LYGINIMO VOLO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

BVPŽ kodas	 42718100-3

- Bendrieji reikalavimai:

  - Lyginimo volas (toliau – volas) su kaitinamu velenu skirtas lygiems skalbiniams (iš medvilnės, lino, vilnos, šilko ar sintetikos) lyginti.

  - Volas turi būti laisvai statomas, be ankeravimo.

  - Volas turi būti naujas, nenaudotas, parengtas eksploatacijai.

  - Volas turi turėti CE („Conformité Européene“) ženklinimą.

- Techniniai reikalavimai:

  - Kaitinimo galingumas – nuo 18 kW iki 25 kW.

  - Maitinimo įtampa – 380 V (50 Hz).

  - Volo valdymas – su mikroprocesoriniais mygtukais, grafiniu monitoriumi arba rankenėle, rankinis programų parametrų keitimas, programa, taupanti elektros energiją.

  - Indikatorius, rodantis nustatytą temperatūrą.

  - Automatinis volo vėsinimas.

  - Volo našumas – nuo 50 kg/h iki 62 kg/h.

  - Skalbinius galima lyginti, kai jų drėgnumas siekia nuo 20 iki 40 %.

  - Rankų apsauga nuo nudegimų ir pirštų įtraukimo.

  - Skalbiniai duodami ir priimami iš priekio.

  - Lygintuvo tipas – cilindrinis lyginimo volas. Kaitinimas cilindro viduje.

  - Avariniu atveju, dingus elektrai, skalbiniai iš volo išleidžiami sukant rankeną.

  - Apsauga nuo perkaitimo.

  - Bendras avarinio ir apsauginio išjungimo jungiklis.

  - Oro išmetimą galima būtų prijungti iš galo ir iš šono.

  - Velenas – poliruotas plienas arba lygiavertė medžiaga.

  - Lyginimo veleno ilgis – nuo 1650 mm iki 1670 mm.

  - Veleno skersmuo – nuo 290 mm iki 325 mm.

  - Volo matmenys – ne didesni kaip (A x P x G) 1145x2210x760 mm.

  - Maksimali veleno temperatūra – iki 180 °C.

  - Gedimo kontrolės indikacija.

- Reikalavimai tiekėjui:

  - Gamintojas turi pateikti siūlomo volo CE atitikties sertifikatą.

  - Volo garantinis laikotarpis turi būti ne trumpesnis kaip 12 (dvylika) mėn. nuo prijungimo datos.

  - Sertifikatas pateikiamas kartu su tiekėjo pasiūlymu.

  - Vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos  ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401, prekės turi atitikti Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl prekių, išskyrus kelių transporto priemones, kurios viešųjų pirkimų ir perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ nustatytus energijos vartojimo efektyvumo reikalavimus.

  - Prie kiekvieno volo turi būti pridėtos volo gamintojo techninės specifikacijos, naudojimo bei techninės priežiūros instrukcijos  lietuvių kalba.

  - Volai turi būti pristatyti pirkimo–pardavimo sutartyje nurodytu adresu.

  - Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos su prekėmis susijusios išlaidos (prekių kaina, prekių užsakymo, pristatymo, iškrovimo, prijungimo išlaidos bei visos kitos tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, susijusios su šiomis prekėmis).

____________________________________________________________________________