Pirkimo sąlygų 4 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

LAUKO KLASĖ/KUPOLAS IR JO ĮRENGIMAS

| Lauko klasė/kupolas ir jo įrengimas (toliau – Kupolas arba Prekės) (1 vnt.) adresu Vienuolyno g. 16, Miroslavas |  |  |
| --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Charakteristika | Reikalavimai |
| 1. | Kupolo matmenys | Skersmuo ne mažiau kaip 7 m., ne daugiau kaip 8 m. |
| 2. | Konstrukcija, rėmas, danga | Kupolo karkasas iš medienos (aliejuotas arba impregnuotas nekenksmingomis aplinkai medžiagomis). Danga: padengtas ilgaamže ne mažiau kaip 500 mikronų storio skaidria PVC danga, turinčia UV apsaugą. Įrengti ne mažiau kaip 4 stoglangiai su pakėlėjais ir fiksatoriais. Langai turi automatiškai atsidaryti sušilus Kupolo orui iki 17–250 C temperatūrai, priklausomai nuo pasirinkimo, atvėsus orui, automatiškai užsidaryti. Kupolas turi būti izoliuotas nuo drėgmės. |
| 3. | Vidinis tentas | Sumontuojamas – išmontuojamas vidinis tentas su nerūdijančio plieno fiksatoriais. |
| 4. | Kupolo pagrindas | Tiekėjas turi paruošti nurodytą vietą kupolo įrengimui, atsižvelgiant į esamos vietos reljefo ypatumus. Kupolo pagrindas turi būti parinktas pagal įrengimo technologiją, nereikalaujančią inžinerinio statinio (aikštelės ant grunto) sukūrimo, esant reikalui turi būti lengvai išardomas, į žemės paviršių įgręžiami/įsukami poliai (varžtai) ir pan. Komplektacijoje turi būti susukami cinkuoto metalo poliai, paklojama danga – tekstilė, apsauganti nuo augmenijos ir terasinės lentos montuojamos paslėptais varžtais. Pagrindas turi būti atsparus aplinkos poveikiui, ilgaamžis, lygus, užtikrinantis Kupolo sandarumą, šilumą. |
| 5. | Įėjimas ir durys | Durys grūdinto stiklo (ne mažiau kaip 8 mm storio) su rankena ir rakinama spyna. Durų staktos matmenys – ne mažesni kaip 1000x2000 mm. Durų apačioje įrengtas papildomas mechaninis atvirų durų fiksatorius. Durų išorėje įrengtas stogelis nuo lietaus, ne siauresnis kaip 300 mm. Esant įėjimo aukščio skirtumui turi būti įrengtas pandusas (pritaikytas asmenims su negalia). |
| 6. | Šildymas/ vėdinimas | Mikroklimatas ir oro kokybė Kupolo viduje turi būti tokie, kad nekiltų pavojus mokinių ir mokytojų sveikatai. Įrengiamas oro kondicionierius – šilumos siurblys oras-oras, turi būti užtikrintas šildymas, esant lauko oro temperatūrai iki -15°C ir vėsinimas, esant lauko oro temperatūrai iki +35°C, galia – ne mažesnė kaip11 kW, energijos klasė – ne žemesnė kaip A++. Įrenginys gali būti montuojamas ant grindų, o siurblys lauke šalia kupolo. Tiekėjas turi išbandyti įrengtą kondicionierių ir apmokyti Pirkėją juo naudotis visuose darbo rėžimuose, pateikti Naudotojo vadovą. |
| 7. | Elektrifikacija ir įranga | Kupolo viduje turi būti įrengtas LED apšvietimas, ne mažiau kaip 3 lempos ne mažiau kaip 200 lx žemės paviršiuje. Aprūpinimui elektra įrengiama vidinė dėžutė ir 3 elektros zonos automatai 220V, 12–20A, 3 rozečių blokai po 3 vnt., šviesos jungiklis. Iki Kupolo bus privestas įvadas, požeminis arba antžeminis elektros kabelis, iš vidinio mokyklos tinklo, 220 V su įžeminimu. Montavimas turi būti atliktas pagal „Elektros įrenginių montavimo taisykles“. Pritvirtinami pakabinamo projektoriaus ir ekrano laikikliai. |