PILNAI ELEKTRINIO SAVAEIGIO PALEČIŲ KELTUVO IR 2 VIENETŲ ELEKTRINIŲ VEŽIMĖLIŲ KOMPEKLTO PIRKIMO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

# 1.PIRKIMO OBJEKTAS

1.1. Pilnai elektrinis savaeigis palečių keltuvas ir 2 vienetų elektrinių vežimėlių komplektas (toliau - Prekė). Pagrindinis BVPŽ kodas 42418000-9 Kėlimo, pernešimo, pakrovimo arba iškrovimo mašinos.

1.2. Pirkimas neskaidomas į pirkimo objekto dalis.

1.3. Pirkimo objekto apimtys:

| Pirkimo objekto pavadinimas | Matavimo vnt. | Perkamas kiekis |
| --- | --- | --- |
| Pilnai elektrinis savaeigis palečių keltuvas 1 vnt. ir elektrinių vežimėlių 2 vnt. komplektas (iš viso 3 vnt.) | Komplektas | 7 |

1.4. Prekės pirkimas vyks pagal žaliuosius kriterijus:

1.4.1. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos.

1.4.2. Jeigu Prekė bus pristatoma supakuota, tai pakuotė turi būti laikytina perdirbama pakuote pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

2. PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

2.1. Prekė skirta sodmenų transportavimui, kėlimui, krovimui į transporto priemones ir sodmenų šaldytuvų užpildymui medelynuose.

3.TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ, KURIUOS TURI ATITIKTI PERKAMOS PREKĖS APRAŠYMO BŪDAI

3.1.Techniniai reikalavimai, kuriuos turi atitikti perkama Prekė nurodyti šios techninės specifikacijos 1 priede „Prekių techniniai parametrai“.

3.2. Prekės turi būti pristatytos į  valstybės įmonės Valstybinių miškų urėdijos Medelynų padalinio Anykščių, Telšių, Dubravos, Panevėžio, Miško medžių selekcijos stacionaro, Kretingos, Radviliškio medelynus ne vėliau kaip per 120 dienų po pirkimo – pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos.

1 komplektas – Anykščių medelyną adresu Pavarių II k., Anykščių sen., 29175 Anykščių r. sav.;

1 komplektas – Telšių medelyną, adresu Jonauskių g. 8, Patausalės k., 87425 Telšių r. sav.;

1 komplektas – Dubravos medelyną adresu: Miškininkų g. 7, Vaišvydavos k., Kauno r. sav.

1 komplektas – Panevėžio medelyną adresu: Kaimiškio g. 9, Kaimiškio k., Trakiškio pšt., Panevėžio r. sav.

1 komplektas – Miško medžių selekcijos stacionarą: Miškininkų g. 12, Vaišvydavos k., Kauno r. sav.

1 komplektas – Kretingos medelyną: Girininkijos g. 2, Juzumų k., Darbėnų sen., Kretingos r. sav.

1 komplektas – Radviliškio medelyną: Šiaulių g. 8, 82143 Radviliškis

4.DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMS SAVYBĖMS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

# 4.1.DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI KARTU SU PASIŪLYMU:

4.1.1. Užpildytas - Pilnai elektrinio savaeigio palečių keltuvo ir 2 vienetų elektrinių vežimėlių komplekto priedas.

4.1.2. siūlomos Prekės gamintojo parengta techninė specifikacija (techninių duomenų lapai) ir/ar kiti dokumentai (skenuota kopija*), įrodanti siūlomos Prekės atitiktį šios techninės specifikacijos nustatytiems reikalavimams (lietuvių kalba**).

4.1.3.

* Esant poreikui, Perkančioji organizacija gali prašyti pateikti dokumentų originalus.

** Vertimas turi būti patvirtintas tiekėjo ar jo įgalioto asmens (nurodant vertėjo vardą (vardo raidę), pavardę, pareigas) parašu ir antspaudu (jei turi), kad vertimą atlikęs asmuo liudija dokumento tikrumą.

4.2. DOKUMENTAI, KURIUOS REIKIA PATEIKTI SU PREKĖMIS:

4.2.1. Prekės perdavimo – priėmimo aktas;

4.2.2. Prekės naudojimosi vadovas (lietuvių kalba)

4.2.3. Prekės garantiją užtikrinantis dokumentas;

4.2.4. Prekės dokumentas įrodantis jos pagaminimo datą.

5. TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PRIEDAI:

1 priedas. Prekių techniniai parametrai.

Techninės specifikacijos 1 priedas

# PREKIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Prekės aprašymas | Reikalaujami techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| 1 | # 2 | 3 |
| 1. | # Pilnai elektrinis savaeigis palečių keltuvas ir 2 vienetai elektrinių vežimėlių (tai sudaro komplektą, iš viso 3vnt. prekių) skirtų sodmenų su uždara šaknų sistema transportavimui, kėlimui sudėtų ant palečių medelynuose. | Pavadinimas , gamintojas, modelis |
| 2. | Turi būti naujas, neeksploatuotas. Pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m. Pilnai sukomplektuotas, parengtas darbui ir turintis standartinę įrangą, atitinkančią Europos Sąjungos teisės aktais nustatytus saugos ir ekologinius reikalavimus (CE žymėjimas su atitikties CE deklaracija). | Pateikti oficialios internetinės svetainės adresą. |
| 3. |
| 3.1 | Baterija | Dvi 12V85Ah AGM ( švino rūgštinė ) |
| 3.2 | Įkroviklis | Integruotas |
| 3.3 | Keliamoji galia | Nemažiau 1150 kg |
| 3.4 | Maksimalus kėlimo aukštis | Ne mažiau 3500 mm |
| 3.5 | Traukos variklis | Ne mažiau 0,6 kW |
| 3.6 | Kėlimo variklis | Ne mažiau 2,1 kW |
| 3.7 | Važiavimo greitis pakrautas/ nepakrautas | Ne mažiau 4,2 km/h / ne mažiau 4,4km/h |
| 3.8 | Šakių ilgis | Ne mažiau 1150 mm |
| 3.9 | Posūkio spindulys | Ne daugiau 1350 mm |
| 3.10 | Darbinis koridorius pilnai apsisukti | Ne daugiau 2150 mm |
| 3.11 | Konstrukcinis aukštis viršutiniame taške | Ne daugiau 4040 mm |
| 3.12 | Užvedimas | Su PIN kodu |
| 3.13 | Daugiafunkcinis ekranas su moto valandų skaitikliu, baterijos iškrovos indikacija, klaidų kodų pranešimu. | Turi būti |
| 3.14 | Ratų bazė | Ne mažiau 1140 mm |
| 3.15 | Ratukų tipas | Poliuretaniniai |
| 4. |
| 4.1 | Baterija | 24V20Ah |
| 4.2 | Įkroviklis | Išorinis |
| 4.1 | Traukos variklis | Ne mažiau 0,75 kW |
| 4.2 | Kėlimo variklis | Ne mažiau 0,45 kW |
| 4.3 | Važiavimo greitis pakrautas/ nepakrautas | Ne mažiau 4,5 km/h / Ne mažiau 4,7km/h |
| 4.4 | Šakių ilgis | Ne mažiau 1150 mm |
| 4.5 | Posūkio spindulys | Ne daugiau 1330 mm |
| 4.6 | Darbinis koridorius pilnai apsisukti | Ne daugiau 2050 mm |
| 4.7 | Užvedimas | Su PIN kodu |
| 4.8 | Daugiafunkcinis ekranas su moto valandų skaitikliu, baterijos iškrovos indikacija, klaidų kodų pranešimu. | Turi būti |
| 4.9 | Įkalnės įveikimas pakrautas / nepakrautas | Ne mažiau 5% / ne mažiau 15% |
| 4.10 | Šakių ratukai | Dvigubi |
| 4.11 | Atraminiai ratukai | Turi būti |
| 4.12 | Ratų bazė | Ne mažiau 1180 mm |
| 4.13 | Ratukų tipas | Poliuretaniniai |
| 5. | Komplektacija | Keltuvas ir 2 vienetai vežimėlių (komplektas) privalo būti sukomplektuotas taip, kad jį būtų galima be papildomų priemonių ar darbų eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. |
| 1. | Mokymai dirbti su vienos eilės sodmenų iškasimo kombainu su keltuvu. | Ne mažiau kaip po 2 darbuotojus atskiruose medelynuose. |
| 2. | Aptarnavimui reikalingų raktų komplektas | 7 komplektai |
| 3. | Gamintojo garantija | Ne mažiau, kaip 12 (dvylika) mėnesių pilnai elektriniam krautuvui, vežimėliui ir traukos baterijoms, nuo priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. |
| 4. | Tiekėjas Prekę pristato savo transportu ir sąskaita. | Per 120 (šimtas dvidešimt) kalendorinių dienų po Prekės pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo. |

* Tiekėjas pateikia techninį duomenų lapą arba lygiavertį dokumentą, kur nurodoma siūlomos prekės atitiktis Techninės specifikacijos reikalavimams. Pateiktuose dokumentuose būtinai turi būti nurodomos – siūlomos įsigyti prekės, tikslios reikalaujamų/nustatytų parametrų reikšmės.

** Tais atvejais, kai nėra privalomo Perkančiosios organizacijos reikalavimo pateikti dokumento, ir jei nurodoma internetinė nuoroda, ją atsidarius, turėtų būti pateikiama/matoma tik tam parametrui aktuali informacija. Jei tiekėjas nepateikia prašomo dokumento arba jei atidarius internetinę nuorodą nėra informacijos aktualios konkrečiam parametrui, tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas.

## Pastaba. Tiekėjas gali siūlyti geresnių techninių rodiklių prekę nei nustatyta minimali reikšmė. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems prekių pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis prekę, pasižyminčią lygiavertėmis savybėmis, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

## (Tiekėjo vadovo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)