PROJEKTAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Akseleruotam duomenų aprodojimui skirta Platforma (toliau – platforma, skaičiavimo resursų platforma, prekės, Įranga).

  - Kiekis – 1 komplektas.

  - Prekių pristatymo adresas: Saulėtekio al.7, Vilnius.

  - Prekių pristatymo terminai: Įrangos pristatymas, sukonfigūravimas ir paruošimas darbui turi būti atliktas ne vėliau kaip per 90 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

- REIKALAVIMAI:

Kartu su pasiūlymu turi būti pateikta: Nuoroda į siūlomos prekės gamintojo puslapyje oficialiai skelbiamą techninę specifikaciją, arba įrangos gamintojo prekių aprašymai (techniniai dokumentai) ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose pateikiamuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti (t. y. nurodyti puslapį, kuriame yra siūloma reikšmė, ir / ar pastebėjimai pažymėti; ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir /ar pabraukti ir pan.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų charakteristikų reikšmės. Jeigu gamintojo pateiktuose techniniuose dokumentuose ar nuorodose tam tikros reikšmės nėra nurodytos, turi būti pateikta gamintojo deklaracija ar kitas lygiavertis dokumentas, patvirtinantis reikalaujamą reikšmę.

Techninėje specifikacijoje yra išdėstyti minimalūs reikalavimai įrangai ir darbams. Prekės turi atitikti minimalius kokybės ir techninius reikalavimus. Tiekėjas gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Techninėje specifikacijoje pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai galima pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklis | Minimalūs techniniai reikalavimai | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslias reikšmes, dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendrieji reikalavimai Platformai |  |  |
|  | Bendri reikalavimai skaičiavimo resursų platformai* | - Siūloma Platforma turi būti integrali sistema, skirta Perkančiosios organizacijos duomenų apdorojimui. - Siūloma platforma turi būti sudaryta iš skirtingos paskirties mazgų, ne mažiau kaip: - 1 vnt. GPU (A tipo) skaičiavimo mazgas; - 3 vnt. GPU (B tipo) skaičiavimo mazgas; - 1 vnt. tinklo mazgas apjungimui. - Siūloma Platforma turi būti pilnai integruota ir veikti kaip vienalytis sprendimas. - Platforma turi užtikrinti vieningą duomenų apdorojimo procesą bei duomenų perdavimą tarp Perkančiosios organizacijos padalinių ir išorinių suinteresuotų šalių. - Pirkimo objektas apima tarpusavyje pilnai suderinamą sprendimą bei pilnus įdiegimo darbus. |  |
|  | Surinkimo ir kokybės reikalavimai | - Visa siūloma įranga turi būti nauja ir anksčiau nenaudota. - Gamykliškai atnaujinti (angl. renew, refurbished, remarketed) komponentai neleistini. - Visos siūlomos Įrangos licencijos pateikiamos su 5 metų gamintojo garantija (jeigu įrangos gamintojas nenustatęs kitaip). |  |
|  | Pristatymas ir įdiegimas* | - Siūloma Platforma turi būti pristatyta, įdiegta ir sukonfigūruota techninės specifikacijos 1.3 punkte nurodytu adresu Vilniaus mieste techninės specifikacijos 1.4 punkte nurodytais terminais. - Tiekėjas turės pateikti visus Platformos veikimui reikalingus komplektuojančius elementus – tarpusavio jungimo kabelius, optinius modulius, LAN, elektros kabelius ir kitą ir kitą reikalingą įrangą, įvertinęs siūlomo sprendimo architektūrą, būsimas jungimo schemas ir įrangos išdėstymą. - Siūloma Platforma turės būti sukonfigūruota pagal su Perkančiąja organizacija suderintą darbų planą. Darbus turės atlikti tiekėjo siūlomi specialistai, kurių kvalifikacija buvo įvertinta viešojo pirkimo metu platformos diegimo specialistams. Atlikęs diegimą Tiekėjas virtualaus ar kontaktinio susitikimo metu (susitikimo pobūdį nustato Perkančioji organizacija) turės perduoti žinias (apmokyti ne mažiau kaip 5 perkančiosios organizacijos darbuotojus) naudotis įsigyta Platforma (angl. knowledge transfer). - Prekių įdiegimas ir paruošimas darbui patvirtinamas pasirašant Prekių priėmimo-perdavimo aktą. |  |
|  | Reikalavimai GPU (A tipo) skaičiavimo mazgui |  |  |
|  | Bendri reikalavimai* | - GPU (A tipo) skaičiavimo mazgas turės būti apjungtas į vieną bendrą visumą kartu su kitais Platformos mazgais ir užtikrinti Platformai keliamus reikalavimus naudojant žemiau aprašytą komutatorių. - Turi būti galimybė ateityje plėsti GPU (A tipo) skaičiavimo mazgą, pagal poreikį pridedant papildomus komponentus (RAM, SSD, HDD, tinklo adapteriai, GPU). |  |
|  | Gamintojas / Pavadinimas / Modelis | - Tiekėjas turi nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, pavadinimą, modelį. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas. |  |
|  | GPU (A tipo) skaičiavimo mazgo tipas | - Montuojama į standartinę 19“ (angl. rack-mount) spintą. - Komplektuojama su bėgeliais, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos. - Korpusas ne didesnio nei 2U aukščio, turi talpinti ne mažiau 8 vnt. 2.5“ diskų. Turi būti pateikti visų diskų darbui reikalingi adapteriai, laidai. Aušinamas oru. - Turi būti priekinės pusės diskų užrakinama apsauga (angl. bezel). - Turi būti LCD ekranas bei valdymo mygtukai, skirti sistemos informacijos, statuso ir/ar klaidų bei jų tipų identifikavimui. Galima siūlyti to paties gamintojo KVM sprendimą, komplektuojant KVM komutatorių, monitorių bei atitinkamą kiekį adapterių įrangos pajungimui. |  |
|  | CPU | - Ne mažiau 2 vnt., x86 architektūros procesorius, palaikantis ne mažiau kaip 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. - Branduolių skaičius viename procesoriuje – ne mažiau 48 vnt. - Procesoriaus bazinis taktinis dažnis – ne mažesnis nei 2.30GHz. - Palaikantis ne mažiau kaip 8 vnt. atminties kanalų. - Ne lėtesnis kaip DDR5-5600 MT/s. - Procesoriaus išleidimo į rinką data – ne anksčiau negu 2023 m. 4 ketvirtis. - GPU skaičiavimo mazgo našumas pagal https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=cpu2017 testą ne mažiau kaip: - 900 vienetų pagal SPECint_rate_base2017 testą. - 1060 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 testą. - Procesorių testai turi būti atlikti siūlomame GPU (A tipo) skaičiavimo mazge su siūlomais procesoriais ir skelbiami adresu www.spec.org puslapyje. - Procesorius turi palaikyti virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu, Hyper-Threading, Turbo boost, VT-x, VT-d arba lygiavertes technologijas, AVX-512 arba lygiaverčius instrukcijų rinkinius. - Nurodyti siūlomo procesoriaus gamintoją ir modelį. |  |
|  | RAM | - Ne mažiau kaip 512GB atminties, veikiančios maksimalia dviejų CPU palaikoma greitaveika. - Atminties modulių kiekis turi būti toks, kad užtikrintų maksimalią CPU palaikomą greitaveiką ne mažiau negu 5200MT/s. - Atminties moduliai turi būti paskirstyti per visus CPU kanalus tolygiai 1DPC konfigūracijoje. - Turi būti galimybė operatyviąją atmintį išplėsti dvigubai naudojant tokius pačius atminties modulius. |  |
|  | Diskinė vieta dedikuota operacinei sistemai | - Turi būti sumontuotas vienas vidinis modulis, nepriklausomas nuo žemiau aprašyto diskų valdiklio, skirto duomenų saugojimui, palaikantis ne mažiau kaip 2 vnt. M.2 tipo SSD diskus, skirtus OS. - Į modulį turi būti sumontuoti ne mažesnės negu 960GB talpos diskai, skirti operacinės sistemos įkrovai, keičiami darbo metu (angl. hot-plug), dubliuojantys ir aparatiškai pakeičiantys vienas kitą gedimo atveju (RAID1). |  |
|  | Diskų valdiklis duomenims | - Vidinis, ne lėtesnis negu 12Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS) diskų valdiklis. - Turi palaikyti RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 lygius. - Turi turėti ne mažiau kaip 8GB spartinančiosios atminties apsaugotos baterija. - Turi palaikyti 3Gbps SATA, 6Gbps SAS/SATA, 12Gbps ir 22,5Gbps SAS bei 16GT/s NVMe diskų tipus. |  |
|  | Diskai viename GPU (A tipo) skaičiavimo mazge | - Ne mažiau 4 vnt. ne mažesnės negu 3,2TB talpos, turintys ne prastesnės negu 22,5Gbps SAS greitaveikos prijungimą, keičiami neišjungus (angl. hot-plug). Pilno perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiui (angl. DWPD) ne mažiau kaip 3. |  |
|  | TPM | - Turi būti TPM v2.0 arba lygiavertis patikimos platformos modulis (angl. Trusted Platform Module). |  |
|  | Tinklo sąsajos ir priedai viename GPU (A tipo) skaičiavimo mazge | - GPU (A tipo) skaičiavimo mazge turi būti įdiegta ne mažiau kaip: - 4 vnt. 10/25 SFP28 LAN prievadų (turi palaikyti VMDq, SR-IOV. iWARP, RoCEv2 arba lygiaverčius protokolus); - 2 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadų. - 1 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadas, skirtas nuotoliniam GPU (A tipo) skaičiavimo mazgo valdymui. - Kartu su GPU (A tipo) skaičiavimo mazgu turi būti komplektuojami ne mažiau 4 vnt. 25Gb SFP28 SR optiniai moduliai. - Kartu su GPU (A tipo) skaičiavimo mazgu turi būti komplektuojami 2 vnt. optiniai kabeliai mazgo prijungimui prie šiame pirkime perkamo komutatoriaus. Kabelių ilgius parenka Tiekėjas pagal įrangos išdėstymą spintoje. Kabelių ilgiai turi būti pakankami, tačiau ne per ilgi (nesudarant nereikalingų kilpų). |  |
|  | Operacinė sistema ir programinė įranga* | - GPU (A tipo) skaičiavimo mazgas turi būti komplektuojamas su programinės įrangos paketu, kuris įgalina formuoti GPU (A tipo) skaičiavimo klasterį, apimantį visą GPU (A tipo) skaičiavimo mazgą. - Komplektuojamas programinės įrangos paketas turi leisti: - Diegti Triton Inference Server arba lygiavertes aplinkas, leidžiančias diegti įvairius gilaus mokymo (angl. deep learning), mašininio mokymo (angl. machine learning) karkasus įskaitant TensorFlow, PyTorch, ONNX, RAPIDS, FIL. - Vienu metu palaikyti vieną ar kelis gilaus mokymo (angl. deep learning) bei mašininio mokymo (angl. machine learning) karkasus. - Vienu metu turi būti galima leisti skirtingus modelius. - Palaikyti HTTP/REST ir GRPC arba lygiaverčius protokolus. - Rinkti ir stebėti GPU skaičiavimo mazgo (A tipo) pralaidumo (angl. throughput), vėlinimo (angl. latency) bei procesorių apkrovos parametrus. - GPU skaičiavimo mazgas (A tipo) turi būti suderinamas su Canonical Ubuntu Server LTS, Red Hat Enterprse Linux ar lygiavertėmis operacinėmis sistemomis ir hypervizoriais. |  |
|  | GPU | - Ne mažiau kaip 2 vnt. GPU įdiegtų GPU (A tipo) skaičiavimo mazge. - Ne mažiau kaip 94GB HBM3 tipo atminties kiekviename GPU. - Ne mažiau kaip 60 TFLOP FP32 skaičiavimo galios kiekvienas. - Turi būti naudojamas 600GB/s greitaveikos protokolas, apjungiantis GPU akseleratorius viename GPU (A tipo) skaičiavimo mazge į vieną GPU klasterį. - Bendras agreguotas GPU atminties pralaidumas ne mažiau 7.8TB/s vienam GPU klasteriui. - Turi būti galimybė panaudoti vieno GPU klasterio atminties talpą didelių uždavinių skaičiavimui. - Turi būti galimybė išplėsti pridedant 2 vnt. identiškų GPU akseleratorių ir suformuoti antrą GPU klasterį tame pačiame GPU (A tipo) skaičiavimo mazge. Šiai plėtrai neturi reikėti papildomų komponentų ar dalių. - Tiekėjas turi nurodyti siūlomų GPU gamintoją, modelį, atminties kiekį. |  |
|  | GPU (A tipo) skaičiavimo mazgo išplėtimo galimybės | - Ne mažiau kaip 4 vnt. PCIe pilno aukščio (angl. full height) ir dvigubo pločio (angl. Double Width), skirtų GPU diegimui bei 4 vnt. PCIe Gen5 jungčių. |  |
|  | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys bei indikatoriai | # GPU (A tipo) skaičiavimo mazgas: - 2 vnt. VGA (vienas korpuso priekyje, kitas gale). - 3 vnt. USB, iš kurių 1 vnt. USB 3.0. - Šviesinė indikacija GPU (A tipo) skaičiavimo mazgo pažymėjimui. - 1 vnt. LCD ekranas bei valdymo mygtukai skirti sistemos informacijos, statuso ir/ar klaidų bei jų tipų identifikavimui. Galima siūlyti to paties gamintojo KVM sprendimą, komplektuojant KVM komutatorių, monitorių bei atitinkamą kiekį adapterių įrangos pajungimui. |  |
|  | Video adapteris | - Integruotas, palaikantis ne mažiau 16 bitų. |  |
|  | Maitinimas ir aušinimas | # GPU (A tipo) skaičiavimo mazgas turi turėti: - 2 vnt. karšto keitimo (angl. hot-plug) maitinimo šaltinius turinčius ne žemesnį efektyvumo nei Titanium (arba lygiavertis) sertifikavimą, pilnai tenkinančius komplektuojamo mazgo poreikius. Kiekvieno maitinimo šaltinio galia turi būti ne mažesnė kaip 2800W. - 2 vnt. ne trumpesnius negu 2,0 m ilgio maitinimo kabelius, tinkančius komplektuojamiems maitinimo šaltiniams ir prijungimui prie Perkančiosios organizacijos turimo elektros tinklo. - Dubliuotų (N+1) ventiliatorių sistemą, pakankamą GPU skaičiavimo mazgo tinkamam aušinimui užtikrinti. |  |
|  | Nuotolinio valdymo adapteris | - GPU (A tipo) skaičiavimo mazgas turi turėti dedikuotą valdymo adapterį, nepriklausantį nuo operacinės sistemos bei turintį dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000Base-T bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš Skaičiavimo mazgo priekio. Turi būti: - Tekstinė ir grafinė konsolės. - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje. - galimybė saugiai ištrinti CPU skaičiavimo mazgo diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją. - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas. - Kerberos saugumo protokolo palaikymas. - MS Active Directory palaikymas. - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas. - Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms. - Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 6 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu. Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. |  |
|  | Nuotolinio stebėjimo funkcionalumas | - GPU (A tipo) skaičiavimo mazgo gamintojo informacinė sistema, realizuojanti sekantį funkcionalumą: - Prie sistemos prijungtos siūlomos įrangos aparatūrinė ir įrangos garantijos tipo ir galiojimo terminų inventorizacija. - Įrangos aparatūrinių komponentų mikrokodo versijų inventorizacija, proaktyvus įrangos stebėjimas. - Automatinis palaikymo pranešimo (angl. support case) apie įrangos gedimą gamintojui sukūrimas. - Įrangos aparatūrinių gedimų stebėjimas ir raportavimas perkančiajai organizacijai, proaktyvūs pasiūlymai atnaujinti įrangos komponentų mikrokodus, atsižvelgiant į esamą situaciją ir potencialias grėsmes, galimybė prie šios sistemos tam tikrų dalių deleguoti prieigą (tik skaitymo režimu) partneriams. - Turi pilnai integruotis kartu su visų kitų posistemių nuotolinio stebėjimo informacinėmis sistemomis ir veikti kaip integrali sprendimo visuma. |  |
|  | Fiziniai reikalavimai ir komplektacija | - GPU (A tipo) skaičiavimo mazgas turi būti pritaikytas darbui serverinėje patalpoje ir aušinamas oru. - Turi būti pritaikytas darbui ne siauresnėse ribose negu nuo 10oC iki 30oC temperatūros ir ne siauresnėse negu nuo 20% iki 80% drėgmės non-condensing aplinkoje. |  |
|  | Kiti reikalavimai* | - Siūlomo GPU (A tipo) skaičiavimo mazgo gamintojo išduotas autorizacijos dokumentas (ar kitas lygiavertis dokumentas), patvirtinantis, kad tiekėjas turi teisę parduoti ir įdiegti siūlomą įrangą. Dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymu. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu atskirame priede turi pateikti visų komplektuojančių dalių sąrašą ir produktų kodus. |  |
|  | Pristatymas ir diegimas* | - Tiekėjas turės pristatyti ir įdiegti siūlomą GPU (A tipo) skaičiavimo mazgą pagal visas gamintojo rekomendacijas ir gerąsias praktikas. - Tiekėjas turės atlikti fizinį įrangos montavimą į 19“ spintas, prijungti prie elektros ir tinklo įrenginių naudodamas tinkamo ilgio elektros ir tinklo kabelius. Kabelių ilgiai ir tipai turi būti numatyti Tiekėjo, įvertinant siūlomos įrangos kiekius, tipą bei numatomus įrangos montavimo atstumus spintose. - Po diegimo, tiekėjas turės pateikti fizinės įrangos montavimo schemas spintose, tinklo bei elektros kabelių schemas, jų žymėjimą ir kitą susijusią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantija | - GPU (A tipo) skaičiavimo mazgui kaip vienalyčiam sprendimui susidedančiam iš aparatinių ir programinių komponentų turi būti suteikta 5 metų gamintojo garantija, į kurią turi būti įskaičiuotas visos kartu komplektuojamos programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimai, gamintojo serviso centro pasiekiamumas visą parą (24x7), 365 dienas per metus. Gamintojo reakcija į užklausą – ne ilgiau kaip 4 valandos nuo pranešimo, gamintojo įgalioto specialisto atvykimas į įrangos buvimo vietą Lietuvos teritorijoje – sekanti darbo diena nuo pranešimo apie gedimą. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |
|  | Reikalavimai GPU (B tipo) skaičiavimo mazgui |  |  |
|  | Bendri reikalavimai* | - GPU (B tipo) skaičiavimo mazgas turės būti apjungtas į vieną bendrą visumą kartu su kitais Platformos mazgais ir užtikrinti Platformai keliamus reikalavimus naudojant žemiau aprašytą komutatorių. - Turi būti galimybė ateityje plėsti GPU (B tipo) skaičiavimo mazgą, pagal poreikį pridedant papildomus komponentus (RAM, SSD, HDD, tinklo adapteriai). |  |
|  | Gamintojas / Pavadinimas / Modelis | - Tiekėjas turi nurodyti siūlomos įrangos gamintoją, pavadinimą, modelį. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapį arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos įrangos charakteristikas. |  |
|  | GPU (B tipo) skaičiavimo mazgo tipas | - Montuojama į standartinę 19“ (angl. rack-mount) spintą. - Komplektuojama su bėgeliais, skirtais sistemos ištraukimui iš serverinės spintos. - Korpusas ne didesnio nei 2U aukščio, turi talpinti ne mažiau 8 vnt. 2.5“ diskų. Turi būti pateikti visų diskų darbui reikalingi adapteriai, laidai. Aušinamas oru. - Turi būti priekinės pusės diskų užrakinama apsauga (angl. bezel). - Turi būti LCD ekranas bei valdymo mygtukai, skirti sistemos informacijos, statuso ir/ar klaidų bei jų tipų identifikavimui. Galima siūlyti to paties gamintojo KVM sprendimą, komplektuojant KVM komutatorių, monitorių bei atitinkamą kiekį adapterių įrangos pajungimui. |  |
|  | CPU | - Ne mažiau 2 vnt., x86 architektūros procesorius, palaikantis ne mažiau kaip 64 bitų operacines sistemas ir taikomąsias programas. - Branduolių skaičius viename procesoriuje – ne mažiau 48 vnt. - Procesoriaus bazinis taktinis dažnis – ne mažesnis nei 2.30GHz. - Palaikantis ne mažiau kaip 8 vnt. atminties kanalų. - Ne lėtesnis kaip DDR5-5600 MT/s. - Procesoriaus išleidimo į rinką data – ne anksčiau negu 2023 m. 4 ketvirtis. - GPU skaičiavimo mazgo našumas pagal https://www.spec.org/cgi-bin/osgresults?conf=cpu2017 testą ne mažiau kaip: - 900 vienetų pagal SPECint_rate_base2017 testą. - 1060 vienetų pagal SPECfp_rate_base2017 testą. - Procesorių testai turi būti atlikti siūlomame GPU (A tipo) skaičiavimo mazge su siūlomais procesoriais ir skelbiami adresu www.spec.org puslapyje. - Procesorius turi palaikyti virtualizavimo instrukcijas aparatiniu lygmeniu, Hyper-Threading, Turbo boost, VT-x, VT-d arba lygiavertes technologijas, AVX-512 arba lygiaverčius instrukcijų rinkinius. - Nurodyti siūlomo procesoriaus gamintoją ir modelį. |  |
|  | RAM | - Ne mažiau kaip 512GB atminties, veikiančios maksimalia dviejų CPU palaikoma greitaveika. - Atminties modulių kiekis turi būti toks, kad užtikrintų maksimalią CPU palaikomą greitaveiką ne mažiau negu 5200MT/s. - Atminties moduliai turi būti paskirstyti per visus CPU kanalus tolygiai 1DPC konfigūracijoje. - Turi būti galimybė operatyviąją atmintį išplėsti dvigubai naudojant tokius pačius atminties modulius. |  |
|  | Diskinė vieta dedikuota operacinei sistemai | - Turi būti sumontuotas vienas vidinis modulis, nepriklausomas nuo žemiau aprašyto diskų valdiklio, skirto duomenų saugojimui, palaikantis ne mažiau kaip 2 vnt. M.2 tipo SSD diskus, skirtus OS. - Į modulį turi būti sumontuoti ne mažesnės negu 960GB talpos diskai, skirti operacinės sistemos įkrovai, keičiami darbo metu (angl. hot-plug), dubliuojantys ir aparatiškai pakeičiantys vienas kitą gedimo atveju (RAID1). |  |
|  | Diskų valdiklis duomenims | - Vidinis, ne lėtesnis negu 12Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS) diskų valdiklis. - Turi palaikyti RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 lygius. - Turi turėti ne mažiau kaip 8GB spartinančiosios atminties apsaugotos baterija. - Turi palaikyti 3Gbps SATA, 6Gbps SAS/SATA, 12Gbps ir 22,5Gbps SAS bei 16GT/s NVMe diskų tipus. |  |
|  | Diskai viename GPU (B tipo) skaičiavimo mazge | - Ne mažiau 4 vnt. ne mažesnės negu 3,2TB talpos, turintys ne prastesnės negu 22,5Gbps SAS greitaveikos prijungimą, keičiami neišjungus (angl. hot-plug). Pilno perrašymo skaičius per dieną 5 metų laikotarpiui (angl. DWPD) ne mažiau kaip 3. |  |
|  | TPM | - Turi būti TPM v2.0 arba lygiavertis patikimos platformos modulis (angl. Trusted Platform Module). |  |
|  | Tinklo sąsajos ir priedai viename GPU (B tipo) skaičiavimo mazge | - GPU (B tipo) skaičiavimo mazge turi būti įdiegta ne mažiau kaip: - 4 vnt. 10/25 SFP28 LAN prievadų (turi palaikyti VMDq, SR-IOV. iWARP, RoCEv2 arba lygiaverčius protokolus); - 2 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadų. - 1 vnt. 1GbE RJ45 LAN prievadas, skirtas nuotoliniam GPU (B tipo) skaičiavimo mazgo valdymui. - Kartu su GPU (B tipo) skaičiavimo mazgu turi būti komplektuojami ne mažiau 4 vnt. 25Gb SFP28 SR optiniai moduliai. - Kartu su GPU (B tipo) skaičiavimo mazgu turi būti komplektuojami 2 vnt. optiniai kabeliai mazgo prijungimui prie šiame pirkime perkamo komutatoriaus. Kabelių ilgius parenka Tiekėjas pagal įrangos išdėstymą spintoje. Kabelių ilgiai turi būti pakankami, tačiau ne per ilgi (nesudarant nereikalingų kilpų). |  |
|  | GPU | - Ne mažiau kaip 4 vnt. GPU įdiegtų GPU (B tipo) skaičiavimo mazge. - Ne mažiau kaip 48GB GDDR6 tipo atminties kiekviename GPU. - Ne mažiau kaip 90 TFLOP FP32 ir 180 TFLOP FP32 Tensor Core skaičiavimo galios kiekvienas. - Turi būti galimybė GPU akseleratoriaus resursus išskirti į virtualias dalis (angl. vGPU), priskiriant 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, 48GB GPU Q-series vGPU profilių tipus. - Turi būti ne mažiau kaip 18 170 CUDA branduolių viename GPU akseleratoriuje. - Turi būti ne mažiau kaip 140 Ray Tracing branduolių viename GPU akseleratoriuje. - Turi būti ne mažiau kaip 565 Tensor branduolių akseleratoriuje. - Tiekėjas turi nurodyti siūlomų GPU gamintoją, modelį, atminties kiekį. |  |
|  | GPU (B tipo) skaičiavimo mazgo išplėtimo galimybės | - Ne mažiau kaip 4 vnt. PCIe pilno aukščio (angl. full height) ir dvigubo pločio (angl. Double Width), skirtų GPU diegimui bei 4 vnt. PCIe Gen5 jungčių. |  |
|  | Išorinės ir vidinės įvedimo / išvedimo jungtys bei indikatoriai | # GPU (B tipo) skaičiavimo mazgas: - 2 vnt. VGA (vienas korpuso priekyje, kitas gale). - 3 vnt. USB, iš kurių 1 vnt. USB 3.0. - Šviesinė indikacija GPU (B tipo) skaičiavimo mazgo pažymėjimui. - 1 vnt. LCD ekranas bei valdymo mygtukai skirti sistemos informacijos, statuso ir/ar klaidų bei jų tipų identifikavimui. Galima siūlyti to paties gamintojo KVM sprendimą, komplektuojant KVM komutatorių, monitorių bei atitinkamą kiekį adapterių įrangos pajungimui. |  |
|  | Video adapteris | - Integruotas, palaikantis ne mažiau 16 bitų. |  |
|  | Maitinimas ir aušinimas | # GPU (B tipo) skaičiavimo mazgas turi turėti: - 2 vnt. karšto keitimo (angl. hot-plug) maitinimo šaltinius turinčius ne žemesnį efektyvumo nei Titanium (arba lygiavertis) sertifikavimą, pilnai tenkinančius komplektuojamo mazgo poreikius. Kiekvieno maitinimo šaltinio galia turi būti ne mažesnė kaip 2800W. - 2 vnt. ne trumpesnius negu 2,0 m ilgio maitinimo kabelius, tinkančius komplektuojamiems maitinimo šaltiniams ir prijungimui prie Perkančiosios organizacijos turimo elektros tinklo. - Dubliuotų (N+1) ventiliatorių sistemą, pakankamą GPU (B tipo) skaičiavimo mazgo tinkamam aušinimui užtikrinti. |  |
|  | Nuotolinio valdymo adapteris | - GPU (B tipo) skaičiavimo mazgas turi turėti dedikuotą valdymo adapterį, nepriklausantį nuo operacinės sistemos bei turintį dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000Base-T bei galimybę prisijungti per USB jungtį iš Skaičiavimo mazgo priekio. Turi būti: - Tekstinė ir grafinė konsolės. - Aparatinės dalies (aušinimo ventiliatorių, temperatūros, procesorių, operatyvinės atminties, maitinimo šaltinių, vidinių diskų) būklės ir sistemos konfigūracijos stebėjimas bei pakeitimų užfiksavimas ir išsaugojimas vidinėje nuotolinio valdymo adapterio atmintyje. - galimybė saugiai ištrinti CPU skaičiavimo mazgo diskus bei nuotolinio valdymo adapterio vidinę informaciją. - Virtualus CD - ROM ir KVM palaikymas. - Kerberos saugumo protokolo palaikymas. - MS Active Directory palaikymas. - Nuotolinis tarnybinės stoties įjungimas/išjungimas. - Galimybė apriboti tarnybinės stoties vartojamą elektros galingumą tarnybinių stočių grupėms. - Galimybė prisijungi ne mažiau kaip 6 nutolusių vartotojų vienu metu ir dalintis konsolės seansu. Aparatinės dalies temperatūros, CPU, operatyvinės atminties, vidinių diskų būklės stebėjimas ir automatinis SNMP pranešimų siuntimas administratoriui ir gamintojo servisui. |  |
|  | Nuotolinio stebėjimo funkcionalumas | - GPU (B tipo) skaičiavimo mazgo gamintojo informacinė sistema, realizuojanti sekantį funkcionalumą: - Prie sistemos prijungtos siūlomos įrangos aparatūrinė ir įrangos garantijos tipo ir galiojimo terminų inventorizacija. - Įrangos aparatūrinių komponentų mikrokodo versijų inventorizacija, proaktyvus įrangos stebėjimas. - Automatinis palaikymo pranešimo (angl. support case) apie įrangos gedimą gamintojui sukūrimas. - Įrangos aparatūrinių gedimų stebėjimas ir raportavimas perkančiajai organizacijai, proaktyvūs pasiūlymai atnaujinti įrangos komponentų mikrokodus, atsižvelgiant į esamą situaciją ir potencialias grėsmes, galimybė prie šios sistemos tam tikrų dalių deleguoti prieigą (tik skaitymo režimu) partneriams. - Turi pilnai integruotis kartu su visų kitų posistemių nuotolinio stebėjimo informacinėmis sistemomis ir veikti kaip integrali sprendimo visuma. |  |
|  | Fiziniai reikalavimai ir komplektacija | - GPU (B tipo) skaičiavimo mazgas turi būti pritaikytas darbui serverinėje patalpoje ir aušinamas oru. - Turi būti pritaikytas darbui ne siauresnėse ribose negu nuo 10oC iki 30oC temperatūros ir ne siauresnėse negu nuo 20% iki 80% drėgmės non-condensing aplinkoje. |  |
|  | Kiti reikalavimai* | - Siūlomo GPU (B tipo) skaičiavimo mazgo gamintojo išduotas autorizacijos dokumentas (ar kitas lygiavertis dokumentas), patvirtinantis, kad tiekėjas turi teisę parduoti ir įdiegti siūlomą įrangą. Dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymu. - Tiekėjas kartu su pasiūlymu atskirame priede turi pateikti visų komplektuojančių dalių sąrašą ir produktų kodus. |  |
|  | Pristatymas ir diegimas* | - Tiekėjas turės pristatyti ir įdiegti siūlomą GPU (B tipo) skaičiavimo mazgą pagal visas gamintojo rekomendacijas ir gerąsias praktikas. - Tiekėjas turės atlikti fizinį įrangos montavimą į 19“ spintas, prijungti prie elektros ir tinklo įrenginių naudodamas tinkamo ilgio elektros ir tinklo kabelius. Kabelių ilgiai ir tipai turi būti numatyti Tiekėjo, įvertinant siūlomos įrangos kiekius, tipą bei numatomus įrangos montavimo atstumus spintose. - Po diegimo, tiekėjas turės pateikti fizinės įrangos montavimo schemas spintose, tinklo bei elektros kabelių schemas, jų žymėjimą ir kitą susijusią dokumentaciją lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantija | - GPU (B tipo) skaičiavimo mazgui kaip vienalyčiam sprendimui susidedančiam iš aparatinių ir programinių komponentų turi būti suteikta 5 metų gamintojo garantija, į kurią turi būti įskaičiuotas visos kartu komplektuojamos programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimai, gamintojo serviso centro pasiekiamumas visą parą (24x7), 365 dienas per metus. Gamintojo reakcija į užklausą – ne ilgiau kaip 4 valandos nuo pranešimo, gamintojo įgalioto specialisto atvykimas į įrangos buvimo vietą Lietuvos teritorijoje – sekanti darbo diena nuo pranešimo apie gedimą. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |
|  | Reikalavimai Tinklo mazgui |  |  |
|  | Gamintojas / Pavadinimas / Modelis | - Tiekėjas turi nurodyti siūlomo Tinklo mazgo gamintoją, pavadinimą, modelį. - Tiekėjas turi pateikti nuorodą į gamintojo interneto puslapyje esančią siūlomo Tinklo mazgo techninę specifikaciją arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomo Tinklo mazgo charakteristikas. |  |
|  | Prievadai | - Tinklo mazgas turi turėti ne mažiau kaip: - 48 vnt. 10/25Gbps SFP28 LAN prievadus. - 12 vnt. 100Gbps QSFP28 LAN prievadus. - 1 vnt. 1GbE RJ45 sąsają, dedikuotą nuotoliniam valdymui. |  |
|  | Optiniai moduliai ir tinklo kabeliai* | - Tinklo mazgas turi būti komplektuojamas kartu su optiniais keitikliais, skirtais tinklo mazgo pajungimui prie šiame pirkime įsigyjamų GPU skaičiavimo mazgų bei perkančiosios organizacijos turimų skaičiavimo mazgų. Turi būti komplektuojama ne mažiau kaip: - 24 vnt. 25Gbps SFP28 SR multimode optiniai keitikliai. - Kartu su Tinklo mazgu turi būti komplektuojami optiniai kabeliai mazgo prijungimui prie šiame pirkime perkamo komutatoriaus. Kabelių ilgius parenka Tiekėjas pagal įrangos išdėstymą spintoje. Kabelių ilgiai turi būti pakankami, tačiau ne per ilgi (nesudarant nereikalingų kilpų). |  |
|  | Tinklo mazgo aukštis | - Ne daugiau 1U. |  |
|  | Maitinimas ir aušinimas | - Tinklo mazgas turi turėti ne mažiau kaip: - 2 vnt. vienas kitą dubliuojančius, karšto keitimo (angl. hot-plug) maitinimo šaltinius, pilnai tenkinančius komplektuojamo mazgo poreikius. - 2 vnt. maitinimo kabelius, tinkančius prijungimui prie Perkančiosios organizacijos turimų srovės paskirstymo įrenginių. - Ne mažiau kaip 5 vnt. vienas kitą dubliuojančius (N+1) aušinimo ventiliatorius, keičiamus darbo metu (angl. hot-plug). |  |
|  | Oro srauto kryptis | - Iš maitinimo šaltinių į prievadų pusę (angl. Back-to-front airflow). |  |
|  | Vidinės magistralės greitaveika (angl. Switch capacity) | - Neblokuojantys prievadai, su suminiu pralaidumu ne mažiau 4.8 Tbps. |  |
|  | Pralaidumas | - Ne mažiau 3.5 Bpps (full duplex). |  |
|  | Atmintis | - Ne mažiau kaip 8GB RAM ir ne mažiau kaip 30GB vidinė SSD atmintis. |  |
|  | Paketų vėlinimas | - Ne daugiau negu 430ns. |  |
|  | Operacinė sistema | - Tinklo mazgas turi būti komplektuojamas su mazgo palaikoma ir pilnai suderinama operacine sistema. Visi operacinės sistemos atnaujinimai ir gamintojo palaikymas turi būti užtikrinti Tinklo mazgo gamintojo ne trumpesniam laikotarpiui negu Tinklo mazgo keliamiems garantijos reikalavimams aprašytiems žemiau. - Turi būti galimybė diegti skirtingas operacines sistemas naudojant ONIE (angl. Open Network Install Environment) aplinką. |  |
|  | Kiti reikalavimai* | - Siūlomos įrangos gamintojo išduotas dokumentas patvirtinantis, kad tiekėjas turi teisę parduoti siūlomą įrangą. Dokumentas pateikiamas kartu su pasiūlymu. |  |
|  | Pristatymas ir diegimas* | - Tiekėjas turės pristatyti ir įdiegti siūlomą Tinklo mazgą pagal visas gamintojo rekomendacijas ir gerąsias praktikas. - Tiekėjas turės atlikti fizinį įrangos montavimą į 19“ spintas, prijungti prie elektros ir tinklo įrenginių naudodamas tinkamo ilgio elektros ir tinklo kabelius. Kabelių ilgiai ir tipai turi būti numatyti Tiekėjo įvertinant siūlomos įrangos kiekius, tipą bei numatomus įrangos montavimo atstumus spintose. - Po diegimo, tiekėjas turės pateikti fizinės įrangos montavimo schemas spintose, tinklo bei elektros kabelių schemas, jų žymėjimą ir kitą susijusią dokumentaciją lietuvių arba anglų. |  |
|  | Garantija | - Tinklo mazgui kaip vienalyčiam sprendimui, susidedančiam iš aparatinių ir programinių komponentų turi būti suteikta 5 metų gamintojo garantija, į kurią turi būti įskaičiuotas visos kartu komplektuojamos programinės įrangos palaikymas ir atnaujinimai, gamintojo serviso centro pasiekiamumas darbo dienomis (9x5) bei darbo valandomis. Gamintojo reakcija į užklausą – ne ilgiau kaip 4 valandos nuo pranešimo, gamintojo įgalioto specialisto atvykimas į Tinklo posistemės buvimo vietą Lietuvos teritorijoje – sekanti darbo diena nuo pranešimo apie gedimą. Gedimo šalinimo laikas – ne ilgiau kaip 10 d. d. nuo pranešimo apie gedimą. - Gedimas turi būti pašalintas nuotoliu arba įrangos eksploatacijos vietoje. Jeigu gedimo pašalinti įrangos buvimo vietoje nėra galimybės, aparatinę Įrangą remontui išsiveža ir ją pristato atgal Tiekėjas savo transportu ir lėšomis. |  |

* – žvaigždute pažymėti reikalavimai (reikalavimų grupė) gali neatsispindėti brošiūrose, tinklapio informacijoje ar pan., tačiau atitikimas šiems reikalavimams privalo būti užtikrintas.