MEDŽIAGŲ, GAMINIŲ IR DARBŲ TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

- Medžiagos ir gaminiai

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi atitikti nurodytus dokumentacijoje ir turi būti nauji. Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su atitikties sertifikatu, kuriame turi būti nurodyta:

sertifikavimo įstaigos pavadinimas ir adresas;

gamintojo (tiekėjo) pavadinimas ir adresas;

statybos produkto aprašymas (tipas, identifikacija, naudojimas ir pan.);

techninė specifikacija arba kriterijai, kuriuos atitinka produktas;

sertifikato numeris;

sertifikato galiojimo sąlygos ir terminai;

asmens, įgalioto pasirašyti sertifikatą, vardas, pavardė ir užimamos pareigos.

Produktų tinkamumas naudoti gali būti patvirtintas parengiant ir išduodant techninį liudijimą arba atitikties deklaraciją tik aukščiau nurodytų normatyvinių statybos techninių dokumentų numatytais atvejais.

Užsakovas turi teisę atmesti medžiagų be jokių papildomų išlaidų Užsakovui, jei ji neatitinka specifikacijos reikalavimų. Tokiu atveju, rangovas turi pateikti kitas medžiagas ir įrengimus, kurie atitinka specifikacijų ir kurių pageidauja Užsakovas.

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

Gaminių ir medžiagų pristatymas turi būti koordinuojamas pagal statybos darbų grafiką. Reikia vengti nereikalingo saugojimo statybos aikštelėje. Visi tiekiami gaminiai ir medžiagos turi būti su tinkamais dokumentais. Atvežtų prekių išvaizdą, galimus defektus ir žalą reikia patikrinti vizualiai. Visos pretenzijos turi būti pateikiamos prekių Tiekėjui.

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir, jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų prieinama ir lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita. Už medžiagų ir gaminių nuostolius arba apgadinimus atsako Rangovas.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Visi matavimai ir dydžiai turi būti nustatyti ir pažymėti taip, kad jais būtų lengva naudotis. Ašinės linijos ir altitudės turi būti pažymėtos stacionariai ant nekilnojamų konstrukcijų. Matavimų tikslumą reikia sutikrinti atliekant kryžminius matavimus arba matavimus atliekant iš naujo iš kitos stebėjimo padėties.

Aikštelėje laikomuose brėžiniuose turi būti nurodytos bazinės ir papildomos koordinatės, o taip pat jų išsidėstymas lyginant su oficialių koordinačių padėtimi. Rangovas turi laikytis visų pateiktų statybos paklaidų reikalavimų. Būtina įvertinti paklaidų susikaupimo galimybę ir užtikrinti, kad jos nebūtų besisumuojančios tik į vieną pusę. Rangovas yra atsakingas už statybinių medžiagų paklaidą suderinamumo laikymąsi.

Statybos darbuose reikia laikytis Lietuvoje galiojančių matavimo normatyvų.

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą.

Rangovas atsakingas darbų aikštelėje už koordinavimą su tiekėjais ir kitais subrangovais. Rangovas statybos darbų metu užtikrina, kad instaliavimas vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą. Turi būti stengiamasi, kad ant tos pačios sienos ar ant lubų montuojama elektros arba mechaninų arba abiejų rūšių įranga būtų išdėstyta tvarkingai ir vienodai. Tiksli tokios įrangos padėtis derinama su visais instaliuotojais prieš pradedant instaliavimo darbus. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus.

2. Pastato fasado ir stogo  apdailos darbai

2.1 Rūdintas plienas

Naudojamas rūdintas plienas (lydinį sudarantys elementai- varis, chromas, nikelis ir fosforas), atsparus atmosferos poveikiui. Plieno storis turi būti tikslinamas gamintojo/ tiekėjo, atsižvelgiant į apdailos išdėstymą ir tvirtinimą. Medžiaga atitinka EN 100255:2004 reikalavimus. komplektuojamos su laikančiuoju karkasu ir tvirtinimo elementais.

2.2.Fasadinė keramika

Tipas – klinkerio plytelės

Matmenys 240x14x52. Klinkerio plytelės gaminamos presavimo-ekstrudavimo („strangpress“) būdu, naudojant pažangiausią gamybos įrangą ir aukščiausios kokybės žaliavas. Plytelės turi būti didelio tankio, (kietumas pagal Moso skalę - 6-7) bei itin mažu vandens įgėriu (< 3%). Spalva antracito pilka.

2.3 Skarda-valcuota skarda

Skardos dangos profilis atkartojantis tradicinę dangą su jungiamosiomis siūlėmis (falcais). Lakštai gaminami iš tvirto plieno S280GD, padengto ne mažesniu kaip 275 g/m2 cinko sluoksniu, sudėtyje neturinčio sveikatai kenksmingų sunkiųjų metalų. Paruošti lakštai dengiami puralu, spalva antracito tikslinama (DP). Minimalus ilgis 800mm. Lakšto storis / svoris 1m² - 0,05mm/5,20kg. Paviršiaus padengimas matinis reljefinis.

2.4 Lietaus nuvedimo sistema.

Lietaus nuvedimo sistemos gaminamos iš karštojo cinkavimo metodu padengto specialios rūšies plieno, ypač kokybiško aliuminio arba aliuminiu ir cinku padengto plieno. Eksploatavimo trukmei pailginti plienas dengiamas iš abiejų pusių patvaria išorine danga. Lietaus nuvedimo sistemos turi būti atsparios nepalankioms įvairių metų laikų sąlygoms, susidarančioms dėl lietaus, sniego, ledo ir tirpstančių kritulių. Lietaus nuvedimo sistemos elementai gaminami iš 0,6mm plieno lakšto.

2.5 Sniego užtvarai

Sniego užtvaro montavimas: sniego užtvaroms parinkti tinkamas vietas, pagal gamintojo reikalavimus.Laikiklių montavimo vietos turi būti vienoje linijoje. Ties kiekviena atrama, tvirtinimo vietoje priklijuoti 0,4-0,6m ilgio sandarinimo juostą, užtikrinančią sandarumą.

Priklausomai nuo plieno lakšto storio, pagal plieno storį, sniego užtvaros atramą tvirtinti reikiamu sraigtų kiekiu: S = 0,6 mm 8 vnt./laikikliui S = 0,7-0,8 mm 6 vnt./laikikliui S = >0,8 mm 5 vnt./laikikliui.

Sniego užtvaros laikiklio tvirtinimui naudokite nerūdijančio plieno 6,3x25 mm sraigtus.

Papildomai prie vamzdinių 3.0 m sniego užtvarų turi būti montuojama sniego sulaikymo lopetėlė. Lopetėlę tvirtinti vienu 4,8x20 mm sraigtu.

Įstatyti ovalius vamzdžius į atramas. Už kraštinių atramų vamzdžiai neturėtų išsikišti daugiau nei 100 mm.

Jungiant sniego užtvarų vamzdžius, siauresnį vamzdžio galą įstatyti į platesnį kito vamzdžio galą. Sujungimą sutvirtinti naudojant M8x30 varžtą su M8 veržle. Metalo pjūkleliu, nereikalingą vamzdžio dalį nupjauti.

2.6. Apsauginė stogo tvorelė su sniego gaudytuvu

Apsauginės stogo tvorelės šlaitiniams stogams gaminamos iš plieninės juostos 40x4 mm su privirintu kampuočiu į kurį įstatomas 22 mm išorinio skersmens vamzdis. Priklausomai nuo stogo dangos tvorelės laikikliai gali būti vientisi arba su papildomomis plokštelėmis tvirtinimui ant falco. Tvrelė dažoma metalo dažais gamykliniu būdu. Spalva RAL 7024.

- Langai, vitrinos, durys ir jų konstrukcijų montavimas

  - Aliuminio – stiklo fasado konstrukcijos

Aliuminio profilių fasadų sistemos turi atitikti šiuos reikalavimus: oro pralaidumas AE1200 (1200Pa); sandarumas vandeniui – RE1200 (1200Pa), atsparumas vėjo apkrovai – 2000Pa.

Konstrukcijų šilumos parametrai Ucw turi atitikti projekto energetinio naudingumo skaičiavimo ataskaitoje pateiktoms atitvarų charakteristikų reikšmėms.

Fasadai montuojami iš surenkamo struktūrinio stiklinimo aliuminio profilių sistemos.

Konstrukcijų stiklinimas pateiktas skyriuje „Aliuminio – stiklo konstrukcijų stiklinimas“.

Konstrukcijų matmenys ir brėžiniai pateikiami specifikacijų lentelėse.

  - Aliuminio profilių langai

Aliuminio profilių langų sistemos turi atitikti šiuos reikalavimus: sandarumas orui – 4 klasė; sandarumas vandeniui – 9A (600Pa), atsparumas vėjui C3 (1200Pa)

Konstrukcijų šilumos parametrai Uw turi atitikti projekto energetinio naudingumo skaičiavimo ataskaitoje pateiktoms atitvarų charakteristikų reikšmėms.

Langų varstomos dalys dviejų krypčių.

Langų konstrukcijos stiklinimas nurodytas skyriuje „Aliuminio-stiklo konstrukcijų stiklinimas“.Langų matmenys ir brėžiniai pateikiami žiniaraščių lentelėse.

  - Aliuminio profilių durys

Aliuminio profilių durų sistemos turi atitikti šiuos reikalavimus: oro pralaidumas 4klasė; sandarumas vandeniui – E1050 (1050Pa), atsparumas vėjo apkrovai – C4 klasė (1600Pa). Atsparumas pakartotiniam atidarymui ir uždarymui – 6 klasė (200.000); mechaninis stiprumas – 4 klasė,

Konstrukcijų šilumos parametrai Uw turi atitikti projekto energetinio naudingumo skaičiavimo ataskaitoje pateiktoms atitvarų charakteristikų reikšmėms.

Durų konstrukcijos stiklinimas nurodytas skyriuje „Aliuminio-stiklo konstrukcijų stiklinimas“.

Konstrukcijų matmenys ir brėžiniai pateikiami durų žiniaraščių lentelėse.

  - Garso izoliacijos reikalavimai išorinėms aliuminio-stiklo konstrukcijoms

Garso izoliavimo vertė pateikiama kaip laboratorijos tyrimų vertė „dBA“.

Orinio triukšmo izoliacijos indeksas:lB ≥ 28 dB (langams su 2 stiklų paketu), Io ≥38 dB (langams su 3 stiklų paketu). Prieš užsakant kiekvieno gaminio oro izoliacijos lygis turi būti patikslintas atsižvelgiant į 04 2016 “Marriott Hotels design standards”

Garsą izoliuojančios konstrukcijos turi turėti bandymą, kurioje pateikiama garso izoliavimo vertė.

Bendri atitvarų garso izoliacijos rodikliai pateikti techniniame, SK dallies aiškinamajame rašte.

  - Aliuminio profilių paviršiaus apsauga nuo korozijos

Konstrukcijų, kurios bus eksploatuojamos agresyvioje aplinkoje, aliuminio profilius būtina anoduoti prieš dažymą. Profilių padengimas: anodacija 5μm + dažymas 60μm.

Profilių spalva parenkama, prieš tai suderinus su architektu, vadovaujantis anodavimo, RAL arba COATEX

spalvininku.

  - Aliuminio-stiklo konstrukcijų stiklinimas

Naudojamas išorinis stiklas stiklo paketams turi būti geros kokybės ir patikimo gamintojo. Stiklo paketų tiekėjas privalo pristatyti atitikties deklaracijas. Išorinis stiklas turi būti parinktas atsižvelgiant į stiklo tiekėjo, gamintojo rekomendacijas.

Aliuminio fasadinėms konstrukcijoms:

Dviejų kamerų, trijų stiklų stiklo paketai. Kur išorinis stiklas reflektinis saulę atspindintis stiklas.

Šviesos pralaidumas LT  ≥ 60 % (pagal EN410);

Šviesos atspindėjimas iš lauko LRe ~16%% (pagal EN410);

Šviesos atspindėjimas iš vidaus LRi ~18% (pagal EN410);

Saulės faktorius g 30-40% (pagal EN410) ;

Tarpas tarp stiklų užpildytas argono dujomis ir dujų užpildymo lygis pagal EN1279-3 standartą turi būti ne mažesnis nei 90%.

Dujų nuotėkio lygis pagal EN1279-3 standartą turi būti ne daugiau 1% per metus.

Stiklo paketų struktūra turi būti parinkta gamintojų, atsižvelgiant į išorinius atmosferos poveikius bei saugumo reikalavimus (žiūr. STR 2.05.20:2006 Langai ir išorinės įėjimo durys).

  - Konstrukcijų skaičiuojamosios apkrovos, geometriniai rodikliai ir reikalavimai projektavimui

Aliuminio-stiklo fasadų vertikaliųjų ir horizontaliųjų profilių geometriniai rodikliai turi tenkinti stiprumo ir tinkamumo ribinius būvius veikiant suminiai vėjo apkrovai, nurodytai STR 2.05.20:2006 prieduose „langus ir išorines duris veikiančios vėjo apkrovos“ .

Aliuminio statramsčių inercijos momentas fasado plokštumoje turėtų būti nustatoma remiantis specializuota statikos skaičiavimo programa.

Aliuminio profilių matmenys turi būti suderinti su projekto autoriumi

  - Bendros pastabos

Visi aliuminio, plieno, betono mūro paviršiai privalo būti izoliuojami tarpusavyje EPDM guma.

Visus laikančius plieninius, aliuminio tvirtinimo elementus, detales parenka aliuminio langų ir fasadų sistemų tiekėjai, gamintojai arba fasadus įrenginėjanti bendrovė.

Bet kokie pakeitimai susiję su šiuo projektu privalo būti suderinti raštiškai su fasadų įrengimo projekto konstrukcinės dalies autoriais.

Durys

  - Bendroji dalis

Durys iš gamintojo turi būti pristatytos surinktos į blokus: stakta su varčia pakabinta ant vyrių; įleistas užraktas; sukomplektuotos rankenos; su visiškai baigta paviršiaus apdaila. Numatytos medinės, skydinės aklinos ir įstiklintos durys. Visos durys turi būti gamyklinio išbaigtumo ir sertifikuotos Lietuvoje. Gamintojas atsakingas už gaminių kokybę ir nustatytus

atsparumo ugniai bei garso izoliavimui reikalavimus.

Durų slenksčiai turi būti sandariai įtvirtinti. Išorinių durų slenksčiai turi būti apsaugoti nuo peršalimo. Išorinių durų, atsidarančių į patalpų vidų, slenksčiai turi būti įrengti taip, kad į patalpas nepatektų drėgmė.

Prie visų durų, kur nurodyta, turi būti sumontuota elektros instaliacija elektrinei užraktų sistemai ir kitai įrangai.

Rangovas savo sąskaita privalo pateikti 5% nuo bendro kiekio (bet ne mažiau kaip po vieną) visų tvirtinimo elementų, vyrių, spynų remonto reikmėms.

Parinkti gaminiai turi būti suderinti su Užsakovu.

Bandant gaminius, įvežamus iš kitų šalių, jų pagaminimo šalyje, bandymo metodai turi būti identiški ir priimtini Lietuvos institucijoms. Rangovas privalo gauti bandymų, rezultatų dokumentus ir sertifikatus bei pateikti šią dokumentaciją Užsakovui, jei to bus paprašytas.

Prieš pradėdamas durų ir vartų gamybą, Rangovas privalo gauti Užsakovo patvirtinimą.

Prieš pradedant gamybą Gamintojas, Rangovas ir Užsakovas turi kartu patvirtinti sąlygas vietoje, angų dydžius ir išmatavimus, spalvas ir montavimo tvarką, kad montavimo darbus būtų galima atlikti greitai ir

tiksliai. Pradėjus kiekvieno durų tipo montavimo darbus, montavimo pavyzdys turi būti pateikiamas Inžinieriaus ir Užsakovo patvirtinimui.

Jei dokumentacijoje nenurodyta kitaip, vyrių paviršius nerūdijančio plieno arba, derančios su aplinkiniais paviršiais spalvos, matomų tvirtinimų paviršių spalva turi derėti prie durų spalvos. Nematomi tvirtinimai turi būti padengti nikeliu ar kita atsparia vandeniui, druskingai aplinkai ir išorės poveikiams danga.

Matomų tvirtinimų ir vyrių spalvą derinti su architektu.

Visos išorinės durys ir vartai turi būti atsparios atmosferiniams poveikiams,

o dušų ,WC, patalpų ir kitų drėgnų patalpų durys - santykiniam

drėgnumui iki 80%.

Visur, kur durų rankena gali atsitrenkti į sieną, turi būti sumontuotos

atmušos. Visur, kur nurodyta, durys turi būti su pritraukimo mechanizmais.

Mechanizmas turi lengvai uždaryti duris.

Durys tvirtinamos durų angoje mechaniniu būdu, o jungtis izoliuojama

polimerinių putų pagalba.

Tarpo tarp sienos ir durų staktos aptaisymas dažytomis ar nerūdijančio

plieno juostomis įrengiamas pagal tikslius brėžinius tada, kai to reikia pagal

jų išvaizdą ar sandarumo reikalavimus.

Stiklinimas

  - Bendroji dalis

Įėjimų durys, vestibiulio vitrinos ir langai turi būti stiklinami dvikameriniu skaidraus stiklo paketu kur vidinis stiklas padengtas minkšta selektyvine danga, o išorinis skaidrus. Stiklų storiai apskaičiuojami atsižvelgiant į vėjo apkrovas ir, pagal aplinkybes į papildomas apkrovas bei į stiklo gamintojo instrukcijas.

  - Stiklas

Naudojamas stiklas: žr. durų, langų, vitrinų specifikacijose.

  - Stiklo paketai

Stiklo paketai turi būti geros kokybės ir patikimo gamintojo. Reikalavimai stiklo kokybei - aprašyme “Stiklas”.

Stiklų sujungimui naudojami aliuminio arba plastiko rėmeliai, užsandarinti elastinga mastika. Kameros užpildomos absorbentu. Turi būti užtikrintas hermetiškas stiklo paketo suklijavimas.

  - Sandarinimas

Stiklo paketų sandarinimui turi būti naudojamos elastingos polimerinės ar

guminės tarpinės, kurių ilgaamžiškumas ne mažiau kaip 25 metai.

  - Langų durų furnitūra

Langų furnitūra turi būti iš galvanizuoto plieno. Smulki informacija apie durų tvirtinimus pateikta skyriuose, susijusiuose su konkrečiais durų tipais.

Visose duryse montuojami prietaisai, kurių matmenys turi atitikti statikos reikalavimus. Matomos prietaisų dalys daromos iš specialaus taurinto plieno detalių.

Priešgaisrinėse duryse ir duryse su ištisiniu užpildu arba kurių plotis yra vienas metras, turi būti trys ar daugiau vyrių.

Durų fiksatoriai tvirtinami visoms durims, kuriomis naudosis lankytojai.

Durys, kur nurodyta, turi turėti Užsakovo patvirtintus uždarymo mechanizmus. Tokie durų uždarymo mechanizmai turi būti derančios spalvos su durų paviršiais. Durų uždarymo mechanizmą reikia pasirinkti

pagal durų varčios svorį.

Tambūrų ir laiptinių duryse turi būti uždarytuvai ir atidarymo greičio reguliatoriai. (žr. durų ir vitrinų specifikacijas)

Durų atmušos turi būti visur, kur tik rankena gali atsitrenkti į sieną. Išorinės durys turi turėti laikiklius ar mechanizmą, kad duris galima būtų laikyti praviras arba visiškai atidarytas.

Laiptinių, koridorių, tambūrų ir išorinės įstiklintos durys, kur nurodyta, turi būti su nejudančiomis rankenomis, kitos rankenos svirtinės. Visų durų rankenų dizainą -derinti su autorinę priežiūrą vykdančiu architektu.

Prie visų durų į patalpas, kuriomis gali naudotis neįgalieji, turi būti įrengti informaciniai užrašai Brailio raštu. Tokie užrašai turi būti įrengti prie lifto ir lifte.

Kiekvienose duryse turi būti spyna. Kur nurodyta, turi būti įrengtos magnetinės arba kodinės spynos. Matomos spynų dalys turi būti nikeliuotos arba chromuotos ir derėti su kita matoma furnitūra. Rangovas atsakingas už spynų įrengimą pagal Užsakovo nurodytus principus.

Evakuacinėse duryse turi būti papildomi prietaisai: elektros varikliai, skirti elektros pagalba atidaryti ir uždaryti normaliai eksploatuojamas duris.

Užraktai.Visose duryse montuojami užraktai su specialaus plieno fiksavimo plokštele, spynos liežuvėliu, rygeliu; jie turi būti paruošti profiliniam cilindrui ar uždarymo įrenginiui montuoti.

Lankytojų zonose nejudančių rankenų konstrukcija turi būti tokios formos, kad nepažeistų lankytojų kūno. Rankenų galai –aptakių formų, vengtina kampuotų arba briaunuotų paviršių.

Durų gamintojas turi turėti visą informaciją apie būsimą įrangą prieš pradėdamas gaminti duris.

Langų, vitrinų ir durų montavimas ir pridavimas

  - Bendroji dalis

Langas turi būti patikimai įtvirtintas į angokraščius, o tarpai tarp lango bloko ir angokraščių patikimai užsandarinti. Langai tvirtinami pagal langų gamintojų langų statymo technologiją. Tarpų tarp lango bloko ir angokraščių užsandarinimui naudoti tinkamus makroflekso tipo išpurškiamus sąstatus. Kur numatyta, įstačius langus angokraščiai aptaisomi pagal fasadų šiltinimo technologijos rekomendacijas ir tinkuojami.

Langų, durų blokai turi būti pastatomi į vietą taip, kad jų vertikalios ir horizontalios plokštumos griežtai sutaptų su vertikale ir horizontale.

Varstant langus ir duris jų varčios turi lengvai atsidaryti, užsidaryti ir išlaikyti pusiausvyrą bet kurioje padėtyje. Gaminiai turi būti patikimai įtvirtinti.

Medinių durų staktos besiliečiančios su mūriniais, betoniniais ir metaliniais paviršiais turi būti antiseptikuotos ir nuo mūro pusės apsaugotos hidroizoliaciniais intarpais.

Statybos metu aliuminio,metalo ir kitų konstrukcijų langų ir durų rėmai, staktos ir varčios turi būti gamykloje aptraukti apsaugine polietilenine plėvele.

Plyšiai tarp staktų ir išorės sienų turi būti gerai užhermetinti sandarinimo putomis. Langų, vartų ir lauko durų varstomos dalys turi turėti elastingas hermetinimo tarpines. Tarpai tarp išorės durų, langų staktų ir varčių turi būti ne didesni kaip 1 mm. Tarpai tarp vidaus durų varčios ir grindų dangos turi būti 5 mm arba kaip nurodyta.

  - Leistini langų, vitrinų,vartų ir durų įrengimo nuokrypiai

Langų, vitrinų,vartų ir durų blokų nuokrypis nuo vertikalės – 3 mm

Apvadų nukrypimas nuo vertikalės - 3 mm

Gaminių persikreipimas (kreivumas) bet kuria kryptimi – 2 mm

Palanginių lentų nuokrypis nuo horizontalės – 3 mm

Apvadų pločio nuokrypis nuo projekto - ± 3 mm

Horizontalių elementų nesutapimas langų rėmuose arba duryse – 1 mm

Gaminių baigtas apdailinis paviršius neturi būti pažeistas statybos metu.

Įrengtuose gaminiuose neturi būti įlenkimų, nelygumų, šiurkščių, nenuobliuotų paviršių, plyšių arba įskilimų, dažytų paviršių defektų, nubraižymų, nudaužytų kampų. Defektai šalinami Rangovo sąskaita.

- Kiti gaminiai

  - Berėmio stiklo stogeliai

Berėmio stiklo stogeliai gaminami iš saugaus grūdinto- laminuoto stiklo. Tvirtinimui naudojamas nerūdijantis plienas AISI304. Tvirtinimo detalės/ ankeriai parennkami pagal gamintojo/ tiekėjo rekomendacijas.

- MŪRO DARBAI

  - Bendrieji nurodymai

Laikančios sienos bei pertvaros projektuojamos silikatinių plytų mūro. Mūrijama naudojant cemento ir kalkių skiedinį bei specialius cinkuotus metalinius ryšius mūrui sluoksniuotose sienose sutvirtinti. Statybai turi būti naudojamos naujos, ankščiau nenaudotos plytos. Naudojamos plytos  turi būti švarios, neįmirkusios, be prišalusio sniego ar ledo.

Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežamos su atitikties deklaracijomis, kuriose turi būti pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį, o privalomai sertifikuojamos medžiagos ir gaminiai turėtų sertifikatus.

  - Reikalavimai statybos (montavimo) darbams

Sienų ir pertvarų įrengimas

Sienos ir pertvaros mūrijamos iš plytų;

Naudojamos plytos švarios, neįmirkusios, be prišalusio sniego ar ledo.

Į statybos aikštelę medžiagos turi būti atvežtos su pasais, kuriuose turi būti pagrindiniai duomenys apie gamintoją ir gaminį.

Nominalus mūro siūlių dydis turi būti: horizontalių – 12mm, vertikalių – 10mm.

Mūrijant žiemą, reikia laikytis tam tikro rėžimo, kad būtų garantuotas skiedinio ir viso mūro reikiamas stiprumas. Mūro darbus žiemą galima atlikti naudojant skiedinius su cheminiais priedais.

Vidaus sienas ir pertvaras prie išorinių, kai jos mūrijamos ne vienu metu, taip pat nutrauktą mūrinį galima prijungti vertikaliu ar nuožulniu nuobėgiu.

Jeigu mūrinys nutraukiamas vertikaliu nuobėgiu, tai į jo siūles turi būti sudėti inkarai.

Mūrinių konstrukcijų leistini nuokrypiai

| Nuokrypio pavadinimas | Leistini nuokrypiai, mm |
| --- | --- |
| 1. Projektiniai matmenys: - Storis - Aukštų atžymos - Angų plotis - Tarpangių plotis - Gretimi langai - Angų ašys - Konstrukcijų ašys | +15 -10 15 20(15) -20 20 10 |
| 2. Mūro kampų ir paviršių leistini nuokrypiai nuo vertikalės: - Vieno aukšto - Viso pastato | 10 30 |
| 3. Mūrinio eilių nuokrypo nuo horizontalės 10m ilgyje | 20(15) |
| 4. Vertikalių sienos paviršių nelygumai pridėtos 2m liniuotės ruože tinkuojamo paviršiaus: - Tinkuojamo - Netinkuojamo | 10 5 |

Surenkamų gelžbetoninių sąramų montavimas

Laikančiose ir nelaikančiose mūro sienose angos perdengiamos surenkamomis g/b sąramomis.

Surenkamų g/b konstrukcijų atvežimo į statybvietę terminai turi būti suderinti su montavimo grafiku.

Visi atvežti į statybvietę gaminiai turi turėti gaminio pasą ir būti aprobuoti techninės priežiūros inžinieriaus.

Prie gaminio turi būti nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio markė.

Ant netipinių konstrukcijų turi būti pažymėtos prikabinimo ir atrėmimo vietos pervežant, masės centras. Žymės turi būti padarytos nenuplaunamais dažais ir gerai matomos.

Priimant surenkamas g/b konstrukcijas, atvežtas į statybos aikštelę, techninės priežiūros inžinierius turi patikrinti ar elementų matmenys atitinka nurodytus pasuose, ar nepažeistos įdėtinės ir fiksuojančios detalės bei montavimo kilpos, ar elementų kokybė atitinka reikalavimus.

Už surenkamų konstrukcijų pakrovimo teisingumą, pervežimo kokybę, laikymo ir montavimo kokybę atsako rangovas. Mūrinėje išorės sienoje angos perdengiamos surenkamomis g/b sąramomis.

Montuojant surenkamas g/b sąramas būtina išlaikyti reikiamą gaminio atrėmimo ant atramos dydį.

Leistini sąramų geometrinių parametrų nuokrypiai:

| Nuokrypio pavadinimas | Geometrinio parametro pavadinimas | Leistinas nuokrypis, mm |
| --- | --- | --- |
| Linijinių išmatavimų nuokrypiai | Kai sąramos ilgis: Iki 2500mm 25004000mm >4000mm Sąramos plotis ir aukštis išėmų ir angų vietos, įdėtinių detalių padėtis | ±6 ±8 ±10 ±5 |
| Paviršiaus horizontalumo nukrypimai | Kai sąramos ilgis: Iki 2500mm užsiduotame 1000mm ilgio ruože 25004000mm per visą sąramos ilgį >4000mm per visą ilgį | ±3 ±3 ±4 |

  - Reikalavimai statybos produktams

Silikatinės plytos

Naudojamos plytos, kurių:

matmenys 250x120x88(h) mm;

tankis 1710÷1900 kg/m3;

atsparumas gbiuždymui (markė) 15 MPa;

atsparumas šalčiui 50 ciklų;

drėgnis 3,5÷5,0%;

įmirkis ≤16%;

degumas A1;

matmenų tikslumas ±2 mm.

Plytų matmenų leistini nuokrypiai, formos ir paviršiaus defektai, techniniai reikalavimai, savybės, priėmimas, tikrinimo būdai, gabenimas ir laikymas turi atitikti LST 1167-91 reikalavimus.

Skiedinys mūro darbams

- skiediniai gali būti gaminami gamykloje ir statybos (panaudojimo) vietoje.

- skiedinio stiprio gniuždant markė – S5.

- gaminant skiedinį vietoje, stipris gniuždant nustatomas naudojant 7.07x7.07x7.07 kubelius, kurie bandomi po 28 dienų kietėjimo pagal LST 1413.6.

- tankio nuokrypis turi būti ne didesnis kaip 10%. Tankis nustatomas pagal LST 1413.5.

- naudojamos medžiagos turi būti sertifikuotos – turėti kokybės dokumentą.

- pradėjęs kietėti skiedinys neturi būti naudojamas ar vėl atnaujinamas. Vanduo į skiedinį po to kai jis jau pagamintas negali būti pilamas.

- skiedinys turi būti ruošiamas porcijomis, kurios būtų sunaudojamos iki prasidedant jo stingimui.

Rišančios medžiagos:

- portlandcementis turi atitikti LST 1455 reikalavimus.

- portlandcementis negali būti pasenęs, negali turėti sukietėjusio cemento gabalų.

- kalkės turi atitikti jų normatyvinių dokumentų reikalavimus, turi būti gerai išdegtos – CO2 <2%.

- kalkių tešlos tankis 1400 kg/m3.

Užpildai:

- smėlis turi atitikti LST 1342 reikalavimus.

- užpildo dalelių frakcija 0/2.

Vanduo:

- turi atitikti galiojančio standarto reikalavimus.

- privalo būti švarus, negali turėti kenksmingų, normalų betono kietėjimą stabdančių priemaišų.

- jame gali būti ne daugiau kaip 5000 mg/l įvairiausių ištirpusių druskų, iš jų sulfitų – ne daugiau kaip 500 mg/l.

- vanduo turi būti nerūgštus, t.y. jo pH – ne mažesnis kaip 4 ir ne didesnis kaip 12.5.

- MEDŽIO DARBAI

  - Reikalavimai medienai ir jos gaminiams

Vientisosios pjautinės ir klijuotos sluoksninės medienos konstrukcijos gaminamos iš pušies arba eglės.

medienos. Gali būti naudojama kitos veislės mediena, kurios rodikliai (stipris, atsparumas biologiniams veiksniams, natūralus ilgaamžiškumas ir kt.) ne blogesni nei nurodyti žemiau. Klijuotosios sluoksninės medienos stiprumo klasė turi tenkinti GL28h klasės reikalavimus pagal LST EN 14080:2013, o lamelės turi būti rūšiuotos pagal stiprį pagal LST EN 14081-1:2011. Vientisosios medienos gaminių stiprumo klasė C24 turi atitikti LST EN 338:2010, o elementų skerspjūvio matmenų tikslumas turi tenkinti ir EN 1313-1:2010 standartų reikalavimus. Vientisoji pjautinė mediena turi būti vizualiai surūšiuota pagal LST EN 1611-1:2000, arba mašininiu būdu pagal LST EN 14081-2:2011 į stiprumo klases pagal LST EN 338:2010. Didžiausi leistini nuokrypiai nuo projektinių konstrukcijų matmenų klijuotai

sluoksninei medienai pateikti žemiau lentelėje.

| Nominalūs dydžiai | Didžiausi leistini nuokrypiai |  |
| --- | --- | --- |
|  | Tiesios ašies elementams | Lenktos ašies elementams |
| Skerspjūvio plotis bet kokio dydžio | ± 2 mm |  |
| Skerspjūvio aukštis h ≤ 400 mm | + 4 mm iki − 2 mm |  |
| h • 400 mm | + 1 % iki − 0,5 % |  |
| Stačių kampų | 1:50 |  |
| Ilgis tiesių ir lenktų (lanko ilgis) elementų L ≤ 2 m | ± 2 mm |  |
| 2 m ≤ L ≤ 20 m | ± 0,1 % |  |
| L • 20 m | ± 20 mm |  |
| Persisukimas matuojamajame 2 m ilgio ruože | 4 mm | − |
| Išlinkis per elemento ilgį ≤ 6 lameles | − | ± 4 mm |
| - 6 lameles | − | ± 2 mm |

Klijuotosios sluoksninės medienos skerspjūvio lamelių storis turi būti ne didesnis kaip 3 cm, konstrukcijoms eksploatuojamoms 3.2, 4 ir 5 pavojingumo klasėse, ir ne didesnis kaip 4 cm, konstrukcijoms eksploatuojamoms 1 ir 2 pavojingumo klasėse. Medinės sluoksninės klijuotos konstrukcijos turi būti gaminamos specializuotoje gamykloje, turinčioje atitinkamus įrengimus ir reikiamą kokybės kontrolės sistemą, o gaminiams suteikiamas atitikties Europos standartams sertifikatai. Vientisosios ir klijuotos sluoksninės medienos gaminiams turi būti naudojama tik brandžioji mediena (balanos mediena negalima) kai jos eksploatacijos pavojingumo klasės 3.2, 4 ir 5. Medinių elementų medienos drėgnis statybos metu turi būti ne mažesnis kaip 15 %. Visi medienos gaminai turi turėti kokybės atitikties sertifikatus, kuriuose nurodyta: medienos veislė, stiprumo klasė, rūšiavimo ir stiprumo klasės nustatymo būdas, medienos drėgnis, matmenų nuokrypos. Visi mediniai elementai turi būti obliuoti. Visi mediniai elementai turi būti paženklinti unikaliu, vandeniui atspariu žymeniu, nurodančiu jo padėtį montuojamojoje schemoje.

  - Medienos apdorojimas impregnantais

Visi lauke esantys mediniai konstrukciniai elementai turi būti apdoroti tirpalais, apsaugančiais nuo biologinių poveikių ir padidinančiais paviršinį ugniai atsparumą iki B-s3,d0 klasės. Mediena turi turėti natūralų ilgaamžiškumą pagal LST EN 350-2:2000 konkrečiai pavojingumo klasei, nustatytai pagal LST EN 335:2013, arba turi būti apsauginis apdorojimas, parinktas pagal LST EN 335:2013 ir LST EN 460:2000. Medienos impregnantai turi būti parinkti pagal medienos biologinio pavojingumo klasę (standartas LST EN 335:2013) ir turi tenkinti LST EN 599- 1:2009+A1:2014 standarto reikalavimus. Medienos ir jos gaminių natūralus ilgaamžiškumas turi būti užtikrintas eksploatacijos pavojingumo klasėms 2 ir 4 pagal LST EN 335:2013. Impregnavimas antiseptiku parenkamas pagal lentelę apačioje.

Apdorojimo mišiniai, kurie gaminami vietoje, turi būti ruošiami griežtai laikantis instrukcijų. Patentuoti mišiniai negali būti skiedžiami, jie naudojami tik pagal gamintojo instrukcijas.

Medienos paviršius apdorojant negali būti purvinas, drėgnas, apšalęs, su sniegu ar neseniai sušlapęs nuo lietaus. Į apsauginius mišinius, naudojamus tepimui ar purškimui, turi būti pridėta pigmento, kur tai netrukdo apdailai, kad būtų galima atskirti padengtus paviršius.

Jeigu mediena pateikiama į statybos aikštelę apdorota antiseptikais ir antipirenais, ji privalo turėti sertifikatą, patvirtinantį šį apdorojimą.

Sertifikate turi būti nurodyta:

organizacija (firma), atlikusi apdorojimą;

antiseptiko ar antipireno rūšis;

apdorojimo metodas;

apsauginio mišinio sunaudojimas (pagal sausos druskos masę 1 m3 medienos);

apsauginio mišinio įsiskverbimo į medieną gylis.

| Konstrukcija | Konstrukcijo s elementas | Pavojingumo klasė | Mediena |  | Natūralus ilgaamžiškumas | Įmirkumas | Impregnavima s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pagal LST EN 335 |  |  | pagal LST 350-2 lent.4 |  | pagal LST EN 460 lent. 1 |
| Lauko laiptai ir terasos | sąlytyje su žeme ar kitu hor. paviršiumi a) | 4 | pušis/eglė (picea abies/abies alba) | balana | 5 | 3 | impregnavimas būtinas b) |
| Gulekšniai | Po sienomis, sąlytyje su pamatu | 2 | pušis/eglė (picea abies/abies alba) | balana | 5 | 3 | impregnavimas rekomenduomas c) |
| - ir kai neišlaikytas minimalus atstumas 150 mm tarp žemės (ar kito hor. paviršiaus) ir konstrukcijos - minimalus tirpalo įsiskverbimo į balanos medienos gylis yra 6 mm (P4 klasė) - minimalus tirpalo įsiskverbimo į balanos medienos gylis yra 3 mm (P1 klasė) |  |  |  |  |  |  |  |

  - Reikalavimai medinių elementų jungimo priemonėms

Metaliniai elementai, metalinės jungčių detalės ir jungimo priemonės turi būti atsparūs korozijai, arba apsaugoti nuo korozijos. Rekomenduojamos medžiagos ir antikorozinės apsaugos dangos jungimo detalėms:

| Jungimo detalės | Eksploatacijos klasė |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3** |  |
| Vinys, sraigtai ∅ ≤ 4 mm | Nereglamentuojama | Fe/Zn 12c* | Fe/Zn 25c* |  |
| Varžtai | Nereglamentuojama | Nereglamentuoj ama | Fe/Zn 25c* |  |
| Kabės | Fe/Zn 12c* | Fe/Zn 12c* | Nerūdijantis plienas |  |
| Metalinės dygiuotosios plokštelės ir plieninės plokštelės iki 3 mm storio | Fe/Zn 12c* | Fe/Zn 12c* | Nerūdijantis plienas |  |
| Plieninės plokštelės nuo 3 mm iki 5 mm | Nereglamentuojama | Fe/Zn 12c* | Fe/Zn 25c* |  |
| Plieninės plokštelės daugiau nei 5 mm storio | Nereglamentuojama | Nereglamentuoj ama | Fe/Zn 25* |  |
| * Jeigu naudojama gili cinko danga, tada Fe/Zn 12c turi būti pakeista į Z 275 ir Fe/Zn 25c turi būti pakeista į Z 350 pagal LST EN10326 ** Itin agresyvioms sąlygoms turi būti parinkta Fe/Zn 40, sunkios gilios dangos arba nerūdijantis plienas |  |  |  |  |

Vinys turi atitikti standarto LST EN 10230-1:2000 reikalavimus. Varžtų mechaniniai rodikliai turi atitikti LST EN ISO 898-1 reikalavimus. Taip pat varžtai gali būti gaminami iš karštai valcuotojo plieno atitinkančio standartų nuo LST EN 10025-1 iki LST EN 10025-4 reikalavimus. Jei numatyta, gali būti naudojamas ir armatūrinis plienas, tačiau šiuo atveju turi būti tenkinami LST EN 10080 reikalavimai ir nurodytas varžtų plienas su sąlyga, kad vardinis stipris pagal takumo ribą nėra didesnis kaip 640 N/mm2, kai varžtai turi atlaikyti šlyties poveikį, ir ne didesnis kaip 900 N/mm2 – kitais atvejais. Ilgasriegiai (strypai metriniu sriegiu per visą koto ilgį) pagal standartą DIN 975 gali būti naudojami jungtyse tik tempimo jėgoms perimantiems varžtams konstruoti. Plieniniai kaiščiai turi būti gaminami iš S235, S275 arba S355 stiprumo klasės normalizuoto/apdirbto normalizaciniu valcavimu suvirinamojo smulkiagrūdžio konstrukcinio plieno pagal LST EN 10025-3:2005. Jei numatyta, gali būti naudojamas ir armatūrinis plienas, tačiau šiuo atveju turi būti tenkinami LST EN 10080 reikalavimai ir nurodytas kaiščių plienas su sąlyga, kad vardinis stipris pagal takumo ribą nėra didesnis kaip 640 N/mm2.

Skylės medienoje varžtams turi būti 1 mm mažesnės arba lygios varžto skersmeniui. Tam tikrais atvejais, skylės varžtams gali būti ir didesnės nei varžto skersmuo, tik ne daugiau kaip d+1 mm. Medsraigčiams skylės gręžiamos, kai jų išorinio sriegio skersmuo didesnis kaip 6 mm. Naudojant savisriegius medsraigčius gręžiamos skylės nurodomos projekte.

Poveržlės po varžtų galvute ir veržlėmis naudojamos praplatintos, kurių išorinis skersmuo ne mažesnis kaip 3 d (d – varžto skersmuo) ir storis – 0,3 d. Veržlių įveržimas turi būti toks, kad neatsirastų medienos pažaidų po poveržlėmis, o poveržlės įsiglemžimo gylis turi būti ne didesnis kaip 2 mm. Atstumai tarp virbalinių jungių centrų ir nuo jungės centro iki medinių elementų galo (krašto) turi būti ne mažesni už minimalius, nurodytus STR 2.05.07:2005 IV skirsnyje arba atitinkamuose produktų Nacionaliniuose ir Europiniuose techniniuose įvertinimuose. Pagalbinės plieninės medinių elementų tvirtinimo detalės – kiaurymėtos plokštelės, plokštelių lygiašoniai ir nelygiašoniai kampai, sijų ir gegnių atramos, medsraigčiai, vinys – gali būti naudojamos tik turinčios kokybės atitikties deklaraciją atitinkančią Nacionalinius ar Europos techninius įvertinimus (ETA) arba standartus.

  - Paruošiamieji darbai

Medžio ir klijuotos medienos konstrukcijų atvežimo į statybvietę terminai turi būti suderinti su montavimo grafiku. Visi atvežti į statybvietę gaminiai turi turėti gaminio pasą ir būti aprobuoti techninės priežiūros inžinieriaus. Prie gaminio turi būti nurodomas gamyklos indeksas ir gaminio markė.

Priimant medžio ir klijuotos medienos konstrukcijas, atvežtas į statybos aikštelę, techninės priežiūros inžinierius turi patikrinti ar elementų matmenys atitinka nurodytus pasuose ir ar elementų kokybė atitinka reikalavimus.

Už konstrukcijų pakrovimo teisingumą, pervežimo kokybę, laikymo ir montavimo kokybę atsako rangovas. Konstrukcijos ir detalės turi būti apsaugotos nuo sudrėkimo, o sausu metų laiku – nuo tiesioginio saulės spindulių veikimo.

Gaminiai turi būti laikomi uždarose su geru vėdinimu sausose patalpose.

Gaminiai sukraunami vertikaliai arba horizontaliai į rietuves, dedant tarp atskirų elementų padėklus. Didelių gabaritų gaminiai apdengiami apsaugine antiseptikuota ir apklijuota ruberoidu lenta.

  - Laikančių medinių konstrukcijų įrengimas

Konstrukcijas su defektais, atsiradusiais transportuojant, sandėliuojant arba kitais būdais ir kurių negalima pašalinti statybos aikštelėje, montuoti draudžiama.

Medines laikančias konstrukcijas laikantys atraminiai paviršiai turi būti išlyginti, kur reikia pabetonuojant cementiniu skiediniu arba kitu būdu.

Visi stogo elementai sąlyčio su mūriniu vietose izoliuojami rulonine danga.

Medinės konstrukcijos turi būti patikimai pritvirtintos prie sienų ir tarpusavyje, kaip nustatyta.

Laikančių konstrukcijų matmenų nukrypimai nuo projektinių, jeigu kitaip nenurodyta, neturi viršyti leistinų.

  - Medinių elementų montavimas

Klijuotos ar vientisosios medžio konstrukcijų montavimą galima pradėti tik visiškai užbaigus gelžbetoninių monolitinių arba mūrinių atramų įrengimo darbus ir turint objekte visas reikalingas atramines metalines detales ir jungimo elementus.

Montavimo eiga turi užtikrinti visų sumontuotų pastato elementų pastovumą ir geometrinį nekintamumą visose montavimo stadijose.

Skydai bei sijos turi būti montuojamos taip, kad jas būtų galima kuo greičiau uždengti nuo lietaus ir tiesioginių saulės spindulių poveikio.

Klijuotos ar vientisosios medžio konstrukcijos montuojamos ant g/b monolitinių arba mūrinių atramų ir jungiamos prie jų per metalines atramines detales.

Montuojant Klijuotos ar vientisosios medžio konstrukcijas būtina vadovautis leistinais elementų montavimo nuokrypiais.

7. STOGO DANGA

5.1. Stogų šiluminės izoliacijos įrengimas

Šilumos izoliacijos medžiagos turi būti apsaugotos nuo lietaus, sniego, ledo ir mechaninių

pažeidimų statybos metu. Izoliacija turi būti montuojama taip, kad sluoksniai tvirtai susispaustų

tarpusavyje ir priglustų prie gretimų konstrukcijų.

Vietose, kuriose izoliacija tvirtinama prie betono ir mūro konstrukcijų, reikia dirbti

ypatingai atsargiai. Izoliavimui skirtą vietą reikia visiškai užpildyti. Izoliacija turi liestis prie

pagrindo visu paviršiumi; kur reikia, be izoliacijos, parodytos skersiniame pjūvyje, reikia naudoti

papildomus izoliacijos lapus taip, kad izoliacijos sluoksnis būtų vientisas.

Izoliacija turi būti dedama taip, kad nejudėtų betonavimo ar mūrijimo metu, ir kad nei

betonas, nei cemento skiedinys nepatektų į izoliaciją ar tarp izoliacijos siūlių.

Naudojant keletą izoliacijos sluoksnių, sluoksnius reikia perdengti vieną su kitu, arba esant

vienam sluoksniui vienas elementas turi turėti liežuvėlį, o kitas – griovelį. Apsauginiai sluoksniai

ir vamzdžių bei ventiliacijos angos atitivarinėse konstrukcijose turi būti įrengiamos pagal

projektą taip, kad pastato eksploatavimo metu drėgmė iš išorės nepatektų į šiluminę izoliaciją, o

drėgmė iš patalpų būtų visiškai pašalinama.

8. ŠILUMOS IZOLIACIJOS ĮRENGIMAS

8.1. Atitvarinių konstrukcijų šiltinimas iš išorės

Įrengiant sienas su oro tarpais, būtina laikytis Aplinkos ministerijos rekomendacijų R 40-02

“Sienų su oro tarpais projektavimas ir statyba” nurodymų

Kai apdaila įrengiama iš lakštinių medžiagų ir jų tvirtinimui naudojami mediniai arba

metaliniai statramsčiai:

Po mediniais tašeliais būtina įrengti hidroizoliacines juostas;

Oro ventiliacinis tarpas turi būti ne mažesnis kaip 25mm ir užtikrintas oro judėjimas jame.

Ventiliuojamiems fasadams, kai akmens vata tiesiai prie sienos tvirtinama tvirtinimo

elementais:

Mazgus, detales, darbų eiliškumą ir reikalavimus pateikia tvirtinimo detalių bei apdailinių

medžiagų gamintojai ir tiekėjai.

9. GAISRINĖ SAUGA

Visos naudojamos medžiagos turi atitikti “Specialios ir administracinės paskirties pastatų statybos, magistralinio kelio A3 Vilnius-Minskas (ruožas nuo 32,910 km iki 33,668 km) rekonstravimo, administracinio pastato kapitalinio remonto Vilniaus r.sav. Medininkų sen., Medininkų k., Pasieniečių g. 26 projekto” gaisrinės saugos dalį.