TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – AB „Energijos skirstymo operatorius"

  - Tiekėjas – Ūkio subjektas – privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Prekės – Šarvinės liemenės su dėklu ir šalmai.

  - Užsakymas – Pirkėjo Tiekėjui pateiktas Prekių tiekimui dokumentas, kuriame nurodomi Prekių kiekiai, pristatymo adresas ir Prekių pristatymo terminas.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Šarvinės liemenės su dėklu ir neperšaunami šalmai.

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo apimtys nurodytos Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt.* |
| --- | --- | --- |
| 1. | Šarvinė liemenė su dėklu (krepšiu) | 300 |
| 2. | Neperšaunamas šalmas | 300 |

* - Nurodytas preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę koreguoti perkamų Prekių kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Pirkėjas neįsipareigoja išpirkti viso Prekių kiekio ar bet kokios jų dalies.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

  - Prekės turi būti pristatomos į AB „Energijos skirstymo operatorius“ sandėlį, esantį Martinavos g. 8, LT-54475, Martinavos kaimas, Karmėlavos sen., Kauno raj. sav.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Pirkimo objekto aprašymas:

    - Techniniai reikalavimai pateikiami Lentelėje Nr. 2 ir Lentelėje Nr. 3

    - Tiekėjo siūlomos Prekės turi atitikti Lentelėje Nr. 2 ir Lentelėje Nr. 3 nurodytų standartų arba lygiaverčių standartų reikalavimus arba kitų lygiaverčių dokumentų kopijas (dokumentų lygiavertiškumą tiekėjas turi įrodyti).

Lentelė Nr. 2

| Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė ** |
| --- | --- |
| ŠARVINĖS LIEMENĖS SU DĖKLU (KREPŠIU) BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |
| - Pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės – šarvinės liemenės (toliau – liemenė) ir jos balistinių paketų pavadinimus ir modelius. |
| - Paskirtis | Sukurta kaip balistinės apsaugos priemonė. Skirta apsaugoti nuo šaunamųjų ginklų ir skeveldrų naikinamo poveikio. |
| - Perkami kiekiai | Bendras perkamas šarvinių liemenių komplektų kiekis – 300 vnt. |
| - Komplektacija | Liemenės vieną komplektą turi sudaryti: krūtinės balistinis paketas – 1 vnt.; nugaros balistinis paketas – 1 vnt.; krūtinės ir nugaros balistinių paketų įmaučių komplektas mėlynos spalvos išoriniam dėvėjimui – 1 kompl.; būtina dokumentacija vartotojui – 1 kompl.; transportavimo krepšys – 1 vnt. |
| - Reikalavimai prekėms | Prekės ir jų komplektuojančios dalys turi būti naujos, nenaudotos, pagamintos ES arba NATO šalyse ir ne seniau, nei prieš 12 mėn. |
| - Reikalavimai prekių kokybės užtikrinimui | Prekių gamintojas gamybos proceso kokybei skirtingose stadijose užtikrinti, privalo būti įsidiegęs kokybės valdymo kontrolės sistemą, pagal ISO 9001 (arba lygiavertį, arba geresnį) standarto reikalavimus. Privaloma pateikti notifikuotos, akredituotos institucijos patvirtinančios galiojančio sertifikato kopiją. |
| - Liemenės ilgaamžiškumas ir dėvėjimo komfortas | Liemenės balistiniai paketai, įmautės, jų gamybai panaudotos medžiagos ir technologijos, turi būti ne blogesnių techninių charakteristikų, kaip reikalaujama šiose techninėse sąlygose ir užtikrinti, kad liemenės būtų ilgaamžiškos, patogios, gerai garintų prakaitą, nevaržytų judesių, netrukdytų vairuoti, netrintų ir nespaustų kūno. Liemenės konstrukcija turi būti suprojektuota taip, kad būtų galima lengvai išimti minkštuosius balistinius paketus ir balistines plokštes, užtikrinant patogų priežiūros, valymo ir keitimo procesą. Kišenės balistinėms plokštėms turi būti suprojektuotos taip, kad plokštes būtų galima lengvai įsidėti ar išimti nenusiimant liemenės, užtikrinant greitą ir patogų naudojimą. |
| - Liemenių rūšys | Liemenės skirtos dėvėti ant viršutinių drabužių. |
| - Liemenės transportavimo-saugojimo krepšys | Patikimai užsegamas užtrauktuku su dvejomis galvutėmis, kad nuo vibracijų ir trankymo savaime neatsidarytų. Pilnai užsegus krepšį abi užtrauktuko galvutės turi būti kartu, o atsegus krepšį – užtrauktuko galvutės turi būti skirtinguose krepšio kraštuose. Pasiūtas iš juodos spalvos, nelaidaus vandeniui, poliesterinių siūlų austo audinio ne mažiau, kaip 600 denų tankio (pvz. „Cordura“ arba lygiaverčio, arba geresnių savybių). Turi būti su dviem nešimo rankenomis skirtingose krepšio pusėse. |
| - Būtina liemenės dokumentacija | Kiekviename liemenės komplekte turi būti pateikta trumpa liemenės naudojimo, priežiūros instrukcija lietuvių kalba bei kita būtina vartotojui žinoti informacija, būtina saugumui ir tinkamai liemenės eksploatacijai užtikrinti. |
| REIKALAVIMAI BALISTINIAMS PAKETAMS |  |
| - Balistinė apsauga | Minkštojo balistinio paketo apsaugos lygis pagal NIJ 0101.06 standartą arba lygiavertį ne mažesnis kaip NIJ II. |
| - Apsaugos lygių patvirtinimas | Tiekėjas privalo pateikti dokumentus patvirtinančius, kad balistiniai paketai atitinka II apsaugos lygį pagal NIJ 0101.06 standartą. |
| - II apsaugos lygį pagal NIJ 0101.06 standartą testo atitikimą patvirtinantis dokumentas | Tyrimų laboratorijos atliktų balistinių paketų bandymo pilnos apimties protokolai su visais pridedamais testų protokolais (kopija). Laboratorijos, pateikusios ataskaitas ir/ar atlikusios tyrimus, turi būti akredituotos NIJ/NLECTC atlikti tyrimus pagal NIJ 0101.06 standartą (būtina pateikti patvirtinančius dokumentus). Atitikties tyrimo ataskaitoje ir bandymų protokoluose turi būti nurodyti tie patys, nuo C1 iki C5 dydžio pagal NIJ 0101.06 standarto klasifikaciją, liemenių balistinių paketų modeliai, kurie siūlomi pirkime. |
| - NIJ atitikties pripažinimas | Balistiniai paketai pripažinti NIJ (National Institute of Justice) ir įtraukti į NIJ 0101.06 standartą atitinkančių balistinių paketų sąrašą Vadovaujamasi NIJ sąrašu skelbiamu oficialioje NIJ interneto svetainėje adresu https://tims.justnet.org/Report/BallisticCPL arba tiekėjo pateiktu NIJ raštišku patvirtinimu, jei modelio nespėta paskelbti interneto svetainėje. Arba pateikti lygiavertį akredituotų laboratorijų testavimo ataskaitų pripažinimo dokumentą. |
| - Verslo civilinės atsakomybės draudimas | Tiekėjas privalo pateikti liemenės gamintojo verslo civilinės atsakomybės draudimo liudijimą ir sertifikatą, pagal kurį galutiniam vartotojui būtų išmokėta draudimo išmoka, jei liemenė neapsaugos nuo grėsmių, nuo kurių turi saugoti. |
| - Verslo civilinės atsakomybės draudimo dydis | Bendra draudimo suma – ne mažesnei kaip 1 milijono eurų. Vieno draudiminio įvykio draudimo suma – ne mažesnė kaip 100 tūkst. eurų (arba ekvivalentas kita valiuta). |
| - Draudimo galiojimo laikas | Draudimas turi galioti ne mažiau nei gamintojo garantuojamas balistinių paketų tarnavimo laikas arba ne mažiau, kaip 1 metus nuo pasiūlymo pateikimo, įsipareigojant, kad draudimas bus atitinkamai ir laiku pratęsiamas (atnaujinamas) visą gamintojo balistinių paketų garantijos laikotarpį. |
| - Draudimą patvirtinantys dokumentai | Draudimo kompanijos polisas, sertifikatas arba kitas lygiavertis draudimo kompanijos tai patvirtinantis dokumentas, galiojantis pasiūlymų pateikimo dieną ir ne mažiau, kaip 1 metus nuo pasiūlymo pateikimo datos. Draudimo kompanija išdavusi draudimo polisą, turi turėti tarptautinį reitingą, kuris nustatomas vadovaujantis „Standard & Poor's“, „Moodys“ arba „Fitch Ratings“ reitingų agentūrų duomenų bazėmis. |
| - Garantija balistiniams paketams | Ne mažesnė nei 10 metų. Toks pat garantijos laikas privalo būti nurodytas pasiūlyme, ant balistinių paketų etikečių ir NIJ atitikties pripažinime. |
| - Garantijos suteikimo pagrindas | Garantija balistiniams paketams turi būti suteikta liemenės gamintojo. Garantijos termino nustatymas turi būti paremtas balistinius tyrimus atlikusios laboratorijos atitikties tyrimo ataskaita ir protokolais. Balistiniams paketams atitinkantiems NIJ 0101.06 standarto reikalavimus, jokių papildomų testavimų atlikti nereikia, nes 5 metų sendinimo testas yra šio standarto testavimo metodikos dalis. |
| - Balistinių paketų konstrukcija | Balistinių paketų konstrukcija, balistinio audinio, apsauginio balistinio paketo apvalkalo ir visų kitų jam gaminti naudojamų medžiagų visuma turi užtikrinti kuo mažesnį balistinių paketų svorį, kuo didesnį lankstumą, balistinio audinio apsaugą nuo drėgmės ir šviesos poveikio intensyvios eksploatacijos įvairiomis sąlygomis metu. Balistiniai paketai turi būti atsparūs šalčiui ir nekeisti savo savybių temperatūros diapazonuose nuo –30˚C iki +40. Balistinių paketų gamybai negalima naudoti Zylon tipo balistinių medžiagų, dėl jų nestabilumo. Balistiniai paketai turi būti užsandarinti apsauginiuose apvalkaluose. Balistinių audinių sutvirtinimo tarpusavyje konstrukcija turi būti tokia, kad balistiniai audiniai apvalkalo viduje nesusiveltų, nesukristų, nesusivyniotų ar nesusisuktų. |
| - Reikalavimai balistinių paketų apvalkalui | Balistinio paketo apsauginiai apvalkalai (toliau – apvalkalai) turi būti pagaminti iš drėgmei ir vandeniui visiškai nepralaidžios medžiagos. Apvalkalo medžiaga turi būti vientisa, negali turėti jokių pažeidimų (negali būti jokių skylių, įplėšimų, įpjovimų, net jei jie ir hermetiškai užtaisyti). |
| - Reikalavimai apvalkalų kraštų siūlėms | Apvalkalų kraštai turi būti sujungti ir užsandarinti naudojant ultragarsinio suvirinimo technologiją. Apvalkalų kraštų siūlės plotis, turi būti tolygus, ne daugiau kaip 5 mm pločio. Siūlėje, tarp suvirintų medžiagos sluoksnių, neturi būti jokių kitų medžiagų. Suvirinimas turi būti kokybiškas ir stiprus, suliejantis abi medžiagas į monolitinę struktūrą. |
| - Balistinių paketų storis | Kartu su apvalkalu – ne daugiau, kaip 6 mm. Galima paklaida ±0.5 mm iki ±1 mm. |
| - Balistinių paketo kvadratinio metro svoris | Ne daugiau, kaip 5,8 kg/m2 (be apvalkalo, susiuvimo siūlų, etikečių, kraštų apklijavimo medžiagų). |
| - Balistinių paketų matmenys ir dydžiai | Pridedama (Priedas Nr. 1 „Balistinių paketų matmenys ir dydžiai“). |
| - Bendras balistinių paketų (L dydžio vidutinio ilgio) svoris | Ne daugiau, kaip 2250 g |
| - Balistinių paketų žymėjimas | Ant kiekvieno balistinio paketo turi būti patikimai pritvirtinta NIJ 0101.06 standarto reikalavimus atitinkanti etiketė, kurioje turi būti nurodyta ši informacija lietuvių kalba: - gamintojas ir jo kontaktinė informacija; - apsaugos lygiai ir NIJ standartai, pagal kuriuos sertifikuota; - modelis; - individualus nesikartojantis serijos numeris; - dydis; - pagaminimo data; - kūno pusė; - kita privaloma informacija ir žymėjimai pagal NIJ 0101.06 standartą. - garantijos terminas |
| REIKALAVIMAI ĮMAUTĖMS |  |
| - Įmaučių žymėjimas | Ant kiekvienos įmautės turi būti prisiūta etiketė. Etiketėje turi būti ši informacija lietuvių kalba: - gamintojas ir jo kontaktinė informacija; - pagaminimo data; - modelis; - dydis; 5. trumpa priežiūros ir eksploatacijos instrukcija. |
| - Liemenės įmaučių konstrukcija | Liemenė sudaryta iš krūtinės ir nugaros įmaučių, į kurias įdedami atitinkami krūtinės ir nugaros balistiniai paketai. Liemenės konstrukcija turi būti suprojektuota su nuimamomis kaklo srities minkštosiomis balistinėmis apsaugomis, užtikrinant papildomą apsaugą ir galimybę jas lengvai pritvirtinti ar nuimti pagal poreikį. Įmautės tarpusavyje sujungiamos per pečius ir šonus keturiomis užsegimo/reguliavimo juostomis. Užsegimo/reguliavimo juostų vienas galas patikimai prisiūtas prie nugaros įmautės, kitas galas Velcro pagalba, tvirtinasi prie krūtinės įmautės. |
| - Garantijos terminas įmautėms | Ne mažesnis nei 2 metai. |
| - Liemenės krūtinės įmautės išorinės pusės sandara | Ant įmautės viršutinės (pečių) dalies ir ant apatinės dalies šonų užsiūta Velcro švelnioji dalis (veltinis) pečių ir šoninių užsegimo/reguliavimo juostų tvirtinimui. Viršutinėje centrinėje (krūtinės) įmautės dalyje turi būti kišenės papildomoms standartinėms 10‘‘x 12‘‘ balistinėms plokštėms įdėti (plokštės šiuo pirkimu neperkamos, bet numatoma galimybė įsigyti vėliau atskirai). Įmautės viršuje, kairėje pusėje, turi būti prisiūta MOLLE sistema papildomiems aksesuarams kabinti. Viršutinė įmautės dalis – mėlynos spalvos (tikslus atspalvis bus derinamas pasirašius sutartį). Ant liemenės turės būti uždėtas permanentinis logotipas (logotipo matmenys bus pateikti pirkimo laimėtojui). |
| - Liemenės nugaros įmautės išorinės pusės sandara | Viršutinėje dalyje turi būti dvi pečių užsegimo/reguliavimo juostos. Apatinėje dalyje horizontaliai turi būti dvi šoninės užsegimo/reguliavimo juostos su tampria medžiaga komfortui bei patogumui užtikrinti. Viršutinėje centrinėje (nugaros) įmautės dalyje turi būti kišenės papildomoms standartinėms 10‘‘x 12‘‘ balistinėms plokštėms įdėti. Ant liemenės turės būti uždėtas permanentinis logotipas (logotipo matmenys bus pateikti pirkimo laimėtojui). |
| - Liemenių įmaučių vidinės pusės sandara | Įmaučių vidinė pusė, besiglaudžianti su kūnu (krūtine, pilvu ar nugara), turi būti sudaryta iš dviejų sluoksnių, užtikrinančių maksimaliai gerą drėgmės (prakaito) sugėrimą ir išgarinimą. Įmaučių apačioje įsiūtas užtrauktukas arba velcro balistinių paketų įdėjimui/išėmimui. Virš užtrauktuko/velcro, įmautės viduje, turi būti pritvirtinta Įmaučių žymėjimo etiketė su nurodyta įmautės priežiūros, gamintojo ir kita, tinkamam įmautės ir liemenės eksploatavimui reikalinga, informacija. |
| - Liemenių balistinių paketų įdėjimas/išėmimas | Atsegant užtrauktukus/velcro esančius įmautės apatinėje dalyje. Užsegimas, užsegus įmautę, turi pasislėpti. |
| - Liemenės reguliavimas, užsidėjimas ir užsegimas | Liemenė turi būti reguliuojama keturiomis užsegimo/reguliavimo juostomis, einančiomis per pečius ir šonus, jas atitinkamai persegant ant krūtinės įmautės pagal ją dėvinčio asmens anatominius ypatumus. Liemenė užsidedama per galvą ir susegama priekyje šoninėmis užsegimo/reguliavimo juostomis. Pečių reguliavimo juostos dvigubo užsegimo. |
| - Siūlės | Visos siūlės turi būti tvirtos, susiūtos neblunkančiais, audinio spalvą atitinkančiais poliesteriais armuotais siūlais. Siūlo įveržimas vienodas (neturi būti atsipalaidavusių ar perveržtų dygsnių). Bet kurios siūlės bet kurioje 1 cm atkarpoje, turi būti ne mažiau 3 dygsnių. |
| - Audinių kraštų apmėtymas | Visi laisvi audinių kraštai (neapsiūti juostele ir esantys ne siūlėje) turi būti apmėtyti siūlais, kurie naudojami siūlėms. |
| REIKALAVIMAI MEDŽIAGOMS |  |
| - Medžiaga Nr. 1 Liemenės išorinė medžiaga | Turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: Rodiklio pavadinimas, dimensija; Reikšmė; Bandymo metodo žymuo (nurodytas arba lygiavertis). Sudėtis, %; PES 70-80 PU 20-30; Nurodyti. Spalva; Mėlyna (tikslus atspalvis bus derinamas pasirašius sutartį). Atsparumas tempimui, N:. Atsparumas tempimui, N metmenų kryptimi; ≥ 1000; LST EN ISO 1421. Atsparumas tempimui, N ataudų kryptimi; ≥ 1000; LST EN ISO 1421. Atsparumas plėšimui ( metmenų kryptimi , N; ≥ 60; LST EN ISO 13937-2. Atsparumas plėšimui ataudų kryptimi , N; ≥ 60. Svoris, g/m²; 210 ±5%; LST EN 12127. |
| - Medžiaga Nr. 2 (glaudžiasi su krūtine, pilvu ar nugara) | Turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: Rodiklio pavadinimas, dimensija; Reikšmė; Bandymo metodo žymuo (nurodytas arba lygiavertis). Sudėtis, %; PES 70-80 PA 20-30; Nurodyti. Spalva; Juoda arba mėlyna (tikslus atspalvis bus derinamas pasirašius sutartį). Svoris g/m²; 350 ±5%. Storis mm; ≥ 2,8. Atsparumas tempimui metmenų kryptimi N; ≥ 800; LST EN ISO 13934-1. Atsparumas tempimui ataudų kryptimi N; ≥ 600; LST EN ISO 13934-1. |
| - Medžiaga Nr. 3 ((MOLLE juostos) | Turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: Rodiklio pavadinimas, dimensija; Reikšmė; Bandymo metodo žymuo (nurodytas arba lygiavertis). Medžiaga; 100 Polyamid. Audinio storis, mm; ≥ 0,70. Atsparumas tempimui, metmenų kryptimi N; ≥ 92. Atsparumas tempimui, ataudų kryptimi N; ≥ 135. Plyšimo jėga N; ≥ 2776,67. |
| - Medžiaga Nr. 4 Kibūs tekstiliniai užsegimai turi | Turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: Rodiklio pavadinimas, dimensija; Reikšmė; Bandymo metodo žymuo (nurodytas arba lygiavertis). Sudėtis, %; PA, 80-100 EA, 0-20; nurodyti. Spalva; Juoda arba mėlyna (tikslus atspalvis bus derinamas pasirašius sutartį). Atskiriamoji jėga, N/cm pločiui. po 1 atsegimo; ≥ 1,2; LST EN 12242. po 10000 atsegimų; ≥ 0,6; LST EN 12242. Išilginės šlyties jėga, N/cm2:. po 1 atsegimo; ≥ 6; LST EN 13780. po 10000 atsegimų; ≥ 3; LST EN 13780. Medžiaga Nr. 4 gali būti pvz. „Velcro“ tipo tekstiliniai užsegimai arba kiti analogiški, lygiaverčiai ar geresni gaminiai, atitinkantys šio techninės specifikacijos punkto keliamus reikalavimus. |
| - Užtrauktukai | Turi atitikti šiuos minimalius reikalavimus: Rodiklio pavadinimas, dimensija; Reikšmė; Bandymo metodo žymuo (nurodytas arba lygiavertis). Spalva; Juoda arba mėlyna (tikslus atspalvis bus derinamas pasirašius sutartį). Tipas; Spiralinis. Dantukų takelio plotis, mm; 6 ±1. Užsegimų-atsegimų ciklų skaičius be gedimų, ciklai; ≥ 500; BS 3084. Dantukų takelio skersinis stiprumas, N; ≥ 500; BS 3084. Užtrauktukai gali būti pvz. YKK tipo arba kiti analogiški, lygiaverčiai ar geresni gaminiai, atitinkantys šio techninės specifikacijos punkto keliamus reikalavimus. |
| - Medžiagų ir furnitūros atitiktį techniniams reikalavimams patvirtinantys dokumentai | Tiekėjas, kartu su pasiūlymo dokumentais, privalo pateikti medžiagų ir furnitūros atitiktį šios techninės specifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų (akredituotos notifikuotos laboratorijos bandymo protokolai ir/ar gamintojo dokumentų) kopijas. |

Lentelė Nr. 3

| Techninio reikalavimo pavadinimas | Reikalaujama reikšmė** |
| --- | --- |
| Neperšaunamo šalmo BENDRIEJI REIKALAVIMAI |  |
| - Pavadinimas ir modelis | Tiekėjas privalo nurodyti tikslų siūlomos prekės – neperšaunamo šalmo (toliau –šalmas) pavadinimą ir modelius. |
| - Paskirtis | Sukurtas kaip balistinės apsaugos priemonė. Skirtas apsaugoti galvos sritį nuo šaunamųjų ginklų, skeveldrų naikinamo poveikio. |
| - Perkami kiekiai | Bendras perkamas šalmų kiekis – 300 vnt. |
| - Komplektacija | Šalmą sudaro šalmo kiautas, tvirtinimo sistema ir galvos paminkštinimo pagalvėlės. Šalmo dizainas – ausys uždaros. |
| - Reikalavimai prekėms | Prekės ir jų komplektuojančios dalys turi būti naujos, nenaudotos, pagamintos ES arba NATO šalyse ir ne seniau, nei prieš 12 mėn. |
| - Reikalavimai prekių kokybės užtikrinimui | Prekių gamintojas gamybos proceso kokybei skirtingose stadijose užtikrinti, privalo būti įdiegęs kokybės valdymo kontrolės sistemą pagal ISO 9001 (arba lygiavertį, arba geresnį) standartą. Privaloma pateikti notifikuotos, akredituotos institucijos, patvirtinančios galiojančio sertifikato kopiją. |
| - Šalmo ilgaamžiškumas ir dėvėjimo komfortas | Šalmas turi būti ergonomiškas, o jo svorio centras subalansuotas ir stabilus. Šalmo kiauto medžiaga – para-aramido sluoksniai su derva arba lygiavertė. Šalmas 4 vietose turi pritvirtintą, reguliuojamą smakro dirželių sistemą: 2 slankiojančios užsegamos sagtelės priekyje ir 2 gale bei lengvai reguliuojamos net ir dėvint pirštines. Šalmo dydžio reguliavimo sistema turi užtikrinti komfortišką tvirtinimą ant naudotojo galvos ir apsaugoti šalmo slinkimą tiek į priekį ar atgal, į šonus ar į viršų. Šalmo vidinis įtvaras – turi reguliuotis pagal naudotojo galvos formą. Šalmo integruojamų „memory“ tipo apsauginių pagalvėlių sistema turi tinkamai sugerti smūgio jėgą ir leisti pritaikyti šalmo kiautą pagal galvos dydį. Pagalvėlių išdėstymas turi leisti tinkamai naudoti šalmą kartu su ausinėmis. Šalmo spalva – juoda (neblizgi) arba mėlyna (neblizgi). |
| - Balistinė apsauga | Apsaugos lygis pagal NIJ 0106.01 standartą arba lygiavertį, tačiau ne mažesnis nei NIJ IIIA |
| - Apsaugos lygių patvirtinimas | Tiekėjas privalo pateikti dokumentus patvirtinančius, kad balistiniai paketai atitinka IIIA apsaugos lygį pagal NIJ 0106.01 standartą. |
| - Būtina šalmo dokumentacija | Kiekviename komplekte turi būti pateikta trumpa šalmo naudojimo, priežiūros instrukcija lietuvių kalba bei kita būtina vartotojui žinoti informacija būtina saugumui ir tinkamai šalmo eksploatacijai užtikrinti. |
| - Garantijos terminas | Ne mažesnis nei 5 (penki) metai. |
| - Šalmo matmenys ir dydžiai | Šalmo dydžiai: universalaus dydžio pasirinkimas nuo 54 cm iki 62 cm arba: • Mažas - <54cm; • Vidutinis – 54-56 cm; • Didelis - > 57 cm. |

** - Atitikimas reikalavimui: nurodyti konkretų techninį parametrą ir pateikti siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodančius gamintojų techninius dokumentus ar lygiaverčius dokumentus; pateikti akredituotos laboratorijos bandymų protokolų kopijas, sertifikatus arba kitų lygiaverčių dokumentų kopijas (dokumentų lygiavertiškumą tiekėjas turi įrodyti).

1 pav. Šarvinės liemenės orientacinis vaizdas iš elektroninės erdvės

2 pav. Neperšaunamo šalmo orientacinis vaizdas iš elektroninės erdvės

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutarties galiojimo laikotarpiu Prekės bus perkamos tik pagal atskirus Pirkėjo pateiktus Užsakymus.

  - Tiekėjas įsipareigoja Prekes Sutarties vykdymo metu Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu pristatyti Darbo dienomis ne piko valandomis, t. y. Prekės turi būti pristatomos nuo 10:00 val. iki 16:30 val. pirmadienį – ketvirtadienį bei nuo 10:00 val. iki 15:15 val. penktadienį.

  - Užsakymus Pirkėjas teiks Tiekėjui elektroniniu paštu nurodytu Sutartyje.

  - Prekės turės būti pristatytos ne vėliau kaip per 6 (šešis) mėnesius nuo Pirkėjo Užsakymo pateikimo Tiekėjui dienos.

  - Prekių pristatymo išlaidas apmoka Tiekėjas.

  - Prekių atsitiktinio dingimo ar sugedimo rizika iki Prekių pristatymo vietos tenka Prekių tiekėjui.

- KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ ŠALINIMAS

  - Prekėms nustatomas ne trumpesnis kaip 24 (dvidešimt keturių) mėnesių Prekių gamintojo ar Prekių tiekėjo garantijos terminas, kuris skaičiuojamas nuo Prekių pristatymo nurodytu adresu dienos.

  - Prekių priėmimo metu ar Garantinio laikotarpio metu pastebėtiems trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) kalendorinių dienų terminas nuo Pirkėjo pranešimo apie nekokybiškas ar turinčias trūkumų Prekes. Tiekėjas netinkamas Prekes privalo pasiimti iš Pirkėjo nurodytų adresų ir kokybiškas Prekes savo lėšomis grąžinti Pirkėjo nurodytais adresais, iš kurių jos buvo paimtos.

  - Prekių trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Prekių kokybę ir (ar) tiekimą.

  - Už nustatytų prekių trūkumų nepašalinimą per nustatytą terminą Tiekėjas, Pirkėjui pareikalavus, moka Pirkėjui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Prekių kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet kokiu atveju ne mažiau kaip 100,00 (vienas šimtas) EUR už vieną vėlavimo laikotarpį).

- APMOKĖJIMO SĄLYGOS

  - Pirkėjas sumoka Tiekėjui už faktiškai pristatytas kokybiškas Prekes, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.

- KARTU SU PRISTATOMOMIS PREKĖMIS PATEIKIAMI DOKUMENTAI

  - Kartu su pristatomomis Prekėmis turi būti pateikiamos Prekių priežiūros (naudojimosi) instrukcijos lietuvių kalba, Prekės pasas ir/ar patikrų lapas lietuvių kalba.

  - Prekių priežiūros (naudojimosi) instrukcijos pateikiamos kiekvieną kartą pristatant užsakytas Prekes. Tiekėjas įsipareigoja pateikti prekių gamintojo instrukcijas originalo ir lietuvių kalbomis.

  - Važtaraštis ir/ar priėmimo-perdavimo aktas

Priedas Nr. 1

BALISTINIŲ PAKETŲ MATMENYS IR DYDŽIAI*

Vyriški balistiniai paketai

| Krūtinės balistinis paketas | Nugaros balistinis paketas |
| --- | --- |

Balistinių paketų matmenys (± 0,5 cm)

| Dydis | Ilgis | A krūtinė, cm | A nugara, cm | B krūtinė, cm | B nugara, cm | C krūtinė, cm | C nugara, cm | D krūtinė, cm | D nugara, cm | Minimalus dengiamas plotas, m2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Krūtinė | Nugara |
| XS | Trumpas | 41,0 | 41,0 | 28,0 | 33,0 | 35,0 | 36,5 | 24 | 28 | 0,10 | 0,11 |
|  | Vidutinis |  |  | 30,5 | 35,5 | 37,5 | 39,0 |  |  | 0,11 | 0,12 |
|  | Ilgas |  |  | 33,0 | 38,0 | 40,0 | 41,5 |  |  | 0,11 | 0,13 |
| S | Trumpas | 46,0 | 46,0 | 30,5 | 35,5 | 37,0 | 39,0 | 24 | 28 | 0,11 | 0,13 |
|  | Vidutinis |  |  | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 41,5 |  |  | 0,12 | 0,14 |
|  | Ilgas |  |  | 35,5 | 40,5 | 42,0 | 44,0 |  |  | 0,13 | 0,15 |
| M | Trumpas | 51,0 | 51,0 | 30,5 | 35,5 | 37,0 | 39,0 | 25,5 | 29 | 0,12 | 0,14 |
|  | Vidutinis |  |  | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 41,5 |  |  | 0,13 | 0,15 |
|  | Ilgas |  |  | 35,5 | 40,5 | 42,0 | 44,0 |  |  | 0,14 | 0,16 |
| L | Trumpas | 56,0 | 56,0 | 30,5 | 35,5 | 37,0 | 39,0 | 25,5 | 29 | 0,13 | 0,15 |
|  | Vidutinis |  |  | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 41,5 |  |  | 0,14 | 0,16 |
|  | Ilgas |  |  | 35,5 | 40,5 | 42,0 | 44,0 |  |  | 0,15 | 0,17 |
| XL | Trumpas | 61,0 | 61,0 | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 41,5 | 27 | 30,5 | 0,16 | 0,17 |
|  | Vidutinis |  |  | 35,5 | 40,5 | 42,0 | 44,0 |  |  | 0,17 | 0,18 |
|  | Ilgas |  |  | 38,0 | 43,0 | 44,5 | 46,5 |  |  | 0,18 | 0,19 |
| XXL | Trumpas | 66,0 | 66,0 | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 41,5 | 28 | 32 | 0,17 | 0,18 |
|  | Vidutinis |  |  | 35,5 | 40,5 | 42,0 | 44,0 |  |  | 0,18 | 0,19 |
|  | Ilgas |  |  | 38,0 | 43,0 | 44,5 | 46,5 |  |  | 0,19 | 0,21 |
| XXXL | Trumpas | 71,0 | 71,0 | 33,0 | 38,0 | 39,5 | 41,5 | 29 | 33 | 0,18 | 0,19 |
|  | Vidutinis |  |  | 35,5 | 40,5 | 42,0 | 44,0 |  |  | 0,19 | 0,21 |
|  | Ilgas |  |  | 38,0 | 43,0 | 44,5 | 46,5 |  |  | 0,20 | 0,22 |

*Tiekėjas gali siūlyti ir platesnį dydžių pasirinkimą.