Techninė specifikacija

1. Stovelis endodontiniams instrumentams ir įklotas stoveliui

1.1 Stovelis endodontiniams instrumentams

- susideda iš 2-jų apvalių dalių ir tarpinio, keičiamo paraloninio įkloto (kempinėlės);

- poreikis 30 vnt.

1.2 Paraloninis įklotas (kempinėlė) endodontinių instrumentų stoveliui

- vienkartinis;

- apvalios formos ;

- 0,5±0,1 cm x 5±1cm;

- autoklavuojamas ne mažiau 134°C;

- pakuotėje iki 50 vnt;

- poreikis 5000 vnt.

2. Šviesoje kietėjantys stiklojonomeriniai pamušalai

- vienkomponentis, tiesioginei aplikacijai;

- atsparus rūgštims;

- gerai rišasi prie kompozitų;

- išskiria fluoro jonus;

- pakuotė švirkšte 2ml ±0,5ml;

- poreikis 25 rink.

3. Stiklo pluoštas danties vainikui atstatyti

- diametras ne mažiau 0,9 ir nedaugiau 1,5;

- pakuotėje ne mažiau 10 vnt.;

- unikalus patentuotas sujungimas dėl giliai įsiskverbiančių polimerų tinklinės struktūros (IPN);

- sudaryta iš silanizuotų stiklo pluoštelių, termomplastio  polimero ir kietinamo dervinio matrikso, todėl stiprus kaip metalas;

- elastingumas kaip dentino;

- poreikis 10 pak.

4. Instrumentų galandimo akmenukai

- natūralus (Arkansaso) akmuo arba lygiavertis;

- dvipusis: šiurkštus/švelnus;

- poreikis 5 vnt.

5. Matricų laikiklis universalus

- nerūdijančio plieno arba lygiavertis;

- atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai;

- poreikis 10 vnt.

6. Maišelis skaitmeninės rentgenografijos davikliui KODAK RVG 5100

- vienkartinis;

- 1- o dydžio, matmenys 3,5x15 cm;

- 2- jų sluoksnių;

- pakuotėje 10 dėž. po  50 vnt.;

- poreikis 600 pak.

7. Apsauginis skystis stiklojonomerinei plombai

- skirtas apsaugoti stiklojonomerinę plombą nuo susidėvėjimo;

- skystis praturtintas nano dalelėmis;

- nereikalaujantis papildomo ėsdinimo;

- pakuotė buteliukuose po 4±1 ml;

- poreikis 6 pak.

8. Siūlas tarpdančiams

- higieninis siūlas;

- įpakuota dėžutėje;

- 25 m - 50 m;

- poreikis 200 vnt.

9. Šviesoje kietėjantis kompozitas estetiniam plombavimui

- rentgenokontrastinė;

- dvigubo sluoksniavimo;

- dentinas-mikrohibridinis kompozitas;

- emalis-nonohibridinis kompozitas;

- švirkšte ne daugiau 2 ml;

- rinkinyje: LD(šviesus dentinas), MD(vidutinis dentinas), DD(tamsus dentinas), LE(šviesus emalis), DE(tamsus emalis), U(universali krūminiams dantims), ML(maskuojamas pamušalas);

- poreikis 25 rink.

10. Skydeliai apsauginiai su akinių rėmeliu

- plastikinis akinių rėmelis;

- komplekte 3-5 atsarginiai skydeliai;

- atsparūs dezinfekcinėms medžiagoms;

- poreikis 20 vnt.

11. Šlifavimo - poliravimo diskai

11.1 Šlifavimo - poliravimo diskai įvairūs

- kontūruoja;

- poliruoja;

- ploni;

- rinkinys diskelių;

- 30 vnt. šiurkščių – rudos spalvos;

- 30 vnt. vidutinių – tamsiai oranžinės spalvos;

- 30 vnt. švelnių – oranžinės spalvos;

- 30 vnt. l. švelnių – geltonos spalvos;

- diskelio skersmuo 9,5±0,2 mm ir 12,7±0,2 mm;

- laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi;

- naudojami plombų apdailai;

- poreikis 40 rink.

11.2 Šlifavimo - poliravimo diskai įvairūs (šiurkštūs)

- šlifuoja;

- kontūruoja;

- poliruoja;

- ploni;

- šiurkščių - rudos spalvos;

- diskelio skersmuo 9,5±0,2 mm ir 12,7±0,2 mm;

- laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi;

- naudojami  plombų apdailai;

- poreikis 500 vnt.

11.3 Šlifavimo - poliravimo diskai įvairūs (vidutiniai)

- šlifuoja;

- kontūruoja;

- poliruoja;

- ploni;

- vidutinių - tamsiai oranžinės spalvos;

- diskelio skersmuo 9,5±0,2 mm ir 12,7±0,2 mm;

- laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi;

- naudojami plombų apdailai;

- poreikis 600 vnt.

11.4 Šlifavimo - poliravimo diskai įvairūs (švelnūs)

- šlifuoja;

- kontūruoja;

- poliruoja;

- ploni;

- švelnių - oranžinės spalvos;

- diskelio skersmuo 9,5±0,2 mm ir 12,7±0,2 mm;

- laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi;

- naudojami plombų apdailai;

- poreikis 600 vnt.

11.5  Šlifavimo - poliravimo diskai įvairūs (labai švelnūs)

- šlifuoja;

- kontūruoja;

- poliruoja;

- ploni;

- l. švelnių - geltonos spalvos;

- diskelio skersmuo 9,5±0,2 mm ir 12,7±0,2 mm;

- laikiklis diskeliams su apvalia darbine dalimi;

- naudojami plombų apdailai;

- poreikis 600 vnt.

12. Surišėjai (universalūs)

- šviesoje kietėjantys;

- pakuotėje iki 6 g arba iki 5 ml surišėjo;

- poreikis 15 vnt.

13. Poliravimo pasta apnašų nuėmimui

- su fluoru;

- grubi/vidutinė/švelni;

- laikiklis pastai įdėti;

- indelio pakuotė 100g - 340g;

- poreikis 1700 g

14. Dantenų raspatoriai

- nerūdijančio plieno arba lygiaverčiai;

- atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai;

- darbinė dalis 4±1mm pločio;

- dvi darbinės dalys, gali būti skirtingos;

- poreikis 50 vnt.

15. Kiuretės (gramdukai): universalios 4L/4R

- ergonominis kotelis arba lygiavertis;

- turi dvi aštrias darbines dalis, apdorotos EverEdge būdu (neaštrinami, neatšimpantys ašmenys) arba lygiavertė technologija (neaštrinami, neatšimpantys ašmenys);

- atsparios dezinfekcijai ir sterilizacijai;

- skirtos valyti kietam apnašui virš ir po dantenomis;

- poreikis 30 vnt.

16. Vienkartiniai burnos skėtikliai maži arba jiems lygiaverčiai:

- universali, lanksti pagalbinė priemonė;

- naudojama palengvinti prieigą prie visos burnos ertmės;

- poreikis 2000 vnt.

17. Vienkartiniai burnos skėtikliai įprasti arba jiems lygiaverčiai:

- universali, lanksti pagalbinė priemonė;

- naudojama palengvinti prieigą prie visos burnos ertmės;

- poreikis 2000 vnt.

18. Rankiniai dantų šaknų kanalų valymo ir formavimo instrumentai

- rankiniai endodontiniai instrumentai;

- pagaminti gremžimo (frezavimo) būdu arba lygiaverčiai;

- nikelio – titano arba lygiavertis lydinys;

- elastinė dalis kintančio konusiškumo (multitapered);

- instrumento kūgiškumas nuo 5 iki 9 proc.;

- lankstus;

- instrumento rankinė dalis pagaminta iš silikono arba lygiavertė;

- atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai;

- daugkartinio naudojimo;

- rinkinyje 6 skirtingų dydžių instrumentai: 19mm SX ir 25mm S1, S2, F1, F2, F3;

- sterili pakuotė;

- poreikis 100 rink.

19. Rankiniai dantų šaknų kanalų valymo ir formavimo instrumentai įvairūs

- rankiniai endodontiniai instrumentai;

- pagaminti gremžimo (frezavimo) būdu arba lygiaverčiai;

- nikelio – titano arba lygiavertis lydinys;

- darbinė dalis kintančio konusiškumo (multitapered);

- instrumento kūgiškumas nuo 5 iki 9 proc.;

- lankstus;

- instrumento rankinė dalis pagaminta iš silikono arba lygiavertė;

- atsparūs dezinfekcijai ir sterilizacijai;

- daugkartinio naudojimo;

- pakuotėje 7 vienodo dydžio instrumentai: 25 mm S1, S2, F1, F2, F3, F4, F5;

- galimybė įsigyti atskirai tam tikro vieno iš esamų 7 dydžių instrumentus;

- sterili pakuotė;

- poreikis 1200 vnt.

20. Ekskavatorius

- apvalus 1.00 mm;

- skirtas suminkštėjusio, ėduonies paveikto dentino bei laikinų užpildų šalinimui;

- dvipusis instrumentas, apvalus darbinis galiukas, lenktas išpjovimas;

- pagamintas iš nerūdijančio plieno arba lygiavertis;

- atsparus dezinfekcijai ir sterilizacijai;

- daugkartinio naudojimo;

- rankenėlė ergonomiška, silikoninė arba lygiavertės medžiagos, jos storis ne mažiau 13,7 mm;

- poreikis 15 vnt.

21. Poliravimo sistema

- dviejų etapų poliravimo sistema: šiurkštus polyras – pirminiam poliravimui, švelnus – kompozito blizginimui ir užbaigimui;

- polyrai impregnuoti deimantais arba lygiaverte medžiaga;

- gerai poliruojami visi dantų paviršiai;

- suderinamas su visų tipų kompozitais;

- ne mažesnio nei 11 mm ir 14 mm skersmens;

- su metaliniu laikikliu;

- sterilizuojamas;

- daugkartinio naudojimo;

- rinkinyje ne mažiau 6 vnt. polyrų;

- poreikis 10 rink.

22. Medžiaga neinvaziniam ėduonies gydymui

- desensibiliatorius, skirtas neinvaziniam, lokaliam gydymui: mažinti dantų jautrumą, stabilizuoti aktyvų dentino ėduonį;

- medžiaga pasižymi kariesostatinėmis ir bakteriostatinėmis savybėmis: sinergetinis sidabro ir fluoro jonų poveikis, atitinkamai slopina bakterijų/biofilmo augimą ir skatina remineralizaciją;

- sudėtis SDF vandeninis tirpalas (be amoniako);

- bespalvis;

- poreikis 10 pak.

PASTABOS:

- Siūlomos prekės turi būti paženklintos CE ženklu (pareikalavus pateikti sertifikato kopiją).

- Tiekėjai privalo pateikti siūlomų prekių katalogus originalo ir/arba lietuvių kalba, kataloguose turi būti pažymėti siūlomų prekių pirkimo dalių numeriai.

- Vietoje nurodytų konkrečių medžiagų, pavadinimų prekių tiekėjams leidžiama siūlyti lygiavertes prekes. Specifikacijoje pateikti pavadinimai nurodo tik prekės charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį.

- Komisijai paprašius, per komisijos nurodytą terminą, tiekėjai turės pristatyti prekių pavyzdžius.