1 priedas

LAUKO SPORTO, VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ DANGOS ATNAUJINIMAS

PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Perkančioji organizacija – Plungės rajono savivaldybės administracija.

Pirkimo objektas - Lauko sporto, vaikų žaidimo aikštelių dangos atnaujinimas (toliau –Darbai).

Statinio rūšis – inžineriniai statiniai.

Statinio paskirtis – sporto paskirties statiniai.

Statinių grupė – kiti inžineriniai statiniai.

Statybos darbų rūšis – bendrieji statybos darbai.

DARBŲ UŽSAKOVAS IR DARBŲ RANGOVAS

Užsakovas – Plungės rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), Rangovas – asmuo atliekantis Darbus pagal Užsakovo pateiktus užsakymus.

ESAMOS SITUACIJOS APRAŠYMAS

Reikalingi naujos sintetinės dangos įrengimo, esamos dangos remonto, esamos sintetinės dangos nuėmimo, viršutinio dangos sluoksnio įrengimo, linijų dažymo, išlyginamojo sluoksnio įrengimo darbai. Orientaciniai Darbų kiekiai ir aprašymai numatyti šioje techninėje specifikacijose.

Užsakovas, įvertinęs Savivaldybės biudžete numatytas lėšas priemonei, pagal faktinį poreikį teikia Rangovui darbų užsakymus el. paštu nurodydamas darbų vietą ir pobūdį. Rangovas darbus atlieka pagal Užsakovo užsakymą.

Rangovas paskiria atsakingą asmenį bendrauti su Užsakovu dėl Darbų atlikimo eigos. Darbai pradedami vykdyti tik su Užsakovo atstovu suderinus numatomų atlikti darbų kiekius. Darbų atlikimo eiliškumas, linijų dažymo spalviniai sprendimai, darbų pobūdis derinami iš anksto, prieš pradedant darbus, su darbų sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu.

Lauko sporto, vaikų žaidimo aikštelių dangos, kurias numatyta atnaujinti, yra Plungės rajono savivaldybėje (įskaitant kaimiškąsias vietoves), viešose vietose ar prie ugdymo įstaigų.

Esamų aikštelių vietos:

| Eil. Nr. | Vietovė, objektas | Koordinatės (WGS) |
| --- | --- | --- |
| 1. | V. Mačernio g., Plungė (Krepšinio aikštelė) | 55.90742217318557, 21.82828328366608 |
| 2. | Stoties g., Plungė (Krepšinio aikštelė) | 55.91871096446817, 21.832559666927917 |
| 3. | A. Jucio g., Plungė (Krepšinio aikštelė) | 55.9052723866004, 21.840874231885117 |
| 4. | Miškų g., Plungė (Krepšinio aikštelė) | 55.900369727256106, 21.855055981320934 |
| 5. | Vytauto g., Plungė (Krepšinio aikštelė) | 55.913081464243156, 21.841012132601755 |
| 6. | A. Jucio g., Plungė (Treniruoklių aikštelė) | 55.90308653797039, 21.84182591867015 |
| 7. | A. Jucio g., Plungė (Vaikų žaidimo aikštelė) | 55.90563574161032, 21.834937606725106 |
| 8. | J. Tumo Vaižganto g. 88, Plungė (Plungės „Ryto“ pagrindinės mokyklos stadionas) | 55.90484831598998, 21.829189368396154 |
| 9. | Minijos g. 5, Plungė (Plungės Senamiesčio mokyklos krepšinio aikštelė) | 55.90998422592882, 21.850308652292824 |
| 10. | Minijos g. 5, Plungė (Plungės Senamiesčio mokyklos treniruoklių aikštelė) | 55.91129398597046, 21.850012268196675 |
| 11. | A. Vaišvilos g. 32, Plungė (Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos krepšinio aikštelė) | 55.909945423774296, 21.832579748930065 |
| 12. | Dariaus ir Girėno g. 38E, Plungė (Plungės „Babrungo“ progimnazijos krepšinio aikštelė) | 55.91924181066696, 21.857802386527972 |
| 13. | Birutės g. 25B, Plungė (Plungės „Saulės“ gimnazijos stadionas) | 55.91378065566925, 21.822829082216433 |
| 14. | Birutės g. 25B, Plungė (Plungės „Saulės“ gimnazijos futbolo aikštelė) | 55.91346717011843, 21.822635112661114 |
| 15. | Birutės g. 25B, Plungė (Plungės „Saulės“ gimnazijos krepšinio aikštelė) | 55.91364919429523, 21.822910278774476 |
| 16. | Platelių g., Alsėdžių mstl. (Krepšinio aikštelė) | 56.03365415964977, 22.044136506664003 |
| 17. | Draugystės g. 6B, Alsėdžių mstl. (Žemaitijos kadetų gimnazijos stadionas) | 56.03143734146917, 22.043029763474873 |
| 18. | Parko g. 7, Babrungo k., Babrungo sen. (Krepšinio aikštelė) | 55.92627364157651, 21.866697992614053 |
| 19. | Parko g. 7, Babrungo k., Babrungo sen. (Treniruoklių aikštelė) | 55.9262008040028, 21.866920861409316 |
| 20. | J. Tumo – Vaižganto g., Kulių mstl. | 55.805024978439796, 21.65472913684048 |
| 21. | Aušros g. 24, Kulių mstl. (Žemaitijos kadetų Kulių gimnazijos skyriaus stadionas) | 55.80548297779038, 21.662034935902103 |
| 22. | Aušros g. 24, Kulių mstl. (Žemaitijos kadetų Kulių gimnazijos skyriaus krepšinio aikštelė) | 55.805786006178536, 21.663181448610914 |
| 23. | Varkalių k., Nausodžio sen. (Krepšinio aikštelė) | 55.88683806649428, 21.796633348151527 |
| 24. | Varkalių k., Nausodžio sen. (Tinklinio aikštelė) | 55.8870997292271, 21.796515758444183 |
| 25. | Varkalių k., Nausodžio sen. (Stadionas) | 55.887263533454664, 21.79669403961338 |
| 26. | Kaštonų alėja, Prūsalių k., Nausodžio sen. (Krepšinio aikštelė) | 55.915136359844816, 21.764674122919693 |
| 27. | Kaštonų alėja 7, Prūsalių k., Nausodžio sen. (Plungės lopšelio – darželio „Vyturėlis“ Prūsalių skyriaus krepšinio aikštelė) | 55.915136359844816, 21.764674122919693 |
| 28. | Grumblių k., Pauštakių sen. (Krepšinio aikštelė) | 55.97815074299151, 22.006715615062753 |
| 29. | Mokyklos g., Stanelių k., Paukštakių sen. (Krepšinio aikštelė) | 55.94863514816962, 21.945480587143088 |
| 30. | Ežero g. 35B, Platelių mstl. (Krepšinio aikštelė) | 56.0486539210154, 21.83191936037166 |
| 31. | Mokyklos g. 3, Platelių mstl. (Plungės r. Liepijų mokyklos krepšinio aikštelė) | 56.040218844024636, 21.816482844529883 |
| 32. | Žemaitės g., Šateikių k. (Krepšinio aikštelė) | 55.99497525756516, 21.679414902506885 |
| 33. | Minijos g., Aleksandravo k., Šateikių sen. (Krepšinio aikštelė) | 55.92849689423258, 21.62748528196015 |
| 34. | Žemaičių g., Žlibinų k. | 55.88373233185168, 22.001815990270742 |

DARBŲ APRAŠYMAS

Darbų pavadinimas ir preliminarus kiekis per visą darbų atlikimo laikotarpį t. y. 24 mėn.

| Eil. Nr. | Darbų įkainio pavadinimas | Mato vienetai | Preliminarūs kiekiai* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Naujos sintetinės dangos (Conipur SP (11+3) 14 mm. spalva raudona) įrengimas ant esamų pagrindų** | m2 | 835 |
| 2. | Naujos sintetinės dangos (Conipur 2S (8+7) 15 mm. spalva raudona) įrengimas ant esamų pagrindų*** | m2 | 400 |
| 3. | Lokalus esamos sintetinės dangos remontas | m2 | 150 |
| 4. | Esamos sintetinės dangos nuėmimas (įskaitant atliekų sutvarkymą) | m2 | 812 |
| 5. | Viršutinio sluoksnio (3 mm. storio iš EPDM granulių, raudona spalva), įrengimas ant esamos sintetinės dangos | m2 | 400 |
| 6. | Linijų dažymas | m | 800 |
| 7. | Išlyginamojo sluoksnio įrengimas**** | m2 | 450 |

*Sutarties vykdymo metu darbų kiekiai priklausys nuo faktinių Užsakovo pateiktų užsakymų, neįsipareigojama nupirkti viso preliminaraus kiekio nurodyto techninėje specifikacijoje.

** Conipur SP 14 mm. dangos apatinis sluoksnis 11 mm iš SBR granulių klojamas klotuvu, o viršutinis 3 mm. sluoksnis užsipurškiamas „Spray mašina".

*** Conipur 2S apatinis sluoksnis 8 mm. klojamas klotuvu ir viršutinis sluoksnis 7 mm. iš EPDM granulių klojamas klotuvu.

**** Mišinys iš SBR granulių ir plautos skaldelės 2-8 mm., maišant su klijais.

Tiekėjas Darbus privalės atlikti naudodamas savus išteklius, darbo jėgą, techniką, mechanizmus ir įrangą. Užsakovas nesuteiks jokių išteklių, darbo jėgos, medžiagų, technikos, mechanizmų, įrengimų ar įrangos, reikalingos Sutartyje numatytiems Darbams atlikti.

Aikštelių danga įrengiama iš dviem sluoksniais liejamos vandeniui pralaidžios dangos. Visais atvejais danga turi būti įrengiama pagal gamintojo rekomendacijas. Danga turi būti be siūlių, išlaikyti pastovias fizines savybes ir storį. Danga turi būti neslidi, paviršius laidus vandeniui. Danga turi būti smūgius sugerianti, užtikrinti gerą dangos sukibiną su pagrindu. Danga turi būti atspari oro veiksniams ir UV saulės spinduliams. Danga turi išlaikyti pastovų elastingumą, apsaugančią sportininkus nuo traumų tikimybės. Danga turi būti ilgalaikė, atspari dėvėjimuisi bei apkrovoms. Rišamosios medžiagos turi atitikti  Europos standartų LST EN 12591, LST EN 13808 ir LST EN 14023 reikalavimus.

Rangovas turi užtikrinti saugų darbą, aplinkos apsaugą, tinkamas darbo sąlygas darbų vykdymo vietoje, taip pat gretimos aplinkos bei šalia esančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų keliamų neigiamų veiksnių.

ARDYMO, DEMONTAVIMO DARBAI, ATLIEKŲ TVARKYMAS

Pagal esamą situaciją ir poreikį, kiekvienam konkrečiam atvejui, kad būtų galima įgyvendinti atitinkamai priimtus sprendimus dėl Lauko sporto, vaikų žaidimo aikštelių dangos atnaujinimo darbų, reikalinga atlikti esamų dangų  ardymo ir demontavimo darbus.

Atlikus visus ardymo ir demontavimo darbus, visas statybinis laužas rūšiuojamas, išvežamas iš statybvietės ir perduodamas tos rūšies atliekų tvarkytojams. Atliekos tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis Statybinių atliekų tvarkymo taisyklėmis ir Atliekų tvarkymo taisyklėmis. Atliekų transportavimo ir jų sutvarkymo sąnaudos apmokamos Rangovo lėšomis.  Rangovas, perdavęs atliekas atliekų tvarkytojui, Užsakovui pareikalavus, privalės pateikti atliekų perdavimą šiam tvarkytojui patvirtinantį dokumentą - atliekų perdavimo–priėmimo aktą, kuriame nurodyti perduotų atliekų rūšis, atliekų kodas ir svoris, atliekų perdavimo data.

PABAIGUS DARBUS

Pabaigus darbus, rangovas turi pašalinti atliekas, išvalyti purvą. Po statybos darbų turi būti sutvarkyta teritorija, atstatytas gerbuvis.