Konkurso sąlygų aprašo 
2 priedas

TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. Tiekėjas turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų transporto priemonių atitiktį Techninės specifikacijos reikalavimams, nurodytiems žemiau pateikiamose lentelėse. Pateikiama: transporto priemonių registracijos liudijimai ir technines apžiūros korteles arba gamintojo techniniai dokumentai (techninės specifikacijos, katalogai, schemos ir (ar) kiti gamintojo techniniai dokumentai ir (ar) interneto nuoroda į viešai prieinamą gamintojo informaciją (duomenis). Vietoje nurodytų dokumentų arba kartu gali būti pateikiami ir kompetentingų institucijų oficialūs dokumentai (sertifikatai, pažymos, liudijimai, bandymų protokolai ir pan.). Jeigu nurodytuose dokumentuose reikiamos informacijos ir (ar) duomenų nėra, pateikiami siūlomų transporto priemonių gamintojo techninių charakteristikų aprašymai.

Pastaba. Jeigu tiekėjas teikia ne transporto priemonių registracijos liudijimus, o kitus dokumentus, nurodytus I p., jose turi būti nurodyta transporto priemonių kuro rūšis. Jeigu jose nenurodyta, tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti papildomus dokumentus, kuriuose būtų matoma transporto priemonių kuro rūšis.

II. Aplinkosauginiai reikalavimai:

1) Vykdant sutartį Perkančioji organizacija ir Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumento kopijavimo ir spausdinimo, visą dokumentaciją rengti elektronine forma ir pasirašyti elektroniniu būdu. Išimtinais atvejais tam tikri dokumentai gali būti pateikiami fiziniu dokumentų formatu, jeigu toks formatas privalomas pagal teisės aktus arba Perkančioji organizacija nurodo tokį būtinumą – tokiu atveju turi būti naudojamas popierius, atitinkantis šiuos aplinkos apsaugos kriterijus:

3.1.1. gaminys turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų arba ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant Forest Stewardship Council (toliau – FSC) ar Miškų sertifikavimo sistemų pripažinimo programą (angl. Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes (toliau – PEFC) arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų;

Galimi pateikti atitiktį įrodantys dokumentai: a) Vokietijos ekologinis ženklas „Mėlynasis angelas“ (toliau – the Blue Angel), arba Europos Sąjungos ekologinis ženklas „Gėlė“ (toliau – European Ecolabel), arba Šiaurės šalių ekologinis ženklas „Gulbė“ (toliau – Nordic Swan) arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gaminys yra pagamintas iš 100 % perdirbto popieriaus plaušų ar iš ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš sertifikuotų miškų; b) Galiojantis FSC® arba PEFC sertifikatas, arba kito darnaus miškų ūkio standarto sertifikatas, kuris įrodytų, kad gaminys yra pagamintas iš ne mažiau kaip 30 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš sertifikuotų miškų; c) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma; d) įrodymai apie medienos kilmę, kai taikoma medienos kilmės atsekimo sistema, apimanti visą gamybos grandinę nuo miško iki produkto (pagal kokybės vadybos sistemą LST EN ISO 9000, aplinkos apsaugos vadybos sistemą LST EN ISO 14001 ar EMAS, ar kitą lygiavertę); e) dokumentai, įrodantys, kad medienos žaliava gauta iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką); f) gamintojo techniniai dokumentai; g) kiti lygiaverčiai įrodymai.

3.2.2. gaminys turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų.

Galimi pateikti atitiktį įrodantys dokumentai: a) The Blue Angel arba Nordic Swan, arba European Ecolabel ekologinis ženklas arba kitas I tipo ekologinis ženklas (sertifikatas), kuris įrodytų, kad gaminys yra nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų; b) pripažintos įstaigos arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos institucijos bandymų protokolas, tyrimų ataskaita ar pažyma; c) gamintojo techniniai dokumentai; d) kiti lygiaverčiai įrodymai.

Esant poreikiui, Perkančioji organizacija gali pareikalauti pateikti naudojamo popieriaus atitiktį įrodančius dokumentus, Tiekėjas įsipareigoja tokius dokumentus pateikti ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo Perkančiosios organizacijos pareikalavimo. Tiekėjui nepateikus šių dokumentų per Perkančiosios organizacijos nurodytą terminą ir/ar paslaugų teikime naudojant kitą popierių, bus taikoma Sutarties priede Nr. 4 numatyta atsakomybė.

2) teikiant paslaugas naudoti netaršias transporto priemones Netarši transporto priemonė - M3, N2, N3 kategorijos transporto priemonė, naudojanti alternatyviuosius degalus, išskyrus skystųjų biodegalų ir degalų mišinius. Visai netarši sunkioji transporto priemonė -  M3, N2 ir (ar) N3 kategorijos transporto priemonė be vidaus degimo variklio arba su vidaus degimo varikliu, naudojančiu alternatyviuosius degalus ir išmetančiu anglies dioksido (CO2) mažiau kaip 1 g/km arba mažiau kaip 1 g/kWh.

Paslaugų teikėjas kartu su pasiūlymu pateikia dokumentus,  patvirtinančius, kad transporto priemonės netaršios/ visai netaršios, taip kaip nurodyta I p. ir jo pastaboje.

|  |  | TECHNINIAI REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONĖMS | TIEKĖJO SIŪLOMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS (PILDO TIEKĖJAS) | ATITIKTĮ ĮRODANTYS DOKUMENTAI* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | M3 klasė, kėbulų kodai CE (apie 7-9 metrų ilgio) | M3 klasė, kėbulų kodai CE, ilgis (įrašyti konkrečią reikšmę) m. | Tiekėjas turi pateikti: siūlomų 5 (penkių) transporto priemonių atitiktį įrodančius dokumentus (pagal Techninės specifikacijos I p.) |
| 2 | Kiekis | 5 vnt. (3 pagrindinės važiuojančios transporto priemonės, ne mažiau 2 rezervinės transporto priemonės.) | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 3 | Amžius | Transporto priemonės, ne ankstesnės nei 2025 metų pirmos registracijos | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 4 | Kuro rūšis/ | Visų 5 vnt. transporto priemonių kuro rūšis - elektra, | Atitinka (įrašyti taip / ne): | Tiekėjas turi pateikti: siūlomų 5 (penkių) transporto priemonių atitiktį įrodančius dokumentus (pagal Techninės specifikacijos I p.) |
| 5 | Vietų skaičius | Bendras keleivių sk.: 38-50 (ne mažiau 18 sėdimų vietų ,neįskaitant vairuotojo vietos) | Atitinka (įrašyti taip / ne): | Tiekėjas turi pateikti: siūlomų 5 (penkių) transporto priemonių atitiktį įrodančius dokumentus (pagal Techninės specifikacijos I p.) |
| 6 | Transporto priemonių apipavidalinimas | Mėlyna spalva – spalvos kodas pagal NCS – S 3060-R90B Vėliavos spalvų juosta: geltonos (spalvos kodas pagal NCS – S 0580-Y10R) ir raudonos (spalvos kodas pagal NCS – S 0085-Y90R) spalvų; Pagal Perkančiosios organizacijos nustatytą apipavidalinimo maketą. Transporto priemonės tinkamai apipavidalintos gali būti ir prieš paslaugų teikimo pradžią. | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 7 | Salonas | 1) Keleivių laipinimo vieta be laiptelio (žemagrindė). Žemagrindė autobuso dalis laipinimui turi būti tarp ašių. 2) Automatinės durys. Durys turi atitikti minimalius reikalavimus – turi būti ne siauresnės kaip 900 mm, ties rankenomis (jeigu jos įrengtos) turi būti ne siauresnės nei 800 mm. 3) Transporto priemonėse turi būti ne mažiau 6 veikiančių STOP mygtukų bei indikacinis ekranas priekyje (po STOP mygtuko paspaudimo užsidega užrašas „STOP“) ir girdimas garsinis signalu vairuotojui. Prie specialių poreikių asmenims pritaikytų vietų, durų ir specialiųjų sėdynių stop mygtukai privalo būti pasiekiami iš arti. Tokių mygtukų paspaudimas turi vairuotojui pranešti, kad mygtukas aktyvuotas (vairuotojas turi gauti audiovizualinį signalą ir asmenims įlipti / išlipti turi skirti daugiau laiko nei įprastai arba suteikti specialiąją pagalbą, pvz., pastatyti pandusą ar kt.). Visus mygtukus turi būti įmanoma valdyti plaštaka. Vienu arba keliais įsižiebiančiais ženklais ir garsais asmuo turi būti informuotas apie tai, kad mygtukas aktyvuotas. 4) Tinkamai veikiantis salono apšvietimas. 5) Autobuso šoniniai langai privalo būti tamsinti, šviesos pralaidumas nuo 20 iki 50% 6) Autobuso langai salone privalo turėti ne mažiau 4 atidaromas orlaides ir įrengtą oro kondicionavimo sistemą keleiviams salone. 7) Sistemos šaldymo galingumas (angl. cooling capacity): ne mažiau 12 kW 8) Pirmą kartą Lietuvos Respublikoje registruojamos transporto priemonės turi atitikti 2022 m. rugsėjo 19 d. LR Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-439 patvirtinto „Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų apraše“ nustatytus reikalavimus. | 1) Atitinka (įrašyti taip / ne): 2) Automatinės durys turi būti ne siauresnės kaip (įrašyti konkrečią reikšmę) mm, ties rankenomis (palikti tinkamą/ nurodyti reikšmę): 2.1) (jeigu jos įrengtos) turi būti ne siauresnės nei (įrašyti konkrečią reikšmę) mm; 2.2) rankenos neįrengtos 3) Atitinka (įrašyti taip / ne): 4) Atitinka (įrašyti taip / ne): 5) Autobuso šoniniai langai privalo būti tamsinti, šviesos pralaidumas nuo (įrašyti konkrečią reikšmę) iki (įrašyti konkrečią reikšmę) % 6) Atitinka (įrašyti taip / ne): 7) Sistemos šaldymo galingumas (angl. cooling capacity): ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę) kW 8) Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 8 | Būtina įranga | 1 ) Garsiakalbiai ir garso stiprintuvas: Ne mažiau 3 vnt. garsiakalbių sumontuotų salone vidiniam garsui (stotelių ar kitiems garsiniams pranešimams. Garsiakalbių išdėstymas salone turi būti toks, kad garsas keleivių erdvėje būtų girdimas vienodai ir aiškiai sėdint bet kurioje salono vietoje. Ne mažiau 1 vnt. garsiakalbis sumontuotas išoriniam garsui (maršruto Nr. ar kitiems garsiniams pranešimams). Montuojama autobuso dešinėje pusėje, kad garsas būtų girdimas zonoje ties autobuso durimis. Ne mažiau 1 vnt. garso stiprintuvo, prie kurio jungiami garsiakalbiai. Stiprintuvas turi turėti žemo lygio (angl. low-level) garso įvestį atskirais kanalais vidiniams ir išoriniams garsams. - El. bilieto sistema: Transporto priemonės privalo būti paruoštos el. bilieto veikimui, konkurso dalyvis savo sąskaita paruošia laidų instaliaciją, pagal pridedamą schemą (žr. žemiau 2 pav.), el. skaitytuvams, borto kompiuteriui, el. bilieto įrangos valdikliui, garsiakalbiams, kasos aparatui (rūpinasi rangovas) Instaliavimo darbai turi būti baigti ne vėliau nei likus 2 savaitėms iki sutarties galiojimo pradžios. Perkančioji organizacija savo sąskaita sumontuoja galinę įrangą (skaitytuvai, borto kompiuteris – valdiklis, planšetė – vairuotojo ekranas). Dėl instaliacijos darbų privaloma konsultuotis su Perkančiąja organizacija. - Informacinės švieslentės: Transporto priemonėje privalo būti sumontuotos LED elektroninės oranžinės spalvos švieslentės ir LED TFT multimedijos ekranas. Juose bus pateikiama informacija keleiviams apie maršrutą, esamą, ar būsimą stotelę ir pan.: LED švieslentės. Montavimo vieta (kiekis); Aukščio pikselių kiekis; Pločio pikselių kiekis; Atstumas tarp pikselių. Priekyje (1 vnt.); Ne mažiau 17; Ne mažiau 140; 0,9-1,35 cm. Šone (1 vnt.); Ne mažiau 15; Ne mažiau 90; 0,9-1,35 cm. Gale (1 vnt.); Ne mažiau 15; Ne mažiau 32; 0,9-1,35 cm. Viduje (1 vnt.); Ne mažiau 15; Ne mažiau 120; 0,35-0,7 cm. Autobuso salono multimedijos ekranas:. Montavimo vieta (kiekis); Aukščio pikselių kiekis; Pločio pikselių kiekis; Įstrižainė. Viduje (1 vnt.); Ne mažiau 540; Ne mažiau 1920; Ne mažiau 20 colių (50,8 cm). Veikimo reikalavimai: - Privalo atitikti ITxPT standartą; - Palaikyti paslaugą S02P06 v2.1.1 AVMS (Automatic Vehicle Monitoring System) ar naujesnę versiją; - Palaikyti planinės ir realios autobuso kelionės atvaizdavimą; - Sinchronizuotai veikti su keleivių informavimo LED švieslentėmis; - Galimybė transliuoti informacinius vaizdo klipus su nuotolinio įkėlimo ir valdymo galimybe;. 3.1) Elektroninės švieslentės ir ekranas visą Sutarties galiojimo laikotarpį turi veikti tinkamai, įrenginiuose pateikiama informacija turi būti ryški ir pilnai apšviesta, kad būtų matoma tiek tamsiu paros metu, tiek ir saulėtomis dienomis. Švieslentėse turi būti automatinis informacijos pasikeitimas keičiantis signalui iš autobuse sumontuotos tvarkaraščių vykdymo (el. bilieto) įrangos, t. y. švieslentės turi būti integruotos su naudojama elektroninio bilieto sistema. 3.2) Automatinis švieslenčių ir ekrano informacijos rodymas įmanomas tik su tam tikrais įrenginių modeliais, todėl tiekėjas pasirinkdamas modelius turi įsivertinti galimybes dėl jų integravimo su naudojama el. bilieto sistema. Dėl įrenginių modelių tinkamumo automatiniam veikimui būtina konsultuotis su Perkančiąja organizacija. Jeigu tiekėjas pasirenka iki šiol neintegruotą, tačiau pagal parametrus tinkantį įrenginių modelį/-ius -reikalingus integravimo kaštus prisiima tiekėjas. - Privaloma vaizdo ir garso įrašymo įranga: Ne mažiau 4 kameros – filmuoja kelią ir transporto priemonės vidų (turi matytis visas transporto priemonės salonas ir bilietų pardavimo vieta be aklųjų zonų (keleivių sėdynių ir turėklų užstojimas nėra laikomas akla zona)); Kameros: - Ne mažiau nei 2 megapikselių matrica; - Ne blogiau nei H.265 kodavimas; - Signalas perduodamas iš kamerų į NVR (įrašymo įrenginį) per CAT5/6 UTP kabelius (negali būtų naudojamas analoginis signalo perdavimas); - Bent viena priekyje montuojama kamera turi mikrofoną, Turi būti galimybė sukonfiguruoti, garso įrašymą tik suveikus pavojaus signalui; - Kameros filmuojančios ne blogesne nei 1080p raiška, 24 kadrai per sekundę; NVR (įrašymo įrenginys): - Kameros jungiamos per RJ45 jungtį; - Turi galimybę prie NVR jungtis nuotoliniu būdu, naudojant 4G modemą; - NVR visą vaizdo medžiagą koduoja H.265; - Įrašoma ne blogiau nei 1080p raiška, 24 kadrai per sekundę; - Vidinė atmintis be judančių dalių. Talpos turi pakakti 200 valandų įrašams iš visų autobuse esančių kamerų įrašant ne mažiau 4096 kbps duomenų srautu. - Perkančiajai organizacijai suteikiama stebėjimo kamerų valdymo sistema be papildomų mokesčių; Realaus laiko peržiūra ir nuotolinis prisijungimas: Perkančioji organizacija savo sąskaita sumontuoja ir prie vaizdo įrašymo sistemos prijungia 4G modemą, tam kad būtų nuotolinė prieiga vaizdo medžiagos peržiūrai. Modemas jungiamas per Ethernet RJ45 jungtį. Dėl vaizdo įrašymo įrangos suderinamumo tiekėjui būtina konsultuotis su Perkančiąja organizacija. Saugumo reikalavimai: Kamerų ir NVR (įrašymo įrenginio) gamintojas turi atitikti ISO/IEC 27001 standartą arba analogišką. Pateikiama kartu su pasiūlymu Kameros ir NVR (įrašymo įrenginys) turi atitikti bent vieną iš šių kibernetinio saugumo sertifikatų: SySS, UL CAP, Secure by Default, CNPP trust passport. Pateikiama kartu su pasiūlymu | 1) sumontuoti (įrašyti konkrečią reikšmę)..... garsiakalbiai salone vidiniam garsui Sumontuotas (-i) (įrašyti konkrečią reikšmę)..... garsiakalbis (-iai) išoriniam garsui Sumontuotas (-i) (įrašyti konkrečią reikšmę)..... garso stiprintuvas (-ai) 2) El. bilieto sistema: Atitinka (įrašyti taip / ne): 3) Informacinės švieslentės: Transporto priemonėse privalo būti sumontuotos LED elektroninės oranžinės spalvos švieslentės ir LED TFT multimedijos ekranas. Atitinka (įrašyti taip / ne): LED švieslentės. Montavimo vieta (kiekis); Aukščio pikselių kiekis; Pločio pikselių kiekis; Atstumas tarp pikselių. Priekyje (1 vnt.) Atitinka (įrašyti taip / ne):; Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę); Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę); (įrašyti konkrečią reikšmę - įrašyti konkrečią reikšmę) cm. Šone (1 vnt.) Atitinka (įrašyti taip / ne):; Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę); Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę); (įrašyti konkrečią reikšmę - įrašyti konkrečią reikšmę) cm. Gale (1 vnt.) Atitinka (įrašyti taip / ne):; Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę); Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę); (įrašyti konkrečią reikšmę - įrašyti konkrečią reikšmę) cm. Viduje (1 vnt.) Atitinka (įrašyti taip / ne):; Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę); Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę); (įrašyti konkrečią reikšmę - įrašyti konkrečią reikšmę) cm. Autobuso salono multimedijos ekranas:. Montavimo vieta (kiekis); Aukščio pikselių kiekis; Pločio pikselių kiekis; Įstrižainė. Viduje (1 vnt.) Atitinka (įrašyti taip / ne):; Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę); Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę); Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę) colių ((įrašyti konkrečią reikšmę)) cm. Veikimo reikalavimai: - Privalo atitikti ITxPT standartą; - Palaikyti paslaugą S02P06 v2.1.1 AVMS (Automatic Vehicle Monitoring System) ar naujesnę versiją; - Palaikyti planinės ir realios autobuso kelionės atvaizdavimą; - Sinchronizuotai veikti su keleivių informavimo LED švieslentėmis; - Galimybė transliuoti informacinius vaizdo klipus su nuotolinio įkėlimo ir valdymo galimybe. Atitinka (įrašyti taip / ne):. 3.1) Atitinka (įrašyti taip / ne): 3.2.) Atitinka (įrašyti taip / ne): 4) Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę) kameros – filmuoja kelią ir transporto priemonės vidų (turi matytis visas transporto priemonės salonas ir bilietų pardavimo vieta be aklųjų zonų (keleivių sėdynių ir turėklų užstojimas nėra laikomas akla zona)) - Atitinka (įrašyti taip / ne) Kameros: - Ne mažiau nei (įrašyti konkrečią reikšmę) megapikselių matrica; - Ne blogiau nei (įrašyti konkrečią reikšmę) kodavimas; - Signalas perduodamas iš kamerų į NVR (įrašymo įrenginį) per CAT5/6 UTP kabelius (negali būtų naudojamas analoginis signalo perdavimas) - Atitinka (įrašyti taip / ne). - Bent viena priekyje montuojama kamera turi mikrofoną - Atitinka (įrašyti taip / ne). Turi būti galimybė sukonfiguruoti, garso įrašymą tik suveikus pavojaus signalui. Atitinka (įrašyti taip / ne): - Kameros filmuojančios ne blogesne nei (įrašyti konkrečią reikšmę)p raiška, (įrašyti konkrečią reikšmę) kadrai per sekundę; NVR (įrašymo įrenginys): - Kameros jungiamos per RJ45 jungtį. Atitinka (įrašyti taip / ne) - Turi galimybę prie NVR jungtis nuotoliniu būdu, naudojant 4G modemą. Atitinka (įrašyti taip / ne). - NVR visą vaizdo medžiagą koduoja H.265. Atitinka (įrašyti taip / ne). - Įrašoma ne blogiau nei (įrašyti konkrečią reikšmę)p raiška, (įrašyti konkrečią reikšmę) kadrai per sekundę; - Vidinė atmintis be judančių dalių. Talpos turi pakakti 200 valandų įrašams iš visų autobuse esančių kamerų įrašant ne mažiau 4096 kbps duomenų srautu. Atitinka (įrašyti taip / ne). - Perkančiajai organizacijai suteikiama stebėjimo kamerų valdymo sistema be papildomų mokesčių. Atitinka (įrašyti taip / ne). Realaus laiko peržiūra ir nuotolinis prisijungimas: Perkančioji organizacija savo sąskaita sumontuoja ir prie vaizdo įrašymo sistemos prijungia 4G modemą, tam kad būtų nuotolinė prieiga vaizdo medžiagos peržiūrai. Modemas jungiamas per Ethernet RJ45 jungtį. Dėl vaizdo įrašymo įrangos suderinamumo tiekėjui būtina konsultuotis su Perkančiąja organizacija. Atitinka (įrašyti taip / ne). Saugumo reikalavimai: Kamerų ir NVR (įrašymo įrenginio) gamintojas atitinka (įrašyti konkrečią reikšmę) standartą. Pateikiamas kartu su pasiūlymu. Kameros ir NVR (įrašymo įrenginys) atitinka bent vieną iš šių kibernetinio saugumo sertifikatų: (palikti tinkamą (-us) variantą (-us) - SySS, UL CAP, Secure by Default, CNPP trust passport.). Pateikiamas (-i) kartu su pasiūlymu. |  |
| 9 | Oro kondicionavimo (šildymo/vėdinimo) sistema Reikalavimai keleivių salono vėdinimui / šildymui: | 1) Transporto priemonės keleivių salone turi būti užtikrinamas nuolatinis vėdinimas arba šildymas reaguojant į aplinkos oro sąlygas. Transporto priemonėse privalo būti sumontuota ir veikianti kondicionavimo sistema, kuri užtikrintų keleivių salono oro temperatūros reikalavimus, nustatytus Keleivių ir bagažo vežimo taisyklėse. Jeigu Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės nenustato reikalavimų temperatūrai transporto priemonės keleivių salone, temperatūros dydis privalo būti iš anksto suderintas su Perkančiąja organizacija. Transporto priemonėse turi būti įrengta vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono oro kondicionavimo (šildymo ir šaldymo) sistemos, kurios turi būti su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui. 2)Transporto priemonės negali būti šildomos/vėsinamos įrengta šildymo/vėsinimo sistema, kuri naudoja iškastinį kurą (dyzeliną ar pan.). 3) Jeigu maršrutų vykdymo metu transporto priemonės vėdinimo/oro kondicionavimo sistema sugedo, transporto priemonės salono vėdinimas privalo būti užtikrinamas natūraliomis priemonėmis t. y. transporto priemonėje vairuotojas privalo atidaryti langus, stoglangius ar kitą sistemą, kuri užtikrintų transporto priemonės natūralų vėdinimą/šildymą. | 1) Atitinka (įrašyti taip / ne): 2) Atitinka (įrašyti taip / ne): 3) Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |

*Jei siūloma transporto priemonė nėra valdoma nuosavybės teise, pasiūlymo pateikimo metu tiekėjas turi turėti (nuomos ar kt. teisėtais pagrindais) arba pateikti dokumentus, įrodančius, kad su tiekėju sudarius viešojo pirkimo sutartį, tiekėjas įsigis/ turės galimybę naudoti nurodytas transporto priemonės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia visų maršrutų aptarnauti skirtų transporto priemonių (taip pat rezervo,) techninių apžiūrų rezultatų kortelių kopijas ir valstybinės registracijos liudijimus arba sutarčių dėl transporto priemonių naudojimo ar valdymo kopijas arba preliminarias transporto priemonių įsigijimo sutartis, susitarimo protokolus ar kitus dokumentus, įrodančius, kad su tiekėju sudarius viešojo pirkimo sutartį, tiekėjas įsigis/ turės galimybę naudoti nurodytas transporto priemonės.

2 pav.

M3

Principinė įrangos instaliacijos schema (priklausomai nuo autobuso modelio įrangos išdėstymas gali skirtis ir turi būti suderintas su Perkančiąja organizacija):

- Turi būti sumontuojamos 24V, iki 10A dvi srovės grandinės (el. bilieto sistemos valdikliui ir vairuotojo planšetei) su įvadiniais saugikliais;

- Kaweflex laidas – 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 3*2* 0,25 mm2 storio gyslos, (awg24);

- M1 laido gyslų storis ne mažiau nei 0,75 mm2;

- Visų kabelių abiejuose galuose turi būti palikta ne mažiau nei 1 m. rezervo;

- Ant stogo turi būti pritvirtinta GPS/GSM antena ir laidai atvesti iki OBC. Anteną pateikia Perkančioji organizacija.

|  |  | TECHNINIAI REIKALAVIMAI TRANSPORTO PRIEMONĖMS | TIEKĖJO SIŪLOMŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS (PILDO TIEKĖJAS) | ATITIKTĮ ĮRODANTYS DOKUMENTAI* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tipas | M3 klasė, kėbulų kodai CE (apie 11,5-12,5 metrų ilgio) | M3 klasė, kėbulų kodai CE (įrašyti konkrečią reikšmę) m. | Tiekėjas turi pateikti: siūlomų 3 (trijų) transporto priemonių atitiktį įrodančius dokumentus (pagal Techninės specifikacijos I p.) |
| 2 | Kiekis | 3 vnt. (2 pagrindinės važiuojančios transporto priemonės, ne mažiau 1 rezervinės transporto priemonės. | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 3 | Amžius | Transporto priemonės, ne ankstesnės nei 2025 metų pirmos registracijos | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 4 | Kuro rūšis | Visų 3 vnt. transporto priemonių kuro rūšis - elektra, / alternatyvieji degalai (išskyrus vandenilio dujas) (tiekėjas turi įrašyti kuro rūšį) | Visų 3 vnt. transporto priemonių kuro rūšis - (nurodyti konkrečiai) | Tiekėjas turi pateikti: siūlomų 3 (trijų) transporto priemonių atitiktį įrodančius dokumentus (pagal Techninės specifikacijos I p.) |
| 5 | Vietų skaičius | Ne mažiau 27 sėdimų vietų (neįskaitant vairuotojo vietos). | Atitinka (įrašyti taip / ne): | Tiekėjas turi pateikti: siūlomų 3 (trijų) transporto priemonių atitiktį įrodančius dokumentus (pagal Techninės specifikacijos I p.) |
| 6 | Transporto priemonių apipavidalinimas | Mėlyna spalva – spalvos kodas pagal NCS – S 3060-R90B Vėliavos spalvų juosta: geltonos (spalvos kodas pagal NCS – S 0580-Y10R) ir raudonos (spalvos kodas pagal NCS – S 0085-Y90R) spalvų; Pagal Perkančiosios organizacijos nustatytą apipavidalinimo maketą. Transporto priemonės tinkamai apipavidalintos gali būti ir prieš paslaugų teikimo pradžią. | Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 7 | Salonas | 1) Ne mažiau 2 automatinių durų (priekyje ties vairuotoju ir viduryje); 2) Keleivių laipinimo vietos be laiptelio (žemagrindės), o durys autobuso viduryje turi būti pakankamai plačios, kad pro jas tilptų net ir vaikiški ar neįgaliojo vežimėliai. 3) Turi būti įrengtas trapas ir vieta neįgaliam asmeniui vežimėlyje ir vaikiškiems vežimėliams. Trapo paviršius turi būti ne siauresnis kaip 800 mm. 4) Transporto priemonėse turi būti ne mažiau 10 veikiančių STOP mygtukų bei indikacinis ekranas priekyje (po STOP mygtuko paspaudimo užsidega užrašas „STOP“) ir girdimas garsinis signalu vairuotojui. Prie specialių poreikių asmenims pritaikytų vietų, durų ir specialiųjų sėdynių stop mygtukai privalo būti pasiekiami iš arti. Tokių mygtukų paspaudimas turi vairuotojui pranešti, kad mygtukas aktyvuotas (vairuotojas turi gauti audiovizualinį signalą ir asmenims įlipti / išlipti turi skirti daugiau laiko nei įprastai arba suteikti specialiąją pagalbą, pvz., pastatyti pandusą ar kt.). Visus mygtukus turi būti įmanoma valdyti plaštaka. Vienu arba keliais įsižiebiančiais ženklais ir garsais asmuo turi būti informuotas apie tai, kad mygtukas aktyvuotas. 5) Tinkamai veikiantis salono apšvietimas. 6) Autobuso šoniniai langai privalo būti tamsinti, šviesos pralaidumas nuo 20 iki 50% 7) Autobuso langai salone privalo turėti ne mažiau 4 atidaromas orlaides ir įrengtą oro kondicionavimo sistemą keleiviams salone. 8) Sistemos šaldymo galingumas (angl. cooling capacity): ne mažiau 24 kW 9) Pirmą kartą Lietuvos Respublikoje registruojamos transporto priemonės turi atitikti 2022 m. rugsėjo 19 d. LR Susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-439 patvirtinto „Viešojo transporto priemonių pritaikymo neįgaliesiems ir riboto judumo asmenims reikalavimų apraše“ nustatytus reikalavimus. | 1) Atitinka (įrašyti taip / ne): 2) Atitinka (įrašyti taip / ne): 3) Turi būti įrengtas trapas ir vieta neįgaliam asmeniui vežimėlyje ir vaikiškiems vežimėliams - Atitinka (įrašyti taip / ne). Trapo paviršius turi būti ne siauresnis kaip (įrašyti konkrečią reikšmę) mm. 4) Atitinka (įrašyti taip / ne): 5) Atitinka (įrašyti taip / ne): 6) Autobuso šoniniai langai privalo būti tamsinti, šviesos pralaidumas nuo (įrašyti konkrečią reikšmę) iki (įrašyti konkrečią reikšmę) % 7) Atitinka (įrašyti taip / ne): 8) Sistemos šaldymo galingumas (angl. cooling capacity): ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę) kW 9) Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |
| 8 | Būtina įranga | 1 ) Garsiakalbiai ir garso stiprintuvas: Ne mažiau 3 vnt. garsiakalbių sumontuotų salone vidiniam garsui (stotelių ar kitiems garsiniams pranešimams. Garsiakalbių išdėstymas salone turi būti toks, kad garsas keleivių erdvėje būtų girdimas vienodai ir aiškiai sėdint bet kurioje salono vietoje. Ne mažiau 1 vnt. garsiakalbis sumontuotas išoriniam garsui (maršruto Nr. ar kitiems garsiniams pranešimams). Montuojama autobuso dešinėje pusėje, kad garsas būtų girdimas zonoje ties autobuso durimis. Ne mažiau 1 vnt. garso stiprintuvo, prie kurio jungiami garsiakalbiai. Stiprintuvas turi turėti žemo lygio (angl. low-level) garso įvestį atskirais kanalais vidiniams ir išoriniams garsams. - El. bilieto sistema: Transporto priemonės privalo būti paruoštos el. bilieto veikimui, konkurso dalyvis savo sąskaita paruošia laidų instaliaciją, pagal pridedamą schemą (žr. žemiau 2 pav.), el. skaitytuvams, borto kompiuteriui, el. bilieto įrangos valdikliui, garsiakalbiams, kasos aparatui (rūpinasi rangovas) Instaliavimo darbai turi būti baigti ne vėliau nei likus 2 savaitėms iki sutarties galiojimo pradžios. Perkančioji organizacija savo sąskaita sumontuoja galinę įrangą (skaitytuvai, borto kompiuteris – valdiklis, planšetė – vairuotojo ekranas). Dėl instaliacijos darbų privaloma konsultuotis su Perkančiąja organizacija. - Informacinės švieslentės: Transporto priemonėje privalo būti sumontuotos LED elektroninės oranžinės spalvos švieslentės ir LED TFT multimedijos ekranas. Juose bus pateikiama informacija keleiviams apie maršrutą, esamą, ar būsimą stotelę ir pan.: LED švieslentės. Montavimo vieta (kiekis); Aukščio pikselių kiekis; Pločio pikselių kiekis; Atstumas tarp pikselių. Priekyje (1 vnt.); Ne mažiau 17; Ne mažiau 140; 0,9-1,35 cm. Šone (1 vnt.); Ne mažiau 15; Ne mažiau 90; 0,9-1,35 cm. Gale (1 vnt.); Ne mažiau 15; Ne mažiau 32; 0,9-1,35 cm. Viduje (1 vnt.); Ne mažiau 15; Ne mažiau 120; 0,35-0,7 cm. Autobuso salono multimedijos ekranas:. Montavimo vieta (kiekis); Aukščio pikselių kiekis; Pločio pikselių kiekis; Įstrižainė. Viduje (1 vnt.); Ne mažiau 540; Ne mažiau 1920; Ne mažiau 20 colių (50,8 cm). Veikimo reikalavimai: - Privalo atitikti ITxPT standartą; - Palaikyti paslaugą S02P06 v2.1.1 AVMS (Automatic Vehicle Monitoring System) ar naujesnę versiją; - Palaikyti planinės ir realios autobuso kelionės atvaizdavimą; - Sinchronizuotai veikti su keleivių informavimo LED švieslentėmis; - Galimybė transliuoti informacinius vaizdo klipus su nuotolinio įkėlimo ir valdymo galimybe;. 3.1) Elektroninės švieslentės ir ekranas visą Sutarties galiojimo laikotarpį turi veikti tinkamai, įrenginiuose pateikiama informacija turi būti ryški ir pilnai apšviesta, kad būtų matoma tiek tamsiu paros metu, tiek ir saulėtomis dienomis. Švieslentėse turi būti automatinis informacijos pasikeitimas keičiantis signalui iš autobuse sumontuotos tvarkaraščių vykdymo (el. bilieto) įrangos, t. y. švieslentės turi būti integruotos su naudojama elektroninio bilieto sistema. 3.2) Automatinis švieslenčių ir ekrano informacijos rodymas įmanomas tik su tam tikrais įrenginių modeliais, todėl tiekėjas pasirinkdamas modelius turi įsivertinti galimybes dėl jų integravimo su naudojama el. bilieto sistema. Dėl įrenginių modelių tinkamumo automatiniam veikimui būtina konsultuotis su Perkančiąja organizacija. Jeigu tiekėjas pasirenka iki šiol neintegruotą, tačiau pagal parametrus tinkantį įrenginių modelį/-ius -reikalingus integravimo kaštus prisiima tiekėjas. - Privaloma vaizdo ir garso įrašymo įranga: Ne mažiau 4 kameros – filmuoja kelią ir transporto priemonės vidų (turi matytis visas transporto priemonės salonas ir bilietų pardavimo vieta be aklųjų zonų (keleivių sėdynių ir turėklų užstojimas nėra laikomas akla zona)); Kameros: - Ne mažiau nei 2 megapikselių matrica; - Ne blogiau nei H.265 kodavimas; - Signalas perduodamas iš kamerų į NVR (įrašymo įrenginį) per CAT5/6 UTP kabelius (negali būtų naudojamas analoginis signalo perdavimas); - Bent viena priekyje montuojama kamera turi mikrofoną, Turi būti galimybė sukonfiguruoti, garso įrašymą tik suveikus pavojaus signalui; - Kameros filmuojančios ne blogesne nei 1080p raiška, 24 kadrai per sekundę; NVR (įrašymo įrenginys): - Kameros jungiamos per RJ45 jungtį; - Turi galimybę prie NVR jungtis nuotoliniu būdu, naudojant 4G modemą; - NVR visą vaizdo medžiagą koduoja H.265; - Įrašoma ne blogiau nei 1080p raiška, 24 kadrai per sekundę; - Vidinė atmintis be judančių dalių. Talpos turi pakakti 200 valandų įrašams iš visų autobuse esančių kamerų įrašant ne mažiau 4096 kbps duomenų srautu. - Perkančiajai organizacijai suteikiama stebėjimo kamerų valdymo sistema be papildomų mokesčių; Realaus laiko peržiūra ir nuotolinis prisijungimas: Perkančioji organizacija savo sąskaita sumontuoja ir prie vaizdo įrašymo sistemos prijungia 4G modemą, tam kad būtų nuotolinė prieiga vaizdo medžiagos peržiūrai. Modemas jungiamas per Ethernet RJ45 jungtį. Dėl vaizdo įrašymo įrangos suderinamumo tiekėjui būtina konsultuotis su Perkančiąja organizacija. Saugumo reikalavimai: Kamerų ir NVR (įrašymo įrenginio) gamintojas turi atitikti ISO/IEC 27001 standartą arba analogišką. Pateikiama kartu su pasiūlymu Kameros ir NVR (įrašymo įrenginys) turi atitikti bent vieną iš šių kibernetinio saugumo sertifikatų: SySS, UL CAP, Secure by Default, CNPP trust passport. Pateikiama kartu su pasiūlymu | 1) sumontuoti (įrašyti konkrečią reikšmę)..... garsiakalbiai salone vidiniam garsui Sumontuotas (-i) (įrašyti konkrečią reikšmę)..... garsiakalbis (-iai) išoriniam garsui Sumontuotas (-i) (įrašyti konkrečią reikšmę)..... garso stiprintuvas (-ai) 2) El. bilieto sistema: Atitinka (įrašyti taip / ne): 3) Informacinės švieslentės: Transporto priemonėse privalo būti sumontuotos LED elektroninės oranžinės spalvos švieslentės ir LED TFT multimedijos ekranas. Atitinka (įrašyti taip / ne): LED švieslentės. Montavimo vieta (kiekis); Aukščio pikselių kiekis; Pločio pikselių kiekis; Atstumas tarp pikselių. Priekyje (1 vnt.) Atitinka (įrašyti taip / ne):; Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę); Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę); (įrašyti konkrečią reikšmę - įrašyti konkrečią reikšmę) cm. Šone (1 vnt.) Atitinka (įrašyti taip / ne):; Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę); Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę); (įrašyti konkrečią reikšmę - įrašyti konkrečią reikšmę) cm. Gale (1 vnt.) Atitinka (įrašyti taip / ne):; Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę); Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę); (įrašyti konkrečią reikšmę - įrašyti konkrečią reikšmę) cm. Viduje (1 vnt.) Atitinka (įrašyti taip / ne):; Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę); Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę); (įrašyti konkrečią reikšmę - įrašyti konkrečią reikšmę) cm. Autobuso salono multimedijos ekranas:. Montavimo vieta (kiekis); Aukščio pikselių kiekis; Pločio pikselių kiekis; Įstrižainė. Viduje (1 vnt.) Atitinka (įrašyti taip / ne):; Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę); Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę); Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę) colių ((įrašyti konkrečią reikšmę)) cm. Veikimo reikalavimai: - Privalo atitikti ITxPT standartą; - Palaikyti paslaugą S02P06 v2.1.1 AVMS (Automatic Vehicle Monitoring System) ar naujesnę versiją; - Palaikyti planinės ir realios autobuso kelionės atvaizdavimą; - Sinchronizuotai veikti su keleivių informavimo LED švieslentėmis; - Galimybė transliuoti informacinius vaizdo klipus su nuotolinio įkėlimo ir valdymo galimybe. Atitinka (įrašyti taip / ne):. 3.1) Atitinka (įrašyti taip / ne): 3.2.) Atitinka (įrašyti taip / ne): 4) Ne mažiau (įrašyti konkrečią reikšmę) kameros – filmuoja kelią ir transporto priemonės vidų (turi matytis visas transporto priemonės salonas ir bilietų pardavimo vieta be aklųjų zonų (keleivių sėdynių ir turėklų užstojimas nėra laikomas akla zona)) - Atitinka (įrašyti taip / ne) Kameros: - Ne mažiau nei (įrašyti konkrečią reikšmę) megapikselių matrica; - Ne blogiau nei (įrašyti konkrečią reikšmę) kodavimas; - Signalas perduodamas iš kamerų į NVR (įrašymo įrenginį) per CAT5/6 UTP kabelius (negali būtų naudojamas analoginis signalo perdavimas). Atitinka (įrašyti taip / ne) - Bent viena priekyje montuojama kamera turi mikrofoną, Turi būti galimybė sukonfiguruoti, garso įrašymą tik suveikus pavojaus signalui. Atitinka (įrašyti taip / ne): - Kameros filmuojančios ne blogesne nei (įrašyti konkrečią reikšmę)p raiška, (įrašyti konkrečią reikšmę) kadrai per sekundę; NVR (įrašymo įrenginys): - Kameros jungiamos per RJ45 jungtį. Atitinka (įrašyti taip / ne). - Turi galimybę prie NVR jungtis nuotoliniu būdu, naudojant 4G modemą. Atitinka (įrašyti taip / ne). - NVR visą vaizdo medžiagą koduoja H.265. Atitinka (įrašyti taip / ne) - Įrašoma ne blogiau nei (įrašyti konkrečią reikšmę)p raiška, (įrašyti konkrečią reikšmę) kadrai per sekundę; - Vidinė atmintis be judančių dalių. Talpos turi pakakti 200 valandų įrašams iš visų autobuse esančių kamerų įrašant ne mažiau 4096 kbps duomenų srautu. Atitinka (įrašyti taip / ne) - Perkančiajai organizacijai suteikiama stebėjimo kamerų valdymo sistema be papildomų mokesčių. Atitinka (įrašyti taip / ne): Realaus laiko peržiūra ir nuotolinis prisijungimas: Perkančioji organizacija savo sąskaita sumontuoja ir prie vaizdo įrašymo sistemos prijungia 4G modemą, tam kad būtų nuotolinė prieiga vaizdo medžiagos peržiūrai. Modemas jungiamas per Ethernet RJ45 jungtį. Dėl vaizdo įrašymo įrangos suderinamumo tiekėjui būtina konsultuotis su Perkančiąja organizacija. Atitinka (įrašyti taip / ne) Saugumo reikalavimai: Kamerų ir NVR (įrašymo įrenginio) gamintojas atitinka (įrašyti konkrečią reikšmę) standartą. Pateikiamas kartu su pasiūlymu. Kameros ir NVR (įrašymo įrenginys) atitinka bent vieną iš šių kibernetinio saugumo sertifikatų: (palikti tinkamą (-us) variantą (-us) - SySS, UL CAP, Secure by Default, CNPP trust passport.). Pateikiamas (-i) kartu su pasiūlymu. |  |
| 9 | Oro kondicionavimo (šildymo/vėdinimo) sistema Reikalavimai keleivių salono vėdinimui / šildymui: | 1) Transporto priemonės keleivių salone turi būti užtikrinamas nuolatinis vėdinimas arba šildymas reaguojant į aplinkos oro sąlygas. Transporto priemonėse privalo būti sumontuota ir veikianti kondicionavimo sistema, kuri užtikrintų keleivių salono oro temperatūros reikalavimus, nustatytus Keleivių ir bagažo vežimo taisyklėse. Jeigu Keleivių ir bagažo vežimo taisyklės nenustato reikalavimų temperatūrai transporto priemonės keleivių salone, temperatūros dydis privalo būti iš anksto suderintas su Perkančiąja organizacija. Transporto priemonėse turi būti įrengta vairuotojo darbo vietos ir keleivių salono oro kondicionavimo (šildymo ir šaldymo) sistemos, kurios turi būti su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui. 2) Transporto priemonės negali būti šildomos/vėsinamos įrengta šildymo/vėsinimo sistema, kuri naudoja iškastinį kurą (dyzeliną ar pan.). 3) Jeigu maršrutų vykdymo metu transporto priemonės vėdinimo/oro kondicionavimo sistema sugedo, transporto priemonės salono vėdinimas privalo būti užtikrinamas natūraliomis priemonėmis t. y. transporto priemonėje vairuotojas privalo atidaryti langus, stoglangius ar kitą sistemą, kuri užtikrintų transporto priemonės natūralų vėdinimą/šildymą. | 1) Atitinka (įrašyti taip / ne): 2) Atitinka (įrašyti taip / ne): 3) Atitinka (įrašyti taip / ne): |  |

*Jei siūloma transporto priemonė nėra valdoma nuosavybės teise, pasiūlymo pateikimo metu tiekėjas turi turėti (nuomos ar kt. teisėtais pagrindais) arba pateikti dokumentus, įrodančius, kad su tiekėju sudarius viešojo pirkimo sutartį, tiekėjas įsigis/ turės galimybę naudoti nurodytas transporto priemonės. Tiekėjas kartu su pasiūlymu pateikia visų maršrutų aptarnauti skirtų transporto priemonių (taip pat rezervo,) techninių apžiūrų rezultatų kortelių kopijas ir valstybinės registracijos liudijimus arba sutarčių dėl transporto priemonių naudojimo ar valdymo kopijas arba preliminarias transporto priemonių įsigijimo sutartis, susitarimo protokolus ar kitus dokumentus, įrodančius, kad su tiekėju sudarius viešojo pirkimo sutartį, tiekėjas įsigis/ turės galimybę naudoti nurodytas transporto priemonės.

2 pav.

M3

Principinė įrangos instaliacijos schema (priklausomai nuo autobuso modelio įrangos išdėstymas gali skirtis ir turi būti suderintas su Perkančiąją organizacija):

- Turi būti sumontuojamos 24V, iki 10A dvi srovės grandinės (el. bilieto sistemos valdikliui ir vairuotojo planšetei) su įvadiniais saugikliais;

- Kaweflex laidas – 6530 SK-TP-C-PUR UL/CSA 3*2* 0,25 mm2 storio gyslos, (awg24);

- M1 laido gyslų storis ne mažiau nei 0,75 mm2;

- Visų kabelių abiejuose galuose turi būti palikta ne mažiau nei 1 m. rezervo;

- Ant stogo turi būti pritvirtinta GPS/GSM antena ir laidai atvesti iki OBC. Anteną pateikia Perkančioji organizacija.

Visos infrastruktūros, reikalingos sutarties vykdymo metu naudojamų transporto priemonių krovimui ir eksploatavimui, išlaidas tiekėjas įskaičiuoja į teikiamą kilometro įkainį ir (jeigu reikalinga), infrastruktūrą įrengia savo lėšomis ir rizika.

Visos infrastruktūros, reikalingos sutarties vykdymo metu naudojamų transporto priemonių krovimui ir eksploatavimui, išlaidas tiekėjas įskaičiuoja į teikiamą kilometro įkainį ir (jeigu reikalinga), infrastruktūrą įrengia savo lėšomis ir rizika.