Pirkimo sąlygų 3 priedas

ELEKRINIO MIKROAUTOBUSO PIRKIMAS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas - M2 klasės elektrinis keleivinis mikroautobusas (toliau – automobilis) Ukmergės „Ryto“ ugdymo centrui.

Automobilio pristatymo adresas: Veterinarijos g. 5, LT-20183 Ukmergė.

Bendri reikalavimai automobiliui:

1. Automobilis turi būti pilnai sukomplektuotas pagal techninės specifikacijos reikalavimus.

2. Sėdimų vietų skaičius ne mažiau kaip 9 vietos + 1 vairuotojui. Papildomai turi būti numatytos ir pritaikytos 2 (dvi) vietos neįgaliojo vežimėliams.

3. Tiekėjo siūlomas automobilis turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas ir turi būti ne žemesnių kokybinių parametrų, nei nurodyta Techninėje specifikacijoje.

4. Visi automobilyje įrengti priedai turi būti techniškai suderinti su pačiais automobilio gamintojo reikalavimais.

5. Tiekėjas savo sąskaita turi užregistruoti automobilį VĮ ,,Regitra“ Ukmergės „Ryto“ ugdymo centro vardu vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, atlikti techninę apžiūrą, suteikti vieno mėnesio privalomą civilinės atsakomybės draudimą ne vėliau nei automobilio perdavimo – priėmimo dieną. Ukmergės „Ryto“ ugdymo centras įsipareigoja pateikti tiekėjui įgaliojimą įregistruoti automobilį ne vėliau kaip per 5 d. d. nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. Registracija, techninė apžiūra ir vieno mėnesio draudimas turi būti įskaičiuota į automobilio kainą.

6. Į automobilio kainą įskaitomi visi mokesčiai ir rinkliavos bei kitos išlaidos, susijusios su pirkimo sutarties vykdymu, transportavimo, transporto priemonės įregistravimo ir kitos su automobilio tiekimu susijusios išlaidos, visos su dokumentų, kurių reikalauja perkančioji organizacija, rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos ir kt.

7. Automobilis turi turėti neįgaliųjų transportavimo (mobilaus keltuvo) sertifikatą, kurį tiekėjas turės pateikti pristatant prekę (1 lentelės 9.1 punkto atitikimui).

8. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugos, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais ,,arba lygiavertis“.

Automobilio techniniai parametrai 							1 lentelė

| Eil. Nr. | Rodiklis, savybė | Reikalavimai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Bendrieji reikalavimai automobiliui: |  |
| 1.1. | Pagaminimo metai | Automobilis naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2025 metais |
| 1.2. | Automobilio klasė | M2 |
| 1.3. | Vairo padėtis | Kairėje |
| 1.4. | Automobilio komplektacija | Automobilio komplektacijoje turi būti nustatytus reikalavimus atitinkantys priklausiniai: 1) dokumentai: - automobilio registracijos liudijimas; - automobilio techninio pritaikymo neįgaliesiems sertifikatas; - vieno mėnesio privalomas civilinės atsakomybės draudimas; - eksploatavimo instrukcija lietuvių kalba ir garantijos dokumentai (kuriuose nurodytas garantinio aptarnavimo periodiškumas, garantinio aptarnavimo atlikėjai ir jų kontaktiniai duomenys); 2) vaistinėlė; 3) gesintuvas; 4) avarinio stovėjimo ženklas; 5) šviesą atspindinti liemenė; 6) kėliklis (domkratas); 7) įrankių komplektas ratams pakeisti; 8) transportavimo kilpa. |
| 2. Variklis: |  |  |
| 2.1. | Degalų rūšis | Elektra |
| 2.2. | CO² emisija, pagal WLTP | Ne daugiau kaip 0 g/km |
| 2.3. | Nuvažiuojamas atstumas su pilnai įkrauta baterija, pagal WLTP | Ne mažiau kaip 250 km |
| 3. Transmisija: |  |  |
| 3.1. | Transmisija | Automatinė |
| 4. Vairo mechanizmas: |  |  |
| 4.1. | Vairo kolonėlė | Reguliuojama vairo padėtis |
| 4.2. | Daugiafunkcinis vairas | Turi būti |
| 4.3. | Vairo stiprintuvas | Turi būti |
| 5. Kėbulas ir jo dydis: |  |  |
| 5.1. | Durys | Automobilyje turi būti ne mažiau kaip 3 durys |
| 5.2. | Keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų | Sėdimų vietų skaičius ne mažiau kaip 9 vietos + 1 vairuotojui. |
| 6. Padangos ir ratai: |  |  |
| 6.1. | Normalaus dydžio atsarginis ratas | Turi būti, analogiškas sumontuotiems ratams |
| 6.2. | Padangų komplektai* | Turi būti vasarinių ir žieminių padangų komplektai. Padangos turi atitikti aukščiausios klasės padangoms taikomus išorinio riedėjimo triukšmo reikalavimus ir dviejų aukščiausių klasių padangoms taikomą riedėjimo varžos koeficientą (darantį įtaką energijos vartojimo efektyvumui), nustatytą Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2020/740 (231), kurį taip pat galima patikrinti Europos gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo duomenų bazėje (EPREL). |
| 7. Stabdžių sistema: |  |  |
| 7.1. | ABS su EBD | Turi būti |
| 7.2. | Stabilumo kontrolės sistema | Turi būti |
| 7.3. | Avarinio stabdymo stiprintuvas | Turi būti |
| 7.4. | Aktyvaus stabdymo sistema | Turi būti |
| 8. Elektrinė sistema: |  |  |
| 8.1. | Krovimo jungtis | AC (Type2)/DC (CCS2) arba lygiavertis |
| 8.2. | Laidas | Trifazis įkrovimo laidas |
| 8.3. | Dienos šviesos lempos | Turi būti automatiškai įsijungiančios dienos šviesos LED žibintai |
| 8.4. | Automobilio žibintai | Turi būti LED artimųjų ir LED automatinai tolimųjų šviesų žibintai. |
| 9. Įranga ir priedai: |  |  |
| 9.1. | Mobilus keltuvas | Turi būti įrengtas mobilus keltuvas. Reikalavimai keltuvui: - automobilio salono gale turi būti tvirtinamas pilnai automatizuotas hidraulinis automobilinis keltuvas neįgaliesiems; - turi būti vienos dalies platforma iš neslystančio paviršiaus; - turi būti apsauginiai borteliai keltuvo kraštuose; - turi būti valdomas naudojant pultelį arba mygtukus; - turi būti avarinio nuleidimo rankena leidžianti keltuvą suskleisti ir išskleisti mechaniniu būdu; - keliamoji galia turi būti ne mažesnė 250 kg; - išmatavimai turi būti derinami prie automobilio išmatavimų. |
| 9.2. | Vidaus įranga | Vidaus įrangoje turi būti: - automobilyje turi būti neįgaliojo vežimėlių tvirtinimo diržai; - Vežimėliai turi būti tvirtinami tvirtinimo diržais. |
| 9.3. | Šoniniai veidrodėliai | Šoniniai galinio vaizdo veidrodėliai turi būti: - šildomi; - elektra valdomi. |
| 9.4. | Salono apdaila | Keleivių sėdynės individualios, iš atskirų atlošo ir paminkštintos sėdimos dalies pagrindo. Sėdynės privalo būti atsparios dėvėjimuisi, purvui ir laužymui. Sėdynių dalys dengtos audiniu (atlošo ir sėdimos vietos). |
| 9.5. | Salono šildymas ir vėdinimas | Turi būti įrengta autobuso keleivių salono ir vairuotojo darbo vietos oro vėsinimo, vėdinimo ir šildymo sistema su atskirais valdymais vairuotojo darbo vietai ir keleivių salonui (galimybė nustatyti pageidaujamą temperatūrą keleivių salone ir vairuotojo darbo vietoje atskirai). Sistema turi būti pritaikyta darbui važiuoti Lietuvos Respublikos oro sąlygomis (oro temperatūrai svyruojant nuo -20°C iki +30°C).Šildytuvo galia turi būti ne mažesnė, nei 5 kW. Vėsinimo (kondicionavimo) įrangos šaldymo galia turi būti ne mažesnė, nei 5 kW. |
| 9.6. | Apsaugos įranga | Gesintuvai, sukomplektuoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus. Raudonai atspindintis avarinis trikampis ženklas. Dvi ratų atsparos. Du kelių motorinės transporto priemonių pirmosios pagalbos rinkiniai. Avariniai išėjimai pažymėti užrašu „Avarinis išėjimas“ arba atitinkamomis piktogramomis. Komplektuojamas reikiamas kiekis plaktukų stiklo išdaužimui. |
| 9.7. | Saugaus greičio palaikymo sistema | Turi būti |
| 9.8. | Garso sistema | Turi būti: - jutiklinis ekranas; - Bluetooth laisvų rankų telefoninė įranga; - USB jungtis (ne mažiau kaip 1) |
| 9.9. | Parkavimo sistema | Turi būti parkavimo sistema automobilio priekyje ir gale. |
| 10. Kiti prietaisai: |  |  |
| 10.1. | Monitoringo sistema | Turi būti kompiuterinė automobilio gedimų informavimo, diagnostikos ir vairuotojo informacinė sistema |
| 10.2 | Energijos sąnaudos | Transporto priemonėje vairuotojo darbo vietoje turi būti įrengtas faktinį energijos sunaudojimą pateikiantis įrenginys. |
| 11. Apsaugos sistema: |  |  |
| 11.1. | Nuotolinis centrinis užraktas | Turi būti |
| 11.2. | Apsaugos sistema, atitinkanti reikalavimus KASKO draudimui | Turi būti |
| 11.3. | Imobilizavimo sistema su kintamu kodu | Turi būti |
| 12. Automobilio garantija ir techninė apžiūra: |  |  |
| 12.1. | Garantija automobiliui | Garantinis laikotarpis skaičiuojamas nuo transporto priemonės perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos: visam autobusui ir montuojamai įrangai – ne trumpiau kaip 24 mėn. arba ne mažesnei kaip 200 000 km ridai (priklausomai nuo to, kas anksčiau pasibaigs), eksploatuojant autobusą Lietuvos Respublikos oro sąlygomis (oro temperatūrai svyruojant nuo -30°C iki +35°C); kėbului nuo lūžimų, deformacijos ar kiauryminio prarūdijimo, o taip pat salono dangai, (išskyrus natūralų nusidėvėjimą) – ne trumpiau nei 10 metų (120 mėnesių) be ridos apribojimo; garantija taikoma visai siūlomai transporto priemonei, įskaitant perdirbtus ar įmontuotus įrenginius ar jų dalis, panaudotas medžiagas, išskyrus savaime nusidėvinčias dalis, nurodytas gamintojo dokumentuose; elektrinei ir elektroninei įrangai – ne trumpiau nei 24 mėnesiai arba kol transporto priemonė nuvažiuos 200 000 km, atsižvelgiant į tai, kas įvyks greičiau; traukos baterijos minimalus garantinis laikotarpis 60 mėn. arba kol transporto priemonė nuvažiuos 200 000 km. |
| 12.2. | Papildomos sąlygos | Į automobilį įdiegus telemetrinę kontrolės sistemą, ji neapriboja ir nepanaikina automobilio garantijos |
| 12.3. | Garantinė ir techninė apžiūra | Pardavėjas ar jo įgaliotas atstovas privalo užtikrinti automobilio gamintojo numatytą garantinę techninę apžiūrą pardavėjo ar jo atstovo nurodytose automobilių techninės priežiūros dirbtuvėse. |
| 13. Aplinkosauginiai reikalavimai: |  |  |
| 13.1. | Netarši transporto priemonė | CO2 kiekis - 0 |

*Įsigyjami vasarinių ir žieminių padangų komplektai turi atitikti 2020 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2020/740 dėl padangų ženklinimo pagal degalų naudojimo efektyvumą ir kitus parametrus, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2017/1369 ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1222/2009, nustatytus reikalavimus (Žiūrėti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ Aplinkos apsaugos kriterijų XX skyrių „Padangos“ 33 punktą).

_______________

Techninės specifikacijos priedas

ELEKRINIO MIKROAUTOBUSO PIRKIMAS

Patvirtiname, kad mūsų tiekiamas automobilis (Prekė) atitinka Techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus, jų techninės charakteristikos ir parametrai yra tokie:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikalaujamos charakteristikos | Siūlomos Prekės atitikimas reikalavimui (nurodyti konkrečias reikšmes) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Bendrieji parametrai |  |  |  |
| 1 | Prekė - keleivinis elektrinis mikroautobusas | Automobilio gamintojas, modelis |  |
| 2 | Pagaminimo metai ir klasė | Ne senesnis nei 2025 m M2 klasės |  |
| 3 | CO² emisija, pagal WLTP | Ne daugiau kaip 0 g/km |  |
| 4 | Nuvažiuojamas atstumas su pilnai įkrauta baterija, pagal WLTP | Ne mažiau nei 250 km |  |
| 5 | Durys | Automobilyje turi būti ne mažiau kaip 3 durys |  |
| 6 | Keleivių skaičius (su vairuotoju) be papildomai įrengiamų vietų | Sėdimų vietų skaičius ne mažiau kaip 9 vietos + 1 vairuotojui. |  |
| 7 | Mobilus keltuvas | Keliamoji galia - ne mažesnė kaip 250 kg |  |
| Garantiniai terminai |  |  |  |
| 8 | Automobiliui | Ne mažiau kaip 24 mėn. arba ne mažiau kaip 200 000 km ridos garantija, priklausomai nuo to, kuri nuostata sueis anksčiau. |  |
| 9 | Kėbului nuo lūžimų, deformacijos ar kiauryminio prarūdijimo, o taip pat salono dangai, (išskyrus natūralų nusidėvėjimą) | Ne trumpiau nei 10 metų (120 mėnesių) |  |
| 10 | Elektrinei ir elektroninei įrangai | Ne mažiau kaip 24 mėn. arba ne mažiau kaip 200 000 km, priklausomai nuo to, kuri nuostata sueis anksčiau |  |
| 11 | Elektrinei baterijai | Ne mažiau kaip 60 mėn. arba 200 000 km, priklausomai nuo to, kuri nuostata sueis anksčiau. |  |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |