Gauti tiekėjų paklausimai. Teikiame atsakymus.

- Klausimas.

Projekte numatytas krūmų (gyvatvorės) kasimas ir rovimas. Ar numatyta atkūriamoji vertė šalinamiems želdiniams? Jei taip, prašome konkrečiai įvardinti sumą

Atsakymas.

Numatyta šalinti tik menkaverčius želdinius. Atkuriamosios vertės numatyti nereikia.

- Klausimas.

Demontavimo plane ŠP-21-RSPP-612/BD-B-01/ pažymėta demontuojama apšvietimo linija ir demontuojama vandentiekio linija. Kiekių žiniaraščiuose tokių darbų nėra. Prašome patikslinti ar tokie darbai reikalingi atlikti, jei taip, nurodykite kiekius.

Atsakymas.

Vandentiekio linija atjungta ir neveikianti.  Darbų vykdymo zonoje (ilgis apie 40   m)  numatyti linijos demontavimą. Linija iš d100 ketinių vamzdžių,  įgilinimas  1,40-1,5 m.

Apšvietimo  linija atjungta ir neveikianti.  Jeigu  linija trukdys vykdyti darbus, šis ruožas turi būti demontuojamas. Demontuoti visos  kabelinės linijos nebus reikalaujama. Linija nutiesta grunte, be apsauginio vamzdžio.

- Klausimas.

Bendrosios dalies žiniaraštyje poz 1.10 numatytas Betono perdirbimas (smulkinimas) pakartotiniam panaudojimui 181 m3. Prašome patikslinti, projekte ardomi tik betoniniai bortai, kurie bendrai tesudaro apie 20 m3. Ar šioje pozicijoje turima omenyje asfaltbetonio dangos smulkinimas? Asfaltbetonio dangos nuardoma 227 m3.

Atsakymas. Vertinti, kad pakartotinam panaudojimui reikės susmulkinti  apie 18,1 m³ betono ir apie 227 m³ asfaltbetonio dangos.

- Klausimas.

Patikslinkite ar tikrai naudojamas smulkintas betonas (asfaltbetonis?) kartu su skalda pagrindų įrengimui. TS niekur nerašoma apie antrinį panaudojamą. Gal išardytas betonas, asfaltbetonis išvežamas utilizavimui?

Atsakymas.

Smulkintą betoną (asfaltbetonį) bus leidžiama  naudoti pagrindams įrengti

- Klausimas.

Pagal kiekių žiniaraščius, dirvožemio nukasama 400 m3, iš jų 100 m3 lieka sandėliavimui, likę 300 m3 išvežami į savartyną. Tačiau vejos sutvarkymui užpilant 10 cm dirvožemio sluoksniu reikalinga 239 m3 (kadangi plotas 2390 m2). 100 m3 sandėliuojamo augalinio grunto per mažai. Ar galime vertinti, jog sandėliavimui lieka 239 m3, o išvežama 161 m3?

Atsakymas.

Taip, galima.

- Klausimas.

Kiekių žiniaraščio poz. 3.2. Betono bordiūrų 100x20x8 įrengimas ant betono pagrindo duotas kiekis 897 m. Šis kiekis bendras visam stadionui, tai yra įskaičiuota ne tik privažiavimo kelio bordiūrai bet ir aplink aikšteles?

Atsakymas.

Nurodytas bortų kiekis visam sporto aikštynui, išskyrus pėsčiųjų takų bortus už aikštyno ribų.

- Klausimas.

Žiniaraščio Skyrius 4. Futbolo aikštelės įrengimas. Žiniaraštyje surašyti darbai nesutampa su TS 7.3 aprašymu. TS 7.3 pateikta dangos konstrukcija: esamas sutankintas gruntas, smėlis 300 mm, mineralinių medžiagų mišinys 0/32 150 mm storio, išlyginamasis sluoksnis atsijos 20-50 mm, tada klojamas paklotas iš SBR granulių ir dirbtinė veja. Kiekių žiniaraštyje dangos detalė pateikta tokia: ant esamo grunto 20 cm storio šalčiui atsparus sluoksnis, 15 cm skaldos pagrindas, 5 cm asfaltbetonio sluoksnis iš AC 11 VL, sintetinės žolės danga. Prašome patikslinti detalę?

Atsakymas.

Pastiklinama:

esamas sutankintas gruntas

20 cm storio šalčiui atsparus sluoksnis

15 cm skaldos 0/32 pagrindas (pridedant iki 25 % smulkinto betono ar asfaltbetonio)

5 cm asfaltbetonio sluoksnis iš AC 11 VN

sintetinės žolės danga su pagal žolės gamintojo rekomenduojamu  amortizaciniu (išlyginamuoju) sluoksniu.

- Klausimas.

TS 7.3 rašoma, kad futbolo aikštelė apjuosiama betoniniais bortais 1000x50x200 mm. Tačiau kiekių žiniaraščiuose minimi bortai 1000x30x15 ir 1000x20x8. Patikslinkite.

Atsakymas.

Naudoti 1000x20x8 (vejos) bortus.

- Klausimas.

Žiniaraščio poz. 6.1 20 cm storio šalčiui atsparaus sluoksnio įrengimas kiekis duotas 634 m3. Kadangi bėgimo takų plotas 1584 m2, klojant 20 cm storio sluoksnį, bus reikalingas kiekis 316,8 m3 šalčiui atsparaus sluoksnio. Patikslinkite ar yra klaida nurodytame kiekyje?

Atsakymas.

Nurodytas perteklinis kiekis. Vertinti šalčiui atsparaus sluoksnio kiekį, reikalingą 1584 m² ploto takams įrengti.

- Klausimas.

Šuolio į tolį sektorius. Ar nėra numatytas geoteksltilės sluoksnis? Ar yra įvertintas šuoliaduobės atskyrimas borteliais nuo šalia esančių dangų?

Atsakymas.

Geotekstilės paklojimas nenumatytas. Bortai  šuoliaduobės atskyrimui  nuo šalia esančių dangų nenumatyti.

- Klausimas.

Rutulio stūmimo sektorius. Rutulio nukritimo zonoje įrengiama smėlio danga. Ar numatyta geotekstilė? Ar numatyta smėlio dangos zonos vietą aprėminti borteliais?

Atsakymas.

Geotekstilės paklojimas nenumatytas. Bortai smėlio dangos zonai  aprėminti numatyti bendrame įrengiamų bortų kiekyje (897 m).

- Klausimas.

Pėsčiųjų takų įrengimas. Poz. 12.3 Klaidingai nurodytas kiekis. Dabar nurodytas kiekis 37,50 m2. Kadangi trinkelių įrengiama 250 m2, tai ir skaldos pagrindo turėtų būti 250 m2 arba 37,5 m3. Nenurodytas atsijų sluoksnis.

Atsakymas.

Numatyta įrengti 250 m² betoninių  trinkelių dangos. Pasiūlyme įvertinti kartu su  šiam kiekiui įrengti reikalingais pagrindais:

20 cm storio šalčiui atsparus sluoksnis

15 cm skaldos 0/32 pagrindas

Skaldos atsijos  (vidutinis storis - 3 cm)

- Klausimas.

Sklypo statinių išdėstymo plane yra nurodyta skiriamoji tekstūros juosta silpnaregiams. Kiekių žiniaraštyje tokių darbų ir kiekių nėra. Patikslinkite. Ar įrengiama taktilinių trinkelių danga?

Atsakymas.

Numatyti taktilinių trinkelių dangą. Plotas – 4 m²

- Klausimas.

Segmentinės tvoros stulpai. TS rašoma, jog segmentai tvirtinami ant metalinių vamzdžių 60x40x4 mm; 60x60x5 mm. Ar nėra perteklinis reikalavimas naudoti net 4-5 mm storio sienelės metalinius statramsčius? Analogiškuose projektuose pakanka 1,5-2,0 mm storio vamzdžių.

Atsakymas.

Sporto aikštyno aptvėrimui įrengti bus leista naudoti vamzdžius (stulpus), kurių metalo storis ne mažiau 2 mm.

4 m aukščio tvorai (futbolo aikštei atskirti) įrengti naudoti stulpus, kurių metalo storis ne mažiau 4 mm.

- Klausimas.

Bendrojoje dalyje esantis apšvietimo žiniaraštis nesutampa su E dalies žiniaraščiu. Trūksta kai kurių pozicijų (pamatų, atramų įrengimas, šviestuvų montavimas). Vadovaujtis E dalies žiniaraščiu?

Atsakymas.

Prašome vadovautis projekto Apšvietimo elektros  tinklų dalyje pateikta informacija

- Klausimas.

Sklypo statinių išdėstyno plane pažymėta atsijų danga,. Kiekis 251 m2. Kiekių žiniaraščiuose tokie darbai ir kiekiai nenurodyti. Patikslinkite?

Atsakymas.

Pasiūlyme numatyti atsijų dangos įrengimą (prie tvoros). Vadovautis brėžiniu „Dangų planas M:500“

- Klausimas.

Inžinerinių tinklų plane yra pažymėta zona 50 m3 pakeisto infiltraciniu gruntu aikštelė (nukasamas gruntas ir pakeičiama skalda iki 0/32). Tokių darbų kiekių žiniaraščiuose nėra. Prašome patikslinti.

Atsakymas.

Prašome vadovautis brėžinyje ŠP-21-RSPP-612  pateikta informacija (t. y. vertinti grunto pakeitimą)

- Klausimas.

Patikslinkite, ar bus reikalinga išleisti šio objekto Darbo projekto laidą ar atlikti esamo projekto korekciją? Nematome, jog konkurso sąlygose būtų prašomi tokie darbai, tačiau jei atsirastų poreikis taisyti projektą

Atsakymas.

Perkami nesudėtingų statinių rekonstravimo darbai  pagal supaprastintą projektą. Darbo projektas nerengiamas. Jeigu darbų vykdymo eigoje prireiks tikslinti sprendinius, iki statybos užbaigimo procedūrų pradžios turėtų būti pastiklintas supaprastintas projektas.

- Klausimas.

Projekte numatyta asfaltbetonio dangos markė AC 11 VL. Pagal asfalto mišinių standartą TRA 24 asfaltas, tokio mišinio kaip AC 11 VL nėra. Šis mišinys panaikintas. Prašome patikslinti asfalto markę.

Atsakymas.

Galima naudoti  AC11 – VN   arba AC 8 VL (išskyrus privažiavimą)

- Klausimas.

Šalinami tik menkaverčiai krūmai - šalinti medžių, kuriems taikoma atkuriamoji vertė, nenumatoma šiuo projektu? Jei yra - prašome patikslinti.

Atsakymas.

Numatyta šalinti tik menkaverčius želdinius. Atkuriamosios vertės numatyti nereikia

- Klausimas.

Prašome patikslinti statybinių šiukšlių išvežimo kiekį.

Atsakymas.

Kiekį įvertina tiekėjas.

- Klausimas.

Prašome patikslinti žiniaraščių 1.10 poziciją - betono perdirbimas. Ką šioje pozicijoje vertinti, ir prašome patikslinti kiekį, nes jei čia asfaltas - kiekis 227 m3, jei betonas - bortai - kiekis 19 m3. Taip pat patikslinkite ir 1.9 poziciją.

Atsakymas.

Vertinti, kad pakartotinam panaudojimui reikės susmulkinti  apie 18,1 m³ betono ir apie 227 m³ asfaltbetonio dangos

statybinių šiukšlių išvežimo kiekį įvertina tiekėjas.

- Klausimas.

Prašome patikslinti nukasamo grunto kiekį - 2.4 pozicija. Pagal pateiktus dangų kiekius, nukasamo grunto sluoksnio storis gaunasi apie 80 cm.

Atsakymas.

Sąnaudų žiniaraštyje klaidingai nurodytas  perteklinis iškasamo grunto kiekis. Atsižvelgiant į tvarkomą aikštyno plotą, įrengiamų dangų konstrukcijas  Tiekėjas  pats įvertina iškasamo grunto kiekį.

- Klausimas.

Techninėje specifikacijoje 7.3 skyriuje pateikta konstrukcija skiriasi nuo kiekių žiniaraščiuose pateiktos konstrukcijos. Prašome patikslinti kuo vadovautis. Patikslinkite, jie kas keičiasi.

Atsakymas.

Pastiklinama futbolo aikštės įrengimo detalė:

esamas sutankintas gruntas

20 cm storio šalčiui atsparus sluoksnis

15 cm skaldos 0/32 pagrindas (pridedant iki 25 % smulkinto betono ar asfaltbetonio)

5 cm asfaltbetonio sluoksnis iš AC 11 VN

sintetinės žolės danga su pagal žolės gamintojo rekomenduojamu  amortizaciniu (išlyginamuoju) sluoksniu

- Klausimas.

Prašome patikslinti šuolio į tolį sektoriaus įrengimo reikalavimus (žiniaraščiuose 7 p.). Nėra numatyta minkštų bortų, smėliagaudžių, žemės darbų, geotekstilės ir pan.

Atsakymas.

Geotekstilės paklojimas nenumatytas. Bortai  šuoliaduobės atskyrimui  nuo šalia esančių dangų nenumatyti.

- Klausimas.

Ar rutulio stūmimo sektorius neįrėminimas bortais? Jei taip - prašome pateikti kiekius. Taip pat nėra žemės darbų, pagrindų ir pan.

Atsakymas.

Įrankių krutimo zona įrengiama iš smėlio, be bortų.

- Klausimas.

Vejos su koriu įrengimas (žiniaraščiuose 11 p.) Techninėse specifikacijose nurodyta konstrukcija neatitinka su kiekių žiniaraščiuose pateikta konstrukcija.

Atsakymas.

Prašome vadovautis techninėje specifikacijoje 7,10 pateikta informacija.

- Klausimas.

Pėsčiųjų takai (žiniaraščiuose 12 p.). Trinkelių įrengimui reikalingas atsijų sluoksnis. Prašome papildyti žiniaraščius. taip pat nurodykite trinkelių dangos spalvą ir ar nereikia įsivertinti žmonėms su negalia trinkelių įrengimo (pateikite kiekį).

Atsakymas.

Skaičiavimuose prašome numatyti skaldos atsijų sluoksnio  (vidutinis storis - 3 cm) įrengimą.

Trinkelių spalva – pilka (natūralaus betono).

Numatyti taktilinių trinkelių dangą. Plotas – 4 m². Spalva – geltona.

- Klausimas.

Drenažo įrengimui numatytos birios medžiagos po ir virš vamzdžio neatitinka žiniaraščiuose ir techninėse specifikacijose. Prašome patikslinti.

Atsakymas.

Prašome vadovautis techninėse specifikacijose pateikta informacija.

- Klausimas.

Prašome pateikti įrengiamų plyšinių latakų, įtekėjimo dėžių technines specifikacijas.

Prašome pateikti lietaus nuvedimo latakų techninę specifikaciją. (žiniaraščio poz. 15.9, 15.10., 15.11)

Atsakymas.

Latako ir įtekėjimo  dėžės variantas. Galima naudoti analogiškus gaminius iš kitų medžiagų (armuoto vibropresuoto betono)  su panašiomis charakteristikomis ir gabaritais (± 10%)

Latakas  „U“ formos, iš UV stabilizuotų, senėjimui ir vibracijai atsparių kompozitinių medžiagų (modifikuotas polipropilenas (PP), poliamido su stiklo plaušu kompozitas(PA-GF)).

Latakai turi jungtis vienas su kitu „liežuvėlio – įpjovos“ jungtimi, kuri persidengia min. 10mm.

Grotelės turi būti fiksuojamos grotelių užraktu (varžtais) ne mažiau kaip dvejose vietose viename latako metre.

Latakų sistema komplektuojama su (į)ištekėjimo dėžėmis ir galinėmis sienelėmis, kurie turi būti pagaminti iš tos pačios žaliavos kaip ir latakas.

Latakas turi jungtis pilnu skerspjūviu į ištekėjimo dėžės šonus.

Grotelės iš poliamido ir stiklo plaušo (PA-GF), juodos spalvos.

Gali būti naudojamos C250 klasės grotelės iš kaliojo ketaus su analogišku rakinimu varžtais (nurodytu atveju grotelės turėtų būti apsaugotos nuo korozijos)

Latako apatinė dalis turi atitikti C250 (arba aukštesnę) apkrovos klasę  (bandomoji apkrova 250  kN) laikantis įrengimo instrukcijų, pagal LST EN 1433 standartą.

Latako kompozitinės (PA-GF) grotelės turi atitikti B125 (arba aukštesnę) apkrovos klasę  (bandomoji apkrova 125  kN), pagal LST EN 1433 standartą.

- Klausimas.

Pagrindų įrengimui projekte numatyta naudoti smėlio-žvyro mišinį 0/32 (AŠAS). Ar galima naudoti smėlio pagrindą (ŠNS)?

Atsakymas.

Negalima

- Klausimas.

Taip pat prašome patikslinti visų įrengiamų dangų pagrindo (20 cm storio šalčiui atsparaus sluoksnio iš nesurištojo mišinio įrengimas) kiekius (žiniaraščiuose 3.3, 4.1, 5.1, 6.1, 12.2), nes šis pagrindo sluoksnis įsirengia plačiau nei skalda su viršutine danga.

Atsakymas.

Rengiant pasiūlymą, prašome įvertinti šalčiui atsparaus sluoksnio  kiekį, reikalingą brėžiniuose numatytiems   pagrindams įrengti.

- Klausimas.

Prašome pateikti dangų įrengimo skersinius pjūvius ir drenažo, bortų, latakų įrengimo detales.

Borto įrengimo detalė

Drenažo įrengimo detalė

Atsakymas.

Latakai įrengiami vadovaujantis vandens nuvedimo sistemos gamintojo rekomendacijomis.

Futbolo aikštės, bėgimo takų, daugiafunkcinės aikštelės, privažiavimo, pėsčiųjų tako   konstrukcija nurodyta pridėtame supaprastintame  projekte ir  pirkimo dokumentų pastiklinimuose.

- Klausimas

Prašau patikslinkite tvoros specifikaciją, nes neaišku kokia spalva, o nuo to priklauso medžiagos kaina.

Atsakymas.

RAL 6005 (žalia)

- klausimas

Prašome patikslinti apšvietimo elektros tinklų techninio projekto Nr. ET-20-001-TP-AET technines specifikacijas: 

5.5 apšvietimo šviestuvas 
1. Specifikacijos nurodytas aptarnavimas be įrankių. Įprastai toks aptarnavimo tipas naudojamas gatvių apšvietimo šviestuvams. Prožektoriams įprastai taikomas aptarnavimas su įrankiais. 
Ar galima konkurse naudoti prožektorių, aptarnaujamą su įrankiais?

Atsakymas.

Taip, galima  naudoti prožektorių, aptarnaujamą su įrankiais.

2. Specifikacijos 22 punkte nurodytas DALI šviestuvo valdymas. Peržiūrėjus visą projektą nėra informacijos apie šio valdymo naudojimą (principinių schemų, veikimo aprašymo). 
Ar reikalingas šviestuvo DALI valdymas?

Atsakymas.

Nereikalingas

5.7 apšvietimo gembė (tvirtinama prie sienos/tvoros) 
1. Gembės pavadinime parašyta, kad gembė skirta montuoti ant atramos arba tvoros, bet 5 punkte nurodytas montavimo būdas ant atramos užmaunama. 
Prašome patikslinti gembės montavimo būdą.

Atsakymas.

Numatyti  užmaunamą ant atramos gembę.

2. Brėžinyje nurodyta konkreti apšvietimo gembės forma ir gembės medžiaga (ketus nerūdijantis plienas). Tokio tipo gembė yra perdėtai brangi, ilgai gaminama ir nestandartinio medžiagiškumo. 
Standartinės apšvietimo gembės yra metalinės, tiesios formos, pasirenkamo ilgio ir padengtos karšto cinko danga, pagal spec. reikalavimus dažomos. 
Ar galima skaičiuoti įprastą standartinę gembę?

Atsakymas.

Galima naudoti metalinę  karštai cinkuotą gembę, prataikytą projekte nematytiems

prožektoriams sumontuoti.

Pagarbiai,