# ŽALIUZIŲ, ROLETŲ IR JŲ MONTAVIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Gaminio pavadinimas ir techniniai reikalavimai | Mato vnt. | Orientacinis kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Apsauginės žaliuzės |  |  |  |
| 1.1 | Apsauginių žaliuzių komplektas (Klasikinės PA39 modelis arba lygiavertis) su rankiniu valdymu. Pirkimo objektas – apsauginės žaliuzės su rankiniu valdymu (mechaniniu), skirtos montuoti ant lango išorėje (lauke), kurio matmenys yra 1600 x 1420 m. ir 900 x 1210 m. Bendras reikalingas apsauginių žaliuzių kiekis- 17.60 m2. Techninės specifikacijos žaliuzių komplektui Modelis: Apsauginės žaliuzės klasikinės PA39 arba lygiavertės, profilis pagamintas iš aliuminio (į žaliuzių komplektą įeina: 39 mm dydžio šarvo profilis, žaliuzių ritinio išorinė dėžė į kurią susisuka šarvas (pagaminta iš lankstyto aliuminio lakšto); vamzdis dėžėje, ant kurio susisuka šarvas; kreipiančiosios šonuose, kuriomis slenka šarvas). Valdymas: Mechaninis. Spalva: Derinama. Pasiūlymo pateikimo metu turi būti galimybė pasirinkti iš siūlomo spalvų spektro. Medžiaga: Aliuminio profiliai, dėžės ir kreipiančiosios turi būti atsparios korozijai, ilgaamžės. Montavimo darbai Montavimo medžiagos: Tiekėjas privalo tiekti visas būtinas tvirtinimo medžiagas ir kitas detales. Darbo apimtis: žaliuzių sumontavimas, valdymo sistemos sujungimas bei išbandymas, siekiant užtikrinti sklandų sistemos veikimą. Montavimo vieta: Perkūno al.3 , antro aukšto langas. Tiekėjas turi pasitikslinti matmenis prieš pradėdamas vykdyti užsakymą. Tvirtinimas: dėžėje virš lango angokraščio, žaliuzės, turi aklinai uždengti langą ir atlikti apsaugos funkciją. Garantija: Ne mažiau kaip 2 metai žaliuzėms ir montavimo darbams. Techninė priežiūra: Tiekėjas privalo užtikrinti techninę priežiūrą ir aptarnavimą garantiniu laikotarpiu. | Vnt./m2 | 4 vnt./ 17.60 m2 |
| 2. Kasetiniai roletai |  |  |  |
| 2.1 | Kasetiniai roletai turi atitikti tokias charakteristikas: Roletai susideda iš aliuminės arba lygiavertės, baltai dažytos, pusiau uždaros kasetės, kurioje ant vamzdelio suvynio- jamas audinys, prie šoninių lango stiklajuosčių priklijuojamų aliuminių, baltai dažytų kreipiančiųjų. Roletai tvirtinami prie plastikinio arba naujos kartos medinio lango. Audinio medžiaga: įvairių spalvų ir faktūrų poliesterio audinys arba lygiavertis, kurio laidumas šviesai 40-60%, Spalva derina su užsakovu | Vnt./m2 | 264 vnt./ 450 m2. |
| 2.2 | Kasetiniai roletai nelaidūs šviesai turi atitikti tokias charakteristikas: Roletai susideda iš aliuminės arba lygiavertės, baltai dažytos, pusiau uždaros kasetės, kurioje ant vamzdelio suvynio- jamas audinys, prie šoninių lango stiklą juosiančių priklijuojamų aliuminių, baltai dažytų kreipiančiųjų. Roletai tvirti- nami prie plastikinio arba naujos kartos medinio lango. Audinio medžiaga: įvairių spalvų ir faktūrų poliesterio audinys arba lygiavertis, kurio laidumas šviesai 0-5%. Spalva derina su užsakovu | Vnt./ m2 | 8 vnt./ 14 m2. |

3. Vertikalios žaliuzės

| 3.1 | Vertikalios žaliuzės – komplektuojamos su aliuminio karnizu, montuojamo specialias laikikliais prie sienos arba lubų. Ant karnizo pakabinamomis medžiaginėmis (100% poliesteris) juostomis. Juostų plotis 89 mm. Juostų spalva pasirenkama pagal poreikį iš katalogo. Juostų apačioje montuojami svareliai. Svareliai sujungiami grandinėle iš abiejų pusių. Žaliuzės valdomos virvele ir grandinėle. Virvele juostos nutraukiamos į kurią nors pusę – žaliuzė atidaroma, arba nutraukiamos į priešingą pusę – žaliuzė uždaroma. Grandinėle reguliuojamas juostų pasvirimo kampas – taip reguliuojamas šviesos srautas, patenkantis į patalpą. Gaminiams suteikiama 2 metų garantija. | Vnt./ m2 | 1 Vnt./ 6 m2. |
| --- | --- | --- | --- |

Apsauginės žaliuzės, kasetiniai roletai ir vertikalios žaliuzės turi būt sumontuotos per 35 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos.

Į kainą turi būti įskaičiuotas pilnas apsauginių, žaliuzių, kasetinių roletų, vertikalių žaliuzių montavimas, visos reikalingos medžiagos ir su montavimo darbais susijusios išlaidos.

Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 4.4.4.3 punktu: prekei pagaminti, <...> naudojama mažiau ar nenaudojama pavojingųjų cheminių medžiagų, neteršiama aplinka ir nekeliamas pavojus sveikatai