TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

TechninėS įrangOS užtikrinanČIOS PERKANČIOSIOS organizacijos turimų Oracle DUOMENŲ BAZIŲ VEIKIMĄ NUOMA

I pirkimo objekto dalis

- BENDRIEJI REIKALAVIMAI

  - Valstybės įmonė Registrų centras (toliau – Perkančioji organizacija) numato išsinuomoti 2 komplektus „rack“ tipo techninės įrangos, kurie bus skirti turimų Oracle duomenų bazių veikimo užtikrinimui – po 1 komplektą į kiekvieną duomenų centrą. Kiekvieną nuomojamą komplektą turi sudaryti techniniuose reikalavimuose aprašyta įranga (skaičiavimo tarnybinės stotys, duomenų saugyklų tarnybinės stotys, valdymo tarnybinės stotys, tinklų komponentai, įrangos valdymo ir stebėjimo tarnybinės stotys) (toliau – Sprendimas). Iki nuomojamos įrangos naudojimo pradžios turės būti atliktas esamų Perkančiosios organizacijos Oracle duomenų bazių migravimas.

  - Techninės įrangos eksploatavimo terminas 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo įrangos priėmimo - perdavimo akto pasirašymo dienos.

  - Visą įrangos nuomos laikotarpį turi būti teikiama garantinė techninė priežiūra, problemų sprendimas, dalių keitimas įrangos sumontavimo vietoje (angl. On-site).

  - Visa techninė įranga turi būti nauja, nenaudota.

  - Visa techninė įranga turi būti suderinama tarpusavyje bei turi veikti su II pirkimo dalyje Perkančiosios organizacijos Oracle duomenų bazių naudojimui perkama programine įranga.

  - 1 lentelėje pateikta bendra informacija apie šiuo metu turimas Oracle duomenų bazes.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Sudėtinė dalis | Reikšmė |
| --- | --- | --- |
| 1. | Platforma. | X86. |
| 2. | Operacinė sistema. | Red Hat Enterprise Linux Server release 7.9 (Maipo). |
| 3. | Reliacinės duomenų bazių valdymo sistemos versijos. | Oracle Database 11g, Release 11.2.0.4.0. Oracle Database 12c Enterprise Edition, Release 12.1.0.2.0. Oracle Database 19c Enterprise Edition, Release 19.0.0.0.0. |
| 4. | Bendras duomenų bazių dydis (vystymo + testavimo + gamybinės aplinkos). | Produkcinės duomenų bazės (Prod) dydis apie 170 TB (terabaitų). Kitų vystymui ir testavimui naudojamų duomenų bazių dydis (Test/Dev/Preprod/Standby) apie 170 TB (terabaitų). |
| 5. | Mazgų (angl. nodes) kiekis. | Oracle RAC, 4 mazgai (angl. Nodes) (Prod), 3 mazgai (angl. Nodes) (standby/dev/test/preprod). |

  - Prekių pristatymo vieta – Valstybės įmonė Registrų centras Vilniuje, Studentų g. 39. Pristatymo vieta gali būti keičiama Lietuvos teritorijos ribose bei bus patikslinta iki pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutarties) pasirašymo.

  - Tiekėjo nuomojama įranga ir su ja susijusios paslaugos neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui. Tiekėjas teikdamas ir pasirašydamas pasiūlymą patvirtina, kad jo siūloma įranga ir su ja susijusios paslaugos nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui. Perkančioji organizacija, Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nustatyta tvarka, kreipsis į Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos koordinavimo komisiją (toliau – Komisija) dėl ketinamo sudaryti sandorio atitikties nacionalinio saugumo interesams patikros ir tuo atveju, jeigu Komisija pareikalaus pateikti papildomus dokumentus tiekėjas, tiekėjų grupės partneriai, ir jų pasitelkiami subtiekėjai privalės juos pateikti.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad Sutartį vykdantys jo paskirti specialistai atitiks Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatymo bei Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo nuostatas sudarius Sutartį iki jos vykdymo pradžios bus atliekama diegimo ir migravimo darbus atliekančių darbuotojų, kuriems dėl priskirtų funkcijų ar pavesto darbo būtų suteikta teisė be palydos patekti prie Perkančiosios organizacijos valdomų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įrenginių ar turto, patikra. Tiekėjas per 5 darbo dienas nuo Sutarties sudarymo turės pateikti Sutartį vykdančių asmenų sąrašą, jų asmens duomenis reikalingus patikrinimui atlikti. Darbuotojai, kuriems bus atliekamas patikrinimas turės pasirašyti sutikimą dėl asmens patikros bei jo asmens duomenų tvarkymo įstatyme numatyta tvarka, kuriuos Perkančioji organizacija gaus iš atitinkamų institucijų.

  - Tiekėjas turi užtikrinti, kad nuomojama įranga ir su ja susijusios paslaugos atitinka Organizacinių ir techninių kibernetinio saugumo reikalavimų, taikomų kibernetinio saugumo subjektams, apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 818 „Dėl Lietuvos Respublikos kibernetinio saugumo įstatymo įgyvendinimo“, nurodytus reikalavimus.

  - Tiekėjas, jei jis nėra įrangos gamintojas, kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomos įrangos gamintojo ar jo oficialaus atstovo pažymą ar kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjas turi teisę nuomoti arba parduoti ir aptarnauti siūlomą įrangą (ar yra sudaręs bendradarbiavimo ar kitą lygiavertę sutartį su kitu įgaliotu ūkio subjektu galinčiu atlikti nurodytus veiksmus).

  - Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti siūlomų išnuomoti tarnybinių stočių gamintojo ar jo oficialaus atstovo pažymą ar kitą lygiavertį dokumentą, patvirtinantį, kad tiekėjo nuomojamos tarnybinės stotys atitinka Perkančiosios organizacijos nustatytus techninius reikalavimus.

- TECHNINIAI REIKALAVIMAI

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas |
| --- | --- |
| (Pastaba: visos žemiau išvardytos įrangos savybės yra būtinos) |  |
| Reikalavimai techninei įrangai (2 kompl.) |  |
|  | Vieną komplektą sudarantys komponentai turi būti ne mažiau kaip: • 2 vnt. skaičiavimo tarnybinės stotys; • 4 vnt. duomenų saugyklų tarnybinės stotys; • 2 vnt. Sprendimo tinklo komutatoriai; • 1 vnt. Sprendimo valdymo komutatorius; • 2 vnt. valdymo tarnybinės stotys; • Sprendimo valdymo ir stebėjimo programinė įranga. |
|  | Komplektas turi būti pristatytas kaip „paruošta naudoti“ sistema, sumontuojama Perkančiosios organizacijos duomenų centre esančioje spintoje su visais vidinio tinklo kabeliais tarp komponentų (skaičiavimo tarnybinių stočių, duomenų saugyklų tarnybinių stočių, tinklo komutatorių) ir su atlikta pradine konfigūracija, kad Sprendimą įjungus galima būtų naudotis įranga. |
|  | Visi komponentai dalyvaujantys duomenų bazių procesuose (skaičiavimo tarnybinės stotys, duomenų saugyklų tarnybinės stotys, tinklo komutatoriai, valdymo tarnybinės stotys) turi būti sukonfigūruoti taip, kad dubliuotų vienas kitą. Sprendimo veikimas neturi sutrikti sugedus vienam iš jos komponentų. Užtikrinamas aukštas patikimumas (sugedusio komponento veikimą užtikrina automatiškas pakeitimas kitu) vienam iš komponentų sugedus. |
|  | Komplektas turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. skaičiavimo tarnybinių stočių, iš kurių kiekvienoje turi būti: - ne mažiau kaip 2 procesoriai, iš viso per tarnybinę stotį turi būti ne mažiau kaip 192 branduoliai. Vienos skaičiavimo tarnybinės stoties su visais siūlomais procesoriais darbo našumas, pagal SPEC CPU2017 testų matavimus (http://www.spec.org/), negali būti mažesnis kaip SPECrate2017_int_base = 1650 ir SPECrate2017_fp_base =1500. Vieno procesoriaus branduolių (angl. cores) skaičius ne mažiau kaip 96 vnt. - vieno procesoriaus bazinis dažnis (angl. „Base clock“ arba „Processor Base Frequency“) ne mažiau 2,6 GHz. Vienas procesorius turi palaikyti ne mažiau kaip 5 TB operatyviosios atminties; - ne mažiau kaip 3000 GB operatyviosios atminties, ne blogiau kaip DDR5 tipo ir pritaikyta maksimaliai procesoriaus greitaveikai; - ne mažiau kaip 2 x 3,6 TB NVMe karšto keitimo diskai; - prijungimui prie Perkančiosios organizacijos tinklo infrastruktūros turi būti ne mažiau kaip 4 vnt. 10/25 G tipo prievadų, komplektuojamų su 25G optiniais keitikliais; - dubliuoti ir neišjungiant lengvai pakeičiami karšto keitimo (angl. hot swappable) maitinimo šaltiniai; - 1 vnt. tarnybinės stoties nuotolinio valdymo adapteris. |
|  | Su įranga turi būti pateikti PDU (galios paskirstymo blokai) užtikrinantys šio Sprendimo veikimą. |
|  | Komplektas turi turėti ne mažiau kaip 4 vnt. fizinių duomenų saugyklų tarnybinių stočių. |
|  | Visos įdiegtos duomenų saugyklų tarnybinės stotys turi veikti ir duomenų bazių servisams būti atpažįstamos kaip vientisa duomenų saugykla. |
|  | Duomenų saugyklų tarnybinės stotys turi dalyvauti duomenų bazių valdymo procese, atlikti duomenų bazių užduotis tokias, kaip SQL užklausų vykdymas, lentelių skenavimas, apjungimas. |
|  | Komplekto bendra duomenų saugyklos talpa: • ne mažiau 320 TB visa naudinga talpa. Diskinė talpa turi būti sudaryta iš ne blogiau kaip 7,200 RPM SAS diskų; • ne mažiau 100 TB „flash“ tipo atminties talpa. Flash atmintis turi būti suderinama ne blogiau kaip su NVMe PCIe 5.0 magistrale; • ne mažiau 5 TB „cache“ tipo atminties talpa. „Cache" atmintis gali būti DDR5 tipo arba alternatyvi realizacija. |
|  | Kiekvienoje duomenų saugyklos tarnybinėje stotyje turi būti: - ne mažiau kaip 2 procesoriai ir ne mažiau kaip 64 branduoliai per tarnybinę stotį. SPECrate2017_int_base = 800, SPECrate2017_fp_base = 1000. Vieno procesoriaus branduolių (angl. cores) skaičius 32 vnt. Vieno procesoriaus bazinis dažnis (angl. „Base clock“ arba „Processor Base Frequency“) ne mažiau 2,9 GHz; - dubliuoti ir neišjungiant lengvai keičiami (angl. hot swappable) elektroninio maitinimo šaltiniai. Prijungimui prie Perkančiosios organizacijos tinklo infrastruktūros turi būti ne mažiau kaip: - 2 vnt. 100 Gb QSFP28 RoCE prievadai; - 1 vnt. 1 Gb Ethernet port (RJ45); - 1 vnt. tarnybinės stoties nuotolinio valdymo adapteris. |
|  | Komplektas turi turėti ne mažiau kaip 2 vnt. valdymo tarnybinių stočių, kurios būtų parinktos tiekėjo, atsižvelgiant į siūlomo Sprendimo architektūrą ir siekiant užtikrinti visapusišką Sprendimo veikimą bei valdymą. Tarnybinės stotys turi būti įdiegtos tame pačiame techninės įrangos (spintos) komplekte kaip ir kiti pagrindiniai sistemos komponentai. |
|  | Kiekvienoje valdymo tarnybinėje stotyje prijungimui prie Perkančiosios organizacijos tinklo infrastruktūros turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. 10/25 G tipo prievadų, komplektuojamų su 25 G optiniais keitikliais. |
|  | Komplektas turi turėti bent 2 vnt. RoCE tipo komutatorius (angl. RDMA over Converged Ethernet) greitaveikai ir aukštam patikimumui užtikrinti. |
|  | Kiekviename RoCE tipo komutatoriuje turi būti: - ne mažiau kaip 36 vnt. 100 Gbps QSFP28 prievadų, kad po Sprendimo diegimo liktų ne mažiau kaip 4 laisvi 100GBps portai – kitų analogiškų platformų/sistemų pajungimui ateityje; - dubliuoti aušintuvai ir dubliuoti elektroninio maitinimo šaltiniai; - automatinė ryšio praradimo kontrolė; - mažiausiai 1 RJ45 ir vienas sfp + prievadas, skirti valdymo funkcijai; - QoS valdymo galimybės; - integruota valdymo ir stebėjimo programinė įranga. |
|  | Komplekte turi būti bent vienas valdymo komutatorius. |
|  | Valdymo komutatoriuje turi būti: • mažiausiai 48 x 1 GBase-T prievadai su RJ45 jungtimis ir mažiausiai 4 x 1/10 Gbps SFP + Uplink prievadai; • atskiras “out of band” valdymo prievadas ir vienas RJ45 serijinis prievadas; • dubliuoti el. maitinimo šaltiniai. |
|  | Komplektas turi turėti valdymo ir konfigūravimo įrangą, kurios pagalba būtų stebimi visi aparatinės ir programinės įrangos komponentai sudarantys komplektą. |
|  | Valdymo ir konfigūravimo įranga turi: • turėti galimybę kurti vartotojus, roles, vartotojams priskirti skirtingus prieigos lygius (administratoriai, vartotojai, stebėsena ir t.t.); • leisti atnaujinti siūlomame Sprendime naudojamą programinę įrangą, kurti ir valdyti virtualius resursus (virtualius serverius, virtualius tinklų komponentus, virtualias duomenų saugyklas); • užtikrinti visų siūlomo Sprendimo komponentų valdymą ir stebėseną realiu laiku; • turėti automatinio diegimo, konfigūravimo ir valdymo galimybes viso siūlomo Sprendimo apimtyje; • turėti virtualių mašinų greito diegimo ar diegimo pagal šabloną galimybes; • stebėsenos (angl. Monitoring) posistemė turi turėti automatinio incidento sukūrimo galimybes, kai sugenda bet kuris aparatinės įrangos komponentas; • Siūlomas Sprendimas turi būti suderinamas su „Oracle Cloud Identity Service“, „Microsoft ADSF“, „SAML 2.0“ arba lygiaverčiais. |
|  | Visi komplekto komponentai turi būti sukonfigūruoti (pvz. Įdiegta reikiama PĮ) darbui su Perkančiosios organizacijos rezervinio kopijavimo Commvault sistema ir iki eksploatavimo pradžios turi būti atlikti rezervinio kopijavimo bandymai ir atstatymai bent su trimis duomenų bazėmis. |
| Reikalavimai techninės įrangos priežiūrai ir palaikymui |  |
|  | Nuomojamos techninės įrangos priežiūros terminas 60 (šešiasdešimt) mėnesių nuo įrangos priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Visa techninė įranga diegiama Perkančiosios organizacijos patalpose (angl. On-premises). |
|  | Tiekėjas atsakingas už komplekto techninės įrangos infrastruktūros lygio stebėjimą, techninėje įrangoje esančią programinę įrangą ir jos valdymą. |
|  | Tiekėjas atsakingas už tarnybinių stočių virtualizacijos platformos nenutrūkstamą veikimą, priežiūrą ir palaikymą. |
|  | Perkančioji organizacija atsakinga už duomenų bazių ir VM (angl. Virtual machine) administravimą, incidentų valdymą ir jų Sprendimą, atsarginių kopijų kūrimą ir atkūrimą iš jų. |
|  | Perkančioji organizacija pati valdo duomenų bazių resursus (esant poreikiui padidina ar sumažina priskirtų procesorių kiekį). |
|  | Perkančiajai organizacijai suteikiama galimybė stebėti Sprendimo resursų panaudojimą, pagal kurį Perkančioji organizacija galės planuoti techninius resursus. |
|  | Techninės, programinės įrangos ir saugumo atnaujinimai atliekami tik gavus raštišką Perkančiosios organizacijos sutikimą (raštu ar el. paštu). Paslaugų teikimo metu bus taikoma standartinė praktika, kai sistemų atnaujinimai vykdomi kai yra mažiausia sistemų apkrova (naudojimas), t. y. nedarbo metu. Tiekėjas turi įsivertinti atliekamų atnaujinimo darbų vykdymus nedarbo metu. |
|  | Tiekėjas turi būti įdiegęs įrangoje tinkamas logines saugumo užtikrinimo priemones, kad būtų išvengta neteisėtos prieigos prie Perkančiosios organizacijos duomenų. |
|  | Tiekėjas turi pritaikyti bei įgyvendinti Sprendimo teisių suteikimo politiką ir procedūras, kad užtikrintų tinkamą vartotojų ir administratorių, kurie naudojasi įrangos komponentais, valdančiais pagrindinius duomenis, identifikavimą. |
|  | Tiekėjas privalo periodiškai įdiegti įrangos gamintojo teikiamus atnaujinimus (pvz., techninės įrangos PĮ (angl. Firmware) ir operacinių sistemų atnaujinimus) laikydamasis geriausios praktikos, ne rečiau nei kas 4 (keturis) mėnesius. |
|  | Tiekėjas turi nedelsiant diegti kritinių infrastruktūros komponentų (pvz., operacinės sistemos, techninės įrangos PĮ) saugumo atnaujinimus. |
|  | Bet kokie programinės ir/ar techninės įrangos atnaujinimai vykdomi tik gavus raštišką Perkančiosios organizacijos sutikimą. |
|  | Vidinių diskų gedimo atveju jie nėra gražinami. |
|  | Jei tiekėjas techninę įrangą komplektuos su programine įranga, jai turi būti suteikiamas nuomos laikotarpiu galiojantis palaikymas, kuris pradedamas teikti nuo įrangos priėmimo - perdavimo akto pasirašymo. Palaikymas turi apimti programinės įrangos klaidų šalinimą ir naujų versijų prieinamumą. |
|  | Bent dviem Perkančiosios organizacijos darbuotojams turi būti suteikta prieiga prie gamintojo palaikymo sistemos (angl. support system) visu garantinės priežiūros laikotarpiu. |
|  | Techninės įrangos gedimų šalinimas vykdomas pagal žemiau lentelėje nurodytą prioritetą užtikrinant reakcijos ir sprendimo laiką. Esant poreikiui inžinieriaus/specialisto atvykimas į techninės įrangos naudojimo vietą (angl. On-site) turi būti užtikrintas ne vėliau kaip sekančią dieną. Problemos turi būti registruojamos jas klasifikuojant pagal sutrikimo lygį. Prioritetas; Sprendimo trukmė; Aptarnavimo režimas; Aptarnavimo laikas. P1 – Kritinis. Veiklos kritinė paslauga visiškai arba iš dalies nepasiekiama, todėl visi arba didžioji dauguma Naudotojų negali naudotis teikiamomis paslaugomis. Tai gali sukelti neigiamą reputaciją arba didelius finansinius nuostolius ar žalą gyvybei ir sveikatai. Nežinomas joks kitas alternatyvus funkcijos vykdymo būdas.; Iki 5 val.; 24x7; 0:00 – 24:00. P2 – Aukštas. Veiklos kritinė paslauga visiškai arba iš dalies nepasiekiama arba veikia žymiai blogesniu atsakymo laiku ar funkcionalumu, nei tikėtasi, todėl daugeliui Naudotojų teikiamos paslaugos prieinamumas mažėja ir gali turtėti neigiamo poveikio veiklai.; Iki 7 val.; 24x7; 0:00 – 24:00. P3 – Vidutinis. Veiklos (ne)kritinė paslauga visiškai arba iš dalies nepasiekiama arba veikia žymiai blogesniu atsakymo laiku ar funkcionalumu, nei tikėtasi, todėl keliems Naudotojams ar jų grupėms (ribotam Naudotojų skaičiui) paslaugos prieinamumas mažėja.; Iki 1 d. d. (9 d. val.); 8x5; 8:00 – 17:00. P4 – Žemas. Veiklos paslauga veikia, nors jų funkcionalumas ribotas, tačiau turi minimalų poveikį Naudotojams ir neturi įtakos veiklos kritinėms operacijoms.; Iki 3 d. d. (27 d. val.); 8x5; 8:00 – 17:00. Sugedusias techninės įrangos detales tiekėjas privalo pakeisti per 10 darbo dienų, jei sugedusių detalių pakeisti per šį terminą neįmanoma, per kitą šalių suderintą terminą. |
|  | Atnaujinimų metu bus taikoma standartinė praktika, kai sistemų atnaujinimai vykdomi kai yra mažiausia sistemų apkrova (naudojimas), t. y. nedarbo metu. Tiekėjas turi įsivertinti atliekamų atnaujinimo darbų vykdymus nedarbo metu. |
| Techninėje įrangoje naudojamos programinės įrangos reikalavimai |  |
|  | Tarnybinėse stotyse naudojama operacinė sistema turi būti Linux arba lygiavertė, sertifikuota (Oracle duomenų bazių valdymo programinės įrangos gamintojo) darbui su Oracle duomenų bazėmis. |
|  | Tarnybinės stotys turi užtikrinti visišką suderinamumą su duomenų bazių valdymo sistemomis (toliau – DBVS) Oracle Database Enterprise Edition 12c – 19c bei naudojama Oracle Database 11g versijomis. |
|  | Komplektuojama techninė įranga turi apimti bent tris duomenų saugojimo pakopas: RAM, Flash, Disk. |
| Įrangos montavimui taikomi reikalavimai |  |
|  | Techninės įrangos komplektai montuojami nurodytame (-tuose) dviejuose Perkančiosios organizacijos duomenų centre (-uose) ir turi veikti naudojant Perkančiosios organizacijos ugniasienes. |
|  | Visa techninė įranga turi būti pilnai sumontuota į Perkančiosios organizacijos tarnybinėms stotims skirtas (serverines) spintas (800 plotis x 1200 gylis x 52U aukštis), atlikti pirminiai konfigūravimo (kabeliavimo, IP adresų nustatymo ir pan.) darbai per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo dienos. Šiame punkte nustatytas terminas gali būti pratęstas ne ilgesniam nei 15 (penkiolika) kalendorinių dienų laikotarpiui, tačiau tik tuo atveju, jei atsiranda įrodymais pagrįstų kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui Tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims, ar kitų aplinkybių, kurių Tiekėjas negalėjo iš anksto numatyti. Aplinkybės, kuriomis grindžiama būtinybė pratęsti Prekių tiekimo terminą, jokiu būdu negali priklausyti nuo Tiekėjo. Kiekvienu tokiu atveju, Tiekėjas raštu nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, apie tai praneša Pirkėjui, pateikdamas minėtų aplinkybių egzistavimo įrodymus. Perkančioji organizacija įvertina Tiekėjo prašymą, priima Sprendimą ir apie tai informuoja Tiekėją raštu. Techninės įrangos sumontavimo ir pirminio konfigūravimo darbus turi atlikti Tiekėjas. |
|  | Tiekėjas turi atlikti Perkančiosios organizacijos susijusių esamos infrastruktūros parametrų analizę. Šiai analizei atlikti Perkančioji organizacija per 5 (penkias) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos tiekėjui pateiks turimų duomenų bazių Oracle AWR, nmon ir kitas šiuo metu eksploatuojamų sistemų našumo ataskaitas. Tiekėjo specialistai turi per 8 (aštuonias) darbo dienas nuo ataskaitų gavimo išanalizuoti pateiktus duomenis ir su Perkančiąja organizacija suderinti detalius techninės įrangos konfigūracinius parametrus, konfigūravimo ir montavimo darbų vykdymo planą. Šie darbai įeina į 60 k. d. laikotarpį nurodytą 42 punkte. |
|  | Tiekėjas iki migravimo pradžios turi paruošti architektūrinį sprendimą, parengti eksploatavimui reikalingas schemas bei dokumentaciją ir pateikti jas Perkančiajai organizacijai. Architektūrinis sprendimas turi užtikrinti aukštą patikimumą. |
|  | Visa techninė įranga, pagal suderintą konfigūravimo ir montavimo darbų vykdymo planą turi būti parengta eksploatavimui. Techninė įranga turi būti parengta darbui (turi būti atlikti programinės ir aparatinės programinės įrangos naujinimo, konfigūravimo ir kiti parengimo naudoti darbai) per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo 42 punkte nurodyto termino pabaigos. Techninės įrangos parengimo darbus turi atlikti autorizuotas Tiekėjo specialistas (-ai). |
|  | Pasibaigus techninės įrangos nuomos laikotarpiui, tiekėjas atsakingas už techninės įrangos demontavimą bei atsiėmimą. Įrangos demontavimas turi būti įskaitytas į įrangos montavimo paslaugų kainą (už techninės įrangos demontavimą bei atsiėmimą atskirai nebus mokama). |
| Duomenų bazių migravimui taikomi reikalavimai |  |
|  | Paslaugų teikimo metu iki Sprendimo eksploatavimo pradžios turės būti atliekamos duomenų bazių migravimo paslaugos kartu su jose esančiais duomenimis tokiais etapais: |
|  | - Neprodukcinių duomenų bazių (test, dev, preprod) perkėlimo etapas. Šio etapo metu į naujai parengtą Sprendimą turės būti perkeltos iki 10 vnt. Oracle duomenų bazių, kurios šiuo metu veikia II skyriuje aprašytoje infrastruktūroje. Neprodukcinių duomenų bazių perkėlimo darbai turi būti atlikti per 42 (keturiasdešimt dvi) kalendorines dienas nuo to, kai Sprendimas parengtas eksploatacijai. Oracle duomenų bazių perkėlimo darbus vykdys Perkančiosios organizacijos specialistai kartu su tiekėjo paskirtais specialistu (-ais). Tikslų šių duomenų bazių bei duomenų perkėlimo laiką Perkančioji organizacija nurodys prieš 2 (dvi) darbo dienas iki perkėlimo pradžios. Perkėlimo darbai bus vykdomi nuo 06:00 iki 18:00 val. darbo dienomis. |
|  | - Neprodukcinių duomenų bazių bandomosios eksploatacijos. Šio etapo trukmė 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo (a) etapo pabaigos. Šios eksploatacijos metu gamintojo arba tiekėjo atsakingas specialistas(-ai) stebi Sprendimo veikimą ir nerečiau kaip kartą į savaitę pateikia ataskaitą apie sistemos būseną, įskaitant našumo, prieinamumo rodiklius ir siūlomus korekcijos-optimizavimo veiksmus. |
|  | - Produkcinių duomenų bazių (prod) perkėlimo etapas. Šio etapo metu į naujai parengtą Sprendimą turės būti perkeltos produkcinės Oracle duomenų bazės. Produkcinių duomenų bazių perkėlimo darbai turės būti atlikti per 42 (keturiasdešimt dvi) kalendorines dienas nuo (b) etapo pabaigos. Darbus vykdys Perkančiosios organizacijos specialistai kartu su tiekėjo paskirtu(-ais) specialistu(-ais). Tikslų šių duomenų bazių perkėlimo laiką Perkančioji organizacija nurodys prieš 5 (penkias) kalendorines dienas iki perkėlimo pradžios. Perkėlimo darbų pradžia ir pabaiga nuo 22:00 val. iki 06:00 val. (naktį iš penktadienio į šeštadienį arba iš šeštadienio į sekmadienį ne švenčių dienomis). |
|  | - Produkcinių duomenų bazių bandomosios eksploatacijos etapas. Šio etapo trukmė 21 (dvidešimt viena) kalendorinė diena nuo (c) etapo pabaigos. Šios eksploatacijos metu Paslaugų teikėjo specialistas(-ai) stebi Sprendimo veikimą ir nerečiau kaip kartą per darbo dieną pateikia ataskaitą apie sistemos būseną, įskaitant našumo, prieinamumo rodiklius ir siūlomus korekcijos-optimizavimo veiksmus. |
|  | Tikslinis vienos duomenų bazės neveikimo laikotarpis migravimo metu – 4 val. |
|  | Migravimo metu negali būti keičiama migruojamų duomenų bazių struktūra, programinis kodas ar architektūra. |
|  | Duomenų bazių migravimas neturi sutrikdyti, pakeisti ar kitaip paveikti jas naudojančių aplikacijų ir Perkančiosios organizacijos teikiamų paslaugų veikimo. |
|  | Bet kokie migravimo darbai turi būti suderinti su Perkančiąja organizacija el. paštu, prieš juos vykdant. |
|  | Prieš bet kokius migravimo darbus, turi būti aprašytas pokyčių atstatymo planas nurodant atstatymo veiksmus bei nurodyti atsakingi asmenys už jų atlikimą. |
| Kiti reikalavimai |  |
|  | Kartu su pasiūlymu pateikti komplektuojančių dalių sąrašą su visų nuomojamų komplektuojančių dalių gamintojo produktų kodais (angl. part numbers), trumpais aprašymais bei nurodytais komplektuojančių dalių kiekiais. |
|  | Kartu su pasiūlymu pateikti užpildytą siūlomų prekių atitikties techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams lentelę (Techninės specifikacijos 1 priedą), kartu su atitiktį techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams įrodančiais dokumentais (išskyrus, jei atitiktis reikalavimams įrodinėjama teikiant aktyvias nuorodas)). |
|  | Per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų nuo įrangos įdiegimo pabaigos turi būti suorganizuojami bendri mokymai, kurių metu ne mažiau kaip 5 (penki) Perkančiosios organizacijos darbuotojai būtų supažindinami su tarnybinių stočių valdymu, administravimu, tarnybinių stočių veiklos ir parametrų patikros procedūromis, monitoringu ir kitomis funkcijomis, kurias siūlomų tarnybinių gamintojas rekomenduoja. Darbuotojų mokymai organizuojami nuotoliniu būdu. |
|  | Aplinkosauginiai reikalavimai: Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4 punkto 4.4.4.4. papunkčiu: perkamos prekės sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos, t. y. sugedus kažkuriai techninės įrangos daliai ir/ar detalei ji nesunkiai būtų pakeista kita (nauja) dalimi (detale). Tiekėjas savo lėšomis pasirūpina įrangos transportavimui skirtų pakuočių bei kitų pakavimo medžiagų utilizavimu. |
| Priedai: |  |
| - Prekių atitikties techninėje specifikacijoje nustatytiems reikalavimams lentelė |  |