PATVIRTINTA:

Viešojo pirkimo komisijos

2025 m.  balandžio 18 d. protokolu

PRIEDAS „TECHNINĖ SPECIFIKACIJA“

1. BENDRI NURODYMAI

1.1. Rangovas turi parengti avarijos grėsmės pašalinimo tvarkybos darbų (toliau - Darbų) aprašą ir, esant būtinybei, jų schemą ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Užsakovo informacijos apie avarijos grėsmę gavimo dienos, pateikti šių darbų aprašą Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos teritoriniam padaliniui, nedelsiant ištaisyti valstybės institucijos pateiktas pastabas, jei tokių būtų ir atlikti Darbus operatyviai per darbų apraše nurodytą terminą, kai Darbų aprašui pritaria Užsakovas.

1.2. Darbai turi būti vykdomi kartu su darbų archeologine priežiūra.

Darbai vykdomi pagal Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos Vilniaus miesto savivaldybės teritorijos dalyje, dėl kylančio pavojaus nekilnojamajai vertybei – Vilniaus piliavietei, vad. Gedimino kalnu, Pilies kalnu, Aukštutine ir Žemutine pilimi (KVR u.o.k. 141) – Gelbėjimo darbų koordinavimo štabo pasitarimo protokolus ir Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos gelbėjimo darbų vadovo įsakymus.

Taikomi paveldo tvarkybos reglamentai:

PTR 3.08.01:2013 „Tvarkybos darbų rūšys“

PTR 3.06.01:2014 „Kultūros paveldo tvarkybos darbų projektų rengimo taisyklės“

PTR 2.13.01:2022 „Archeologinio kultūros paveldo tvarkyba“

1.3. Visi avarijos grėsmės pašalinimo Darbų sprendiniai turi būti suderinti su Užsakovu (statytoju). Darbų apraše turi būti pateikta ši informacija:

1.3.1. Antraštinis lapas;

1.3.2. Planuojamų darbų aprašas/aiškinamasis raštas;

1.3.3. Darbų schemos, darbų apimtys, sprendiniai;

1.3.4. Darbų kiekių žiniaraštis;

1.3.5. Darbų atlikimui naudojamų medžiagų techninės ir kokybės charakteristikų, darbų specialiųjų technologijų aprašymai;

1.3.6. Darbų organizavimo schema su kalendoriniu darbų grafiku;

1.3.7. Skaičiuojamosios kainos nustatymas.

1.4. Užsakovo teikiami dokumentai:

1.4.1. Apžiūros aktai;

1.4.2. Gelbėjimo darbų koordinavimo štabo pasitarimo protokolai;

1.4.3. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos gelbėjimo darbų vadovo įsakymai.

1.5. Baigiamieji Rangovo rengiami dokumentai:

1.5.1. Atliktų darbų ir sunaudotų medžiagų aprašas.

1.6. Rangovas turi parengti avarijos grėsmės pašalinimo Darbų aprašą ir, esant būtinybei, jų schemą. Apie neatidėliotinų avarijos grėsmės pašalinimo Darbų vykdymą ne vėliau kaip per dvi darbo dienas nuo jų pradžios Rangovas turi pranešti ir pateikti su Užsakovu suderintą šių Darbų aprašą ir, jeigu parengta, schemą Kultūros paveldo departamento teritoriniam padaliniui (PTR 3.08.01:2013).

1.7. Reikalavimai Įpakavimui, transportavimui ir saugojimui: medžiagų transportavimas ir saugojimas vykdomas griežtai prisilaikant gamintojų nurodymų.

1.8. Darbų metu vykdomi statybos ir montavimo darbai (jei taikoma) vykdomi laikantis tiekėjų pateiktų darbų atlikimo instrukcijų.

1.9. Darbai turi būti vykdomi laikantis Lietuvos Respublikos darbo inspektoriaus 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 346 „Dėl saugos ir sveikatos taisyklių patvirtinimo” patvirtintų Saugos ir sveikatos taisyklių statyboje, LR Socialinės Apsaugos ir Darbo ministerijos ir LR Aplinkos ministerijos 2008-01-15 Nr. A1-22/D1-34 įsakymu „Dėl darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų patvirtinimo” patvirtintų darboviečių įrengimo statybvietėse nuostatų reikalavimų (aktualios redakcijos).

1.11. Už žmonių ir aplinkos saugą vykdant darbus atsako Rangovas.

2. REIKALAVIMAI DARMABS IR NAUDOJAMIEMS STATYBOS PRODUKTAMS

2.1. Bendros nuostatos

Visi naudojami statybos produktai (jei taikoma), kurių atitikties vertinimas privalomai numatytas įstatymais, turi būti sertifikuoti ir turėti gamintojo (tiekėjo) atitikties deklaracijas. Statybos produktai, kurių atitikties vertinimas neprivalomas, turi turėti gamintojo (tiekėjo) atitikties deklaracijas, jei užsakovas ar rangovas nereikalauja papildomų atitikties įvertinimo dokumentų. Kokybę patvirtinantys dokumentai turi būti saugomi rangovo ir pasibaigus statybai perduoti užsakovui.

Visi tiekiami statybos produktai  turi būti nauji ir tinkamai paženklinti.

Draudžiama naudoti statybos produktus, kurių sudėtyje yra Higienos normomis neleistinų naudoti medžiagų.

2.3. Medžiagų ir gaminių atitikties nuorodos jų montavimo metu

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

2.4. Medžiagų ir gaminių pristatymas

Užsakovas turi teisę užsakyti medžiagas ir (ar) gaminius atskirai nuo Darbų. Sutarties vykdymo metu Rangovas privalo saugoti tokias užsakytas medžiagas ir (ar) gaminius savo sąskaita. Užsakovas atsiskaito su Rangovu už Rangovo pristatytas medžiagas ir (ar) gaminius pagal Rangovo pateikiamą sąskaitą taikant šios Sutarties priede nurodytus Rangovo įkainius.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

2.6. Saugojimas aikštelėje

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų. Statybos aikštelėje prekės turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir būtų lengvai patikrinama. Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis rangovo sąskaita.

2.7. Atsakomybė

Už medžiagų ir gaminių nuostolius bei apgadinimus atsako Rangovas.

2.8. Statybos darbų organizavimas ir vykdymas

Pagal PTR 3.08.01:2013 rangovas privalo parengti avarijos grėsmės pašalinimo aprašą ir, esant būtinybei, jų schemą.  Apraše numatyti statybos metodai, technologijos ir darbų eiliškumas turi užtikrinti:

- statybinių konstrukcijų stiprumą ir stabilumą, vykdant numatytus statybos darbus;

- darbų saugą, vykdant statybą.

2.9. Statybos įranga ir statybos metodai

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus ir būti tinkami reikalingiems statybos darbams kokybiškai atlikti.

2.10. Statybos ir montavimo darbų vykdymas

Visi Darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusia ir tinkama darbo jėga.

2.11. Darbų koordinavimas

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir subrangovais. Rangovas Darbų metu užtikrina, kad jie vyktų teisingai ir pagal projekto sumanymą.

Jei rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, rangovas turi gauti leidimą iš užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina rangovo atsakomybės.

Bet kokį perprojektavimą dėl metodo pakeitimo privalo kompensuoti Rangovas.

2.12. Montavimo metodai ir darbo sąlygos

Visi Darbai turi būti atliekami pagal dokumentacijoje ir gamintojo pateiktas instrukcijas bei taikant tinkamus darbo metodus, o taip pat pagal naudingą gamybinę patirtį.

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos Darbų įvykdymui, turi būti numatyti iš anksto Darbų apraše.

2.13. Laikini tvirtinimai ir atramos

Visų laikino tvirtinimo ir išramstymo elementų dydis, stiprumas, skaičius ir kitos savybės turi būti sukonstruoti taip, kad atlaikytų numatytas apkrovas, išlaikant saugumo reikalavimus, ir neperkrautų pagrindo ar konstrukcijų, į kurias jie remiami.

3. AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO DARBAI

- Į įkainį „Laikinų kelių iš g/b plokščių  su pagrindais įrengimas pervežant plokštes vietoje (be g/b plokščių kainos)“, kai g/b plokštes PD-9,5 (3,00x1,50x0,18) pateikia perkančioji organizacija, turi būti įskaičiuotas 170g/m2 geotekstilės su persidengimu ir užlaidomis užlenkimui paklojimas, smėlio posluoksnio 10cm storio įrengimas ir g/b kelio plokščių montavimas užpildant tarpus dolomito skalda.

Į montavimo vietą plokštės gali būti atsivežamos su perkrova iš laikinos sandėliavimo vietos.

- Į įkainį „Laikinų kelių iš g/b plokščių  su pagrindais įrengimas (su g/b plokščių kaina)“, kai g/b plokštes tiekėjo, turi būti įskaičiuotas 170g/m2 geotekstilės su persidengimu ir užlaidomis užlenkimui paklojimas, smėlio posluoksnio 10cm storio įrengimas ir g/b kelio plokščių montavimas užpildant tarpus dolomito skalda. Į montavimo vietą plokštės gali būti atsivežamos su perkrova.

- Į įkainį „Laikinų kelių iš g/b plokščių  su pagrindais išardymas pervežant plokštes vietoje (be g/b plokščių kainos)“  turi būti įskaičiuotas g/b plokščių demontavimas, galimai su perkrova, išvežant į perkančiosios organizacijos nurodytą laikiną sandėliavimo vietą, išardant ir esamus laikino kelio pagrindus ir pervežant į laikiną sandėliavimo vietą.

- Į įkainį „Laikinų kelių iš g/b plokščių  su pagrindais išardymas  (su g/b plokščių kaina)“, kai g/b plokštės tiekėjo, turi būti įskaičiuotas g/b plokščių demontavimas, galimai su perkrova,  išardant ir esamus laikino kelio pagrindus ir pervežant į laikiną sandėliavimo vietą.

- Į įkainį „Laikinų kelių su skaldos danga įrengimas“ turi būti įskaičiuotas geotekstilės paklojimas su persidengimu ir užlaidomis, 10cm smėlio sluoksnio ir 15cm dolomitinės skaldos dangos įrengimas ir jų tankinimas vibroplokšte.

- Į įkainį „Laikinų kelių su skaldos danga išardymas“ turi būti įskaičiuotas 15cm dolomitinės skaldos dangos išardymas, išardant ir esamus laikino kelio pagrindus ir pervežant į laikiną sandėliavimo vietą.

- Į įkainį „Grunto ar kitų mineralinių nesurištųjų mišinių kasimas šlaite iki 40m aukščio  , daugiafunkciniu ekskavatoriumi ant šlaito, suverčiant gruntą į sankasą“ turi būti įskaičiuotas grunto kasimas specialiu ekskavatoriumi pritaikytu dirbti šlaituose, suverčiant gruntą į sankasą,  grunto ir išlyginimas iškasose pagal nurodytas atžymas ir pagalbiniai darbai užtikrinantys specialaus ekskavatoriaus darbą šlaite.

- Į įkainį „Grunto ar kitų mineralinių nesurištųjų mišinių kasimas šlaite iki 40m aukščio  su permetimu , daugiafunkciniu ekskavatoriumi ant šlaito, suverčiant gruntą į sankasą“ turi būti įskaičiuotas grunto kasimas specialiu ekskavatoriumi pritaikytu dirbti šlaituose, suverčiant gruntą į sankasą, grunto permetimas ir grunto išlyginimas iškasose pagal nurodytas atžymas, bei pagalbiniai darbai užtikrinantys specialaus ekskavatoriaus darbą šlaite.

- Į įkainį „Grunto ar kitų mineralinių nesurištųjų mišinių kasimas šlaite  rankiniu būdu“ turi būti įskaičiuotas grunto ar kitų mineralinių nesurištųjų mišinių kasimas rankiniu būdu šlaite ir  grunto permetimas nuo iškasos krašto.

- Į įkainį „Tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas šlaite gruntu iš sankasos rankiniu būdu, sutankinant“ turi būti įskaičiuotas tranšėjų, iškasų ir duobių šlaite užpylimas gruntu ar kitais mineralinių medžiagų nesurištaisiais mišiniais iki 30cm storio sluoksniais,  rankiniu būdu, išlyginant ir sutankinant vibroplokšte.

- Į įkainį „Grunto ar kitų mineralinių nesurištųjų mišinių kasimas šlaite rankiniu būdu  tranšėjose, iškasose, kai gruntas iškeliamas automobiliniu ilgastrėliu kranu“ turi būti įskaičiuotas grunto ar kitų mineralinių nesurištųjų mišinių kasimas šlaite rankiniu būdu  tranšėjose ir iškasose pakraunant į konteinerį, kai gruntas iškeliamas automobiliniu ilgastrėliu kranu.

- Į įkainį „Grunto ar kitų mineralinių nesurištųjų mišinių kasimas šlaite daugiafunkciniu ekskavatoriumi tranšėjose, iškasose, kai gruntas iškeliamas automobiliniu ilgastrėliu kranu“ turi būti įskaičiuotas grunto ar kitų mineralinių nesurištųjų mišinių kasimas specialiu ekskavatoriumi pritaikytu dirbti šlaituose, pakraunant gruntą į konteinerį, iškasose grunto ar kitų mineralinių nesurištųjų mišinių išlyginimas ekskavatoriumi pagal  atžymas, pagalbiniai darbai, užtikrinantys specialaus ekskavatoriaus darbą ir iškasto  grunto ar kitų mineralinių nesurištųjų mišinių  iškėlimas ilgastrėliu kranu.

- Į įkainį „Tranšėjų sienų tvirtinimas (1m3 grunto)“ turi būti įskaičiuotas apkrovos sumažinimui laikino paramstymo iš rąstų ir lentų įrengimas ir išardymas panešant medžiagas  rankomis iki 40m atstumu.

- Į įkainį „Grunto ar kitų mineralinių nesurištųjų mišinių kasimas šlaite mini daugiafunkciniu ekskavatoriumi suverčiant gruntą į sankasą“ turi būti įskaičiuotas grunto ar kitų mineralinių nesurištųjų mišinių kasimas mini ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, iškasose grunto ar kitų mineralinių nesurištųjų mišinių išlyginimas ekskavatoriumi pagal  atžymas.

- Į įkainį „Tranšėjų , iškasų ir duobių  šlaite užpylimas iš sankasos mini daugiafunkcinėmis mašinomis“ turi būti įskaičiuotas tranšėjų, iškasų ir duobių užpylimas mini ekskavatoriumi  gruntu iš sankasos permetant, grunto ar kitų nesurištųjų mineralinių mišinių lyginimas ir  tankinimas.

- Į įkainį „Grunto ar kitų mineralinių nesurištųjų mišinių kasimas mini daugiafunkciniu ekskavatoriumi pakraunant į autokrautuvus  ir pervežimas  iki 1km atstumu“ turi būti įskaičiuoti darbai sąvartoje atvežant/išvežant gruntą ar kitus mineralinių nesurištųjų medžiagų mišinius  mini daugiafunkcinėmis mašinomis, grunto ar kitų mineralinių nesurištųjų mišinių kasimas mini daugiafunkciniu ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į  autokrautuvus,  grunto ar kitų mineralinių nesurištųjų mišinių transportavimas iki 1 km atstumu.

- Į įkainį „Grunto ar kitų mineralinių nesurištųjų mišinių kasimas ekskavatoriumi pakraunat į autosavivarčius ir pervežimas iki 1 km atstumu“ turi būti įskaičiuoti darbai sąvartoje atvežant/išvežant gruntą ar kitus mineralinių nesurištųjų medžiagų mišinius  autosavivarčiais, grunto ar kitų mineralinių nesurištųjų mišinių kasimas ekskavatoriumi, pakraunant gruntą į  autosavivarčius,  grunto ar kitų mineralinių nesurištųjų mišinių transportavimas iki 1 km atstumu.

- Į įkainį „Iškasto grunto ar kitų mineralinių nesurištųjų mišinių transportavimas iki 20km autosavivarčiais, pakraunant ekskavatoriumi“ turi būti įskaičiuoti darbai sąvartoje ir grunto ar kitų mineralinių nesurištųjų mišinių kasimas ekskavatoriais, pakraunant gruntą ar kitus mineralinius nesurištuosius mišinius į autosavivarčius ir transportuojant iki 20 km. atstumu.

- Į įkainį „Iškasų ar sankasų planiravimas rankiniu būdu sutankinant gruntą ar kitus mineralinius nesurištuosius mišinius vibroplokšte“ turi būti įskaičiuotas iškasų arba pylimų paviršių planiravimas  ir sutankinimas šlaite  vibroplokšte rankiniu būdu pagal nurodytas atžymas.

- Į įkainį „Smėlio pagrindo įrengimas šlaite iki 40m aukščio paduodant medžiagas automobiliniu ilgastrėliu kranu“ turi būti įskaičiuoti darbai sąvartoje atvežant smėlio mišinius, kasimas  ekskavatoriumi pakraunant smėlį į konteinerį ir smėlio posluoksnio įrengimas šlaite paduodant medžiagas ilgastrėliu kranu.

- Į įkainį „Frakcionuoto žvyro pagrindo įrengimas šlaite iki 40m aukščio paduodant medžiagas automobiliniu ilgastrėliu kranu“ turi būti įskaičiuoti darbai sąvartoje atvežant žvyro mišinius, kasimas  ekskavatoriumi pakraunant žvyrą į konteinerį ir žvyro posluoksnio įrengimas šlaite paduodant medžiagas ilgastrėliu kranu.

- Į įkainį „Smėlio pagrindo įrengimas šlaite iki 40m aukščio panešant medžiagas“ turi būti įskaičiuoti darbai sąvartoje atvežant smėlio mišinius, smėlio posluoksnio įrengimas šlaite panešant medžiagas rankomis iki 40m atstumu.

- Į įkainį „Frakcionuoto žvyro pagrindo įrengimas šlaite iki 40m aukščio panešant medžiagas“ turi būti įskaičiuoti darbai sąvartoje atvežant žvyro mišinius, žvyro posluoksnio įrengimas šlaite panešant medžiagas rankomis iki 40m atstumu.

- Į įkainį „Granitinės skaldos užpylimas šlaite rankiniu būdu panešant medžiagas“ turi būti įskaičiuoti darbai sąvartoje atvežant skaldos mišinius, šlaitų sutvirtinimas frakcine granitine skalda permetant, sutankinant ir  panešant medžiagas šlaitu iki 40m atstumu.

- Į įkainį „Granitinės skaldos užpylimas šlaite iki 40m aukščio paduodant medžiagas automobiliniu ilgastrėliu kranu“ turi būti įskaičiuoti darbai sąvartoje atvežant skaldos mišinius, kasimas  ekskavatoriumi, pakraunant skaldą į konteinerį, granitinės skaldos pagrindų posluoksnių  įrengimas šlaite paduodant medžiagas ilgastrėliu kranu.

- Į įkainį „Geotinklo MACMAT R STEEL arba analogo paklojimas šlaite“ turi būti įskaičiuotas geotinklo MACMAT R STEEL arba analogo paklojimas šlaite, planiruojant pagrindą ir panešant medžiagas šlaitu iki 40m atstumu.

- Į įkainį „Geotekstilės paklojimas šlaite“ turi būti įskaičiuotas neaustinės geotekstilės (Tipptex BNT170 arba analogo) paklojimas šlaite, planiruojant pagrindą ir panešant medžiagas šlaitu.

- Į įkainį „Armatūros inkarų tinklo tvirtinimui šlaite pagaminimas ir sumontavimas“ turi būti įskaičiuotas armatūros inkarų d25, S500, L= 1300 mm, tinklo tvirtinimui šlaite pagaminimas ir sumontavimas, panešant medžiagas šlaitu iki 40m atstumu.

- Į įkainį „Inkarų (polių)  iš vamzdžių (d iki 42.4mm) geotinklų  tvirtinimui šlaite pagaminimas ir sumontavimas“ turi būti įskaičiuotas inkarų (polių)  iš vamzdžių (d 42.4x2.9mm , L= 6000 mm  )  geotinklų  tvirtinimui šlaite, pagaminimas ir sumontavimas, panešant medžiagas šlaitu iki 40m atstumu.

- Į įkainį „Armatūros (d iki 10mm) tinklo, geotinklų  tvirtinimui šlaite, pagaminimas ir sumontavimas“ turi būti įskaičiuotas armatūros (d 10mm, S500) tinklo, privirinamo prie polių, geotinklų  tvirtinimui šlaite, pagaminimas ir sumontavimas, panešant medžiagas šlaitu iki 40m atstumu.

- Į įkainį „Statybinių medžiagų  (gaminių) panešimas šlaitu iki 40 m atstumu“ turi būti įskaičiuotas gaminių ar medžiagų atvežtų prie šlaito panešimas šlaitu  iki 40m atstumu.

- Į įkainį „Statybinių medžiagų  ar gaminių pervežimas autokrautuvais iki 1 km atstumu“ turi būti įskaičiuotas statybinių medžiagų ar gaminių pervežimas autokrautuvais iki 1km. atstumu iš laikinos sandėliavimo vietos.

- Į įkainį „Plyšių užtaisymas šlaite iki 40m aukščio molio skaldos mišiniu sutankinant,  paduodant medžiagas automobiliniu ilgastrėliu kranu“ turi būti įskaičiuotas grunto kasimas ( plyšio iki 50cm gylio ir 30cm pločio)  ir paskleidimas vietoje rankiniu būdu, molio skiedinio paruošimas ir pakrovimas į konteinerį, plyšių užtaisymas šlaite  molio skaldos mišiniu sutankinant,  kai medžiagos paduodamos automobiliniu ilgastrėliu kranu.

- Į įkainį „Plyšių užtaisymas šlaite iki 40m aukščio molio skaldos mišiniu sutankinant ir   paduodant medžiagas rankiniu būdu“ turi būti įskaičiuotas grunto kasimas ( plyšio iki 50cm gylio ir 30cm pločio)  ir paskleidimas vietoje rankiniu būdu, molio skiedinio paruošimas,  plyšių užtaisymas šlaite  molio skaldos mišiniu sutankinant ir  panešant medžiagas šlaitu iki 40m atstumu.

- Į įkainį „Bentonito pakloto įrengimas šlaite , paduodant medžiagas  rankiniu būdu“ turi būti įskaičiuotas molio kilimo (Bentofix BFG5000 arba analogo) paklojimas šlaite, planiruojant pagrindą ir panešant medžiagas šlaitu.

- Į įkainį „Drenažo iš plastikinių gofruotų vamzdžių su filtru įrengimas šlaite, užpilant filtracinį sluoksnį rankiniu būdu, kai vamzdžių skersmuo  iki 160 mm, paduodant medžiagas rankiniu būdu“ turi būti įskaičiuotas grunto kasimas, permetimas  ir paskleidimas vietoje šlaite rankiniu būdu, filtracinių posluoksnių įrengimas panešant medžiagas šlaitu, plastikinių  drenažo vamzdžių su geotekstilės filtru d≤ 160mm ir fasoninėmis dalimis paklojimas užpilant drenažinį posluoksnį ir panešant medžiagas šlaitu, šulinėlių d≤ 600mm ir  ištekėjimo antgalio įrengimas.

- Į įkainį „Esamo akmenų grindinio remontas, atstatant pagrindus“ turi būti įskaičiuotas grindinio iš lauko akmenų išardymas rankiniu būdu rūšiuojant išardytus akmenis, tinkamus nuvalant, cementinių pagrindų išardymas, lovio grindiniui įrengimas, smėlio 25cm storio, skaldos 15cm storio ir smėlio – cemento 6cm storio pagrindų įrengimas. Grindinio iš lauko akmenų  atstatymas rankiniu būdu užpilant siūles smėlio-cemento mišiniu panaudojant iki 50proc. naujų akmenų.

- Į įkainį „Lietaus nuotekų latakų ir šulinių valymas rankiniu būdu“ turi būti įskaičiuotas latakų ir šulinių valymas rankiniu būdu, supurenant, pakraunant į kibirą  ir iškeliant nuosėdas.

- Į įkainį „Akmens mūro remontas ir atstatymas“ turi būti įskaičiuotas paviršių valymas  šepečiu rankiniu būdu,  užteršimų (klijiniai, emulsiniai ir pan. uždažymai) nuvalymas rankiniu būdu, nepažeidžiant akmens paviršių, druskų pašalinimas ir nudruskinimas,  mūro paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį, silpno suirusio akmenų mūro ardymas, mūro iš lauko akmenų atkūrimas, siūlių restauracija, užpildant jas specialiu (kalkiniu) skiediniu, plyšių „susiuvimas“ ir injektavimas, sluoksniuoto mūro injektavimas, paviršiaus antiseptikavimas, hidrofobizavimas.

- Į įkainį „Plytų mūro remontas ir atstatymas“ turi būti įskaičiuotas paviršių valymas  ir užteršimų pašalinimas šepečiu rankiniu būdu, paviršių plovimas,  druskų sausas valymas ir nudruskinimas cheminiais reaktyvais, nevertingų mūro užtaisymų šalinimas, nevertingų apdailos sluoksnių šalinimas, mūro paviršių restauravimas, restauracija, aptepant specialiu  skiediniu, kai paviršius turi kavernų ar buvo sužalotas,  tvirtinimas kompozitiniais stiklo pluošto armatūros strypais, plyšių susiuvimas ir injektavimas, paviršių biocidinis apdorojimas ir  hidrofobizavimas.

- Į įkainį „Šlaitų velėnavimas, paruošiant augalinį mišinį, paskleidžint šlaite ir sustiprinant MACMAT R STEEL tinklu arba analogu“ turi būti įskaičiuoti darbai sąvartoje, atvežant augalinį mišinį, mišinio paruošimo iš 1 dalies augalinio grunto, 2 dalių smėlio, 1 dalies ceolito ir 1 dalies durpių, šlaitų planiravimo rankiniu būdu, šlaitų tvirtinimo  rankiniu būdu užpilant  25cm puraus augalinio mišinio sluoksnį, geotinklo paklojimo sandūrose sujungiant C žiedais (kabėmis), ištisinio velėnavimo paruošta velėna, panešant medžiagas šlaitu.

- Į įkainį „Plūkto molio pasluoksnio įrengimas paruošiant mišinį“ turi būti įskaičiuotas grunto kasimas  (pagal atsivėrusio plyšio ar pasislinkusio grunto gylį iki 1,5m)  ir paskleidimas šlaite rankiniu būdu, granitinės skaldos pagrindų posluoksnių  įrengimas (1/3 gylio), plūkto molio pasluoksnio (2/3 gylio) įrengimas paruošiant molio skiedinį ir medžiagų panešimas šlaitu.

- Į įkainį „Atskirų plyšių užtaisymas moliu, paruošiant  molio mišinį“ turi būti įskaičiuotas grunto kasimas (plyšio iki 50cm gylio ir 30cm pločio) ir paskleidimas šlaite rankiniu būdu, molio skiedinio paruošimas maišykle, plyšių užtaisymas molio skiediniu, panešant skiedinį šlaitu.

- Į įkainį „Medinio pakloto  su pagrindais įrengimas laikiniems keliams“ turi būti įskaičiuotas geotekstilės paklojimas, medinių  konstrukcijų (gulekšnių  ≥ 150x50mm) įrengimas,  dvigubo pakloto įrengimas iš tašu  ≥ 150x50mm.

- Į įkainį „Medinio pakloto  su pagrindais, laikiniems keliams, išardymas “ turi būti įskaičiuotas geotekstilės išardymas, medinių  konstrukcijų (gulekšnių) išardymas,  dvigubo pakloto išardymas.

- Į įkainį „Dangų atstatymas“ turi būti įskaičiuotas pažeistų dangų iš betono plytelių/trinkelių ardymas, kelio lovių įrengimas  išvežant gruntą, smėlio 25cm, skaldos 15cm, atsijų 3cm storio pagrindų įrengimas, betono plytelių/trinkelių  dangos įrengimas 8cm storio, kai 75proc. naujų plytelių /trinkelių.

- Į įkainį „Laikinos lietaus vandens nuvedimo sistemos įrengimas“ turi būti įskaičiuotas smėlio pripylimas į maišus, 110mm plastmasinių lietaus nuotekų vamzdžių montavimas fiksuojant smėlio maišais ir panešant medžiagas šlaitu.

- Į įkainį „Laikinos lietaus vandens nuvedimo sistemos išardymas“ turi būti įskaičiuotas smėlio maišų  ir 110mm plastmasinių lietaus nuotekų vamzdžių demontavimas  panešant  šlaitu.

- Į įkainį „Vandens pašalinimas iš iškasų ir tranšėjų“ turi būti įskaičiuotas įrangos vandens pašalinimui iš iškasų ir tranšėjų bei 110mm plastmasinių lietaus nuotekų vamzdžių sumontavimas ir išardymas panešant medžiagas šlaitu.

- Į įkainį „Dolomitinės skaldos užpylimas šlaite iki 40m aukščio paduodant medžiagas automobiliniu ilgastrėliu kranu“ turi būti įskaičiuoti darbai sąvartoje atvežant skaldos mišinius, kasimas  ekskavatoriumi, pakraunant skaldą į konteinerį, dolomitinės skaldos pagrindų posluoksnių  įrengimas šlaite paduodant medžiagas ilgastrėliu kranu.

- Į įkainį „G/b surenkamų apvalių   šulinių  montavimas“ turi būti įskaičiuotas smėlio - žvyro pagrindo šuliniui įrengimas, g/b šulinio sumontavimas.

- Į įkainį „G/b monolitinių atraminių konstrukcijų montavimas“ turi būti įskaičiuotas smėlio - žvyro pagrindo įrengimas, g/b monolitinių konstrukcijų įrengimas.

- Į įkainį „Šlaito tvirtinimo tinklo MACMAT R STEEL ar jo analogo demontavimas“ turi būti įskaičiuotas šlaito tvirtinimo tinklo MACMAT R STEEL ar jo analogo demontavimas panešant medžiagas šlaitu.

- Į įkainį „Geotinklo ar geotekstilės demontavimas“ turi būti įskaičiuotas geotinklo ar geotekstilės demontavimas panešant medžiagas šlaitu.

- Į įkainį „Esamų šlaito tvirtinimo tinklų pakėlimas prijungimui prie naujai įrengiamų  tinklų“ turi būti įskaičiuotas tinklo tvirtinimo detalių atjungimas nuo inkaro (polio), tinklo pakėlimas ir parėmimas tinklų sujungimui.

- Į įkainį „Esamų šlaito tvirtinimo tinklų ir jų tvirtinimo konstrukcijų demontavimas“ turi būti įskaičiuotas tinklo tvirtinimo detalių atjungimas nuo inkaro (polio), laikančio metalinio karkaso demontavimas,  šlaito tvirtinimo tinklo MACMAT R STEEL ar jo analogo demontavimas, inkaro (polio 6m ilgio) ištraukimas ir  medžiagų panešimas šlaitu.

- Į įkainį „Statybinių šiukšlių pakrovimas ir išvežimas“ turi būti įskaičiuotas smulkių statybinių šiukšlių  surinkimas, sudėjimas į krūvas, pakrovimas rankiniu būdu ir išvežimas 10km atstumu, statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais.

- Į įkainį „Archeologiniai detalieji tyrimai“ turi būti įskaičiuoti plačios apimties ardomieji archeologiniai tyrimai, kuriais įvardijamose apimtyse siekiama ištirti ir surinkti išsamius duomenis apie tiriamus objektus.

- Į įkainį „Archeologiniai žvalgymai“ turi būti įskaičiuoti archeologiniai žvalgymai siekiant surinkti duomenis apie archeologinio paveldo objektus jų plačiau netiriant, gali būti atliekami ir mechanizuotai kasant gruntą, kuomet stebima, ar neatsidengia archeologinis sluoksnis, struktūros ar pavieniai radiniai; vizualiniai žemės paviršiaus žvalgymai, kuomet ieškoma žemės paviršiuje esančių archeologinių struktūrų, radinių ir antropogeninių reljefo formų; žvalgymai metalo ieškikliu, kuomet ieškoma ne tik žemės paviršiuje, bet ir giliau esančių radinių, kurie atidengiami kasant kasinius; žvalgymai gręžiniais ir kasiniais, orientuoti geofizikiniai tyrimai, kuomet žemės gelmės tiriamos nedestrukciniais metodais, pasitelkiant tam skirtus geofizikinius prietaisus.

- Į įkainį „Archeologo priežiūra“ turi būti įskaičiuoti nuslinkusio, iškasto grunto peržiūra aikštelėje

Pastabos:

1. Į visus įkainius turi būti įskaičiuoti projektavimo darbai (tvarkybos darbų aprašo parengimas).

2. Grunto kasimo/judinimo darbai atliekami prižiūrint archeologui.

3. Pagal poreikį turi būti įskaičiuotos grunto tyrimų, kadastrinių matavimų, topografinių planų,

išpildomųjų nuotraukų išlaidos. Nurodytos kainos taikomos ir darbui žiemos arba nakties metu,

jei tai būtų reikalinga.