Specialiųjų pirkimo sąlygų

2 priedas

ALYTAUS KALĖJIMO KABINETŲ PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ

TECHNINĖ UŽDUOTIS

| Pirkimo objektas – Alytaus kalėjimo kabinetų paprastasis remontas. Paprastasis remontas bus atliekamas Alytaus kalėjimo (unikalus Nr. 1195-9004-0094) 3 aukšto kabinetuose: Nr. 301, Nr. 302, Nr. 303 ir Nr. 304 (patalpų eksplikacijoje patalpos Nr.: 3-3, 3-4, 3-5, 3-6), adresu Ulonų g. 8 A, Alytus. Remonto darbai bus atliekami vadovaujantis Įslaptintos informacijos fizinės apsaugos reikalavimų ir jų įgyvendinimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 820 (aktuali redakcija nuo 2021-12-21 iki 2024-12-31), reikalavimais. |  |
| --- | --- |
| DARBŲ APRAŠYMAS |  |
| Langas patalpoje Nr. 3-3 (kabinetas Nr. 301): |  |
| 1. demontuoti esamą 2100x2000 mm langą su lauko žaliuzėmis (3 aukštas) 3-3 patalpoje (pažymėta schemoje 1) ir įdėti kitą tokių pačių matmenų nevarstomą langą (schemoje pažymėta žalia spalva), atitinkantį RC3 saugumo klasę. | Reikalavimai langui (1 vnt.): Naujas langas turi atitikti Aprašo 2 priedo 2.3.4. papunktį: langų rėmų testavimas atliktas pagal 1627 standartą ir jie atitinka ne žemesnės kaip RC3 saugumo klasės reikalavimus; stiklo testavimas atliktas pagal 356 standartą ir jis atitinka ne žemesnio kaip P5A lygio atsparumo reikalavimus arba yra padengtas ne plonesne kaip 400 mikronų storio apsaugine plėvele. |
| 2. sutvarkyti lango angokraščius ir nudažyti.* |  |
| 3. įrengti iš vidaus grotas tik 3-3 patalpoje, apsaugines žaliuzes iš išorės patalpose 3-3, 3-4 ir 3-5 (3 aukštas). | Reikalavimai grotoms (1 vnt.): Turi atitikti Aprašo 2 priedo 2.4.4. papunktį: grotos iš skersinių 45 x 6 mm plieninių juostų, tarp kurių didžiausias atstumas ne didesnis nei 200 mm. Į juostas kas 150 mm įdėti ne plonesni kaip 20 mm skersmens plieniniai strypai. Angų grotų tvirtinimo strypai į sieną įtvirtinti ne mažesniu nei 200 mm gyliu. Būtinas grotų įtvirtinimo paslėptų darbų aktas. Reikalavimai apsauginėms žaliuzėms (3 vnt.) Turi atitikti Aprašo 2 priedo 2.5.2 papunktį: apsauginės žaliuzės, kurių testavimas atliktas pagal 1627 standartą ir jos atitinka ne žemesnės kaip RC1 saugumo klasės reikalavimus. |
| Durys ir durų angos patalpoje Nr. 3-3 (kabinetas Nr. 301): |  |
| 1. demontuoti plastikines duris ir žaliuzes (įėjimas iš koridoriaus 1000x2050 mm). |  |
| 2.silikatinėmis pilnavidurėmis plytomis užmūryti durų angą patalpoje Nr. 3-3 (pažymėta plane 2), nutinkuoti, nuglaistyti ir nudažyti iš abiejų pusių. |  |
| 3. demontuoti plastikines duris ir žaliuzes 1000x2050 mm (įėjimas iš patalpos Nr. 3-4, pažymėta plane 3) ir įdėti naujas šarvuotas duris 1000x2050 mm. Būtinas durų „pritraukėjas“. Sutvarkyti angokraščius ir nudažyti. | Reikalavimai durims ir spynoms (užraktams): Naujos durys turi atitikti Aprašo 2 priedo 2.2.6 papunktį: durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal 1627 standartą ir atitinka ne žemesnės kaip RC5 saugumo klasės reikalavimus; duryse įrengti ne mažiau kaip du užraktai, kurių vienas su cilindrine šerdimi, kurios testavimas atliktas pagal 1303 standartą, atitinkančia ne žemesnės kaip 6 saugumo klasės reikalavimus raktui ir ne žemesnės kaip 2 saugumo klasės reikalavimus cilindro atakai, kitas užraktas yra plokštelinis, o abiejų užraktų korpusų testavimas atliktas pagal 12209 standartą ir atitinka ne žemesnio kaip 7 lygio reikalavimus. |
| Sienos patalpoje Nr. 3-3 (kabinetas Nr. 301): |  |
| 1. sutvirtinti vakarinę ir pietinę sienas metalo lakštais ir gipso kartono plokštėmis. Prie 140 mm mūrinės sienos (schemoje pažymėta oranžine spalva) tvirtinti 2 mm UA profilį, prie profilių tvirtinti 3 mm (karšto valcavimo) skardą, kuri būtų tvirtinama tiesiai į UA profilį be tarpų ir prie skardos tvirtinti mėlyną vieno sluoksnio 12,5 mm atsparią smūgiams gipso kartono plokštę. Gipso kartono plokštę nuglaistyti ir nudažyti. | Sienų išmatavimai: Pietinė siena 2940 x 3100 aukštis Vakarinė siena 5120 x 3100 aukštis |
| Durys ir durų angos patalpoje Nr. 3-4 (kabinetas Nr. 302): |  |
| 1. demontuoti plastikines duris 1000x2050 mm (įėjimas iš koridoriaus). |  |
| 2. silikatinėmis pilnavidurėmis plytomis užmūryti durų angą patalpoje Nr. 3-4 (pažymėta plane 4), nutinkuoti, nuglaistyti ir nudažyti iš abiejų pusių. |  |
| 3. demontuoti plastikines duris 900x2050 mm (įėjimas iš patalpos Nr. 3-5, pažymėta plane 5) ir įdėti naujas šarvuotas duris 900x2050 mm. Būtinas durų „pritraukėjas“. Sutvarkyti angokraščius ir nudažyti. | Reikalavimai durims ir spynoms (užraktams): Naujos durys turi atitikti Aprašo 2 priedo 2.2.4 papunktį: durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal 1627 standartą, jos atitinka ne žemesnius kaip RC3 saugumo klasės reikalavimus; duryse įrengti ne mažiau kaip du užraktai, kurių vienas su cilindrine šerdimi, kurios testavimas atliktas pagal 1303 standartą, atitinkančia ne žemesnės kaip 4 saugumo klasės reikalavimus raktui ir ne žemesnės kaip 1 saugumo klasės reikalavimus cilindro atakai, o kitas užraktas yra plokštelinis. Abiejų užraktų korpusų testavimas atliktas pagal 12209 standartą, atitinka ne žemesnio kaip 4 lygio reikalavimus. |
| Durys patalpoje Nr. 3-5 (kabinetas Nr. 303): |  |
| 1. demontuoti plastikines duris 1000x2050 mm (įėjimas iš koridoriaus, pažymėta plane 6) ir įdėti naujas šarvuotas duris 1000x2050 mm. Būtinas durų „pritraukėjas“. Sutvarkyti angokraščius ir nudažyti. | Reikalavimai durims ir spynoms (užraktams): Naujos durys turi atitikti Aprašo 2 priedo 2.2.4 papunktį: durų varčios ir staktos testavimas atliktas pagal 1627 standartą, jos atitinka ne žemesnius kaip RC3 saugumo klasės reikalavimus; duryse įrengti ne mažiau kaip du užraktai, kurių vienas su cilindrine šerdimi, kurios testavimas atliktas pagal 1303 standartą, atitinkančia ne žemesnės kaip 4 saugumo klasės reikalavimus raktui ir ne žemesnės kaip 1 saugumo klasės reikalavimus cilindro atakai, o kitas užraktas yra plokštelinis. Abiejų užraktų korpusų testavimas atliktas pagal 12209 standartą, atitinka ne žemesnio kaip 4 lygio reikalavimus. |
| Kiti darbai: |  |
| 1. Dviejų vienetų šilumos siurblių montavimas (2 vnt. multi split šilumos siurblių su 4 vidiniais blokais). Vienas komplektas vėdins/šildys 3-3 ir 3-4 patalpą, kitas komplektas vėdins/šildys 3-5 ir 3-6 patalpas. Išoriniai blokai bus montuojami ant pastato stogo tai reikia papildomai įsivertinti visas papildomas medžiagas tame tarpe drenažinius siurbliukus ir nusivesti maitinimo laidus ant stogo. 2. 3-3 patalpoje „Amstrong“ akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm demontavimas, 15 m2. 3. 3-3 patalpoje „Amstrong“ akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600x600 mm įrengimas, 15 m2. 4.Linoleumo grindų dangų demontavimas patalpoje 3-3, 30 m2. 5.Linoleumo grindų dangų, 30 m2. įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos, kai danga vienos spalvos. Medinių grindjuosčių nuardymas, 32 m. 6.LED šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose patalpoje 3-3, 2 vnt. 7. Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji, 3 vnt. 8. Kabelio iki 10 mm2 skerspjūvio montavimas, tvirtinant apkabomis, 100 metrų. 9. Paskirstymo spintų iki 25 kg masės tvirtinimas prie sienos medsraigčiais, 1 vnt. 10.Įžeminimo 25 mm2 skerspjūvio varinių izoliuotų laidininkų 15 metrų montavimas, tvirtinant prie konstrukcijų. 11.Įžemiklių, surenkamų iš atskirų grandžių, įgilinimas iki 5m gylio I-II gr. grunte, 3 metrai. 12. Įžeminimo revizijos dėžių įrengimas, 1 vnt. 13. 2 ir 3 polių iki 100 A paketinių jungiklių ir perjungiklių montavimas, 3 vnt. 14.Parengti varžų matavimo protokolą. 15. Statybinių atliekų išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu, preliminariai 4 tonos. Statybinės turi būti tvarkomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Atliekų tvarkymo įstatymu ir Atliekų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. Nr. įsakymu Nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ (aktuali redakcija nuo 2024-10-09 iki 2025-08-17). Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaita vykdoma naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS). 16. Viso 3-3 kabineto dviejų sienų kurios nesistiprina labai geras dažymas. 17.Demontuoti durų apsaugines žaliuzes 2 vnt. 18. Bokštelio nuoma patalpoje 3-3 žaliuzių ant lango ir lango montavimui. 19. Atlikus paprastojo remonto darbus, atnaujinti Alytaus kalėjimo administracinio pastato (unikalus Nr. 1195-9004-0094) kadastrinių matavimų bylą, užfiksuojant joje atliktus pakeitimus. | 1. Šilumos siurblių Scop ne mažesnis kaip 4,4 ir Seer ne mažesnis kaip 7,6. Išorinis blokas šaldymo 5,0 kW (1,2 – 6,6) / šildymo 5,5 kW (1,2 - 7,0), vidinė dalis balta 2,6-2,8 kW. Klasė Šaldyme A++. Klasė Šildyme A+. Veikia nuo -25°C iki +43°C lauko oro temperatūros. Gamykliškai integruotas dugno šildymo elementas su R32 šaltnešiu. Vienas vidinis blokas turės vėdinti apie 15m2 patalpą. Šilumos siurbliams suteikiama ne mažesnė kaip 3 metų garantija. |
| PASTABOS: |  |
| 1. Naujai montuojamos durys turi atsidarinėti į išorę. 2. Demontuoti langai, durys ir žaliuzės juos demontuojant išsaugomi (nesulaužomi ar nesugadinami) ir perduodami Užsakovui. 3. Paslėptiems darbams Rangovas parengia paslėptų darbų aktus. 4. Rangovas pateikia sertifikatus ir gaminio/produkto savybių deklaracijas kartu su gaminiais sutarties vykdymo metu. Jei gamintojas yra neišdavęs gaminio/produkto sertifikato, Rangovas deklaruoja, kad gaminys/produktas atitinka Užsakovo gaminiui/produktui keliamus reikalavimus/reikalaujamas savybes. Rangovas, įsigydamas gaminius/produktus, reikalingus atlikti paprastojo remonto darbus, kuriems yra keliami Aprašo reikalavimai, dažymo spalvą, prieš tai suderina su Užsakovu: Kriminalinės žvalgybos valdybos Koordinavimo ir analizės skyriaus viršininku (sutarties vykdymo koordinatoriumi) Sauliumi Arbačiausku, mob. +370 614 80676, el. p. saulius.arbaciauskas@kalejimai.lt; Susipažinti su esama situacija dėl pirkimo objekto adresu Ulonų g.8A, Alytus, galima kreipiantis į Lietuvos kalėjimų tarnybos Kriminalinės žvalgybos valdybos Kriminalinės žvalgybos skyriaus Vyriausiąjį tyrėją Tomą Pilvelį (atsakingą už paprastojo remonto darbų vykdymo organizavimą ir vykdymą), tel. +370 618 42409, el. p. tomas.pilvelis@kalejimai.lt. |  |

_____________________________________