TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

1 pirkimo dalis. Kraujospūdžio elektroninis žastinis matuoklis

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas reikalavimams su nuoroda į katalogo ar techninės dokumentacijos psl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Pacientų kraujospūdžio bei pulso matavimui |  |
|  | Elektroninis automatinis kraujospūdžio žastinis matuoklis, oscilometriniu metodu matuojantis sistolinį, diastolinį kraujo spaudimą ir pulsą | Būtina. |  |
|  | Ekrano tipas | LCD; |  |
|  | Vedamas trijų matavimų vidurkis | Būtina. |  |
|  | Matavimas | 0-300 mmHg – kraujo spadimas; 40-200 tvinksnių per minutę – pulsas |  |
|  | Tikslumas | ±3mmHg – kraujo spaudimas; ±5% pulsas |  |
|  | Maitinimas: | 4 vnt. AA (LR6) tipo baterijos. |  |
|  | Kraujospūdžio matuoklio manžetė pagaminta iš aukštos kokybės nailono, su fiksuojama sankaba, S dydžio | Būtina. |  |
|  | Manometro korpusas metalinis, sujungtas su kriauše; įsiurbimo kriaušė su metaline apsauga, neturinti sudėtyje latekso, nesideformuoja po ilgo naudojimo | Būtina |  |
|  | Manometro skersmuo Ø 50 - 58 mm, padalos nuo 0 iki 300 mmHg, matavimo skalė kas 2 mmHg. | Būtina |  |
|  | Oro išleidimo vožtuvas – metalinis, atsukamas, orą galima išleisti ir automatiškai | Būtina |  |
|  | Manžetė atspari drėgmei, dezinfekcinėms medžiagoms; su pirmine metrologine patikra. | Būtina |  |
|  | Reikalavimai: kraujospūdžio matavimo tikslumas nustatytas pagal standartą EN 1060; su CE ženklinimu; | Būtina |  |
|  | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba | Būtina |  |
|  | Saugojimo krepšelis su užtrauktuku. | Būtina |  |
|  | Garantinis periodas | Ne mažiau 24 mėn. |  |
|  | Pristatymo terminas | Ne ilgiau 30 dienų |  |

2 pirkimo dalis. Stetoskopas vaikams(naujagimiams)

| Eil. Nr. | Techninės charakteristikos | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas reikalavimams su nuoroda į katalogo ar techninės dokumentacijos psl. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Auskultuoti naujagimius |  |
|  | Stetoskopas su 2 akustiniais vamzdeliais | Aukšto akustinio jautrumo Be latekso, dvipusis stetoskopas: vienoje pusėje esanti pakabinama diafragma; Priešingoje pusėje esantis varpelis. Stetoskopo galvutė nerūdijančio plieno, be metalinių dalių, ausytės minkštos |  |
|  | Atsarginių dalių komplektas | Ausų antgaliai 4 vnt Membranos -2 vnt |  |
|  | Pristatymo terminas | Ne ilgiau 30 dienų |  |

3 pirkimo dalis. Perdirbimo įrenginiai (Maceratoriai)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas reikalavimams su nuoroda į katalogo ar techninės dokumentacijos psl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paskirtis | Perdirbimo įrenginys panaudotiems vienkartiniams basonams, antelėms ir kitiems indams pagamintiems iš celiuliozės, užtikrinantis pilną susmulkinimą , skystos atliekų konsistencijos gavimą ir pašalinimą į kanalizacijos sistemą. |  |
| 2 | Maksimalus įrenginio pakrovimas | ≥ 4 vnt. vienkartinių priemonių |  |
| 3 | Perdirbimo įrenginys su automatiniu antibakteriniu valymo procesu | Būtinas |  |
| 4 | Antibakterinio skysčio dozatorius | Nedaugiau 6 ml per ciklą |  |
| 5 | Antibakterinio skysčio bakas, įrenginio viduje | Būtina |  |
| 6 | Skaitmeninis ekranas nurodantis įrenginio būseną | Būtina |  |
| 7 | Įrenginio dangtis | Atidarymas, uždarymas ir automatinis paleidimas be rankų pagalbos, naudojant kojos sensorių |  |
| 8 | Galimybė automatinio proceso paleidimas į rankinį | Būtinas |  |
| 9 | Įtampa | 230V / 50Hz |  |
| 10 | Variklio apsukos | ≥ 1400 minˉ¹ |  |
| 11 | Kanalizacijos pajungimas | 50 mm |  |
| 12 | Vandens sunaudojimas vienam ciklui | Nedaugiau 25 l |  |
| 13 | Pilnas ciklo laikas | ≤3 min |  |
| 14 | Pajungimo reikalavimai | Ne mažiau 3 metrų ilgio pajungimo kabelis. |  |
| 15 | Uždaras maceravimo procesas | Būtina |  |
| 16 | Oficialūs ir sertifikuoti gamintojo atstovai šalyje, turintys teisę remontuoti ir kalibruoti įrenginį | Būtina |  |
| 17 | Į serviso užklausas reagavimas tą pačią dieną | Būtina |  |
| 18 | Pristatymo terminas | Ne ilgiau 30 dienų |  |

4 pirkimo dalis. Priešpragulinis čiužinys

| Eil. Nr. | Parametras | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas reikalavimams su nuoroda į katalogo ar techninės dokumentacijos psl. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Čiužinio kompozicija | 3 skirtingų porolono sluoksnių |  |
| 2 | Paskirtis | Pragulų profilaktikai esant aukštai arba labai aukštai lygio pragulų atsiradimo rizikai |  |
| 3 | Matmenys | Ilgis – ne mažiau 200 cm Plotis – 85-90 cm Aukštis – 15 cm ± 2 cm |  |
| 4 | Didžiausias rekomenduojamas svoris | 220 ± 20 kg |  |
| 5 | Apatinis sluoksnis | Suteikiantis stabilumo, iš didelio elastingumo porolono Tankis - ne mažiau 42 kg/m³ 6 |  |
| 6 | Vidurinis sluoksnis | Iš didelio elastingumo porolono Tankis - ne mažiau 42 kg/m³, suformuoja „U“ formos stabilų rėma. |  |
| 7 | Viršutinis sluoksnis | Iš viskoelastinio porolono Tankis - ne mažiau 60 kg/m³ Paviršius profiliuotas (kubeliais), kurių kraštinė ne mažiau 5 cm Išpjovos užtikrinančios laisvą oro cirkuliaciją |  |
| 8 | Užvalkalas | Dengia čiužinį iš visų pusių Užvalkalo kampai sustiprinti papildomomis siūlėmis |  |
| 8.1 | Užvalkalo medžiagos sudėtis | Svoris – ne mažiau 150 g/m² Apatinis sluoksnis iš poliesterio (ne mažiau 90 g/m²) Viršutinis sluoksnis iš poliuretano (ne mažiau 60 g/m² Spalva – tamsi |  |
| 8.2 | Užvalkalo savybės | Laidus orui (ne mažiau nei 1000 g/m²užvalkalo priežiūra, nelaidus skysčiams, antibakterinis, priešgrybėlinis, nepalaikantis degimo (Crib 5) |  |
| 8.3 | Užvalkalo priežiūra | Dezinfekuojamas įprastinėmis priemonėmis, Skalbiamas iki iki + 95º C, Galima džiovinti džiovyklėje, Užvalkalas yra atsparus autoklavo sterilizacijai iki + 120ºC |  |
| 8.4 | Medžiagos susitraukimas po skalbimo | Ne daugiau kaip 4% |  |
| 8.4 | Užvalkalo užtrauktukas | Užtrauktukas L arba U formos su atvartu. |  |
| 9 | Sertifikaviams | Čiužinys pažymėtas CE ženklu Atitinka MDD 93/42/EB Audinys atitinka Oeko – Tex standartą |  |
| 10 | Garantija | 24 mėn. |  |
| 11 | Pristatymo terminas | Ne ilgiau 30 dienų |  |