- Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

- TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Bendroji informacija

1.1. Užsakovas: Joniškio rajono savivaldybės administracija, Livonijos g. 4-1, LT-84124 Joniškis.

1.2. Rangovas: Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka viešąjį pirkimą laimėjęs Tiekėjas.

1.3. Finansavimo šaltinis: Valstybės biudžeto lėšos.

2. Pirkimo objektas: Joniškio rajono griovių priežiūra.

3. Preliminari darbų apimtis 88,20 ha, griovių šienavimo kiekis gali kisti +/- 15 %. Darbai bus perkami pagal Užsakovo pateiktą raštišką užsakymą: Užsakovas Rangovui pateiks darbų kiekių žiniaraštį ir griovių šienavimo schemas.

4. Darbų atlikimo terminas:

4.1. darbų pradžia – 2024 m. liepos 1 d.;

4.2. iki 2025-08-31 turi būti nušienauta ne mažiau kaip 50 ha griovių. Visi užsakyti darbai turi būti baigti iki 2025 m. rugsėjo 30 d.

4. Darbų bus nupirkta ne daugiau kaip už 91600,00 eurų su PVM.

Joniškio rajono griovių priežiūros darbų kiekių lentelė

| Eil. Nr. | Darbų pavadinimas | Mato vienetas | Orientacinis kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Griovių šlaitų ir dugno šienavimas mechanizuotu ir rankiniu būdu | ha | 88,20 |
| 2. | Griovių šlaitų ir dugno šienavimas mechanizuotu ir rankiniu būdu, kai šlaitai apaugę krūmais | ha | 0,1 |
| 3. | Nušienautos žolės nugrėbimas nuo griovių šlaitų ir išmetimas ant griovių krašto | ha | 0,1 |
| 4. | Dirbtinių kliūčių išardymas vienakaušiais ekskavatoriais | m3 | 10 |
| 5. | Dirbtinių kliūčių po išardymo, pakrovimas ir išvežimas | m3 | 10 |
| 6. | Šiukšlių surinkimas, pakrovimas ir išvežimas | m3 | 1 |

5. Darbų apibūdinimas: Joniškio rajono melioracijos grioviuose ir sureguliuotuose upėse reikia atlikti šienavimo darbus mechanizuotu ir rankiniu būdu. Nušienauta žolė turi būti susmulkinama (sumulčiuojama) arba surenkama ir išmetama iš griovio. Krūmai ir krūmų atžalos turi būti susmulkinamos.

Atliekant šienavimo darbus, išsaugoti esamas žiotis, jų nepažeisti. Ypatingą dėmesį atkreipti vykdant šienavimo darbus prie žiočių įrengtų plastmasinių ženklinimo stulpelių PMS – 200 išsaugojimui. Šienavimo darbus prie žiočių ženklinimo stulpelių dviejų metrų spindulių atlikti tik rankiniu būdu. Pažeidus ar sugadinus stulpelį, Rangovas privalės plastmasinį žiočių ženklinimo stulpelį PMS – 200 atstatyti savo lėšomis.

Griovius kerta elektros linijos, ryšių kabeliai ir naftotiekis. Šiose zonose atliekant šienavimo darbus laikytis saugių atstumų, kilus neaiškumams kviesti atitinkamos žinybos atstovus.

Priežiūros darbus vykdyti laikantis LR galiojančių įstatymų ir teisės aktų, kvalifikacinių reikalavimų darbų saugai, dirbančių higienos poreikių užtikrinimo, aplinkosauginių reikalavimų, trečiųjų asmenų nepažeidimo ir kt.

Organizuoti darbus Rangovas pradeda įsigaliojus sutarčiai ir toliau veikia taip, kad darbai būtų vykdomi tinkama sparta ir neuždelsiant. Prieš pradedant atlikti priežiūros darbus, juos reikia suderinti su užsakovu ir kitomis suinteresuotomis institucijomis bei žemės naudotojais.

Parengė: Žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas Vygintas Balčiūnas