TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

Užsakovas  – AB „Klaipėdos vanduo“

Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Sutartis - sutartis, sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

Techninė specifikacija arba TS – dokumentas, kuriame apibūdintas pirkimo objektas.

Paslaugos – TS nurodytas pirkimo objektas.

Užsakymas – Užsakovo Tiekėjui pagal Sutartį teikiamas dokumentas ar el. laiškas ar kita Sutarties nustatyta forma Tiekėjui teikiamas Paslaugų užsakymas, kuriame nustatytas Paslaugų poreikis ir pagal kurį Tiekėjas turi atlikti Paslaugas Užsakovui.

- PIRKIMO OBJEKTAS

Perkama požeminio vandens monitoringo paslauga 36 mėn. (2025 – 2027 m.) AB „Klaipėdos vanduo“ eksploatuojamuose objektuose:

- Klaipėdos m. I-oji vandenvietė;

- Klaipėdos m. II-oji vandenvietė (uždaryta);

- Klaipėdos m. III-oji vandenvietė;

- Gargždų m. vandenvietė;

- Klaipėdos m. nuotekų valyklos teritorija su naująja dumblo saugojimo aikštele;

- Senoji dumblo saugojimo aikštelė;

- Vėžaičių vandenvietė;

- Endriejavo vandenvietė;

- Kretingalės vandenvietė.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

| Požeminio vandens monitoringas 2025-2027 m. |  |
| --- | --- |
| Pirkimo objektui taikomas žaliasis kriterijus |  |
| 3.1. | 4.4.1. perkamas aplinkosauginis ir aplinkai palankus produktas, kuris patenka į orientacinį aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų sąrašą pagal 2015 m. lapkričio 24 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentą (ES) 2015/2174 dėl orientacinio aplinkosauginių ir aplinkai palankių prekių bei paslaugų rinkinio, Europos aplinkos ekonominėms sąskaitoms skirtų duomenų perdavimo formato ir kokybės ataskaitų teikimo sąlygų, struktūros ir periodiškumo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų |
| Reikalavimai dėl atitikties nacionalinio saugumo interesams |  |
| 3.2. | Netaikoma |
| Reikalavimai asmenims, vykdantiems požeminio vandens monitoringą |  |
| 3.3. | Požeminio vandens monitoringo darbus gali atlikti tik juridiniai asmenys, turintys Lietuvos geologijos tarnybos prie AM išduotą leidimą tirti žemės gelmes, kurio veiklos rūšių sąraše yra leidimas atlikti ekogeologinius tyrimus ir požeminio vandens paiešką ir žvalgybą (Žin., 2001, Nr. 102-3634; 2005, Nr. 45-1448); |
| 3.4. | Laboratorinius požeminio vandens mėginių tyrimus gali atlikti tik laboratorijos, turinčios leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus, kuriuo suteikta teisė atlikti laboratorinius tyrimus laikantis metodų nurodytų poveikio požeminiam vandeniui monitoringo plane (Žin., 2005, Nr. 4-81; 2007, Nr. 108-4444). |
| Reikalavimai paslaugų vykdymui |  |
| 3.5. | Vykdant monitoringus, vadovautis 2 punkte išvardintų objektų 2025-2029 m. monitoringo programomis (1÷3 priedai) bei šią veiklą reglamentuojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais. |
| 3.6. | Tiekėjas prieš atlikdamas Paslaugas privalo atvykimą susiderinti su Užsakovo atsakingu asmeniu ne mažiau kaip 7 kalendorinės dienos prieš atvykimą. Kontaktinis asmuo: Svajūnas Vaitkus +370 657 01753 |
| 3.7. | Paslaugos atliekamos pagal monitoringo programą, tikslias datas kada atlikti paslaugas Tiekėjas nusimato pats. |
| 3.8. | 2025, 2026, 2027 metų monitoringo duomenis su aiškinamuoju raštu pateikti teisės aktų („Ūkio subjektų monitoringo nuostatai“ patvirtinti LR AM įsakymu „Dėl ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų patvirtinimo“ 2009-09-16 Nr. D1-546 (Žin. 2009 Nr. 113-4831), su pakeitimais: 2011-11-25 įsakymu Nr. D1-911 (Žin. 2011 Nr. 148-6962), 2012-06-18 įsakymu Nr. D1-523 (Žin. 2012 Nr. 72-3757) nustatyta tvarka gavėjams bei užsakovui iki sekančių po ataskaitinių metų sausio 31 d. Metinę ataskaitą užsakovui pateikti atspausdintą (3 egzempliorius) ir skaitmeninėje laikmenoje. |
| 3.9. | Paslaugų priėmimo – perdavimo aktas pasirašomas perdavus Užsakovui ataskaitas. |
| Kiti reikalavimai |  |
| 3.10. | Pirkimo dalyviai turi nusimatyti, kad 2025 m. gręžinių lygių matavimai ir vandens mėginių ėmimas, objektuose kuriuose šie darbai numatyti du kartus per metus, turi būti atlikti vieną kartą (II pusmetyje). |

- PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

  - Taikoma kainodara:

☒ Fiksuota kaina

  - Nurodytas tikslus kiekis. Sutarties kaina yra lygi Tiekėjo pasiūlymo kainai be PVM. Pirkėjas įsipareigoja išpirkti visą nurodytą darbų kiekį.

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1. | Požeminio vandens monitoringas 2025 m. | komplektas | 1 |
| 4.2. | Požeminio vandens monitoringas 2026 m. | komplektas | 1 |
| 4.3. | Požeminio vandens monitoringas 2027 m. | komplektas | 1 |

- TEIKIAMI DOKUMENTAI

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Teikimo momentas |
| --- | --- | --- |
|  | 3.4 punktuose nurodyti leidimai | Pasiūlymo pateikimo metu |
|  | Darbų perdavimo - priėmimo aktas | Sutarties vykdymo metu |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- Klaipėdos m. I-oji vandenvietė – Liepų g. 49A, Klaipėda.

- Klaipėdos m. II-oji vandenvietė (uždaryta) – Ryšininkų g. 11, Klaipėda.

- Klaipėdos m. III-oji vandenvietė – Kairių g. 13, Klaipėda.

- Gargždų m. vandenvietė – Laugalių g. 2B, Gargždai.

- Klaipėdos m. nuotekų valyklos teritorija su naująja dumblo saugojimo aikštele – Uosių g. 8, Dumpių km.

- Senoji dumblo saugojimo aikštelė – Ketvergių g., Dumpių km.

- Vėžaičių vandenvietė – Mokyklos g. 2V, Vėžaičiai.

- Endriejavo vandenvietė – Veiviržėnų g. 24V, Endriejavas.

- Kretingalės vandenvietė – Žalioji g. 10, Kretingalė.

- SUTARTIES VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Sutarties galiojimas

Sutartis įsigalioja nuo to momento, kai ją pasirašo abi šalys ir galioja iki visiško Sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 (trisdešimt šešis) mėnesius, įskaitant 1 (vieno) mėnesio terminą galutiniam atsiskaitymui su tiekėju.

  - Užsakymų vykdymo terminai

Darbai turi būti atlikti ne ilgiau, nei per 35 (trisdešimt penkis) mėnesius.

  - Priedai

Priedas Nr. 1 Klaipėdos ir Gargždų vandenviečių požeminio vandens monitoringo 2025-2029 m. programa;

Priedas Nr. 2 Klaipėdos rajono vandenviečių monitoringo 2025-2029 m. programa;

Priedas Nr. 3 Klaipėdos nuotekų valymo įrenginių požeminio vandens monitoringo 2025-2029 m. programa.