2 priedas. Techninė specifikacija 
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Kauno regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – perkančioji organizacija) organizuoja dviejų teleskopinių krautuvų pirkimą.

Reikalavimai :
 1.Tiekėjas turi užtikrinti garantinį remontą technikai sugedus garantiniu metu. Technika turi būti suremontuota per 12 val., o jei remontas sezono metu užtrunka ilgiau nei 12 val., tiekėjas įsipareigoja pristatyti pakaitinę mašiną, kurios techninės savybės nenusileidžia remontuojamai mašinai. (Prekės remontas laikomas garantiniu, jei nebuvo pažeisti Prekės eksploataciniai reikalavimai, buvo atlikti savalaikiai aptarnavimai bei buvo laikomasi gamintojo reikalavimų, nurodytų naudojimo instrukcijose, jei Prekė buvo naudojama pagal paskirtį, buvo naudotos tik originalios detalės, medžiagos bei gamyklų-gamintojų rekomenduojamos alyvos, tepalai ir kiti eksploataciniai skysčiai.)
2. Tiekėjo serviso reakcijos laikas po iškvietimo – iki 12 val. 

3.Technikos pristatymo terminas - 4 mėnesiai po sutarties pasirašymo.
4.Krautuvas privalo būti naujas ir nenaudotas, ne senesnis nei 2025 metų gamybos. Krautuvo priedai – nauji ir nenaudoti, pagaminti ne anksčiau, kaip 2025 metais.

5. Krautuvų pristatymo vietos:
    Vienas krautuvas - adresu Vytauto Didžiojo g. 136, Kaišiadorys.
    Vienas krautuvas - adresu Jonalaukio k. 7, Jonavos r.
6. Garantijos ir techninės priežiūros sąlygos: 1 (vieneri) metai arba 1000 (vienas tūkstantis) variklio darbo valandų kokybės garantijos terminas, priklausomai nuo to, kuris terminas sueis pirmas, skaičiuojant nuo priėmimo – perdavimo akto pasirašymo dienos.
7. Tiekėjas į pirkimo kainą turi įskaičiuoti techninio aptarnavimo sąnaudas 1 metų arba 1000 moto val. periodui (kas sueis greičiau). Techninio aptarnavimo sąnaudos apima: tepalai, filtrai ir kitos eksploatacinės medžiagos, darbas, transporto išlaidos.

8. Techninis aptarnavimas atliekamas adresu, kuriame tuo metu eksploatuojamas krautuvas (perkančiosios organizacijos eksploatuojamuose objektuose, Kauno regione). Jeigu suteikti techninio aptarnavimo neįmanoma technikos eksploatacijos vietoje, suderinus su Užsakovu, Prekės tiekėjas savo sąskaita techniką pristato į remonto dirbtuves ir, suteikus paslaugas, grąžina atgal Užsakovui.
9. Krautuvai turi būti paruošti eksploatacijai, pateikti techninės apžiūros talonai, atlikta teisinė registracija Lietuvos Respublikoje. Perdavimo dieną krautuvai turi būti registruoti VšĮ Kauno regiono atliekų tvarkymo centro vardu.
10. Tiekėjas turi pateikti krautuvo eksploatacijos, aptarnavimo bei priežiūros instrukcijos lietuvių ir originalo kalbomis, pateikti kuro sunaudojimo normą.

11.  Tiekėjas turi turėti galimybė atlikti garantinį ir pogarantinį remontą, tiekti atsargines dalis, turėti apmokytą personalą ir mobilias priemones remontuoti techniką jos darbo vietoje.
12. Tiekėjas privalo pateikti dokumentus, įrodančius siūlomos Prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Šiuose dokumentuose Tiekėjas turi nurodyti konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.

13. Tiekėjas turi būti siūlomos Prekės gamintojo (jeigu pats nėra gamintojas) oficialus atstovas Lietuvoje, turintis teisę atlikti siūlomos Prekės techninį aptarnavimą ir remontą garantiniu laikotarpiu arba būti sudaręs atitinkamų paslaugų teikimo sutartį su kitu tokią teisę turinčiu ūkio subjektu.
13. Tiekėjas išrenkamas pagal ekonominio naudingumo principą.
	Eil. Nr.
	Techninių sąlygų reikalavimai
	Siūlomi tiekėjo techniniai parametrai. Atitikimas taip/ne, tiksli reikšmė arba komentaras.



	1.
	Variklio galia - ne mažiau 100 kW/136AG
	

	2.
	Variklio darbinis tūris - ne daugiau 4,0 l.
	

	3.
	Variklio aušinimo radiatoriaus ventiliatoriaus reversas.
	

	4.
	Pirminis cikloninis oro filtras.
	

	5.
	Variklis atitinkantis STAGE V etapo arba      TIER V reikalavimus.
	

	6.
	Maksimalus keliamo krovinio svoris - ne mažiau kaip 4000 kg.
	

	7.
	Maksimalus kėlimo aukštis - ne mažiau kaip 7 m.
	

	8.
	Padargo prikabinimo tipas ant krautuvo strėlės - su hidrauliniu užraktu.
	

	9.
	Maksimalus hidraulinio siurblio sukeliamas slėgis - ne mažiau kaip 260 barų.
	

	10.
	Hidraulinio siurblio našumas - ne mažesnis kaip 140 l/min.
	

	11.
	Hidraulinis siurblys - kintamo srauto.
	

	12.
	Pavarų dėžė - hidrostatinė, su variklio sūkių sumažinimu transporte.
	

	13.
	Maksimalus važiavimo greitis - ne mažiau kaip 40 km/h.
	

	14.
	Rankinis/mechaninis masės išjungėjas.
	

	15.
	Prošvaisa - ne mažiau kaip 410 mm.
	

	16.
	Priekiniai ir galiniai ratai: nepraduriami, vientisos gumos, pilnaviduriai su industriniu protektoriumi. 
Ratų dydis - ne mažesni kaip 13.00-24/8.50.
Statinė apkrova – ne mažiau kaip 9600 kg.
	

	17.
	Krautuvo svoris - ne mažiau kaip 6800 kg.
	

	18.
	Stabdžiai sumontuoti priekinėje ir galinėje ašyje.
	

	19.
	Krautuvo vairavimo tipas - “Krabas”; Priekinė ašis; Visi ratai.
	

	20.
	Oro kondicionierius.
	

	21.
	Pneumatinė sėdynė su porankiu kairėje pusėje.
	

	22.
	Kabinoje įrengtas radio grotuvas.
	

	23.
	LED darbiniai žibintai - ne mažiau 8 vnt.
	

	24.
	Švyturėlis ant kabinos.
	

	25.
	Apšvietimo sistema pritaikyta eismui kelyje.
	

	26.
	Apsauginiai krautuvo transmisijos ir dugno dangčiai.
	

	27.
	Purvasaugiai virš ratų.
	

	28.
	Strėlės amortizacija.
	

	29.
	Strėlės mechanizmo purvo valytuvai.
	

	30.
	Padargo hidraulinio slėgio sumažinimo funkcija.
	

	31.
	Pilnai automatinė mazgų tepimo sistema.
	

	32.
	Kaušo pozicijos atminties ir automatinio iškratymo funkcija.
	

	33.
	Krautuvo aukštis - ne daugiau 2,6 m.
	

	34.
	Sustiprintas kaušas – ne mažiau 3 m³ su prisukama briauna.
	

	35.
	Kaušas su prispaudėju – ne mažiau 2.5 m³ su prisukama briauna. 

Plotis – ne mažiau 2,5 m

Aukštis – ne mažiau 1,05 m

Gylis – ne mažiau 1,4 m

Su viršutiniais prispaudimo nagais, pritaikytas komunalinių atliekų krovimui.
	

	36.
	Priekabos kilpa arba kablys - su mechaniniu arba automatiniu 32 mm kaiščiu.
	

	37.
	Hidraulinė jungtis krautuvo gale, skirta priekabai išversti.
	

	38.
	Videokamera krautuvo gale, vaizdas perduodamas per integruotą arba papildomą monitorių.
	

	39.
	Degalų bako talpa - ne mažiau 100 l.
	

	40.
	Be papildomų atraminių kojų šonuose.
	


