Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Visagino „Atgimimo“ gimnazija (toliau – Perkančioji organizacija), įgyvendindama Europos sąjungos finansuojamą projektą (Nr. 10-011-P-001) pagal programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Tūkstantmečio mokyklos“ numato įsigyti Įrangos (rinkinių) skirtų biologijos, chemijos, fizikos laboratoriniams darbams atlikti pirkimas (toliau – Prekės).

Prekių pristatymo vieta: Tarybų g. 23, LT-31202, Visaginas.

Prekių pristatymo terminas: 30 (trisdešimt) dienų nuo prekių pirkimo-pardavimo sutarties įsigaliojimo dienos. Prekių pristatymo terminas gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 14 darbo dienų laikotarpiui, dėl aplinkybių nepriklausančių nuo tiekėjo.

Tiekėjas pasiūlyme prie siūlomos prekės techninės charakteristikos turi pateikti mokymo priemonių atitiktį patvirtinančią dokumentaciją (pvz. gamintojų informaciniai lapai, informaciniai bukletai, įrangos gamintojų patvirtinimai ar jiems lygiaverčiai dokumentai). Tiekėjas, teikdamas atitiktį patvirtinančią dokumentaciją, turi nurodyti (pažymėti) dokumentacijos lapą/vietą, kurioje yra reikalavimą patvirtinantis parametras. Informacija apie prekių atitikimą reikalaujamoms techninėms charakteristikoms teikiama lietuvių arba anglų kalba.

Kartu su Prekėmis turi būti pateikiamos Prekių naudojimosi instrukcijos lietuvių kalba.

Tiekėjas po Prekių pristatymo turi organizuoti ne mažiau kaip dviejų akademinių valandų mokymus apie tai kaip efektyviai naudotis mokymosi priemonėmis. Iki mokymų pradžios tiekėjas pateikia ir su Perkančiąja organizacija (el. paštu) suderina mokymų datą ir mokymo dalyvių skaičių.

Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, dokumentacija, perdavimo-priėmimo aktai Perkančiajai organizacijai turi būti pateikiami elektroniniu formatu ir pasirašomi elektroniniu būdu, sąskaitas faktūras už Prekes teikti tik elektroniniu būdu, Perkančiosios organizacijos prašomą informaciją teikti tik elektroniniu formatu. Prekėms turi būti taikoma ne trumpesnė kaip 24 mėnesių garantija.

*Nurodyti tikslūs parametrai gali turėti +/- 5 proc. paklaidą.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos techninės charakteristikos |
| --- | --- | --- |
|  | Vandens tyrimų laboratorija – 17 vnt. | Siūlomas priemonių eksperimentams rinkinys turi būti pritaikytas atlikti vandens tyrimus. Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip 6 skirtingi kolorimetriniai ir titrimetriniai testai. Su eksperimentų rinkiniu turi būti galima išmatuoti ne mažiau kaip šiuos vandens parametrus: Amonio kiekį ne prasčiau kaip 0,2-3 mg / l ribose, Nitratų kiekį ne prasčiau kaip 1-90 mg / l ribose, Nitritų kiekį ne prasčiau kaip 0,02-0,5 mg / l ribose, Fosfatų kiekį ne prasčiau kaip 0,6-15 mg / l ribose, pH ne prasčiau kaip 4,0 - 9,0 ribose. Vandens kietumą. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Perkančiajai organizacijai turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių arba anglų kalba. |
|  | Rinkinys vandens, dirvožemio ir oro eksperimentams – 5 vnt. | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima nustatyti pH, amonio, nitratų, nitritų, fosfatų kiekį vandenyje. Atlikti dirvožemio pH, amonio, nitratų, fosfatų matavimus. Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 50 matavimų vandenyje: - nustatyti pH vertes vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 3,0 - 9,0. - nustatyti amonio kiekį vandenyje matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,05-10 mg/l. - nustatyti nitratų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 10-80 mg/l. - nustatyti nitritų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,02-1,0 mg/l. - nustatyti fosfatų kiekį vandenyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,5-6,0 mg/l. Su siūlomomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 20 matavimų dirvožemyje: - nustatyti pH vertes dirvožemyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 3,0 - 9,0. - nustatyti amonio kiekį dirvožemyje matavimo ribos ne blogesnės kaip 0,05-10 mg/l. - nustatyti nitratų kiekį dirvožemyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 10-80 mg/kg. - nustatyti fosfatų kiekį dirvožemyje, matavimo ribos ne blogesnės kaip 5-60 mg/kg. Reagentų turi būti pateikta tiek, kad pasirinktinai būtų galima atlikti 60 matavimų. Rinkinys turi būti sudėtas į ne daugiau kaip vieną plastikinį lagaminėlį. Kiekvienai rinkinio priemonei turi būti skirta atskira vieta. Turi būti pateikti eksperimentų aprašai lietuvių kalba arba anglų kalba. |
|  | Dirvožemio tyrimų rinkinys – 3 vnt. | Šio rinkinio pagalba turi būti galima lengvai nustatyti pagrindinius dirvožemio parametrus ir koncentracijas ne mažiau kaip šių medžiagų: nitratų, nitritų, amonio, fosfato ir kalio bei parametrus kaip dirvožemio sudėtį, rūgštingumą (pH vertę), tankį, drėgnumą. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus eksperimentus, turi būti pateikti visi reikiami reagentai, įrankiai ir priedai. pH: 2.0 - 9.0. Amonis (NH4+): 10 - 400 mg/L. Nitratai (NO3-): 10 - 500 mg/L. Nitritai (NO2-): 1 - 80 mg/L. Kalis (K+): 2 - 15 mg/L. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. |
|  | Biologijos eksperimentų rinkinys – 2 vnt. | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 10 skirtingų biologijos eksperimentų. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios priemonės: 30 vnt. plastikinių mėgintuvėlių; 15 vnt. mikrotomų; 15 vnt. petri lėkštelių; 15 vnt. žnyplių; 15 vnt. tiesių disekcinių adatų; 25 vnt. didinamųjų stiklų su trimis lęšiais; 15 vnt. – peiliukų; 15 vnt. – pipečių; Turi būti pateikta viename lagamine/dežėje. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 15 darbo grupių. Perkančiajai organizacijai turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba. Perkančioji organizacija po pasiūlymų gavimo termino, turi teise paprašyti Tiekėjo pateikti metodinių elektroninių knygų pavyzdžius. |
|  | DNR elektroforezės rinkinys – 1 vnt. | Rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip: elektroforezės aparatas su ne mažiau kaip šešiais geliais, kurių matmenys ne mažesni kaip 7x7 cm. (į siūlomo aparato vonelę turi tilpti ne mažiau kaip šeši gėliai) – 1 vnt; maitinimo šaltinis – 1 vnt; fiksuoto tūrio 40 µl mikropipetės – 2 vnt; mikropipetės antgalis (1 – 200 µl) – 2 komplektai su stovais; DNR pirštų atspaudų rinkinys – 1 vnt. |
|  | Polimerazės grandininės reakcijos rinkinys – 1 vnt. | Rinkinyje turi būti integruota elektroforezės sistema termocikleris ir ne mažiau kaip, 5–50 µl kintamo tūrio mikropipetė. Šį rinkinį turi sudaryti termocikleris su nemažiau kaip, 16 – kos mėgintuvėlių blokų, jutiklinių ekranu rodančiu duomenis realiu laiku, aušinimo sistema ir ne mažiau nei, 100 PGR protokolų talpinančia atmintimi. Turi būti integruotas elektroforezės prietaisas, kuriame turi būti apjungtas elektroforezės aparatas, maitinimo šaltinis ir integruotos mėlynos šviesos transiluminatorius ir gali būti naudojamas su 5-50 µl kintamo tūrio mikropipete ir pateikti ekperimento rezultatus ne ilgiau, nei per 10 minučių. |
|  | Chemijos eksperimentų rinkinys – 12 vnt. | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 15 skirtingų eksperimentų chemijai, ne mažiau kaip šiomis temomis: Tirpumas vandenyje; Elektrinis laidumas; Skirtingų medžiagų tirpumas; Lydymosi temperatūra; Vario sulfato tirpalo distiliavimas; Apelsinų sulčių distiliavimas; Vandens sudedamosios dalys; Vandens elektrinis laidumas; Cukraus tirpumo procesai; Sotieji tirpalai. Turi būti Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas ne daugiau kaip 2 (dviejuose) lagaminuose/dėžėse su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių arba anglų kalba. |
|  | Chemijos eksperimentų rinkinio papildymas –12 vnt. | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 20 skirtingų eksperimentų oro, degimo ir redukcijos temomis ne mažiau kaip šiomis: Oro fizinės savybės ir analizė; Skirtingų medžiagų degimas; Produktai pagal reakciją; Oksidacijos - redukcijos reakcijos; Kietų produktų degimas; Masių tvermės dėsnis; Elektrolizė. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Priemonės turi būti sudėtos į ne daugiau kaip 1 (vieną) dėžę/lagaminą. Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių arba anglų kalba. |
|  | Elektrochemijos eksperimentų rinkinys – 12 vnt. | Su siūlomu rinkiniu turi būti galima atlikti elektrochemijos bandymus šiomis temomis: skysčių laidumas, elektrolizė, galvanizavimas, elektrocheminis elementas, įtampos seka. Visiems šiems eksperimentams naudojami plokšti elektrodai, įstatyti į stiklinio indo briaunas. Stiklinio indo pripildymo tūris ne mažiau kaip 50 ml. Su rinkiniu tiekiamą šviesos diodą (LED) arba multimetrą turi būti galima naudojami parodyti elektrocheminių potencialų skirtumus. Šviesos diodas turi veikti be apsauginio rezistoriaus ir todėl gali būti tiesiogiai nesujungtas su kvadratine baterija ar kitu įtampos šaltiniu. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: Mini skaitmeninis multimetras; Briaunotas stiklinis indas; Nerūdijančio plieno laboratorinis šaukštelis; Citrinos rūgšties buteliukas; Stiklinis indas su įprasta druska; Vario (II) sulfato buteliukas; Lakmuso popierėlių knygelė; Ne mažiau kaip du anglies elektrodai; Geležies elektrodas; Vario elektrodas; Cinko elektrodas; ne mažiau kaip 5 „Krokodilo“ tipo gnybtai; Kvadratinė baterija, 4,5 V; Šviesos diodas (LED); Ne mažiau kaip du raudoni eksperimento laidas, ne trumpesni kaip 25 cm; Juodas eksperimento laidas, ne trumpesnis kaip 25 cm; Polipropileno menzūra, ne mažiau kaip 100 ml. Siūlomas rinkinys turi būti parengtas naudojimui, atskiri rinkinio elementai turi būti suderinami tarpusavyje. Rinkinį turi sudaryti priemonės skirtos ne mažiau kaip priemonės 1 darbo grupei. Vartotojams turi būti pateikti išsamūs ne mažiau kaip 5 eksperimentų aprašai lietuvių kalba arba anglų kalba. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse. Dėžės vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą. |
|  | Vandens bangų simuliatorius – 1 vnt. | Vandens bangų simuliatorius turi būti sudarytas iš ne prasčiau, kaip šios dalys: Turi būti bangų lovelis, skirtas pagrindinėms bangų savybėms demonstruoti arba tirti naudojant bangas vandenyje; Turi būti pleksiglaso latakas, kuriame galima pripildyti vandens ir sukurti sinusoidinė bangą, kuri turi sklisti be jokio atspindžio gale dėl absorbcinio mechanizmo; Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. lizdų, kurie skirti prijungti maitinimo šaltinį; Komplekte turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. plastikinių rutuliukų su sriegiu. |
|  | Optikos įrangos rinkinys su stendu lazeriui – 1 vnt. | Turi būti naudojamas koherentinis šviesos šaltinis (diodinis lazerinis padalijimas), kad būtų parodyti bangų optikos principai, ne prasčiau kaip šie: Poliarizacija; trukdžių; difrakcija ir holografija. Komponentai yra aprūpinti magnetiniu pagrindu, kad juos būtų galima saugiai padėti ant magnetinės lentos. Turi būti pridedama magnetinė lenta. Rinkinį turi sudaryti ne prasčiau kaip šios dalys: 1 vnt., abejose pusėse įgaubtas lęšis; 4 vnt., abejose pusėse išgaubti lęšiai; 1 vnt., įgaubtas lęšis; 1 vnt., pusrutulio formos kūnas (diametras 45 mm); 1 vnt., pusrutulio formos kūnas (diametras 75 mm); 1 vnt.-veidrodis; 1 vnt.- įgaubtas veidrodis; 1 vnt.- išgaubtas veidrodis; 1 vnt.- stačiakampis (60x100 mm); 1 vnt.- prizmė; 6 vnt.-folijos (410x290 mm); 1 vnt.-eksperimentų instrukcija. |
|  | Optikos eksperimentų rinkinys – 1 vnt. | Su šiame rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 9 optikos eksperimentus, ne mažiau kaip šiomis temomis: šviesa ir šešėliai; atspindžiai; lenkti veidrodžiai; Snelijaus dėsnis, Ferma principas; šviesos refrakcija; spindulių kelias per lęšius, šviesa ir spalva. Reikalingi du rinkiniai. Kiekvieną rinkinį turi sudaryti šios priemonės: šeši balti ekranai su skale; šeši laikikliai suderinti su siūlomomis priemonėmis; šeši filtrų rinkiniai, kiekvienas ne mažiau kaip iš trijų skirtingų spalvų; šeši universalūs veidrodžiai su ne mažiau kaip keturiomis skirtingomis paviršiaus formomis; šešios prizmės ne mažesnės kaip 25x25 mm; šeši skaidrių optinių kūnų rinkiniai, kiekvienas ne mažiau kaip iš šešių skirtingų kūnų; šeši kombinuoti, leidžiantis pasirinktinai įjungti LED arba lazerį, šviesos šaltiniai. LED ir lazerinis šviesos šaltiniai turi būti integruoti viename korpuse, uždaroje plokščiadugnėje dėžutėje, kurią būtų galima stabiliai padėti ant plokščių platformų ar stalo; šeši šviesos šaltinio matinimo šaltiniai iš elektros tinklo. Maitinimo šaltinis turi būti pažymėtas CE ženklu. Papildomai šviesos šaltinį turi būti galima pajungti nuo maitinimo elementų – turi būti pateikti maitinimo elementai ir elementų laikiklis su laidais kiekvienam maitinimo šaltiniui. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Dėžės/lagamino vidus turi būti suskirstytas skyreliais, skirtais atskiriems rinkinio elementams sudėti ir užtikrintų saugų jų transportavimą.Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Rinkinyje turi būti priemonių ne mažiau kaip 6 darbo grupėms. Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių arba anglų kalba Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. (CE ženklinami rinkiniai, kad saugu dirbti su elektros priemonėmis. Patvirtinta Europos sąjungos standartų) |
|  | Didysis fizikos pagrindų rinkinys-laboratorija – 12 vnt. | Su siūlomu eksperimentų rinkiniu turi būti galima atlikti ne mažiau 60 skirtingų eksperimentų ne mažiau kaip šiomis temomis: Elektra - ne mažiau kaip 20 eksperimentų, ne mažiau kaip tokiomis temomis: Kaitinamosios lemputės elektros galia; Įtampos matavimas nuosekliose jungtyse; Įtampos matavimas lygiagrečiose jungtyse; Srovės stiprumo matavimas nuosekliose jungtyse; Srovės stiprumo matavimas lygiagrečiose jungtyse; Omo dėsnis; Elektros grandinė su jungikliu; Elektrinio variklio veikimo principas; Elektros srovės stiprumas; Elektrostatinis krūvis; Trinties elektros energija; Įtampa; Nuoseklus sujungimas; Galvaninis elementas; Ritės magnetinis laukas; Elektromagnetas; Indukcija; Transformatorius; Laidininko magnetinis laukas; Jėgų poveikis magnetiniame lauke. Mechanika - ne mažiau kaip 30 eksperimentų, ne mažiau kaip tokiomis temomis: Dujų slėgis ir tūris; Teigiamas ir neigiamas slėgiai; Slėgio perdavimas skysčiuose; Energijos konversija; Trinties jėgos; Spyruoklinis dinamometras; Fiksuotas skriemulys; Įtempimas; Judantis skriemulys; Svirtis; Pagreitis; Nuožulni plokštuma; Tolygus judėjimas; Šoninis slėgis skysčiuose; Hidraulinis principas; Plūdrumas skysčiuose; Tankio nustatymas; Dekarto naras; Energijos perdavimas susidūrimo metu; Dujų tūrio pokytis; Hidrostatinis slėgis; Energijos kaupimas spyruoklėje; Ilgio matavimas; Apskritimo ilgio matavimas; Tūrio matavimas; Jėgos poveikis; Siurbimo ir jėgos siurblio principas; Susisiekiantys indai; Paviršiaus įtempimas; Slėgis. Optika - ne mažiau kaip 5 eksperimentai ne mažiau kaip tokiomis temomis: Šviesos sklidimas; Atspindys plokščiame veidrodyje; Šviesos lūžimas; Glaudžiamasis lęšis; Sklaidomasis lęšis. Šiluma ne mažiau kaip 5 eksperimentai ne mažiau kaip tokiomis temomis: Termometro modelis; Virimas esant mažam slėgiui; Lydimasis ir kietėjimas; Konvekcija; Garų energijos demonstravimas. Kartu su kiekvienu rinkiniu turi būti pateiktas laboratorinis maitinimo šaltinis kurio parametrai ne prastesni nei: - išėjimai: 2/4/6/8/10/12 V DC arba AC pasirinktinai; - maksimalus srovės stiprumas 5 A; - darbinė įtampa: 230 V/50 Hz. Atskiri rinkinio elementai tarpusavyje turi būti techniškai suderinti, kad šiuo rinkiniu būtų galima atlikti nurodytus laboratorinius darbus. Siūlomas rinkinys turi būti komplektuojamas patogiose ir tvirtose nešiojamose, uždaromose dėžėse/lagaminuose su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Priemonės turi būti sudėtos į ne daugiau kaip 2 (dvi) dėžes/lagaminus. Rinkiniai turi būti paženklinti CE ženklu. |
|  | Elektra, indukcija ir kintama srovė eksperimentų rinkinys – 2 vnt. | Rinkinys skirtas indukcijos ir kintamosios įtampos tiriamiesiems darbams atlikti. Su rinkinyje esančiomis priemonėmis turi būti galima atlikti ne mažiau kaip 9 eksperimentus/laboratorinius darbus ne mažiau kaip šiomis temomis: Oerstedo eksperimentas; Magnetinis solenoido laukas; Elektromagnetinė indukcija; Kintamos srovės generavimas; Lenco dėsnis; Solenoido varža. Rinkinį turi sudaryti priemonės ne mažiau kaip 6 darbo grupėms. Rinkinyje turi būti ne mažiau kaip: 6 montavimo plokštelės/platformos su lizdu lemputei; 6 kompasai; 6 magnetinės adatos; dviejų skirtingų galių solenoidai (6+6) viso 12 vnt.; 18 strypinių magnetų; 6 plokšti magnetai; 6 vielinės ritės, kiti reikalingi elementai eksperimentams atlikti. Siūlomo rinkinio elementai turi būti komplektuojami patogioje ir tvirtoje nešiojamoje, uždaroje 1 (vienoje) dėžėje/lagamine su pernešimui skirta rankena/rankenomis. Turi būti pateikti išsamūs eksperimentų aprašai lietuvių kalba /anglų kalba. Rinkinys turi turėti CE ženklinimą. |
|  | Laidininkas magnetiniame lauke – 1 vnt. | Šis rinkinys turi būti skirtas pademonstruoti srovės laidininko poveikį magnetiniame lauke. Rinkinyje turi būti ne prasčiau kaip šios priemonės: U formos magnetas; Pagrindas su stovu. Matmenys ne mažesni kaip: 270 x 100 x 160 mm. |
|  | Mechanikos rinkinys skirtas naudoti su magnetine lenta – 1 vnt. | Mechanikos rinkinį skirtą demonstruoti ant lentos, turi sudaryti ne mažiau kaip 25 dideli, spalvoti ir lengvai atskiriami komponentai. Su šiuo rinkiniu turi būti galima atlikti ne prasčiau kaip šiuos eksperimentus: Pasvirusi plokštuma; Sverto dėsniai; Sukimo momentai ir jėgos; Jėgos, veikiančios sverto svirtį; Jėga kaip vektorius; Švytuoklės judėjimas; Fizikinė švytuoklė; Nejudantys ir judantys skriemuliai; Blokai ir įtaisai; Hūko dėsnis; Sujungtas rezonansas; Svorio centras; Trintis. Turi būti aukštos kokybės AlNiCo arba lygiavertis magnetas, kuris užtikrina tvirtinimąsi prie magnetinės lentos. Rinkinį turi sudaryti ne prasčiau kaip šios priemonės: 1 vnt., Pasvirusi plokštuma su skriemuliu ir kampo skale; 1 vnt., Riedėjimo masė, 500 g; 1 vnt., 400 mm ilgio sverto rodyklė; 1 vnt., Atsvaras su grioveliu ir sraigtu; 1 vnt., Dvigubas skriemulys; 2 vnt., Apvalios skalės dinamometrai, 5 N; 3 vnt., Magnetiniai skirtukai su 8 mm ašimi; 3 vnt., Spyruoklės su kabliu, k = 6,2 N/m 4 vnt., Rodyklės ir vienas lygiakraštis trikampis ant magnetinės plėvelės; 6 vnt., Svarmenys su 2 kabliukais, po 100 g; 1 vnt., Trinties blokas; 1 vnt., Nailoninių virvių rinkinys; 1 vnt., Gravitacijos centro plokštelė; 3 vnt., Guminės įvorės; 3 vnt., Žalvariniai kabliukai; 1 vnt., Žalvarinis spaustukas. |

________________________