Pirkimo sąlygų 2 priedas

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS PASTATO III a. KABINETŲ REMONTO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas – Savivaldybės administracijos III a. kabinetų  remontas,  Vilniaus g., 19 Švenčionyse (toliau - darbai

Pirkinių apimtis – nurodyta savivaldybės  administracijos III a. kabinetų  darbų kiekių žiniaraštyje (3 priedas) ir numatomų darbų, atsižvelgiant į patalpas, aprašyme (2 priedas „Techninė specifikacija“). Remontuojamų  patalpų planai  pridedami (5 priedas, 3 lapai).

Remontuojamos šios patalpos III aukšte: III-13,  III-14, III-15, III-16, III-17, III-18, III-19, III-20, III-21, III-22, III-23, III-24, III-25, III-26 (laiptinė).

Bendrieji darbų vykdymo ir medžiagų kokybės reikalavimai:

- Darbus gali vykdyti tik turintys atitinkamų specialiųjų žinių ir įgūdžių specialistai.

- Darbai vykdomi, suderinus su perkančiąja organizacija. Darbai vykdomi nenutraukiant pastato eksploatacijos. Už darbų saugą atsako darbus atliekanti organizacija.

- Perkančiajai organizacijai prašant, turi būti pateikiami dokumentai, patvirtinantys gaminių, medžiagų ir įrengimų technines charakteristikas, atitinkančias techninių specifikacijų reikalavimus.

- Visi gaminiai bei įrengimai turi turėti specialiuosius pasus ir pristatomi originalioje pakuotėje. Medžiagos, gaminiai bei įrengimai turi būti sertifikuoti Lietuvos Respublikoje. Jei tokių nėra - importinėms turi būti užsienio šalių sertifikatai, vietinėms - įmonės paruošti standartai.

- Darbai vykdomi vadovaujantis gamintojų nustatytomis darbo su šiomis medžiagomis, gaminiais bei įrengimais instrukcijomis.

- Po atliktų darbų neturi pablogėti pastato eksploatacinės savybės, jis turi būti paliktas tokios pat būklės, kokios buvo iki darbų pradžios.

Specialieji darbų vykdymo ir medžiagų kokybės reikalavimai:

1.  Reikalavimai sienų apdailos darbams:

- Patalpose III-13,  III-14, III-15, III-24, III-25  nuo sienų ir pertvarų paviršių pašalinami tapetai, dažai, nuvalomos dulkės ir nešvarumai, remontuojamas ir pertrinamas tinkas, paviršiai gruntuojami, glaistomi,   po to dažomi vandens emulsiniais dažais. Laiptinėje (III-26) sienos valomos nuo senų dažų, dulkių ir nešvarumų,  remontuojamas tinkas, paviršiai gruntuojami, glaistomi,   po to dažomi vandens emulsiniais dažais Visose patalpose sienų ir pertvarų tinkui naudoti sausus tinko mišinius ar kitą analogišką medžiagą. Sienoms išliginti galima naudoti sauso tinko (gipso kartono) plokštes.

- Patalpose Nr. III-16, III-17, III-18, III-19, III-20, III-21, III-22, III-23 atliekamas dalinis sienų glaistymas  (iki 15 % ploto),  po to paviršiai dažomi vandens emulsiniais dažais

- Paviršiai dažomi pagal perkančiosios organizacijos pasirinktą spalvą. Dažai turi būti atsparūs plovimui, valymo priemonių, chemikalų poveikiui.

- Prieš dažant iš patalpų turi būti išvalytos statybinės šiukšlės, nuo dažomų paviršių turi būti nuvalytas nutekėjęs skiedinys, pašalintos dervos ar mineralinių aliejų bei tepalų dėmės. Drėgnas vietas reikia papildomai išdžiovinti.

- Tinko sluoksniai turi būti tvirtai sukibę su siena, be atšokimų. Tinko paviršius turi būti be išsipūtimų, guzų, duobučių, plyšių, įtrūkimų. Faktūra turi būti smulki ir vienoda visame sienos ar lubų plote. Paviršiai turi būti gerai išdžiūvę - ne daugiau 8 proc. drėgmės. Prieš pradėdamas darbus tiekėjas privalo atlikti bandomojo dažymo pavyzdžius ir suderinti su perkančiajai organizacijai . Šiuos pavyzdžius naudoti kaip etalonus.

- Glaistymo medžiaga turi būti naudojama instrukcijose nurodytais kiekiais, siekiant išvengti jų skilinėjimo džiūvimo metu.

- Glaistymo darbai drėgnose vietose turi būti atliekami drėgmei atspariu glaistu. Bet kokius glaistomo paviršiaus išsikišimus reikia nušlifuoti smulkaus rūpumo šveičiamuoju popieriumi.

1.8. Atliekant darbą, reikia atsižvelgti į visus faktorius, turinčius įtaką darbo rezultatams, pvz., oro sąlygas, oro temperatūrą, dažomo paviršiaus ir jo pagrindo drėgnumą, dulkėtumą ir galimybę iškraustyti dažomas patalpas

1.9.  Dažomi paviršiai turi būti vientisi, lygūs, švarūs ir sausi.

2	Reikalavimai grindų įrengimo darbams:

2.1.  Patalpoje Nr. III-26 (koridoriuje) ant esamos teraco dangos įrengiama keraminių ar akmens masės plytelių danga (išlyginant pagrindą,  maksimalus storis – iki 20 mm). Laiptų pakopos aptaisomos  keraminėmis ar akmens masės plytelėmis.

Pakopoms naudoti neslidžias (reljefines)  plytelės.

plytelių atsparumo klasė  pagal EN ISO 10545-7– ne žemiau 4.

2.2.   Patalpose III-13,  III-14, III-15, III-16, III-17, III-18,  III-20, III-21, III-22, III-23, III-24, III-25 ardoma parketlenčių  ar laminuotų grindlenčių  danga su pagrindais (MPP ar MDP plokštėmis).

Grindų konstrukcija kabinetuose :

grindų pasluoksnis iš 12mm OSB plokščių su dygiu;

homogeninė  PVC grindų danga  („Tarkett" arba lygiavertė).

2.3.  Danga klojama ant lygaus ir švaraus paviršiaus, dvi-tris dienas prieš klijuojant turi būti išvyniota iš ritinio, supjaustyta į reikiamo ilgio ir formos juostas ir paklota ant grindų, esant ne žemesnei kaip 15° C temperatūrai, klijuojama dispersiniais, bitumo ar sintetinių dervų klijais. Klijuojant vadovaujamasi įmonių gamintojų instrukcijomis;

2.4.  Rengiant grindis iš polimerinių medžiagų leistini tokie nuokrypiai:

linoleumo grindų paviršių nuokrypis 2 metrų ilgio liniuotės ruože - 3 mm;

aukščių skirtumas tarp gretimų juostų - neleidžiami;

neturi būti tarpų tarp grindjuosčių ir grindų dangos.

2.5. Klijuojant grindų dangą,  naudojami keraminėms plytelėms skirti  klijai. Pagrindas turi būti lygus ir švarus. Nelygumai išlyginami skiediniu. Kad būtų padidintas lipnumas, pagrindą sutvirtinti gruntuojant skystais klijais. Klijai ruošiami laikantis instrukcijų ir ant klijuojamų paviršių
tepami dantyta mentele

2.6. Grindys patalpoje Nr. III-19 neremontuojamos.

3.   Reikalavimai pakabinamoms luboms ir jų montavimui:

3.1. Patalpoje  Nr. III-26 (laiptinėje), įrengiamos pakabinamos („Amstring“ tipo) lubos. Plokštės – 600x600 mm.

Patalpose III-16, III-17, III-18, III-19, III-20, III-21, III-22, III-23 keičiamos tik pakabinamų lubų plokštės.

Apdailos elementus jungiant su vertikaliomis konstrukcijomis turi būti naudojamas kontūrinis elementas iš šaltai lenkto aliuminio profilio. Laikančios lubų konstrukcijos, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vienos sistemos.

3.2. Plieninės tvirtinimo detalės besijungiančios su aliumininėmis turi būti cinkuotos, o sraigtai ir varžtai cinkuoti arba padengti kadmiu

3.3. Šviestuvų įrengimo vietose pakabinamų lubų apdailos elementai turi būti išpjaunami pagal šviestuvo kontūrą.

4.  Elektros montavimo  darbų aprašymas:

4.1. Visi elektrotechninėje dalyje numatomi įrengimai, gaminiai ir medžiagos, jų montavimas, išbandymas ir eksploatacija turi atitikti Lietuvos Respublikos ūkio ministro patvirtintiems Elektros įrenginių eksploatavimo saugos taisyklių reikalavimams.

4.2. Remontuojamose patalpose esami šviestuvai išmontuojami. 0,4 kv tinklai remontuojamose patalpose pakeisti ankščiau, jų keisti nereikia. Elektros apšvietimo tinklai (šviestuvams prijungti) numatyti laidais varinėmis gyslomis su dviguba izoliacija, montuojami virš pakabinamų lubų, tvirtinant apkabomis prie betono perdangos.. Visos metalinės elektros įrenginių dalys, kuriose pažeidus izoliaciją gali atsirasti įtampa ir dėl to gali nukentėti žmonės, įžeminamos.

4.3.  Apšvietimui naudojami ne mažesni kaip 3x1,5 kv. mm, o kištukinių lizdų ne mažesni kaip 3x2,5 kv. mm kabeliai.

4.4. Remontuojamuose patalpose keičiama dalis   jungiklių ir kištukinių lizdų. Kištukiniai lizdai turi būti 16 A. Kištukinio lizdo mechanizmas turi turėt įžeminimo kontūrą ir būti paženklinti CE ženklu. Jungikliai ir kištukiniai lizdai vienos spalvos.

4.5. Reikalavimai šviestuvams:

Šviestuvai skirti darbui kintamosios srovės tinkle, kai tinklo įtampa 230 V, 50 Hz dažnumo.

Šviestuvai – šviesos diodų (angį. LED; Light - emitting diode).

Šviestuvai montuojami pakabinamų lubų angose.

4.6. Darbo kabinetuose turi būtis užtikrintas apšvietos lygis (darbo stalo aukštyje ) ne mažiau  350 lx.

5. Reikalavimai kompiuteriniams-telefoniniams tinklams:

5.1  Visuose remontuojamose  patalpose keičiami kompiuterinių tinklų kabeliai ir kištukiniai lizdai.

5.2. Kištukinis lizdas 6 kategorijos UTP viengubas arba dvigubas įleidžiamas į sieną. Įleidžiant į sieną naudojamos instaliacinės dėžutės. Termoplastinė medžiaga neturi turėti halogenų ir švino. Komplekte su apdailiniu rėmeliu. Kištukinių lizdų spalva ir modelis turi derinti su elektros lizdais.

5.3. Kabelis UTP 6A kat. arba lygiavertis: kompiuteriniai-telefoniniai tinklai tiesiami 6A kategorijos UTP 4x2x0,5 mm arba lygiaverčiais kompiuteriniais variniais neekranuotais kabeliais su PVC izoliacija, tinkamais kloti po tinku. Kabeliai skirti darbui vidaus sąlygomis.

5.4.  Vamzdis PVC d12 mm arba lygiavertis.

5.5. Kabinetuose, koridoriuje ir kitose visiems prieinamose vietose vidaus ryšių kabeliai montuojami pastato sienose įrengtuose vertikaliuose ir horizontaliuose kanaluose (vamzdžiuose) ir virš pakabinamų lubų. Kiekvienu atveju tiesimo būdas derinamas su perkančiąją organizacija.

5.6. Siekiant užtikrinti tarpusavio suderinamumą ir atitiktį, kabelių kanalų sistema turi būti sumontuota, naudojant tik gamyklines vienos firmos detales.

5.7. Visi kabeliai, laidininkai ir laidai turi būti pažymėti patikimais ir pakeičiamais plastmasiniais žymekliais, pritvirtintais prie abiejų kabelio galų.

5.8 . Perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje montuojama kompiuterinio tinklo spinta 19“ 9U, dvigubo varstymo, ne mažesnio nei 600 mm gylio su 6 rozečių bloku ir 2 ventiliatorių su termostatu bloku. Spintoje montuojama 19" colių, 6A kategorijos UTP komutacinė panelė(-ės) ne mažiau nei 48 prievadų (portų) prijungimui

5. 9. Visi darbai, kurie gali būti pagrįstai laikomi būtinais instaliavimo darbų užbaigimui ir tinkamam sistemų eksploatavimui užtikrinti, turi būti atlikti, nepriklausomai nuo to, ar jie yra parodyti brėžiniuose (arba apibūdinti šioje techninėje specifikacijoje) ar ne.

NUMATOMŲ APDAILOS DARBŲ, ATSIŽVELGIANT Į PATALPAS, APRAŠYMAS

| Patalpos Nr. | Numatomi darbai luboms | Numatomi darbai sienoms | Numatomi darbai grindims | Kiti darbai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| III-13, III-14, III-15, III-24, III-25 | Vykdant remonto darbus, išsaugoti esamas pakabinamas lubas | Tapetų pašalinimas, paviršių paruošimas (tinko remontas, pertrynimas, gruntavimas), glaistymas dažymas emulsiniais dažais. | Laminuotų grindlenčių dangos su MDP pagrindu ardymas, OSB-3 pakloto paklojimas. homogeninės PVC grindų danga dangos („Tarkett" arba lygiavertė) paklojimas. | Baldų pernešimas iš kabinetų, jų neardant (atstumas iki 25 m) |
| III-16, III-17, III-18, III-20, III-21, III-22, III-23 | Akustinių pakabinamų lubų „Amstrong" tipo plokščių 600x600 mm keitimas. Karkasas -esamas | Ankščiau dažytų sienų glaistymas pagal poreikį, dažymas emulsiniais dažais. | Parketlenčių dangos su MDP pagrindu ardymas, OSB-3 pakloto paklojimas. homogeninės PVC grindų danga dangos („Tarkett" arba lygiavertė) paklojimas. | Baldų pernešimas iš kabinetų, jų neardant (atstumas iki 25 m) |
| III-19 | Akustinių pakabinamų lubų „Amstrong" tipo plokščių 600x600 mm keitimas. Karkasas -esamas | Ankščiau dažytų sienų glaistymas pagal poreikį, dažymas emulsiniais dažais. | Vykdant remonto darbus, išsaugoti esamą keraminių plytelių dangą |  |
| III-26 (laiptinė) | Pakabinamų lubų įrengimas („Amstrong“ tipo) | Senų dažų pašalinimas, paviršių paruošimas (tinko remontas, pertrynimas, gruntavimas), glaistymas, dažymas emulsiniais dažais. | Keraminių ar akmens masės plytelių dangos įrengimas. | Neveikiančių ryšio kabelių demontavimas |

__________________________