ŽAKO LIPŠICO MEMORIALINIO MUZIEJAUS DRUSKININKUOSE, ŠV. JOKŪBO G. 17

EKSPOZICINIŲ SIENELIŲ ĮRANGOS SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai

- Visai tiekėjo įrengtai ekspozicijos įrangai turi būti suteikiama 24 mėnesių garantija.

- Rangovas parengia ir pateikia Užsakovui detalias naudojimo ir priežiūros instrukcijas, atitinkančias Užsakovo reikalavimus, kad Užsakovas galėtų tinkamai atlikti ekspozicijos sistemų eksploatavimą, priežiūrą, reguliavimą ir taisymą. Instrukcijų dokumentacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

- Visos konstrukcijos, gaminiai, medžiagos ir įranga turi būti nauji, atitikti projekto techninėse specifikacijose ir brėžiniuose nurodytus kokybės reikalavimus bei būti sertifikuoti arba nustatyta tvarka pripažinti tinkamais naudoti Lietuvoje ir turėti atitikties įvertinimo dokumentą.

- Rangovas sudaro ekspozicijos įrengimo vykdymo grafiką ir suderina jį su Užsakovu prieš pradėdamas įrengimo darbus. Ekspozicijos įrengimo metu Rangovas užtikrina, kad ekspozicija būtų įrengiama teisingai ir pagal ekspozicijos projekto reikalavimus. Visi perdarymai dėl aplaidumo papildomai neapmokami. Visos ekspozicijos įrengimui planuojamos naudoti medžiagos, sprendiniai bei spalvos privalo būti suderintos su projekto priežiūrą vykdysiančiu paslaugų teikėju.

- Įrengiant ekspoziciją galimi ne ženklūs nukrypimai nuo projekto brėžinių ar specifikacijų, gali sąlygoti pakeitimus susijusius su medžiagų keitimu, atsirasti poreikis suteikti papildomas paslaugas ar pan. Tokie keitimai galimi tik gavus raštišką Užsakovo sutikimą. Apie visus pakeitimus ir papildomų paslaugų poreikį Rangovas privalo raštiškai informuoti Užsakovą, dar nepradėjęs tokių pakeitimų. Prieš kreipiantis į Užsakovą dėl keitimų, jie turi būti suderinti su projekto priežiūrą vykdysiančiu paslaugų teikėju.

- Baigus montuoti mechanines, elektrines ar kitas sistemas ir įrangą, Rangovas turi jas išbandyti dalyvaujant Užsakovui. Visas bandymams ir apžiūrai reikalingas priemones suteikia Rangovas.

- Ekspozicijos įrengimas turi būti atliekamas pagal projekto dokumentacijoje numatytus sprendinius ir ekspozicijoje panaudotų gaminių gamintojų pateiktas instrukcijas, taikant tinkamus metodus bei naudingą gamybinę patirtį ir laikantis visų Lietuvos Respublikoje galiojančių kokybės ir technologijos reikalavimų.

- Už konstrukcijų, gaminių, medžiagų ir įrengimų nuostolius ar apgadinimus pilnai atsako Rangovas.

- Rangovas baigęs ekspozicijos įrengimo darbus privalo apmokyti Užsakovo paskirtus atsakingus už įrangos naudojimą darbuotojus dirbti su naujai įrengtos ekspozicijos infrastruktūra, įrenginiais.

- Rangovas turi įvertinti visą ekspozicijos technologinės įrangos / įrenginių visumą, sąveika tarp jų ir integravimą į baldines struktūras.

- Rangovas turi atsižvelgti į visas projekto autorių nurodytas pastabas, kurios yra projekto bylose ir aiškinamuose raštuose ir jas vykdyti.

- Rangovas prieš pradėdamas įrengimo darbus turi susipažinti su visu ekspozicijos projektu ir kilus neaiškumams, prašyti paaiškinimų ar informacijos papildymo.

- Rangovas rengia ekspozicijos projekto darbo brėžinius: baldų gamybos, technologinės įrangos integravimo į baldines sistemas, integravimo į esamą patalpų interjerą, konstrukcijas ir t.t. Darbo brėžinius būtina suderinti su ekspozicijos projekto autoriais.

- Paslaugų teikėjas privalo vadovautis visa projekto technine dokumentacija, teisės aktais, taip pat jų naujausiais pakeitimais ir papildymais. Paslaugų teikėjui privalomi ir visi sutarties vykdymo metu naujai priimti teisės aktai, jeigu jie susiję su šio projekto įgyvendinimu.

| Eil. Nr. | Įrangos pavadinimas | Mato vnt. | Nuorodos į projekto bylas / aprašymas / | Reikalaujama charakteristika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mobilios ekspozicinės sienelės Nr. 1 įrengimas (S1) | 1 kompl.. | 23LP-00-EP-S1 | Mobilios ekspozicinės sienelės ilgis apie 286 cm, aukštis apie 255 cm, plotis apie 50cm Baldinės sienelės išorinis karkasas gaminamas iš 18 mm dažomos MDF plokštės. Dažoma spalva artima NCS S 8502-B. Vidinis karkasas gaminamas iš plieno/aliuminio profilių, MDF plokštės. Derinimui, vietoje privaloma pateikti 3 dažų mėginius, ant ne mažesnės, nei 1 kv.m. pavyzdinės plokštės. Esant poreikiui būtina užtikrinti papildomas priemones sienelės karkaso stabilumui. Sienelė turi turėti šešėlinę siūlę prie grindų. Sienelės apačioje montuojami gumuoti ratukai, nepaliekantys žymių, su fiksatoriais. Ratukų kiekis – nemažiau 6 vnt. Sienelė turi būti pritaikyta LCD ekrano sumontavimui. Sienelės kitoje pusėje įrengiamos revizinės durelės LCD ekrano aptarnavimui, dengiamos tos pačios spalvos ir storio MDF plokšte, atidaromos nuo paspaudimo. Sienelės viduje (iki ją užbaigiant įrengti) turi būti instaliuoti elektros laidai su jungiamąja armatūra LCD ekranui užmaitinti, bei HDMI, UTP atvadai. Mobili sienelė S1 pavaizduota brėžinyje 23LP-00-EP-S1 |
| 2. | Ekspozicinės sienelės Nr. 2 įrengimas (S2) | 1 kompl. | Nr. 23LP-00-EP-S2 | Ekspozicinės sienelės ilgis apie 187 cm, aukštis apie 255 cm, plotis apie 10cm. Baldinės sienelės išorinis karkasas gaminamas iš 18 mm dažomos MDF plokštės. Dažoma spalva artima NCS S 8502-B. Vidinis karkasas gaminamas iš plieno/aliuminio profilių. Derinimui, vietoje privaloma pateikti 3 dažų mėginius, ant ne mažesnės, nei 1 kv.m. pavyzdinės plokštės. Sienelėje, 3 vietose, numatomas standus tvirtinimas lankstais prie sienos, su galimybe atlenkti sienelę prie sienos. Sienelės apačioje montuojami gumuotos kojelės/tratukai, nepaliekantys žymių, su fiksatoriais. Ratukų/ kojelių kiekis – nemažiau 6 vnt. Esant poreikiui būtina užtikrinti papildomas priemonės sienelės karkaso stabilumui. Sienelė turi turėti šešėlinę siūlę prie grindų. Sienelė S2 pavaizduota brėžinyje Nr. 23LP-00-EP-S2 |
| 3. | Mobilios ekspozicinės sienelės Nr. 3 įrengimas (S3) | 1 kompl. | 23LP-00-EP-S3 | Mobilios ekspozicinės sienelės ilgis apie 318 cm, aukštis apie 255 cm, plotis apie 50cm Baldinės sienelės išorinis karkasas gaminamas iš 18 mm dažomos MDF plokštės. Dažoma spalva artima NCS S 8502-B. Vidinis karkasas gaminamas iš plieno/aliuminio profilių, MDF plokštės. Derinimui, vietoje privaloma pateikti 3 dažų mėginius, ant ne mažesnės, nei 1 kv.m. pavyzdinės plokštės. Esant poreikiui būtina užtikrinti papildomas priemonės sienelės karkaso stabilumui. Sienelė turi turėti šešėlinę siūlę prie grindų. Sienelės apačioje montuojami gumuoti ratukai, nepaliekantys žymių, su fiksatoriais. Ratukų kiekis – nemažiau 6 vnt. Sienelė turi būti pritaikyta LCD ekrano sumontavimui. Sienelės kitoje pusėje įrengiamos revizinės durelės LCD ekrano aptarnavimui, dengiamos tos pačios spalvos ir storio MDF plokšte, atidaromos nuo paspaudimo. Sienelėje (iki ją užbaigiant įrengti) turi būti instaliuoti elektros laidai su jungiamąja armatūra LCD ekranui užmaitinti, bei HDMI, UTP atvadai. Mobili sienelė S3 pavaizduota brėžinyje 23LP-00-EP-S3 |
| 4. | Ekspozicinės sienelės Nr. 4 įrengimas (S4) | 1 kompl. | 23LP-00-EP-E4; 23LP-00-EP-BP1; 23LP-00-EP-S4 | Mobilios ekspozicinės sienelės ilgis apie 318 cm, aukštis apie 255 cm, plotis apie 50cm Baldinės sienelės išorinis karkasas gaminamas iš 18 mm dažomos MDF plokštės. Dažoma spalva artima NCS S 8502-B. Vidinis karkasas gaminamas iš plieno/aliuminio profilių, MDF plokštės. Derinimui, vietoje privaloma pateikti 3 dažų mėginius, ant ne mažesnės, nei 1 kv.m. pavyzdinės plokštės. Esant poreikiui būtina užtikrinti papildomas priemonės sienelės karkaso stabilumui. Sienelė turi turėti šešėlinę siūlę prie grindų. Sienelės apačioje montuojami gumuoti ratukai, nepaliekantys žymių, su fiksatoriais. Ratukų kiekis – nemažiau 6 vnt. Sienelė turi būti pritaikyta LCD ekrano sumontavimui. Sienelės kitoje pusėje įrengiamos revizinės durelės LCD ekrano aptarnavimui, dengiamos tos pačios spalvos ir storio MDF plokšte, atidaromos nuo paspaudimo. Sienelėje (iki ją užbaigiant įrengti) turi būti instaliuoti elektros laidai su jungiamąja armatūra LCD ekranui užmaitinti, bei HDMI, UTP atvadai. Mobili sienelė S3 pavaizduota brėžinyje 23LP-00-EP-S3 |
| 5. | Ekspozicinės sienelės Nr. 5 įrengimas (S5) | 1 kompl. | 23LP-00-EP-E4 23LP-00-EP-BP1 | Ekspozicinės sienelės ilgis apie 400 cm, aukštis apie 255 cm, plotis apie 50 cm. Baldinės sienelės karkasas gaminamas iš 18 mm dažomos MDF plokštės. Dažoma spalva RAL 9016. Derinimui, vietoje privaloma pateikti 3 dažų mėginius, ant ne mažesnės, nei 1 kv.m. pavyzdinės plokštės. Esant poreikiui būtina užtikrinti papildomas priemonės sienelės karkaso stabilumui. Sienelė S5 pavaizduota brėžinyje nr. 23LP-00-EP-E4 23LP-00-EP-BP1 |
| 6. | Ekspozicinės sienelės Nr. 6 įrengimas (S6) | 1 kompl. | 23LP-00-EP-E3; 23LP-00-EP-BP1; 23LP-00-EP-S6 | Ekspozicinės sienelės ilgis apie 600 cm, aukštis apie 255 cm, plotis kintamas. Sienelėje integruojamos 3 ištraukiamos stiklo plokštumos su profiliais, skirtos meno kūrinių eksponavimui. Sienelės karkasas gaminamas iš g/k profilių bei MDF plokštės. G/k karkasas dengiamas gipso kartono plokštėmis (2 sluoksniai). Plokštumos glaistomos, dažomos Dažoma spalva RAL 9016. Derinimui, vietoje privaloma pateikti 3 dažų mėginius, ant ne mažesnės, nei 1 kv.m. pavyzdinės plokštės. Esant poreikiui būtina užtikrinti papildomas priemonės sienelės karkaso stabilumui. Sienelėje turi būti integruotas standus MDF plokščių karkasas į kurį tvirtinasi stumdomų stiklo plokštumų bėgeliai. Esant poreikiui, naudoti papildomas priemones sienelės karkaso stabilumui. Sienelė turi turėti šešėlinę siūlę prie grindų. Sienelėje (iki ją užbaigiant įrengti) turi būti instaliuoti elektros laidai su rozetėmis, bei UTP atvadas ir audiokabeliai garso kolonėlėms. Sienelė S6 pavaizduota brėžinyje nr. 23LP-00-EP-E3 23LP-00-EP-BP1 23LP-00-EP-S6 |
| 7. | Ekspozicinės sienelės Nr. 7 įrengimas (S7) | 1 kompl | 23LP-00-EP-E3; 23LP-00-EP-BP1 | Ekspozicinės sienelės ilgis apie 600 cm, aukštis apie 255 cm, plotis kintamas. Sienelėje integruojamos 3 ištraukiamos stiklo plokštumos su profiliais, skirtos meno kūrinių eksponavimui. Baldinės sienelės karkasas gaminamas iš dažomos MDF plokštės. Dažoma spalva RAL 9016.. Derinimui, vietoje privaloma pateikti 3 dažų mėginius, ant ne mažesnės, nei 1 kv.m. pavyzdinės plokštės. Esant poreikiui būtina užtikrinti papildomas priemonės sienelės karkaso stabilumui. Sienelėje turi būti integruotas standus MDF plokščių karkasas į kurį tvirtinasi stumdomų stiklo plokštumų bėgeliai. Esant poreikiui, naudoti papildomas priemones sienelės karkaso stabilumui. Sienelės turi turėti šešėlinę siūlę prie grindų. Sienelėje (iki ją užbaigiant įrengti) turi būti instaliuoti elektros laidai su rozetėmis, bei UTP atvadas ir audiokabeliai garso kolonėlėms. Sienelė S7 pavaizduota brėžinyje nr. 23LP-00-EP-E3 23LP-00-EP-BP1 23LP-00-EP-S7 |
| 8. | Perforuotos dengiamosios plokštės Nr. 8 įrengimas (S8) | 2 kompl. | 23LP-00-EP-E4 23LP-00-EP-BP1 | Dengiamosios plokštės gaminamos iš dažytos MDF plokštės su įstatytomis perforuotomis grotelėmis (identiškomis esančioms įrengtame šilumos siurblyje). Plokštumų perforacijos kiekis nurodytas brėžiniuose, jį būtina derinti gamybos metu, atsižvelgiant į dengiamo šilumos oro išmetimo siurblio parametrus, užtikrinant oro pralaidumą pro dengiamąją plokštę. Dengiamo ploto dydis apie 430cm x 255cm. Derinimui, vietoje privaloma pateikti 3 dažų mėginius, ant ne mažesnės, nei 1 kv.m. pavyzdinės plokštės. Spalva RGB 204 214 219. Dengiamosios plokštės pavaizduotos brėž. Nr. 23LP-00-EP-E4 23LP-00-EP-BP1 |
| 9. | Perforuotos dengiamosios plokštės Nr. 9 įrengimas (S9) | 1 kompl. | 23LP-00-EP-E2; 23LP-00-EP-BP1 | Dengiamoji plokštė gaminama iš dažytos MDF plokštės su įstatytomis perforuotomis grotelėmis (identiškomis esančioms įrengtame šilumos siurblyje). Plokštumų perforacijos kiekis nurodytas brėžiniuose, jį būtina derinti gamybos metu, atsižvelgiant į dengiamo šilumos oro išmetimo siurblio parametrus, užtikrinant oro pralaidumą pro dengiamąją plokštę. Spalva RGB 204 214 219. Derinimui, vietoje privaloma pateikti 3 dažų mėginius, ant ne mažesnės, nei 1 kv.m. pavyzdinės plokštės. Dengiamo ploto dydis apie: 200cm x 255cm. Dengiamosios plokštės pavaizduotos brėž. Nr. 23LP-00-EP-E2 23LP-00-EP-BP1 |
| 10. | Lubų tarp ekspozicinių sienelių įrengimas su liuku | 1 kompl. | 23LP-00-EP-E2 23LP-00-EP-BP1 | Lubų karkasas, sustiprintas iš g/k profilių, dengiama g/k plokštemis, glaistoma, dažoma. Liukas (matmenys apie 70cm x 70cm) priglaistomas, atidaromas ranka, matmenis žr. brėžiniuose. 23LP-00-EP-01 23LP-00-EP-S6-7P |
| 11. | Integruojama stiklo plokštumų eksponavimo sistema ir įrengimas | 9 kompl. | 23LP-00-EP-BP1 23LP-00-EP-S4 23LP-00-EP-S6 | - 4 mm itin skaidrus (tipas „Optiwhite“) grūdintas stiklas, viena plokštuma dengta skaidria plėvele (apsauga stiklo dūžio atveju). - stiklas rėminamas aliuminio profiliu (profilis dažomas konkrečia spalva): - stendas atverčiamas knygos principu – numatoma galimybė pakeisti ekspoziciją. - rėmai tarpusavyje tvirtinami laisvo varstymo "rojalinio" tipo vyriais per visą kraštinę: - eksponatai kabinami ant skersai įtemptų troselių, troselių tvirtinimas - 10 cm žingsniu. - fiksavimas magnetais ir varžtais (atsukama, norint pakeisti ekspoziciją). - ekspozicija stumdoma naudojant galvanizuoto plieno bėgelius su rutuliniais guoliais (max apkrova - 310 kg): A. Viršutinis - be fiksacijos B. Apatinis - su fiksacija - Bėgeliai montuojami prie suformuoto baldinio karkaso. - Matomos metalinės detalės dažomos milteliniu būdu, pasirinktu atspalviu. |