# Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

REALAUS LAIKO SIMULIAVIMO IR MODELIAVIMO PROGRAMINĖ ĮRANGA

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Kauno technologijos universitetas įgyvendina projektą „Misijomis grįstų mokslo ir inovacijų programų įgyvendinimas“  Nr. 02-002-P-001, finansuojamą 2021-2027 m. Europos sąjungos fondų, Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo „Naujos kartos Lietuva“ priemonės ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Pirkimo objektas – realaus laiko elektros tinklo procesų  simuliavimo ir modeliavimo programinė įranga Kauno technologijos universiteto kuriamam SmartEcoTech kompetencijų centrui („Sumani ir klimatui neutrali Lietuva“) (toliau – Prekė)

Pirkimo objekto  pagrindinis kodas pagal Bendrąjį viešųjų pirkimų žodyną: 48517000-5 – Informacinių technologijų programinės įrangos paketai.

Pirkimo objektas į dalis neskaidomas.

Maksimali pirkimui skirtų lėšų suma be PVM – 16 340,00  EUR.

Šis pirkimas apima:

•	realaus laiko elektros tinklo procesų simuliavimo ir modeliavimo programinės įrangos – pristatymą, instaliavimą;

•	programinės įrangos išbandymą, jos veikimo ir valdymo funkcijų išsamų pademonstravimą (programinės įrangos pristatymo vietoje ar nuotoliniu būdu).

Programinė įranga turi būti instaliuota Kauno technologijos universiteto patalpose esančiuose ir atsakingo už sutarties vykdymą KTU darbuotojo nurodytuose kompiuteriuose.

Į prekių kainą privalo būti įskaičiuotos visos išlaidos: pristatymo, instaliavimo, su programinės įrangos instaliavimu susijusios išlaidos, taip pat visi mokesčiai.

Programinė įranga turi būti pristatyta per 4 savaites nuo sutarties įsigaliojimo.

Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiamos darbo ir / ar eksploatavimo ir / ar priežiūros naudojimosi vadovas (instrukcijos) anglų kalba.

Įsigyta įranga bus priimama iš tiekėjo tik tada, kai programinė įranga bus visiškai veikianti perkančiosios organizacijos kompiuteriuose, išbandyta, pademonstruotas įrangos veikimas ir valdymo funkcionavimas.

Tiekėjas turi garantuoti nemokamą techninį programinės įrangos palaikymą ir atnaujinimą ne mažiau kaip 12 mėn. nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Šiuo laikotarpiu tiekėjas turi užtikrinti pirkėjui konsultacijų teikimą telefonu arba nuotoliniu būdu (el. paštu ar kitokiomis nuotolinio vaizdo ir (ar) garso ryšių priemonėmis  ir (ar) kitomis elektroninių ryšių technologijų priemonėmis) pagal poreikį.

Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas privalo pateikti siūlomos įrangos techninių charakteristikų / parametrų reikšmes pagrindžiančius dokumentus ir/ar brošiūras ir/ar informacinius lapelius ir/ar kitą informacinę medžiagą ir/ar nuorodas į šiuos dokumentus lietuvių ir / ar anglų kalba (nuorodas į gaminio pasą, bukletą ar internetinio puslapio adresą, kuriuose Perkančioji organizacija galėtų patikrinti siūlomo gaminio charakteristikas arba pateikti atitinkamos informacijos dokumento skenuotą versiją).

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

DETALI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| Eil. Nr. | Parametras, charakteristika | Minimalios reikalaujamos techninių charakteristikų ir parametrų reikšmės | Siūloma charakteristika ar parametras, modelis (versija), gamintojas (nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikų ir/ar parametrų: reikšmes, pavadinimus ir pan. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Realaus laiko elektros tinklo procesų simuliavimo ir modeliavimo programinė įranga: (modelis (versija), gamintojas) |  |  |
| 1. | Programinė įranga privalo turėti šias funkcijas: |  |  |
| 1.1 | Galios srautų analizė. | Būtina. |  |
| 1.2 | Nenumatytų atvejų (atjungimo lygiai N-1, N-2, ... N-k) analizė. | Būtina. |  |
| 1.3 | Trumpųjų jungimų srovių skaičiavimas ir analizė pagal IEC 60909 (įskaitant 2016 m. redakciją) (arba lygiavertį), VDE 0102/0103 (arba lygiavertį) ir IEC 61363 (arba lygiavertį). | Būtina. Turi būti galimybė skaičiuoti pavienius ir daugybinius trifazius, dvifazius, dvifazius su žeme ir vienfazius trumpuosius jungimus. Skaičiavimuose turi būti vertinami ir generatoriai, prijungti per pilnus galios keitiklius. |  |
| 1.4 | Kvazidinaminių procesų, skirtų vidutinio ir ilgo laikotarpio nusistovėjusių režimų analizei, modeliavimas. | Būtina. |  |
| 1.5 | Elektros tinklo prastinimas, sudarant ekvivalentus ir išskiriant atskirus rajonus. | Būtina. |  |
| 1.6 | Relinių apsaugų koordinavimo modeliavimas. | Būtina. |  |
| 1.7 | Kabelių dydžio parinkimo ir maksimalios srovės nustatymo modeliavimas atsižvelgiant į kabelių geometrinį išdėstymą. | Būtina. |  |
| 1.8 | Elektros kokybės ir harmoninių įtampų analizė. | Būtina. |  |
| 1.9 | Elektros sistemos būklės tikimybinė analizė. | Būtina. |  |
| 1.10 | Elektros sistemos dinaminio stabilumo analizė naudojant efektines (RMS) vertes. Turi būti galimybė atlikti analizę realiuoju laiku. | Būtina. Turi būti galimybė modeliuoti simetrinius ir nesimetrinius elektros tinklo režimus bei nuolatinės srovės tinklus ir analizuoti vidutinės ir ilgos trukmės elektros sistemos pereinamuosius procesus, sukeltus bet kokio įmanomo trikdžio ar įvykio. Turi būti integruota IEEE dinaminių modelių biblioteka. Turi būti galimybė sudaryti vartotojo sukurtus modelius naudojant grafinį interfeisą. Turi būti sąsaja su elektromagnetinių pereinamųjų procesų modeliavimo įrankiu. |  |
| 1.11 | Elektromagnetinių pereinamųjų procesų analizė. | Būtina. Apimanti atmosferinių ir komutacinių viršįtampių, įmagnetinimo srovių pereinamųjų procesų modeliavimą ir ferorezonanso bei subsinchroninio rezonanso analizę. |  |
| 1.12 | Mažų svyravimų stabilumo analizė, naudojant tikrinių verčių metodą. | Būtina. Analizė turi apimti sinchronines mašinas ir per galios keitiklius jungiamus generavimo šaltinius. |  |
| 1.13 | Elektros sistemos parametrų identifikavimas. | Būtina. |  |
| 1.14 | Galimybė importuoti duomenis iš Siemens PSS/E, ENTSO-E CIM, Sincal failų formatų. | Būtina. |  |
| 1.15 | Modeliuojamų mazgų skaičius. | Turi būti neribotas. |  |
| 1.16 | Nemokamas techninis palaikymas ir atnaujinimai. | Ne mažiau kaip 12 mėn. |  |
| 1.17 | Vienu metu palaikomų darbo vietų skaičius. | Ne mažiau kaip 3 (trys) vartotojai, su galimybe keisti kompiuterį. |  |

Perkančioji organizacija vykdo „Žaliąjį pirkimą“. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-401  „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo 4.4.3. punktu: „perkama tik nematerialaus pobūdžio (intelektinė) ar kitokia paslauga, nesusijusi su materialaus objekto sukūrimu, kurios teikimo metu nėra numatomas reikšmingas neigiamas poveikis aplinkai, nesukuriamas taršos šaltinis ir negeneruojamos atliekos (pvz., atlikėjų, fotografų, dizaino, garso inžinierių, vaizdo inžinierių, renginių vedėjų, vertėjų, tekstų rengėjų paslaugos; mokymų, socialinių ir mokslinių tyrimų, studijų ir koncepcijų parengimo paslaugos; rinkodaros ir viešinimo strategijų, skaitmeninės reklamos, publikacijų paruošimo paslaugos; programavimo ir informacinių sistemų priežiūros paslaugos; audito, draudimo, teisinės ir konsultantų teikiamos paslaugos ir kitos paslaugos) arba perkama prekė: programinė įranga, programinės įrangos nuoma, licencijos, elektroniniai leidiniai ar elektroninės knygos“.

Pastaba: Visos pirkimo dokumente esančios nuorodos į standartą, techninį liudijimą ar bendrąsias technines specifikacijas reiškia, kad pirkėjas priima ir kitus dalyvių lygiaverčių prekių įrodymus. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

PILDOMI REIKALAVIMAI

Sutarties vykdymui  taikomi aplinkos apsaugos kriterijai/reikalavimai:

- Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.);

- Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Pirkėjui ir Tiekėjui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

- Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

- Tiekėjas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui.