Priedas Nr. 1

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

TORAKOSKOPINIAI INSTRUMENTAI

| Pirkimo objekto dalies Nr. | Pavadinimas | Perkamas kiekis vnt | Kaina Eur be PVM Vnt | Reikalaujama techninio parametro reikšmė | Tiekėjų pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Torakoskopinis DeBakey arba lygiavertis spaustukas | 1 | 3000,00 | - Torakoskopinis DeBakey arba lygiavertis spaustukas; - Instrumento kotas platėjantis nuo 5 mm iki 7 mm; - Harken pirmo tipo arba lygiavertis; - Žiedinė rankena,; - Ilgio ir pločio santykis 1x2; - Spaustukų ilgis 7,5±0,1 cm; - Be skląsčio; - 19±0,1 cm darbinis ilgis; - 29±0,1 cm bendras ilgis. |  |
| 2. | Torakoskopinis Foersterio tipo arba lygiabertis spaustukas | 1 | 3000,00 | - Torakoskopinis Foersterio tipo arba lygiavertis spaustukas; - Koto storis 10±1 mm; - Žiedinė rankena; - Išlenkti į kairę pusę 20±1 mm žiediniai spaustukai, - 24±0,1 cm darbinis ilgis; - 33,5 ±0,1 cm bendras ilgis. |  |
| 3. | Torakoskopinis Gonzalez-Rivaso Foersterio tipo arba lygiavertis spaustukas | 1 | 3000,00 | - Torakoskopinis Gonzalez-Rivaso Foersterio tipo arba lygiavertis spaustukas; - Kotas platėjantis nuo 7±1 mm iki 10±1 mm; - Žiedinė rankena; - Didelio suspaudimo. Instrumentas turi didesnę suspaudimo jėgą negu standartiniai spaustukai; - Lenkti į kairę pusę 20±1 mm žiediniai spaustukai; - 14,5±0,1 cm darbinis ilgis; - 24,5±0,1 cm bendras ilgis. |  |
| 4. | Torakoskopinis Dennis tipo arba lygiavertis siurbimo instrumentas | 1 | 1500,00 | - Torakoskopinis Dennis tipo arba lygiavertis siurbimo instrumentas; - 7±0,5 mm pločio siurbimo galiukas, su kintamu siurbimo reguliavimu; - Lenktas bukasis antgalis; - 32±0,1 cm darbinis ilgis; - 45,5±0,1 cm bendras ilgis. |  |
| 5. | D'Amico arba lygiavertės mediastinoskopinės biopsijos žnyplės | 1 | 3000,00 | - D'Amico arba lygiavertės mediastinoskopinės biopsijos žnyplės; - Kotas platėjantis nuo 5 mm iki 7 mm; - 6±1 mm pločio ovalus žiediniai spaustukai; - Spaudžiamoji dalis lenkta; - Žiedinė rankena; - Su skląsčiu; - 23±0,1 cm darbinis ilgis; - 33±0,1 cm bendras ilgis. |  |
| 6. | Torakoskopinis mazgų griebimo spaustukas | 1 | 3000,00 | - Torakoskopinis lenktas; - Kairėn lenkti žiediniai spaustukai; - Žiedinė rankena, be skląčio; - 1±0,1 cm spaustukų ilgis; - 23±0,1 cm darbinis ilgis; - 33±0,1 cm. bendras ilgis. |  |
| 7. | Torakoskopinis Gonzalez-Rivas arba lygiavertis disektorius | 1 | 3000,00 | - Torakoskopinis Gonzalez-Rivas arba lygiavertis disektorius; - Koto storis 5±1 mm; - Žiedinė rankena; - 1x2 DeBakey arba lygiaverčiai spaustukai; - Be skląsčio; - 19±0,1 cm darbinis ilgis; - 29±0,1 cm bendras ilgis. |  |
| 8. | Torakoskopinis Gening J SPH tipo arba lygiavertis disektorius | 1 | 3000,00 | - Torakoskopinis Gening J SPH tipo arba lygiavertis disektorius; - Smailėjantis kotas nuo 5 iki 7 mm ilgio; - Žiedinė rankena, be skląsčio; - 23,5±0,1 cm darbinis ilgis; - 34±0,1 cm bendras ilgis. |  |
| 9. | Torakoskopinis Denis tipo arba lygiavertis diskektorius | 1 | 3000,00 | - Torakoskopinis Denis tipo arba lygiavertis diskektorius; - Koto storis 7±1 mm; - Žiedinė rankena; - Lenkti į kairę dantyti spaustukai; - Be skląsčio; - 23±0,1 cm darbinis ilgis; - 33,5±0,1 cm bendras ilgis. |  |
| 10. | Torakoskopinis DeBakey tipo arba lygiavertis spaustukas | 1 | 3500,00 | - Torakoskopinis DeBakey tipo arba lygiavertis spaustukas; - Kotas platėjantis nuo 5±1 mm iki 7±1 mm; - Harken #2 tipo arba lygiavertis; - Žiedinė rankena; - 1x2 pločio DeBakey arba lygiaverčiai spaustukai; - Be skląsčio; - 7,5±0,1 cm spaustukų ilgis, be skląsčio; - 19±0,1 cm darbinis ilgis; - 29±0,1 cm bendras ilgis. |  |
| 11. | Torakoskopinių mazgų sugriebėjas | 1 | 3000,00 | - Torakoskopinių mazgų sugriebėjas; - Kotas 5±1 mm, susiaurintas iki 7±1 mm; - Žiedinė rankena; - Lenkti kairieji 11±1 mm pailgi žiediniai spaustukai; - Be skląsčio; - 32±0,1 cm darbinis ilgis; - 42,4±0,1 cm bendras ilgis. |  |
| 12. | Torakoskopinių adatų laikiklis | 1 | 3500,00 | - Torakoskopinių adatų laikiklis; - Kotas 7±1 mm; - Auksinė žiedo formos rankena; - Lenktos anglies sluoksniu dengtos žnyplės; - 16±0,1 cm darbinio ilgio; - 28,5±0,1 cm bendro ilgio - 4-0 ir mažesniems siūlams; |  |
| 13. | Torakoskopinis Gonzalez-Rivas arba lygiavertis mazgų stūmiklis | 1 | 2500,00 | - Torakoskopinis Gonzalez-Rivas arba lygiavertis mazgų stūmiklis; - Kotas 5±0,5 mm; - Lenktas U formos antgalis; - 27±0,1 cm darbinio ilgio; - 37,5±0,1 cm bendro ilgio. |  |
| 14. | Torakoskopinis D'Amico tipo arba lygiavertis siurbimo instrumentas | 1 | 1500,00 | - Torakoskopinis D'Amico tipo arba lygiavertis siurbimo instrumentas; - Kotas 10±0,5 mm; - Tiesus bukas antgalis, - 32±0,1 cm darbinio ilgio; - 45,5±0,1 cm bendro ilgio. |  |
| 15. | Dennis tipo arba lygiavertis šonkaulių pjovėjas | 1 | 5500,00 | - Dennis tipo šonkaulių pjovėjas,; - Kotas 10±1 mm; - 2,5 cm x 2,0 cm pjovimo plotas; - Tiesus kotas; - 29±0,1 cm darbinis ilgis; - 34±0,1 cm bendras ilgis. |  |

____________________________