Techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Techniniai parametrai | Privalomi techniniai parametrai | Tiekėjo siūlomų prametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Modelis, gamintojas, kilmės šalis |  | įrašyti |  |
| 1. | Prietaiso paskirtis | Nekontaktinis optinis biometras akies optinės sistemos įvertinimui |  |  |
| 2. | Ašinio akies ilgio matavimo ribos | Ne siauresnės 15-36 mm, matavimo žingsnis ne didesnis 0,01 mm |  |  |
| 3. | Ragenos kreivumo matavimo ribos | Ne siauresnės 5-12 mm |  |  |
| 4. | Vyzdžio diametro matavimo ribos | Ne siauresnės 1-10 mm |  |  |
| 5. | Automatinis matavimo paleidimas | Būtina |  |  |
| 6. | Ekranas | Liečiamas, ne mažiau 5.7-colių |  |  |
| 7. | Spausdintuvas | Integruotas arba galimybė prijungti išorinį USB spausdintuvą |  |  |
| 8. | Išorinis arba integruotas kompiuteris suderinamas su programine įranga (ne blogiau nei Windows 10 arba lygiaverte operacine sistema) pacientų duomenų bazės išsaugojimui ir miopijos progresavimo funkcija. | Būtina |  |  |
| 9. | Elektrinis maitinimas | Iš ~220 V 10%, 50Hz elektros tinklo |  |  |
| 10. | Prietaiso išorinės jungtys | Ne mažiau kaip po vieną USB ir LAN jungtį |  |  |
| 11. | Pilną prietaiso funkcionalumą užtikrinantis, elektros pavara reguliuojamo aukščio staliukas | Būtina |  |  |
| 12. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |  |
| 13. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją) |  |  |