TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I DALIS. PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS

## SĄVOKOS

Užsakovas –  Vilniaus universitetas.

Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

Darbai – Faneruotos plokštės / stiklo pertvaros su durimis gamybos ir montavimo darbai.

1 aukšto patalpų paprastojo remonto projektas (pridedamas projekto fragmentas - brėžiniai).

Sutartis – Sutartis, sudaroma tarp Rangovo ir Užsakovo dėl Pirkimo objekto.

## PIRKIMO OBJEKTAS

  - Faneruotos plokštės/stiklo pertvaros su durimis pagaminimo ir įrengimo darbai pagal parengtą projektą (Universiteto g. 7, Vilnius, Istorijos fakultetas) (toliau – Pirkimo objektas).

  - Statinio kategorija: ypatingas.

  - Statinio grupė: negyvenamieji pastatai.

  - Statybos rūšis: paprastasis remontas.

  - Pirkimas apima: Rangovas turi atlikti visus faneruotos plokštės/stiklo pertvaros su durimis gamybos ir įrengimo darbus pagal pateiktus projekto fragmento brėžinius, vadovaudamasis šios techninės specifikacijos reikalavimais.

## PIRKIMO OBJEKTO PRITAIKYMO SRITIS

  - Darbai atliekami remiantis projekto „Vilniaus universiteto pastatų komplekso (KVR u.k. 770) Ketvirto pastato (KVR u. k. 26840), adresu: Universiteto g. 7, Vilnius, 1 aukšto patalpų paprastojo remonto projektas“ brėžiniais (toliau – Projektas) (žr. priedą Nr. 1).

  - Darbai ir jų apimtis yra nurodyti šioje techninėje specifikacijoje ir pridėtuose brėžiniuose.

## REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI DARBAMS:

FANERUOTOS PLOKŠTĖS/STIKLO PERTVARA:

Stiklinė pertvara D E – 3,4 x 4,38 m;

Stiklinė pertvara su durimis B C – 3,4 x 5,94 m;

Įstiklintų pertvarų apatinė dalis iki 1.1 m įrengiama karkasinė, viršutinė dalis įstiklinta;
Stiklai - dvigubi, grūdinti, 8 mm storio, matinti Matelux;

Formuojamas karkasas pagal Knauf technologiją;

Furnitūros spalva - anoduotas aliumas arba chromas (derinti su Užsakovu Sutarties vykdymo metu);

Faneruotos plokštės spalva - šviesus uosio arba beržo lukštas (derinti su Užsakovu Sutarties vykdymo metu);

Faneruotų plokščių tekstūros kryptis nurodyta pertvarų išklotinėse;

Pertvarų faneruotos plokštės storis ne mažiau 16 mm;

Faktinius pertvaros matmenis tikslinti vietoje.

DURYS (5 vnt.):

Durys D3 ir D4 ( 2 vnt.) stiklinėje pertvaroje su viršdurio plokšte – 2,2 x 0,95 m;

Durys D2, D5 ir D6 ( 3 vnt.) – 2,2 x 0,95 m;

Durų vyriai paslėpti;

Spynos rakinamos;

Raktų spynai – ne mažiau 5 vnt.;

Rankenos nulenkiamos;

Mechaninis slenkstis;

Furnitūros spalva - anoduotas aliumas arba chromas (derinti su Užsakovu Sutarties vykdymo metu);

Faneruotos plokštės spalva - šviesus uosio arba beržo lukštas (derinti su Užsakovu Sutarties vykdymo metu);

Faktinius durų matmenis tikslinti vietoje.

Darbų atlikimo terminas –  ne daugiau nei  3 mėn. nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - TECHNINIAI REIKALAVIMAI, KURIUOS TURI ATITIKTI MEDŽIAGOS IR GAMINIAI:

    - Medžiagos turi atitikti visus Projekte nustatytus reikalavimus (privalo būti ne prastesnės kokybės);

    - Visos Rangovo įsigyjamos medžiagos, reikalingos Darbų įgyvendinimui, turi būti nenaudotos, be defektų ir naujos, lengvai identifikuojamos bei lengvai atsekamos ir turi atitikti Projekto specifikacijas, nebent Projekte nurodyta kitaip. Visais atvejais, siūlant lygiavertes techninių parametrų medžiagas, jų technines sąlygas, standartus ir brėžinius, būtina suderinti su Projekto rengėju ir Užsakovu.

    - Medžiagos, gaminiai ir naudojama įranga turi turėti kokybės patvirtinimo dokumentus, kurie yra nurodyti Lietuvos Respublikos statybos įstatyme ir statybų techniniuose reglamentuose.

4.3. PIRKIMO OBJEKTUI KELIAMI TEISĖS AKTŲ, STANDARTŲ IR UŽSAKOVO VIDAUS TEISĖS AKTUOSE KELIAMI REIKALAVIMAI

    - Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (aktuali redakcija);

    - STR 1.01.08:2002 „Statinio statybos rūšys“ (aktuali redakcija);

    - STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ (aktuali redakcija);

    - STR 2.04.01:2018 „Pastatų atitvaros. sienos, stogai, langai ir išorinės įėjimo durys“ (aktuali redakcija);

    - DT-500 Saugos ir sveikatos taisyklės statyboje (aktuali redakcija);

    - BGST Bendrosios gaisrinės saugos taisyklės (aktuali redakcija);

    - Kitais Pirkimo objektui taikytinais statybos techniniais reglamentais (STR), Lietuvos Respublikos įstatymais bei teisės aktais (aktualios jų redakcijos).

## PIRKIMO OBJEKTUI TAIKOMAS APLINKOS APSAUGOS (ŽALIASIS) KRITERIJUS

Darbams taikomas aplinkos apsaugos kriterijus, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams ir pirkimams taikytini Aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašo, Aplinkos apsaugos kriterijų ir aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1. papunkčiu: Rangovas privalo užtikrinti, kad už Sutarties vykdymą atsakingi darbuotojai Sutarties vykdymo metu į Darbų atlikimo vietą (objektą) atvyks ir išvyks ne piko valandomis, t. y. pirmadienį–ketvirtadienį bus atvykstama nuo 10:00 iki 16:30, penktadienį nuo 10:00 iki 15:15.

## KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI

Netaikoma

## SUTARTIES VYKDYMO METU TEIKIAMI DOKUMENTAI

Netaikoma

## ATLIKĘS STATYBOS DARBUS TIEKĖJAS PRIVALO:

Užsakovui pateikti darbų priėmimo – perdavimo aktą.

## DOKUMENTAI, REIKALINGI PIRKIMO OBJEKTO TECHNINĖMIS SAVYBĖMIS IR KOKYBEI PATVIRTINTI

Netaikoma

## DOKUMENTAI, REIKALAUJAMI PATEIKTI:

10.1. Dokumentai, reikalaujami pateikti iki darbų vykdymo pradžios

10.1.1 Darbų atlikimo grafikas;

10.1.2 Pateikti dokumentus, patvirtinančius medžiagų ir gaminių kokybės atitiktį Projekte ir Techninėje specifikacijoje nurodytuose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams;

10.1.3 Pateikti ir suderinti su Užsakovu ir projekto architektu pertvarų montavimo brėžinius (mazgus).

## 11. KITOS SĄLYGOS

Apibūdinant pirkimo objektą, Techninėje specifikacijoje ar kitose pirkimo dokumentuose (pvz. Projekte) galimai nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, sertifikatai, standartai turi būti suprantami su žodžiais „arba lygiavertis“.

## PRIEDAI

Priedas Nr. 1 – Vilniaus universiteto pastatų komplekso (KVR u. k. 770) Ketvirto pastato (KVR u.k. 26840) adresu Universiteto g. 7, Vilnius, 1 aukšto patalpų paprastojo remonto projekto fragmento brėžiniai, 2 lapai.