TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

AUTOMOBILIO, PRITAIKYTO MOBILIOMS AMBULATORINĖMS PASLAUGOMS TEIKTI, TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Jei techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos, tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius. Jei apibūdinant pirkimo objektą, techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, tokiu atveju tiekėjas gali siūlyti lygiaverčius.

2. Kartu su pasiūlymu, pateikiama siūlomos mobilios ambulatorijos ir medicinos įrangos techninėje specifikacijoje nurodyti sertifikatai, techninius parametrus pagrindžiantys dokumentai (bandymo protokolai, techniniai aprašymai/bukletai ar kita techninė dokumentacija) ir gamintojo/ų įgaliojimai.

Techniniuose dokumentuose būtina pažymėti reikalaujamą parametrą.

Siūlomi automobiliai, pritaikyti mobilioms ambulatorinėms paslaugoms teikti, visiškai atitinka funkcinius ir įrengimo reikalavimus, išdėstytus techninės specifikacijos lentelėje žemiau:

| Eilės Nr. | Reikalaujami parametrai | Tiekėjo siūlomi parametrai* (užpildo tiekėjas nurodydamas siūlomus parametrus) | Techninius parametrus pagrindžiantys dokumentai (nurodyti dokumento pavadinimą ir puslapio numerį)* |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bendra informacija: |  |  |
|  | Bazinio automobilio markė ir modelis. |  |  |
|  | Bazinio automobilio ir įrengimų gamintojai bei automobilio perdirbėjas privalo turėti techninio aptarnavimo autorizuota centrą Lietuvoje arba turėti sutartį su aptarnavimo centru Lietuvoje. Tiekėjas turi užtikrinti autorizuotą automobilio ir medicinos įrangos techninį aptarnavimą ne toliau kaip 50 km nuo perkančiosios organizacijos buveinės, o jeigu yra toliau, automobilį aptarnavimui ir priežiūrai savo sąskaita turi nugabenti ir grąžinti tiekėjas. |  |  |
|  | Automobilio gamintojas (perdirbėjas). |  |  |
|  | Automobilis turi būti naujas, neeksploatuotas, neregistruotas iki pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo datos, pagaminimo metai 2025. |  |  |
|  | Automobilio medicinos skyriaus įrengimo technologija turi būti išbandyta 10G pagreičio bandymu, pagal standarto LST EN 1789 reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti notifikuotos įstaigos dokumentus, įrodančius įrengimo technologijos atitikimą pagal LST EN 1789 standarto reikalavimus. |  |  |
|  | Mažiausiai 48 mėn. automobilio su įranga garantija arba 200000 km, priklausomai nuo to kas greičiau sueis. |  |  |
|  | Pristatymas – per 180 dienų po sutarties pasirašymo. |  |  |
|  | Tiekėjas privalės Lietuvos Respublikoje užregistruoti siūlomą automobilį Perkančiosios organizacijos vardu, praeiti valstybinę techninę apžiūrą ir apdrausti civilinės atsakomybės draudimu vienam mėnesiui skaičiuojant nuo prekės pristatymo dienos. |  |  |
|  | Siūlomo automobilio techninė dokumentacija, kuri turi būti pateikta konkursui su pasiūlymu: |  |  |
|  | Automobilio medicininio skyriaus įrengimo technologija turi būti išbandyta 10 G pagreičio bandymu, pagal standarto LST EN 1789 standarto reikalavimus. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti notifikuotos įstaigos dokumentus, įrodančius automobilio įrengimo technologijos atitikimą pagal LST EN 1789 standarto reikalavimus. |  |  |
|  | Turi būti pateikiami siūlomo automobilio brėžiniai su visais specifikacijoje reikalaujamais matmenimis. Brėžiniuose turi būti pateiktas įrengimo išdėstymas, visos įrangos ir med. priemonių išdėstymas, sėdynės. |  |  |
|  | Tiekėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai įgaliojimo atstovauti medicinos įrangos gamintojui (jei pats nėra gamintojas) dokumentų kopiją, patvirtinančią, kad tiekėjas turi teisę atlikti medicininės įrangos autorizuotą garantinį aptarnavimą Lietuvoje. Jeigu nurodytos funkcijos pavestos kitam ūkio subjektui – pateikiama sutarties kopija, patvirtinanti tokį susitarimą. Perkančiajai organizacijai raštu pareikalavus, tiekėjas privalo savo sąskaita pateikti siūlomos medicininės įrangos pavyzdį ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų tinkamumui įvertinti. |  |  |
|  | Tiekėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai techninius parametrus pagrindžiančius dokumentus (bandymo protokolai, techniniai aprašymai/bukletai ar kita techninė dokumentacija) |  |  |
|  | Kėbulas: |  |  |
|  | M1 arba N1 klasė. Viso keturios sėdimos vietos su vairuotoju. |  |  |
|  | Balta kėbulo spalva. |  |  |
|  | Kairė ir dešinė sienos pilnai įstiklintos. |  |  |
|  | Elektra valdomos (uždaromos ir atidaromos) slankiojančios durys paciento skyriaus dešinėje pusėje su langu. Valdomos originaliu automobilio pulteliu. |  |  |
|  | Elektrinis įlipimo išvažiuojantis laiptelis. Laiptelio ilgis ne mažiau 900 mm, gabartinis aukštis ne daugiau 50 mm. Darbo temperatūra nuo -20°C - + 50°C. Laiptelis automatiškai susitraukia pradėjus važiuoti automobiliui. Automatiškai atsidaro automobiliui sustojus ir atidarius slankiojančias duris. Laiptelis išvažiuoja ne lėčiau kaip per 2 sekundes. |  |  |
|  | Galinės dvivėrės durys, atsidarančios ne mažiau kaip 180 laipsniu kampu be langų. |  |  |
|  | Patogi vairuotojo sėdynė: reguliuojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir nugaros atramos išlinkis. Porankis vidinėje pusėje. |  |  |
|  | Šalia vairuotojo patogi viena sėdima vieta: reguliuojamas sėdynės nugarėlės kampas, sėdynės išilginis poslinkis, aukštis ir nugaros atramos išlinkis. Porankis vidinėje pusėje. Sėdynė pasukama 180 laipsnių kampu. |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 10 metų garantija nuo korozijos. |  |  |
|  | Masė: |  |  |
|  | Bendra automobilio masė – ne daugiau kaip 3500 kg. |  |  |
|  | Išoriniai gabaritiniai automobilio matmenys: |  |  |
|  | Automobilio ilgis ne daugiau 7500 mm. |  |  |
|  | Automobilio plotis (neįskaitant išorės veidrodėlių) ne daugiau 2100 mm. |  |  |
|  | Paruošto eksploatacijai automobilio aukštis ne daugiau kaip 3000 mm. |  |  |
|  | Paciento skyriaus vidiniai matmenys: |  |  |
|  | Paciento skyriaus ilgis iki pertvaros – ne mažiau 4600 mm. |  |  |
|  | Paciento skyriaus plotis – ne mažiau 1700 mm. |  |  |
|  | Paciento skyriaus aukštis – ne mažiau 2000 mm. |  |  |
|  | Galinių durų angos plotis atidarius duris – ne mažesnis 1500 mm. |  |  |
|  | Galinių durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm. |  |  |
|  | Dešinės pusės durų angos plotis atidarius duris – ne mažiau 1200 mm. |  |  |
|  | Dešinės pusės durų angos aukštis atidarius duris – ne mažiau 1700 mm. |  |  |
|  | Paciento skyriaus grindų lygis nuo žemės ne daugiau 700 mm. |  |  |
|  | Variklis ir eksploatacinės savybės: |  |  |
|  | Dyzelinis variklis. |  |  |
|  | Gamyklinė galia ne mažiau 130 kW. |  |  |
|  | Degalų bako talpa ne mažiau 70 litrų. |  |  |
|  | Transmisija ir pakaba: |  |  |
|  | Mechaninė (rankinio perjungimo, ne mažiau kaip 6+1 pavarų) arba automatinė pavarų dėžė |  |  |
|  | Ratų formulė 4x4. Visi varantys ratai. |  |  |
|  | Gale ir priekyje viengubi ratai ne mažiau kaip R 16. |  |  |
|  | Papildomas padangų komplektas su ratlankiais (4 vnt.) kitam sezonui nei yra sumontuotos ant siūlomo automobilio t. y. jei ant automobilio sumontuotos padangos skirtos vasaros sezonui, tai papildomas padangų komplektas turi būti skirtas žiemos sezonui ir atvirkščiai. |  |  |
|  | Saugumas: |  |  |
|  | Stabdžių antiblokavimo sistema. |  |  |
|  | Elektroninė stabilizavimo sistema. |  |  |
|  | Ratų antiprabuksavimo sistema. |  |  |
|  | Vairuotojo ir keleivio oro saugos pagalvės. |  |  |
|  | Gamyklinė medijos sistema: Ne mažiau kaip 6” spalvotas jutiklinis ekranas Ne mažiau kaip 4 garsiakalbiai FM radijas SD kortelių skaitytuvas USB jungtis Mobiliojo telefonai belaidė sąsaja Galinės kameros vaizdo pateikimas |  |  |
|  | Galinio vaizdo kamera. Galinio vaizdo kamera privalo būti bazinio gamintojo. |  |  |
|  | Priešrūkiniai žibintai. |  |  |
|  | Vairo stiprintuvas. |  |  |
|  | Oro kondicionierius vairuotojo zonai. |  |  |
|  | Autonominis programuojamas dyzelinis aušinimo skysčio šildytuvas su radijo nuotoliniu valdymu, galia ne mažiau kaip 5.0 kW. |  |  |
|  | Įranga: |  |  |
|  | Automobilio tepalų keitimo periodiškumas turi būti ne dažnesnis kaip 15 000 km. |  |  |
|  | Gamyklinis visų durų centrinis užraktas valdomas nuotoliniu būdu. |  |  |
|  | Automobilyje turi būti gamyklinis variklio užvedimo imobilizatorius. |  |  |
|  | Elektra valdomi šoniniai langai vairuotojo kabinoje. |  |  |
|  | Elektra valdomi ir šildomi išoriniai galinio vaizdo veidrodėliai. |  |  |
|  | Automobilyje turi būti vidinis galinio vaizdo veidrodėlis. |  |  |
|  | Tachometras. |  |  |
|  | Apšvietimo lemputė vairuotojui. |  |  |
|  | Apšvietimo lemputė su ne trumpesne nei 300-400 mm lanksčia jungtimi, montuojama mediko/paramediko vietoje šalia vairuotojo. |  |  |
|  | Keltuvas ir įrankių komplektas ratui pakeisti. |  |  |
|  | Normalaus dydžio atsarginis ratas su nuleidimo/pakėlimo gamykliniu mechanizmu. |  |  |
|  | Purvasaugiai priekyje ir gale. |  |  |
|  | Serviso apskaitos sistema, nurodanti kiek kilometrų liko nuvažiuoti iki numatomo techninio aptarnavimo. |  |  |
|  | Metalinė variklio karterio apsauga. |  |  |
|  | Borto kompiuteris, indikuojantis momentines, vidutines kuro sąnaudas, nuvažiuotą dienos atstumą, variklio alyvos ir lauko temperatūrą. |  |  |
|  | Gamyklinė galinė ir priekinė parkavimo sistema. |  |  |
|  | Medicininio skyriaus apšildymas ir kondicionavimas: |  |  |
|  | Automatinė klimato kontrolė. Distancinis valdymo pultas. Dirba tiek varikliui dirbant, tiek užgesintam varikliui. Šaldymo galingumas ne mažiau 2500W pagal ISO 5151, šildymo galingumas ne mažiau 3000W pagal ISO 5151. Apsaugos klasė ne blogiau IPX4. |  |  |
|  | Automobilyje yra įrengtas elektrinis, skirtas transporto priemonėms, 220 V įtampos šildytuvas, kurio galia ne mažiau 2.0 kW. |  |  |
|  | Autonominis programuojamas dyzelinis “sausas” oro šildytuvas su, galia ne mažiau kaip 4.0 kW. |  |  |
|  | Ištraukiamoji ventiliacija ne mažiau 500m3/val. |  |  |
|  | Atskiras cirkuliacinis dyzelinis vandens šildytuvas, kuro sąnaudos ne daugiau 110ml/val. prie 1000W galingumo. Maksimali galia 6000W. Maitinimo įtampa 12V. Šildymo greitis – 10 litrų nuo 150C iki 600C ne daugiau kaip per 20 min. |  |  |
|  | Šaldytuvas, ne mažiau 35 litrų. Skaitmeninis temperatūros displėjus. Temperatūros režimas +10oC iki minus 15oC. Svoris ne daugiau 17 kg. Efektyvumo klasė ne blogiau A++. Svoris ne daugiau 23 kg. |  |  |
|  | Elektrinė instaliacija: |  |  |
|  | 12 V instaliacija medicininėms reikmėms. Ne mažiau kaip penki 12 V lizdai. |  |  |
|  | 220V instaliacija, t.y. automobilio viduje yra ne mažiau kaip aštuoni 220V kištukiniai lizdai. Automobilio išorėje yra vienas išorinis 220V 20A pajungimo kištukinis lizdas. Lizdo korpusas ir dangtelis pagaminti iš nerūdijančio plieno. 10 m 220V išorinio pajungimo kabelis. Automatinis kabelio išmetimas („auto eject“ funkcija), kai užvedamas variklis. LED indikacija, kai pajungta įtampa. |  |  |
|  | Automobilyje turi būti įrengti papildomi 12V ličio jonų akumuliatoriai, bendra energijos talpa ne mažiau 9000 Wh prie 12.8V, bendras svoris ne daugiau kaip 100 kg, pajungti prie automobilio elektros sistemos. Skirti paciento skyriaus įrangos maitinimui. |  |  |
|  | Automobilyje turi būti generatorius ne mažiau kaip 250 A galios ir starterinis akumuliatorius ne mažiau 90Ah. |  |  |
|  | Antras papildomas ne mažiau 90Ah 12V akumuliatorius, pajungtas prie automobilio elektros sistemos. Skirtas automobilio vairuotojo kabinos įrangos maitinimui. |  |  |
|  | Ličio jonų akumuliatorių automatinis pakrovėjas nuo 220 V ne mažiau kaip 100 A. Temperatūros kompensacija, automatinis įtampos kompensavimas. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, trumpo jungimo. Tinkantis ličio tipo akumuliatorių baterijoms. |  |  |
|  | Sinusinis įtampos keitiklis iš 10.2-16 V į 220 V, ne mažiau, kaip 3000 VA nominalinės galios. Automatinė apsauga nuo perkaitimo, perkrovos, trumpo jungimo. Konvertavimo efektyvumas ne mažiau kaip 93%. |  |  |
|  | Paciento skyriuje valdymo pultas. Turi šias funkcijas: - paciento skyriaus apšvietimo valdymas – dvi padėtys: normalus ir mažai intensyvus. - naktinio apšvietimo valdymas; - perimetro šviesų valdymas: kairės, dešinės ir galinės pusės. - klimato valdymas; - paciento skyriaus temperatūros indikacija; - ištraukiamosios ventiliacijos valdymas; |  |  |
|  | Prie darbo kėdės domofono įranga su montoriumi. Įėjimo skambutis su video kamera prie slankiojančių durų. |  |  |
|  | Šviesos įranga: |  |  |
|  | Automobilyje turi būtu įrengtas incidento vietos apšvietimas - darbo vietos apšvietimo, integruotų į automobilio šonus ir automobilio galą. LED prožektorių komplektas turi būti įrengti ne mažiau kaip po 2 prožektoriai iš galo, po 2 prožektorius automobilio kairėje ir dešinėje. Prožektoriai turi būti sumontuoti automobilių šonuose ir gale. Kiekvieno prožektoriaus šviesos srautas ne mažesnis kaip 1850 lm. IP vertė ne blogesnė kaip IP67, ne daugiau kaip 18W galia. Darbo temperatūra nuo -30°C - + 40°C. |  |  |
|  | Užuolaidėles žaliuzi tipo ant visų langų iš vidaus. |  |  |
|  | Langai medicininiame skyriuje užtamsinti nuo 25 % šviesos laidumo. |  |  |
|  | Apipavidalinimas su užrašais pagal suderinimą, šviesą atspindintis. Visam apipavidalinimui turi būti suteikiama ne trumpesnė nei 3 metų garantija nuo išblukimo, atsiklijavimo. |  |  |
|  | Medicininio skyriaus apšvietimas: |  |  |
|  | Į medicininio skyriaus lubas per visą ilgį integruotos LED skyriaus apšvietimo lempos. Ne mažiau 6 LED. Bendras srautas ne mažiau 6000 lm |  |  |
|  | Ne mažiau kaip 2 taškiniai LED žibintai virš paciento galvūgalio. Bendras srautas ne mažiau 400 lm |  |  |
|  | Medicininio skyriaus įrengimas: |  |  |
|  | Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Visi sujungimai lygūs, hermetiški. Izoliuotos ne mažiau kaip 20 mm izoliacine medžiaga, kurios šilumos laidumo koeficientas ne daugiau kaip 0.04 W/mK. |  |  |
|  | Šoninės sienos privalo būti padengtos elementais iš specialaus ne plonesnio nei 3 mm plastiko ar aliuminio lakštų, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai. Spalva derinama užsakymo metu. |  |  |
|  | Karšto ir šalto vandens sistema, du ne mažiau 70 litrų geriamojo ir nutekamojo vandens talpos. Kriauklė iš nerūdijančio plieno, čiaupas. Vandens slėgis magistralėje ne mažiau 1,5 bar, debitas ne mažiau 10 l/min. |  |  |
|  | Kairėje sienos sustiprintos aliuminio bėgeliais, ant kurių montuojasi ne mažiau kaip dvi plokštės pritaikytos medicininės aparatūros tvirtinimui. |  |  |
|  | Automobilyje turi būti įrengta kėbulo šilumos ir garso izoliacija. Degumo klasė ne mažiau A2, akustinės sugerties rodiklis ne mažiau kaip 0.8. Storis ne mažiau kaip 50 mm. Šilumos laidumo koeficientas ne daugiau 0.038 prie 100C. Atitinka EN 14303 standartą. CE ženklas, EUCEB sertifikatas ir ženklinimas. |  |  |
|  | Vairuotojo darbo vieta nuo medicininio skyriaus atskirta stumdoma pertvara. Pertvara turi būti apsaugota nuo savaiminio atsidarymo. |  |  |
|  | Paciento skyriuje turi būti ne mažiau kaip dvi M1 klasės sėdynės, kurių viena turi būti įrengta priekyje (už vairuotojo). Prie paciento gulto sėdynė turi būti pasukama tiek važiavimo kryptimi, tiek į gulto pusę. |  |  |
|  | Visose sėdynėse turi būti integruoti tritaškiai saugos diržai. Sėdynės turi būti apsiūtos aukštos kokybės dirbtine oda arba lygiaverte medžiaga, atsparia trinčiai, drėgmei, cheminėms medžiagoms. |  |  |
|  | Paciento skyrius padalinamas į priekinį ir galinis: priekinis skirtas medicinos procedūrų atlikimui, galinis – medicinos įrangos tvirtinimui, gabenimui ir darbui. Galiniame skyriuje padėti medicininiai prietaisai yra lengvai pasiekiami iš priekinio skyriaus neišlipant iš automobilio. |  |  |
|  | Galiniame skyriuje darbo kėdė ant ratukų. |  |  |
|  | Kairėje sienoje viršuje, prie lubų turi būti įrengtos ne mažiau kaip penkios spintelės su permatomomis durelėmis. Spintelių viduje turi būti įrengtas LED apšvietimas. Spintelės atsidaro/užsidaro jas paspaudus. Spintelėse neturi būti atsikišusių rankenėlių. |  |  |
|  | Pagrindinis darbo stalas priekiniame skyriuje. Ne mažesnių kaip 1000x600x700 mm išmatavimų ir keturiais fiksuojamais stalčiais. |  |  |
|  | Automobilyje turi būti spintelės, lentynos, numatytos tvirtinimo, fiksavimo vietos šiai įrangai: - medikamentams; - medicinos krepšiui; - kardiografui; - tvarsliavai; - slaugos priemonėms; - asmens apsaugos priemonėms; - šlapimo analizatoriui - CRB analizatoriui - automatiniam hematologiniam analizatoriui - elektroninėms kūdikių svarstyklėms su ūgio matuokliu: - medicininei kušetei - suaugusiųjų elektroninėms svarstyklėms - ūgio matuokliui |  |  |
|  | Automobilyje turi būti rakinama spintelė medikamentams. |  |  |
|  | Automobilyje turi būti pasilaikymo rankenos, turėklų prie sėdynių, galinių ir dešinės pusės durų. |  |  |
|  | Ne mažiau kaip keturi kabliukai rūbams pasikabinti. |  |  |
|  | Lašinės sistemos laikikliai lubose, ne mažiau trijų kabliukų ties kušetės viduriu. |  |  |
|  | Dvi spintelės - darbastaliai galiniame skyriuje. Ne mažiau kaip 900 mm ilgio. |  |  |
|  | Galiniame skyriuje ne mažiau kaip trys rakinami stalčiai 800x200x400 mm. Viršuje ne mažiau kaip keturios rakinamos spintelės 400x400x300 mm. |  |  |
|  | Visų spintelių, baldų medžiaga – turi būti ypač atspari agresyvioms medžiagoms: azoto, druskos rūgščiai, tirpikliams turi būti neporėta, ją turi būti galima dezinfekuoti ir pasiekti sterilia aplinką. |  |  |
|  | Automobilio galinių ir šoninių durų įlipimo laiptelių LED apšvietimas automatiškai įsijungia atidarius duris. |  |  |
|  | Automobilyje privalo būti papildomos fiksavimo vietos visai pasiūlyme išvardintai įrangai ir priemonėms. |  |  |
|  | Dešiniame šone, virš kušetės signalinės spalvos pasilaikymo turėklas. |  |  |
|  | Kita įranga: |  |  |
|  | Du 2 l gesintuvai: medicinos ir vairuotojo skyriuje. |  |  |
|  | Plaktukas avariniam langų išdaužymui bei peilis diržų perpjovimui vairuotojo skyriuje. |  |  |
|  | Įspėjamasis trikampis (žibintas) – 2 vnt. ir transporto priemonės pirmosios medicinos pagalbos rinkinys (vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais). |  |  |
|  | Darbo įranga: |  |  |
|  | 4G maršrutizatorius, ne blogesnių parametrų kaip: Sąsaja 1 mikro USB lizdas maitinimui 1 SIM kortelės lizdas 1 Micro SD kortelės lizdas Mygtukas Maitinimo įjungimui / išjungimui Maitinimo šaltinis Vidinė 2000 mAh įkraunama baterija Tinklo tipas 4G: FDD-LTE B1/B3/B7/B8/B20 (2100/1800/2600/900/800MHz) TDD-LTE B38/B40/B41 (2300/2500/2600MHz) 3G: DC-HSPA+/HSPA+/HSPA/UMTS B1/B8 (2100/900MHz) 2G: EDGE/GPRS/GSM Quad Band (850/900/1800/1900MHz) Duomenų greičiai DL: 150 Mbps, UL: 50 Mbps Matmenys (PxGxA) 102.6×63×16 mm Antena Vidinė antena Mikro SD kortelių skaitytuvasr Iki 32GB LED ekranas Wi-Fi būsena, interneto ryšio būsena, baterijos būsena Belaidės funkcijos Belaidžiai standartai IEEE 802.11b/g/n/ac Dažnis 2.4GHz -5GHz Perdavimo galia 2.4G <20dbm, 5G <23dbm Belaidis saugumas Palaiko WPA-PSK/WPA2-PSK, Belaidį MAC filtravimą DHCP DHCP serveris, DHCP Klientų sąrašas Kita Sertifikavimas CE, RoHS Pakuotės turinys 4G LTE Mobilus Wi-Fi M7300 Mikro USB laidas Iš mikro į standartinę SIM kortelės adapteris Iš nano į standartinę SIM kortelės adapteris 2000 mAh baterija Greitos instaliacijos gidas Sistemos reikalavimai Windows 10/8/7/vista/XP, Mac OS, Android, iOS, Windows telefonas |  |  |
|  | Nešiojamas kompiuteris – 1 vnt., ne blogesnių parametrų kaip: Procesoriaus šeima: Intel Core i5 arba lygiavertis. Ekrano paviršius: matinis Vaizdo jungtys: 1 x HDMI, 1 x Thunderbolt 3 Svoris: iki 4.000 kg SSD forma: PCI-E Atminties magistralės dažnis ne mažiau: 2666 MHz Įdiegta RAM atmintis ne mažiau: 8 GB Naudojamų atminties kortelių lizdų skaičius: 1 CPU - kita informacija: Intel(R)Core(TM) i5-8300H Ekrenas: LED Ekrano dydis (įstrižainė) ne mažiau: 15,6'' Vaizdo plokštė ne prastesnė kaip: atmintis ne mažiau 4GB, tipas GDDR5, magistarlė 128 bit, procesoriaus dažnis ne mažiau 1400 Mhz. Web kamera: taip Apšviesta klaviatūra: taip USB jungtys: 3 x USB 3.1 Type-A Disko tipas: SSD Operacinė sistema: Windows 64-bit SSD disko talpa: 256 GB Atminties tipas: SODIMM DDR4 Ryšiai: Bluetooth, WiFi 802.11 a/b/g/n/ac Sd kortelių skaitytuvas: ne mažiau 32 GB atminties kortelių nuskaitymas Ekrano raiška: 1920 x 1080 (FHD 1080) Prieinamų atminties lizdų skaičius: 1 Kitos įvesties/išvesties jungtys: 1 x RJ-45, 1 x Audio (Combo) Stacionari kompiuterio jungties stotelė (Dock Station) |  |  |
|  | # Spausdintuvas/Kopijuoklis/Skeneris ne prastesnių parametrų kaip: Procesoriaus dažnis 800 MHz Vidinė atmintis 256 MB Jutiklinis ekranas Taip Maksimali raiška 1200 x 1200 dpi Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis A4 Maksimali kopijavimo rezoliucija 600 x 600 DPI Spausdinimo technologija Lazeris WiFi Taip AC įvesties įtampa 220 - 240 V Palaikomi dokumentų formatai PDF AC įvesties dažnis 50 - 60 Hz Laikas iki pirmojo puslapio (juodas, normalus) 8.1 s Usb 2.0 jungčių skaičius 2 Mobilios spausdinimo technologijos Apple AirPrint,Google Cloud Print Energijos sąnaudos (vidutinis veikimas) 475 W Svoris 9.4 kg Skenavimo greitis 15 ppm Maksimalus darbo ciklas 30000 psl. per mėn. Energijos sąnaudos (budėjimo režimas) 1 W Energy Star sertifikuotas Taip Galios sąnaudos (parengties režimas) 4.5 W Ethernet LAN duomenų perdavimo sparta 10,100 Mbit/s ISO A-serijos dydžiai (A0...A9) A4,A5,A6 Energijos sąnaudos (off) 0.05 W Wi-Fi standartai 802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |  |  |
|  | Neįgaliųjų įranga: |  |  |
|  | Užvažiavimo takelis, kuriuo neįgalieji vežimėliuose saugiai įvažiuoja/išvažiuoja iš automobilio. Takelio pavažos yra pagamintos iš lengvo metalo lydinio profilių, neslidžių esant sniegui, vandeniui ir purvui. Nenaudojamus takelius bus galima sulankstyti ir pritvirtinti automobilio salone. |  |  |
|  | Markizė prie slankiojančių durų: |  |  |
|  | Markizė prie slankiojančių durų. Ne mažesnių išmatavimų kaip 3750x2500 mm. Medžiaga atspari UV spinduliams. Susideda į išorinę kasetę virš slankiojančių durų. Automatinis elektrinis – rankinis valdymas. Variklis su avarinio atidarymo galimybe, nuotolinio valdymo pulteliu. |  |  |
|  | Markizės palapinė – prieangis. Išskleidžiama iš neperšlampamo audinio palapinė tvirtinama ant markizės, suformuojama apsaugą nuo vėjo, lietaus ir saulės. Išmatavimai ne mažesni kaip: ilgis 3750 mm, plotis 2500 mm, aukštis 2500 mm. |  |  |

TECHNINIAI REIKALAVIMAI  MEDICINOS ĮRANGAI

Tiekėjas turi pateikti perkančiajai organizacijai įgaliojimo atstovauti medicinos įrangos gamintojui (jei pats nėra gamintojas) dokumentų kopiją, patvirtinančią, kad tiekėjas turi teisę atlikti siūlomos medicininės įrangos autorizuotą garantinį aptarnavimą Lietuvoje.  Jeigu nurodytos funkcijos pavestos kitam ūkio subjektui – pateikiama sutarties kopija, patvirtinanti tokį susitarimą. Perkančiajai organizacijai raštu pareikalavus, tiekėjas privalo savo sąskaita pateikti siūlomos medicininės įrangos pavyzdį ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų tinkamumui įvertinti.

Pusiau automatinis  šlapimo analizatorius:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą** (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Nustatomi parametrai | gliukozė, bilirubinas, ketonai, santykinis tankis, kraujas, pH, baltymas, urobilinogenas, nitritai, leukocitai, albuminas, kreatininas, A:C (albumino: kreatinino santykis), HCG |  |
|  | Galimi naudojamų juostelių tipai | 10 parametrų juostelės nustatančios: gliukozę, bilirubiną, ketonus, santykinį tankį, eritrocitus, pH, baltymą, urobilinogeną, bakterijas, leukocitus 9 parametrų juostelės nustatančios: albuminą, A:C (albumino:kreatinino) santykį, eritrocitus, kreatininą, gliukozę, ketonus, leukocitus, bakterijas,pH, baltymą, P:C (baltymo:kreatinino) santykį. Kasetės: HCG nustatymui |  |
|  | Darbinės aplinkos sąlygos (gali būti ir geresnės) | temperatūra: 5-40 ˚C santykinė drėgmė: 20-80% |  |
|  | Portabilumas | Galima atlikti ne mažiau kaip 200 matavimų nenaudojant elektros iš išorinio tinklo. |  |
|  | Ekranas | Liečiamas ekranas |  |
|  | Spausdintuvas | Vidinis terminis |  |
|  | Jungtys | LIS komunikacija, RS 232, USB, bevielis interneto ryšys arba lygiavertės. |  |
|  | Matavimo metodas | Atspindžio spektrofotometras arba lygiavertis |  |
|  | Atmintis | Ne mažiau 950 pacientų rezultatų |  |
|  | Kalibracija | Automatinė kalibracija prieš kiekvieno tyrimo atlikimą. |  |
|  | Juostelių apsauga nuo drėgmės | Automatinis kiekvienos juostelės patikrinimas dėl drėgmės, apsaugantis nuo klaidingų tyrimų rezultatų |  |
|  | Juostelių jautrumas askorbino rūgščiai (vitaminui C) | Juostelės nejautrios askorbino rūgšties kiekiui aptinkamam šlapime iki 25 mg/dl. |  |
|  | Juostelių atpažinimas | Automatinis naudojamo juostelių tipo atpažinimas |  |
|  | Rezultatų patarėjas | Automatinė rezultatų interpretavimo patarėjo funkcija |  |
|  | Programinė įranga | Būtina galimybė atnaujinti programinę įrangą |  |
|  | Brūkšninis kodas | Pajungiamas pasirinktinai |  |
|  | Kokybės kontrolė | Teigiamos ir neigiamos kontrolinės juostelės iš kurių ruošiamas kontrolės tirpalas, arba skysta kontrolė ne mažiau 2 lygių |  |
|  | Garantija | Ne trumpesnė 12 mėnesių gamyklinė garantija. |  |
|  | Analizatoriaus CE dokumentas | Pateikite analizatoriaus CE dokumentą |  |

Elektrokardiografas:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą** (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 3-jų kanalų skaitmeninis elektrokardiografas | būtina |  |
| 2. | Įrašymo tvarka | 12 standartinių derivacijų, Cabrera |  |
| 3. | Įėjimo varža | >10 MΏ |  |
| 4. | Nuotėkio srovė į pacientą | <10 μA |  |
| 5. | Poliarizacijos srovės įtampa | daugiau nei +/- 500 mV |  |
| 6. | Apsauga nuo defibriliacijos impulso | Iki 5000 V, 400J |  |
| 7. | Dažnių diapazonas ne blogiau | 0,05-150 Hz [3 dB-+0,5 dB] |  |
| 8. | Sinfazinių trukdžių malšinimas | >100 dB |  |
| 9. | Skaitmeniniai filtrai | AC:-30 dB, 60, 50 Hz Drift:- 3 dB, 0,5 Hz Muscle :- 3 dB, 35,25 Hz |  |
| 10. | Darbo režimai | Auto, Pre Check Mode, Manual, Long Term Mode |  |
| 11. | Integruotas spausdintuvas | Spaudinimo formatai: 3kanx4 eil., 3kanx4 eil. +ritmas, Aritmijos monitoravimo ataskaita, Spausdintuvas: terminis 8 taškai/mm Jautrumas 2.5, 5, 10 arba 20 mm/mV, Auto pasirinktis Greitis 5, 10, 12.5, 25, 50 mm/s Popieriaus dydis: rulonėlis: 80mm x 30 m |  |
| 12. | Išorinis rašalinis spausdintuvas | Per USB sąsaja, galimybė |  |
| 13. | Atmintis | Vidinė atmintis: ne mažiau 200 ramybės EKG |  |
| 14. | Reikalavimai programinei įrangai | - Standartinės programos naujagimiams, vaikams ir suaugusiems (0-11 metų amžiaus, 12-18 metų amžiaus, daugiau nei 19 metų amžiaus ) - EKG charakteristikų matavimas, rezultatų analizė, rekomendacijos |  |
| 15. | Kompaktiškas, lengvas | iki 1,5kg |  |
| 16. | Autonominio maitinimo šaltinis | Būtina, 12 VDC, Nikelio-metalo hidrido akumuliatorius |  |
| 17. | Ekranas | LCD jutiklinis ne mažiau 14 cm su foniniu apšvietimu -monochrominis 320x240 taškų |  |
| 18. | Komplektacija | EKG aparatas – 1 vnt. Paciento kabelis- 1 vnt Krūtininiai elektrodai- 6 vnt. Galūnių elektrodai – 4 vnt. EKG gelis – 1 vnt. Maitinimo laidas – 1 vnt. Popierius – 10 vnt. Transportavimo krepšys – 1 vnt. |  |
| 19. | CE deklaracija | Būtina |  |

Hematologinis analizatorius:

| Eil. Nr. | Reikalavimai | Reikšmė | Reikalavimų atitikimas su nuoroda į katalogą Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hematologinis kraujo analizatorius, veikiantis sausos chemijos reagentų principu, pusiau-automatinis | - Būtina |  |
|  | Komplekte turi būti: analizatorius, speciali centrifuga, spausdintuvas, stovas kapiliarams ir mėgintuvėliams, speciali pipetė veniniam kraujui imti | - Būtina |  |
|  | Tiriami parametrai: Hematokritas (Hct), Hemoglobinas (Hgb), Leukocitai (Wbc), Trombocitai (PLT), Granuliocitai (absoliutus skaičius), Granuliocitai (procentinė išraiška), Limfocitai/Monocitai (absoliutus skaičius), Limfocitai/Monocitai (procentinė išraiška), vidutinė korpuskulinė hemoglobino koncentracija (MCHC) | - Būtina |  |
|  | Leukocitų formulės diferencija į granuliocitus ir agranuliocitus | - Būtina |  |
|  | Galimybė tirti veninį ir kapiliarinį kraują | - Būtina |  |
|  | Nereikalingos bandinio praskiedimo procedūros | - Būtina |  |
|  | Reikalingas mėginio kiekis tyrimo atlikimui ne daugiau 70µl | - Būtina |  |
|  | Analizatoriaus veikiančios dalys neturi kontakto su paciento krauju | - Būtina |  |
|  | Nereikalingi reagentai aparato dezinfekcijai ir praplovimui | - Būtina |  |
|  | Tyrimo rezultatų pateikimo laikas nuo aparato įjungimo 5-10 min. | - Būtina |  |
|  | Aparato kalibravimas - automatinis. | - Būtina |  |
|  | Rezultatai pateikiami SI sistemoje. | - Būtina |  |
|  | Dėl analizatoriaus paprastumo, juo gali dirbti specialaus laboratorinio pasiruošimo neturintis personalas | - Būtina |  |
|  | Galimybė prijungti prie kompiuterio | - Būtina |  |
|  | Maitinimas nuo AC adapterio 100-240V, 50-60Hz | - Būtina |  |
|  | Analizatoriaus svoris ne daugiau 10 kg | - Būtina |  |
|  | Turi būti pateikta prekės gamintojo CE atitikties deklaracijos kopija, gamintojo įgaliojimas ir serviso aptarnavimo sertifikatas | - Būtina |  |
|  | Pristatant prekę, privalo būti pateikta naudojimosi instrukcija lietuvių kalba | - Būtina |  |
|  | Prekės garantinio aptarnavimo laikotarpis – ne mažiau 12 mėnesių | - Būtina |  |

Elektroninės kūdikių svarstyklės su ūgio matuokliu:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą** (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Svarstyklių konstrukcinis išpildymas: | Nešiojamos ( su rankena), lengvai valomos bei dezinfekuojamos su specialia kūdikiu judėsiu slopinimo sistema. Apdaila atspari smūgiams ir įbrėžimams. Integruotas LCD displėjus Svarstyklių svoris - iki 3,5 kg ± 2% |  |
| 2. | Svarstyklių tikslumo klasė | III ( vidutinio tikslumo) |  |
| 3. | Matuojamas svoris | ne mažiau kaip iki 20kg |  |
| 4. | Matavimo diskretiškumas | Ne blogiau 5 g < 10 kg > 10 g |  |
| 5. | Intergruotas ūgio matuoklis | - Būtina - Matavimo ribos iki 80cm - Gradavimas 1 mm |  |
| 6. | Funkcijos | - automatinis nulinės vertės nustatymas įjungus svarstykles; - automatinis išjungimas; - TARE ( nustatomas papildomas atmestinis svoris); - HOLD ( svorio vertės išsaugojimas); - Damping (judėsiu slopinimo sistema) |  |
| 7. | Maitinimas | 1. Elementai – būtina 2. El. tinklas - būtina |  |
| 8. | Komplektacija | -Transportavimo krepšys -Ūgio matuoklis -Adapteris darbui nuo el. tinklo |  |
| 9. | Svarstyklių ženklinimas | 1.Turi atitikti valstybinės metrologijos tarnybos 2009 12 17 įsakymuNr.V-126 reikalavimus 2.Būtins prietaiso žymėjimas CE ženklu pagal Medicinos prietaisų direktvos MDD 93/42 EEB reikalavimus. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato kopiją. |  |
| 10. | Pirminė metrologinė patikra | Būtina |  |
| 11. | Garantinis aptarnavimas | Ne mažiau 24 mėn. |  |

Medicininė kušetė automobiliui:

| Eil. Nr. | Pavadinimas/ techniniai parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą** (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Metalinis karkasas su tvirtinimu automobilyje, gruntuotas ir padengtas milteliniais dažais | Būtina |  |
| 2. | Gulima dalis susideda iš trijų dalių | Būtina |  |
| 3. | Galvūgalis kilnojasi aukštyn | Ne mažiau 50 laipsnių |  |
| 4. | Kojūgalis kilnojasi aukštyn | Ne mažiau 30 laipsnių |  |
| 5. | Kėlimo mechanizmai, galvūgalį ir kojūgalį, fiksuoja keliose padėtyse | Būtina |  |
| 6. | Gulima dalis aptraukta medicinine oda atsparia dezinfekcinėms priemonėms, šalčiui | Būtina |  |
| 7. | Gulimos dalies pagrindas susideda iš faneros atsparios drėgmei, sutankinto porolono ir medicininės odos. | Fanera storis nemažiau 18mm Sutankintas porolonas storis ne mažiau 50 mm |  |
| 8. | Išmatavimai, mm | 2000x600 ±10 |  |

Suaugusiųjų  elektroninės  svarstyklės:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą** (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Svarstyklių konstrukcinis išpildymas: | -Elektroninės platformos tipo svarstyklės; -Su rankena transportavimui. -Ne mažiau kaip dviejų metrų ilgio laidas jungia LCD ekraną su svėrimo platforma. |  |
| 2. | Platformos išmatavimai | Ne mažiau 355 x 320 mm |  |
| 3. | Svarstyklių tikslumo klasė | III ( vidutinio tikslumo) |  |
| 4. | Matuojamas svoris | ne mažiau kaip iki 200kg |  |
| 5. | Matavimo diskretiškumas | 100<150kg>200 kg |  |
| 6. | Funkcijos | a) automatinis nulinės vertės nustatymas įjungus svarstykles; b) automatinis išjungimas; c) TARE ( nustatomas papildomas atmestinis svoris); d) HOLD ( svorio vertės išsaugojimas); f) BMI ( kūno masės indeksas); |  |
| 7. | Maitinimas | 1.Elementai 2.Nuo el.tinklo |  |
| 8. | Svarstyklių ženklinimas | 1.Turi atitikti valstybinės metrologijos tarnybos 2009 12 17 įsakymu Nr.V-126 išleisto „ Neautomatinių svarstyklių techninio reglamento“ reikalavimus 2.Būtinas prietaiso žymėjimas CE ženkllu pagal Medicinos prietaisų direktyvos MDD 93/42 EEBreikalavimus. Būtina kartu su pasiūlymu pateikti CE sertifikato kopiją. |  |
| 9. | Komplektacija | -Transportavimo krepšys |  |
| 10. | Pirminė metrologinė patikra | Būtina |  |
| 11. | Garantija | 24 mėnesiai |  |
| 12. | CE deklaracija | Būtina |  |

Ūgio matuoklė:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Parametro reikšmė | Nuoroda į pagrindžiantį dokumentą** (failo pavadinimas, puslapio numeris) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Konstrukcinis išpildymas | -Tvirtinama prie sienos, ruletės tipo. Ruletė turi sieną saugantį diską. -Ruletė metalinė, su aiškiai įžiūrima skale -Ūgis matomas ekranėlyje - Ūgis matuojamas matavimo slankiklio pagalba, kuris nuleidžiamas iš viršaus (kol atsiremia į matuojamojo galvą); |  |
| 2 | Ūgio matavimo ribos | Ne blogiau 0 – 220 cm |  |
| 3 | Gradacija | Ne blogiau 1 mm |  |
| 4 | CE ženklinimas | Būtina |  |
| 5 | Garantija | Ne mažiau 12 mėn |  |
| Aplinkosauginiai reikalavimai |  |  |  |
| 1 | Automobilis privalo atitikti Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo (Aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymas Nr. D1-508 (aktuali redakcija)) antrame priede 10.1.2.1 punkte nurodytą minimalų aplinkos apsaugos kriterijų – „transporto priemonės išmetamas anglies dioksido (CO2) kiekis, išmatuotas pagal 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių („Euro 6“) su visais pakeitimais (toliau – Reglamentas (EB) Nr. 715/2007) ir jo įgyvendinimo priemonėmis, M1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 95 g/km, M2 ir N1 kategorijos transporto priemonėms neturi viršyti 147 g/km. Atitiktį įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai (transporto priemonės tipo patvirtinimo dokumentai) arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |  |