TECHNINIO PROJEKTO UŽDUOTIS

2025 m.  kovo 28 d.

Alytus

| - STATYTOJAS: | - Alytaus rajono savivaldybės administracija, Pulko g. 21, LT-62133 Alytus, telefonas (8 315) 55 530 |
| --- | --- |
| - OBJEKTO pavadinimas: | Daugų daugiabučių aikštelių Vlado Mirono g. 1,3,7 kapitalinis remontas |
| - TECHNINIO PROJEKTO PARENGIMO ETAPAS: | - Techninis projektas |
| - Statinio kategorija: | - Inžinerinis statinys, nesudėtingas II grupės |
| - Statybos rūšis: | - Nauja statyba (vadovaujantis STR 1.01.08:2002 ,,Statinio statybos rūšys“ nuostatomis, projektavimo metu statybos rūšį nustato projektuotojas) |
| - TECHNINIO PROJEKTO DARBŲ APIMTYS | 6.1. Vlado Mirono g. 1,3,7 daugiabučių aikštelių plotas: 6.1.1. preliminarus aikštelės plotas – 860 m2 6.1.2. asfalto dangos storis ne mažiau kaip 5 cm; 6.1.3. skaldos pagrindo sluoksnio storis ne mažiau, kaip 15 cm; 6.1.4. šalčiui atsparus sluoksnis ne mažiau kaip 35 cm; 6.2. Šaligatvių (takų) įrengimas: 6.2.1. šaligatvių (takų) preliminarus ilgis 97 m; 6.2.2. šaligatvio (tako) plotis 1,2 m; 6.3. sankasos šlaitų sutvirtinimas, statumas 1:2; 6.4. griovių įrengimas (jeigu reikalinga); 6.5. kelio ženklų įrengimas (jeigu reikalinga); 6.6. medžių, krūmų pašalinimas iš aikštelių ribos (jeigu reikalinga); 6.7. šaligatviai (takai) įrengiami iš betoninių trinkelių, 15 cm skaldos ir 25 cm šalčiui atsparaus sluoksnio; 6.8. drenažų rinktuvų pertvarkymo darbai, melioracijos pertvarkymo darbai, derinti su Žemės ūkio skyriumi (jeigu reikalinga); 6.9. elektros įrenginių iškėlimas, derinti su ESO (jeigu reikalinga); 6.10. apšvietimo stulpų su LED lšviestuvais >35 kW įrengimas – 2 vnt; 6.11. pusiau požeminių konteinerių aikštelė; 6.12. topografinio plano parengimas; 6.13. projektinių pasiūlymų parengimas. |
| - RENGIANT TECHNINĮ PROJEKTĄ VADOVAUTIS ŠIAIS DOKUMENTAIS: | 1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas; 2. STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“; 3. LST1516 „Statinio projektas. Bendrieji įforminimo reikalavimai“; 4. STR1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“; 5. STR1.06.01:2016 „Statybos darbai, statinio statybos priežiūra“; 6. STR1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“; 7. KTR 1.01:2008,,Automobilių keliai“; 8. STR 2.06.04:2014 Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“; 9. R36-01 „Automobilių kelių sankryžos“; 10. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės ĮT ŽS 17; 11. Mineralinėms medžiagoms taikomi techninių reikalavimų aprašo TRA UŽPILDAI 19 ir TRA APM 10 reikalavimai; 12. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės ĮT SBR 19; 13. Automobilių kelių dangos iš minkštojo asfalto sluoksnių įrengimo metodiniai nurodymai MN MAS 15; 14. Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16; 15. ĮT ASFALTAS 24 „Automobilių kelių dangos konstrukcijos asfalto sluoksnių įrengimo taisyklės“; 16. Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT SDK 19; 17. ST 188710638.07:2004 „Automobilių kelių metalinių ir plastikinių vandens pralaidų kartotiniai konstrukciniai sprendiniai“; 18. „Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės“; 19. Inžinerinių eismo saugą gerinančių priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijos R ISEP 10; 20. Darbo vietų aptvėrimų automobilių keliuose instrukcija T DVAER 12; 21. Bituminei emulsijai gaminti naudojamas kelių bitumas turi atitikti standarto LST EN 12591 ir aprašo TRA BITUMAS 08/14 reikalavimus; 22. Automobilių kelių mineralinių medžiagų mišinių naudojamų sluoksniams be rišiklių techninių reikalavimų aprašas TRA SBR 19; |
| - STATINIO TECHNINIO PROJEKTO SUDĖTIES SĄVADAS: | Techninio projekto sudėtis turi atitikti STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ reikalavimus ir turėti bendrąją ir susisiekimo (dangų, eismo organizavimo, išilginio ir skersinių profilių, nuovažų ir vandens pralaidų įrengimo brėžiniai), bei skaičiuojamosios kainos nustatymo dalis. Papildomai privaloma parengti: - Darbo kiekių žiniaraštis; - Techninio projekto pataisymus pagal Užsakovo pastabas, pagal techninio projekto ekspertizės akto privalomas pastabas, pagal šį aprašą tikrinusių institucijų, subjektų (jų padalinių) pastabas, taip pat aprašo klaidų, pastebėtų statybos metu, taisymą; - Užsakovo vardu (pagal įgaliojimą) prašymų parengimą, specialiųjų reikalavimų, reikalingų projektavimui sąlygų (jei jie būtini), derinimų, leidimų, sutikimų (jei jie būtini) ir kitų dokumentų gavimą; Prašymo Statybą leidžiančiam dokumentui gauti (pagal įgaliojimą) pateikimą IS „Infostatyba“; Statybą leidžiančio dokumento gavimą. |
| - STATINIO PROJEKTO EKSPERTIZĖ | Neprivaloma |
| - KELIŲ SAUGUMO AUDITAS | Neprivaloma. |
| PATEIKIAMŲ APRAŠO EGZEMPLIORIŲ SKAIČIUS | Statytojui projektuotojas pateikia 1 (vieną) parengto techninio projekto, 1 (vieną) skaičiuojamosios dalies, 1 (vieną) ESO dalies, 1 (vieną) melioracijos dokumentacijos egzempliorius ir 1 (vieną) elektroninę aprašo versiją CD formatu. |

Parengė: