## Pirkimo sąlygų 7 priedas

## Techninė specifikacija

## TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

REMONTO DARBAI

Darbai bus atliekami Šiaulių r. Kairių mstl., Kaštonų gatvėje.

Darbai vykdomi:

A-1 atkarpoje:

Sufrezuoti esamą asfaltbetonio dangą, papildyti pagrindus skaldos pagrindo medžiagomis nemažiau 12 cm storio ir įrengti nemažiau 5,5 m. pločio ir nemažiau 7 cm storio, asfaltbetonio pagrindo dangą iš asfaltbetonio AC 22 PS ir nemažiau 4 cm storio viršutinį asfaltbetonio dangos sluoksnį iš asfaltbetonio AC 11 VS . Kelkraščius įrengti iš skaldos pagrindo medžiagų 0,5 m pločio nefiksuoto storio, tačiau neplonesnį nei naujai įrengiama asfalto danga.

Nuovažas ir takus įrengti iki privačių sklypų ribų. Sufrezuoti esamą asfaltbetonio dangą, papildyti pagrindus skaldos pagrindo medžiagomis 8 cm storio ir įrengti nemažiau 6 cm storio, asfaltbetonio dangą iš asfaltbetonio AC 16 PD. Nuovažas kuriose nėra įrengtų tinkamų pagrindų asfalto dangai, įrengti 20 cm storio smėlio ir 10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnius ir 6 cm storio asfalto dangos sluoksnį iš asfaltbetonio AC 16 PD.

Remontuojamoje gatvės atkarpoje įrengti trapecinės formos greičio mažinimo kalnelį su horizontaliuoju ir vertikaliuoju ženklinimu. Kalnelį įrengti: aukštis h-0,1 m., nuolydis i-1:20., ilgis L-3,00 m. Įrengti trapecinės formos greičio mažinimo kalnelis turi atitikti Inžinerinių saugaus eismo priemonių projektavimo ir naudojimo rekomendacijų galiojančius reikalavimus.

Orientacinis remontuojamos gatvės atkarpos ilgis apie 490 m.

A-2 atkarpoje:

Sufrezuoti esamą asfaltbetonio dangą, papildyti pagrindus skaldos pagrindo medžiagomis 5 cm storio ir įrengti nemažiau 4 m. pločio ir nemažiau 6 cm storio, asfaltbetonio dangą iš asfaltbetonio AC 16 PD. Kelkraščius įrengti iš skaldos pagrindo medžiagų 0,3 m pločio nefiksuoto storio, tačiau neplonesnį nei naujai įrengiama asfalto danga.

Nuovažas ir takus įrengti iki privačių sklypų ribų. Sufrezuoti esamą asfaltbetonio dangą, papildyti pagrindus skaldos pagrindo medžiagomis 5 cm storio ir įrengti nemažiau 6 cm storio, asfaltbetonio dangą iš asfaltbetonio AC 16 PD. Nuovažas kuriose nėra įrengtų tinkamų pagrindų asfalto dangai, įrengti 20 cm storio smėlio ir 10 cm storio skaldos pagrindo sluoksnius ir 6 cm storio asfalto dangos sluoksnį iš asfaltbetonio AC 16 PD.

Orientacinis remontuojamos gatvės atkarpos ilgis apie 200 m.

A-3 atkarpoje:

Ant esamos asfalto dangos įrengti nemažiau kaip 4,0 cm storio asfalto viršutinį dangos sluoksnį iš asfaltbetonio AC 11 VN. Įrengus naują gatvės važiuojamosios dalies asfalto dangą, esami šaligatvio bortai turi būti nemažiau kaip 10 cm aukščiau (galima paklaida) nuo naujai įrengtos asfalto dangos.

Orientacinis remontuojamos gatvės atkarpos plotas apie 1150 m2.

Atliekant paprastojo remonto darbus reikalinga:

Parengti paprastojo remonto projektą (aprašą).

Pagal poreikį suformuoti, išvalyti ir įrengti sankasos griovius paviršinio vandens nuvedimui nuo gatvės važiuojamosios dangos.

Naujai įrengiamas asfalto sluoksnis gali būti įrengiamas siauresnis nei nurodyta, bet nesiauresnis nei esama gatvės asfalto danga (kai darbai vykdomi ant esamos asfaltbetonio dangos).

Darbus vykdyti ant esamos asfalto dangos (kai darbai vykdomi ant esamos asfaltbetonio dangos).

Pašalinti (nukasti) kelkraščiuose iki gatvės raudonųjų linijų susikaupusį augalinį gruntą, kad lietaus vanduo neužsilaikytų ir pasišalintų nuo važiuojamosios dalies ir pažeistus žaliuosius plotus atstatyti ir užsėti žole.

Nufrezuoti ir užtaisyti išdaužas asfaltbetoniu (kai darbai vykdomi ant esamos asfaltbetonio dangos).

Nufrezuoti susidariusius iškilimus (kai darbai vykdomi ant esamos asfaltbetonio dangos).

Mechanizuotu būdu nuvalyti dangos paviršių (kai darbai vykdomi ant esamos asfaltbetonio dangos).

Apdoroti paviršių bitumine emulsija (kai darbai vykdomi ant esamos asfaltbetonio dangos).

Numatyti paviršinio vandens nuvedimą nuo naujai įrengtos asfaltbetonio dangos, kad paviršinis vanduo nuovažomis nepatektu į privačius sklypus.

Inžinerinių tinklų (ar kitų komunikacijų) šulinių seno tipo dangčius pakeisti į naujus plaukiojančio tipo. Vandens surinkimo groteles ir šulinėlius pakeisti naujais ir  privesti iki projektinio dangos aukščio.

Naudojamos medžiagos turi turėti atitikties deklaracijas, sertifikatus

Atlikus darbus parengti išpildomąją topografinę nuotrauką.

- PAGRINDINIŲ NORMATYVINIŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS, KURIAIS

Lietuvos automobilių kelių direkcijos statybos taisyklėmis ĮT ŽS 17 (galiojanti redakcija), asfalto sluoksnių įrengimo taisyklių ĮT  ASFALTAS 24 (galiojanti redakcija), automobilių kelių asfalto dangų priežiūrai skirtų medžiagų ir medžiagų mišinių panaudojimo ir jų sluoksnių įrengimo taisyklėmis ĮT APM 10 (galiojanti redakcija), automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklėmis KPT SDK 19 ir kitais galiojančiai teisės aktais.

II. ŽEMĖS  DARBAI

Prieš žemės darbų pradžią dirvožemis turi būti nuimtas nuo visų plotų, kur bus vykdomi statybos darbai ir sandėliuojamas laikinose vietose pagal ĮT ŽS 17 “Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“.

Išverstą gruntą reikia suprofiliuoti taip, kad jis nebūtų plaunamas ir negalėtų užslinkti ant gretimos privačios nuosavybės žemės ar bet kokio kelio. Jei taip atsitiktų, Rangovas turi savo sąskaita nedelsdamas pašalinti pasekmes. Jei Rangovas nori panaudoti iškastą atliekamą gruntą kitiems darbams, jis turi gauti raštišką užsakovo sutikimą. Neleidžiama atliekamą gruntą pilti ant viršutinio dirvožemio sluoksnio.

Žemės darbai turi būti atliekami, vadovaujantis ĮT ŽS 17 “Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės“.

III . GATVĖS DANGOS PAGRINDAI, DARBŲ ATLIKIMAS

Vadovautis ĮT SBR 19, TRA SBR 19 ir TRA UŽPILDAI 19 reikalavimais ir kitais galiojančiai teisės aktais.

# IV. ASFALTO DANGOS MEDŽIAGOS IR JŲ MIŠINIAI

Asfalto dangos sluoksniams vartojamos mineralinės ir rišamosios medžiagos turi atitikti galiojančius reikalavimus.

Asfalto mišiniams gaminti vartojami klampieji kelių bitumai ir polimerais modifikuoti bitumai, kurių fizikiniai ir cheminiai rodikliai turi atitikti TRA BITUMAS 23 reikalhttps://serveris.lnk.lt/files/x/wpj/emwflpa/vpepflsimf/LNK_PMP_LNKlt_1200x200px_diena_01.jpgavimus.

Asfalto mišiniai turi atitikti TRA  ASFALTAS 24 ir kitus galiojančius reikalavimus.

Minėti asfalto mišiniai klojami ir tankinami karštoje būklėje.

Naudojamas bitumas turi atitikti galiojančius reikalavimus.

Asfalto dangos sluoksniai klojami esant sausam ir šiltam orui. Viršutiniai ir apatiniai dangos, pagrindo-dangos sluoksniai neklojami, jei posluoksnio paviršius yra šlapias.

Viršutiniai ir apatiniai asfalto dangos sluoksniai klojami, prisilaikant ĮT ASFALTAS 24 išdėstytų reikalavimų.

Siūlių, prijungčių įrengimas ir briaunų formavimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus.

### Asfalto dangos sluoksnių klojimas turi atitikti ĮT ASFALTAS 24 reikalavimus.

### Horizontalusis ir vertikalusis gatvės ženklinimas atliekamas vadovaujantis galiojančiais teisės aktais.