Specialiųjų pirkimo sąlygų 2 priedas

Techninė specifikacija

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

2 PIRKIMO DALIS

Bendrieji reikalavimai

1. Techninėje specifikacijoje BŪTINA: nurodyti reikalaujamas konkrečias siūlomos prekės techninių parametrų reikšmes/technines charakteristikas, o ne atkartoti perkančiosios organizacijos nurodytą minimalų reikalaujamą parametrą. Pateikti oficialius gamintojo parengtus techninius dokumentus (brošiūras, prekės techninių duomenų lapus ar kt.). Dokumentai, pagrindžiantys techninius reikalavimus, turi būti pateikti lietuvių kalba. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai atvaizduoti – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Arba informaciją apie kiekvieno reikalaujamo techninio parametro tikslią vietą pateiktame dokumente (puslapis, punktas ir pan.) nurodyti prie užpildytos techninės specifikacijos lentelės konkrečios 4 stulpelio eilutės.

Tiekėjui nepateikus prašomų dokumentų pasiūlymas bus atmestas.

Jeigu pagrindžiantys dokumentai teikiami anglų kalba, turi būti pateiktas dokumento vertimas į lietuvių kalbą taip, kaip nurodyta konkurso specialiųjų sąlygų 6.3 p. Pasiūlymai, kuriuose siūloma prekė neatitiks techninės specifikacijos, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti ir geresnes charakteristikas atitinkančią prekę.

2. Prekei suteikiamas garantinis laikotarpis turi būti 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai, išskyrus atvejus, jei tiekėjas Pasiūlyme pasiūlė didesnę suteikiamą garantiją.

3. Tiekėjas pristatydamas prekę privalo pateikti prekės naudojimosi instrukciją (lietuvių kalba).

4. Tiekėjas įsipareigoja apmokyti personalą (ne mažiau kaip 3 asmenis) dirbti su preke – mobilia emisijos matavimo sistema. Mokymai turi vykti lietuvių kalba Perkančiosios organizacijos patalpose adresu Olandų g. 16, Vilnius. Mokymų trukmė – ne mažiau 12 val. pagal iš anksto suderintą grafiką. Mokymai turi būti suteikti per 14 k. d. nuo prekės pristatymo dienos.

5. Prekė turi būti nauja, nenaudota, neremontuota.

6. Atliekamas žaliasis pirkimas. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4. punktu.

Perkančioji organizacija reikalaus iš tiekėjo, kuris bus pripažintas galimu laimėtoju, pateikti dokumentus pagrindžiančius atitikimą aplinkosauginiams reikalavimams (1 lentelė):

1 lentelė

| Pirkimo objektui taikomi aplinkos apsaugos kriterijai | 1. Prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinkamos naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos ir (ar) pakeičiamos; 2. prekės tarnavimo laikas ne trumpesnis kaip 5 metai. |
| --- | --- |
| Atitiktį aplinkos apsaugos kriterijui įrodantys dokumentai | Pateikiamas gamintojo ir (ar) importuotojo/tiekėjo raštiškas patvirtinimas apie prekės atitiktį aplinkos apsaugos kriterijams arba kiti lygiaverčiai įrodymai pvz. laisvos formos gamintojo / importuotojo /tiekėjo deklaracija. |

Specialieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Prekių ir jų dalių pavadinimai | Minimalūs reikalaujami prekių parametrai | Nurodyti siūlomų prekių parametrus (nurodykite konkrečias siūlomos prekės charakteristikas) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | II | III | IV |
| 1. | Mobili emisijų matavimo sistema | Nurodyti siūlomą gamintoją ir gamintojo modelį |  |
| 2. | Bendrieji reikalavimai | Siūloma įranga turi būti tinkama matuoti lengvųjų automobilių vidaus degimo variklių emisiją |  |
| 3. | Įranga turi būti sukomplektuota ir tinkama išmatuoti | lengvųjų automobilių emisijas važiuojant skirtingais automobiliais, pasirinktu maršrutu atkartojant ne mažiau kaip: WLTP, RDE, NEDC, EPA patikros procedūras. |  |
| 4. | Komplektacija | Įranga turi būti komplektuojama su išmetamųjų dujų srauto matuokliu (Exhaust Flow Meter). |  |
| 5. | Matavimo reikalavimai | Įranga turi matuoti ne mažiau nei 5 skirtingus junginius (CO, CO2, NO, NO2 ir HC). |  |
| 6. | Įranga turi matuoti | kietųjų dalelių skaičių išmetamųjų dujų tūrio vienete. |  |
| 7. | Įrangos elektros maitinimo šaltinis | Įranga turi turėti vidinę, įkraunamą bateriją, kurios talpos užtektų įrenginiui veikti ne mažiau nei 2,5 val. Baterija turi būti komplektuojama su įkrovikliu. arba įranga turi veikti naudojant automobilio 12V DC. |  |
| 8. | Įrangos darbinė aplinkos temperatūra | ≤5 oC - ≥35 oC. |  |
| 9. | Automobilio važiavimo maršrutas | Bandymo metu turi būti įrašomas automobilio važiavimo maršrutas pagal GPS (Global Positioning System) sistemą. |  |
| 10. | Automobilio parametrų ir išmetamųjų dujų matavimų sinchronizacija | Įranga turi turėti galimybę surinkti automobilio gyvus parametrus (ne mažiau kaip: važiavimo greitį, akseleratoriaus padėtį, variklio alkūninio veleno sūkius, aušinimo skysčio temperatūrą, įsiurbiamo oro kiekį ir degalų sąnaudas) bandymo metu ir sinchronizuoti juos su išmetamųjų dujų matavimo duomenimis. |  |
| 11. | Turi būti matuojamos aplinkos sąlygos | Ne mažiau kaip: temperatūra, drėgmė, slėgis |  |
| 12. | Išmetamųjų dujų srauto matuoklis | Turi būti matuojamas visas išmetamųjų dujų srautas ne mažesnis nei 600 kg/val. |  |
| 13. | Maksimali matuojamų išmetamųjų dujų temperatūra | ≥ 500 oC. |  |
| 14. | PN (kietųjų dalelių skaičiaus) matuokliu matuojamų dalelių dydis | minimalus matuojamos dalelės dydis ≤23 nm |  |
| 15. | PN matuokliu matuojamų dalelių skaičius | Bendras matuojamų dalelių skaičius ≥ 1 x 10^5 vnt/cm3 |  |
| 16. | Emisijų matuoklio CO matavimo reikalavimai | Turi matuoti ribose ne mažesnėse nei 0 – 5 % tūrio, tikslumas ne mažesnis nei ±2 % išmatuotos reikšmės |  |
| 17. | Emisijų matuoklio CO2 matavimo reikalavimai | Turi matuoti ribose ne mažesnėse nei 0 – 18 % tūrio, tikslumas ne mažesnis nei ±2 % išmatuotos reikšmės |  |
| 18. | Emisijų matuoklio NO matavimo parametrai | Turi matuoti ribose ne mažesnėse nei 0 – 2000 ppm tikslumas ne mažesnis nei ±2 % išmatuotos reikšmės |  |
| 19. | Emisijų matuoklio NO2 matavimo parametrai | Turi matuoti ribose ne mažesnėse nei 0 – 1000 ppm tikslumas ne mažesnis nei ±2 % išmatuotos reikšmės |  |
| 20. | Emisijų matuoklio HC matavimo parametrai | Turi matuoti ribose ne mažesnėse nei 0 – 9999 ppm tikslumas ne mažesnis nei ±2 % išmatuotos reikšmės |  |
| 21. | Sąsajos | Turi būti bent viena iš sąsajų duomenų išvesčiai: - RS 232 - USB - Ethernet - WIFI - RJ-45 |  |
| 22. | Kompiuteris | Turi būti pateiktas nešiojamas kompiuteris su visais reikalingais priedais ir programine įranga, kurie užtikrintų sklandų šios techninės specifikacijos 3p. nurodytų matavimų procesą su siūloma mobilia emisijų matavimo sistema |  |
| 23. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |