INTEGRUOTOS PACIENTŲ NUOTOLINĖS STEBĖSENOS SISTEMOS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – VšĮ Kauno miesto poliklinika.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas: fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekės.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas: Integruota pacientų nuotolinės stebėsenos sistema (toliau Sistema) apimanti:

    - Licenciją naudotis internetine programa kompiuteriuose (sveikatos priežiūros specialistams, neribotam vartotojų skaičiui) ir mobiliąja programėle (pacientams) – 36 mėnesių laikotarpiui;

    - Įrenginius (toliau Įrenginiai):

100 vnt. medicininių kraujospūdžio matuoklių su Bluetooth ryšiu;

100 vnt. nemedicininių išmaniųjų apyrankių;

20 vnt. medicininių priemonių (išmaniųjų apyrankių su papildomomis sveikatos stebėjimo funkcijomis);

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas, kadangi įsigyjama integruota pacientų nuotolinės stebėsenos sistema (toliau Sistema) – yra nedalomas, technologiškai vientisas sprendinys, apimantis programinę įrangą (licencijas), duomenis generuojančius Įrenginius bei jų tarpusavio sąveikai būtinus funkcinius komponentus. Sistemos architektūra sukurta taip, kad visos jos dalys – mobilioji programėlė, internetinė programa, tiekėjo programinė įranga ir su ja suderinami Įrenginiai (nemedicininiai prietaisai bei medicininės priemonės) – veiktų kaip vieninga ekosistema, kuriai būtinas techninis ir funkcinis suderinamumas.

Pirkimo skaidymas į dalis būtų nepagrįstas, nes pažeistų sprendinio integralumą, sukeltų techninės integracijos rizikas ir neleistų užtikrinti tinkamos atsakomybės už visos sistemos saugumą, veikimą bei priežiūrą. Įrenginiai, naudojami duomenų surinkimui, yra suderinami tik su konkrečia programine įranga, kuri palaiko specifinius duomenų perdavimo, šifravimo ir saugojimo protokolus. Tiek pacientų sąsaja (mobilioji programėlė), tiek gydytojų darbo aplinka (kompiuterinė versija) yra tarpusavyje susieti komponentai, kurie turi būti centralizuotai administruojami ir veikti be trikdžių. Pirkimo suskaidymas sudarytų prielaidas atsirasti techniniams nesuderinamumams tarp sistemos komponentų, apsunkintų atsakomybės paskirstymą tarp skirtingų tiekėjų bei reikšmingai padidintų pacientų duomenų saugumo ir sistemos veikimo patikimumo rizikas.

  - Sistema skirta pacientų stebėjimui nuotoliniu būdu – Įrenginiai perduoda duomenis į mobiliąją programėlę per Bluetooth, o iš jos – į centrinį serverį. Sveikatos priežiūros specialistai kompiuteriuose per internetinę programą gali stebėti pacientų sveikatos rodiklius realiu laiku ir bendrauti su pacientu.

  - Internetinė programa ir mobilioji programėlė Pirkėjui nuosavybėn neperduodama, naudojama pagal laikinąsias naudotojo licencijas 36 mėn. laikotarpiui.

  - Įrenginiai įsigyjami ir tampa Pirkėjo nuosavybe.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Licencija naudotis Integruota pacientų nuotolinės stebėsenos sistema | Paskyra | Ne mažiau 100 vienu metu veikiančių pacientų paskyrų su aktyviu sveikatos priežiūros planu, Ne mažiau 300 paskyrų - su neaktyviu priežiūros planu. |
| 2. | Medicininiai kraujospūdžio matuokliai | Vnt. | 100 |
| 3. | Nemedicininės išmaniosios apyrankės | Vnt. | 100 |
| 4. | Medicininės priemonės (išmaniosios apyrankės su papildomomis sveikatos stebėjimo funkcijomis) | Vnt. | 20 |

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Tiekėjas neturi teisės atskleisti jokios su paslaugų teikimu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Pirkėjo raštiško leidimo, nebent to reikalauja įstatymai.

  - Pirkėjas neturi teisės atskleisti jokios su programiniu produktu susijusios informacijos trečiosioms šalims be Tiekėjo raštiško leidimo, nebent to reikalauja įstatymai.

  - Sistemos perdavimas Pirkėjui turi būti atliekamas per 1 mėn. nuo sutarties pasirašymo datos.

  - Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties šalys ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo arba Sutarties nutraukimo (priklausomai nuo to, kuri sąlyga įvyksta anksčiau).

  - Sistema bus priimama pasirašant perdavimo ir priėmimo aktą.

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

  - Sistemos adaptavimas turės būti atliktas pagal Pirkėjo Tiekėjui pateiktus reikalavimus.

  - Sistemos ir Įrenginių palaikymo, priežiūros, remonto paslaugos turi būti teikiamos ne mažiau kaip 36 mėnesius nuo galutinio Sistemos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos.

  - Reikalavimai Įrenginiams:

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 1. | Medicininiai kraujospūdžio matuokliai su Bluetooth ryšiu, turi turėti realizuotą integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) automatiniam duomenų gavimui. Duomenys po kiekvieno matavimo automatiškai turi būti perduodami į sistemą ir iš karto atvaizduojami prie paciento duomenų. |
| 2. | Nemedicininės išmaniosios apyrankės, turi turėti realizuotą integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) nuolatiniam automatiniam duomenų gavimui. Išmanioji apyrankė turi matuoti širdies ritmo, pulso, aktyvumo ir miego duomenis. |
| 3. | Medicininės priemonės (išmaniosios apyrankės su papildomomis sveikatos stebėjimo funkcijomis), turi turėti realizuotą integracinę sąsają naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK), turintys MD CE ženklinimą, matuojantys pulsą, širdies ritmo, kvėpavimo dažnį, EKG, SpO2, pagrindinės kūno temperatūros, aktyvumo ir miego duomenis. Duomenys automatizuotai turi būti gaunami iš išmaniosios apyrankės ne rečiau kaip valandos intervalu. |

  - Reikalavimai kaip turi veikti procesai:

- INTEGRUOTOS PACIENTŲ NUOTOLINĖS STEBĖSENOS SISTEMOS PROCESAI

- Sistemos procesų aprašymas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje.

| Proceso pavadinimas | Proceso aprašymas |
| --- | --- |
| Paciento registravimas | Sveikatos priežiūros darbuotojas turi galimybę registruoti pacientą sistemoje ir priskirti sveikatos priežiūros specialistą (pvz. atvejo vadybininką, šeimos gydytoją, kt.). Automatiškai sukuriama paciento sveikatos kortelė bei profilis mobiliajai programėlei. Sistema automatiškai išsiunčia prisijungimo duomenis prie mobilios programėlės pacientui el. paštu. Registracijos metu galima įvesti paciento asmeninius duomenis, gydymo įstaigos ar padalinio informaciją. |
| Paciento sveikatos kortelė | Užregistravus pacientą sistemoje, sveikatos priežiūros specialistas gali įvesti paciento ištyrimo ir sveikatos būklės vertinimo duomenis į kortelę: diagnozes, sveikatos rodiklius (kraujo spaudimą, pulsą, svorį, alergijas ir kt.). Taip pat galima suvesti ir peržiūrėti paskirtus vaistus ir sveikatos įrašus: diagnozes, kraujo ir gyvybinius rodiklius (įvestus sveikatos priežiūros specialisto, paciento ar gautus iš nešiojamųjų Įrenginių), klausimynų rezultatus. Sistemoje galima stebėti paciento fizinio aktyvumo, mitybos ir vandens vartojimo duomenis. |
| Konsultavimas | Po konsultacijos turi būti galimybė įvesti jos aprašymą, rekomendacijas pacientui ir nurodymus kitiems sveikatos priežiūros specialistams. |
| Komunikavimas su pacientu | Sveikatos priežiūros specialistas turi galimybę bendrauti su pacientu per žinučių sistemą (angl. chat), konsultuoti gydymo klausimais, teikti nurodymus. rekomendacijas. Sveikatos priežiūros specialistas gali siųsti pacientams ar jų grupėms į mobiliąją programėlę su gydymu susijusią informaciją: paskaitas, instrukcijas, medicininę medžiagą. Taip pat pranešimus su per sistemą prisegamais failais. |
| Individualizuoto sveikatos priežiūros plano sukūrimas | Sveikatos priežiūros specialistas platformoje parengia pacientui individualų sveikatos priežiūros ar stebėsenos planą, kuriame gali paskirti matavimus (įvedamus rankiniu būdu arba gaunamus iš išmaniųjų Įrenginių), fizinės veiklos tikslus (pvz., žingsnių skaičių), pratimus pagal paciento fizinį pasirengimą, vaistų vartojimą, klausimynus nustatytu dažnumu ir mitybos dienoraščio pildymą. |
| Paciento stebėsena | Sveikatos priežiūros specialistas platformoje nuotoliniu būdu gali stebėti paciento mitybos ir vaistų vartojimo įpročius, fizinį aktyvumą, sveikatos rodiklius (pvz., pulsą, kraujo spaudimą, svorį, EKG, liemens apimtį, suleidžiamo insulino kiekį, gliukozės lygį), analizuojant paciento įvestus duomenis ir išmaniųjų Įrenginių matavimus. Sistema automatiškai stebi paciento veiklą ir sveikatos rodiklius, siunčia įspėjamuosius pranešimus (angl. alerts) apie kritinius pokyčius ar nevykdomas užduotis į informacijos suvestinę (angl. dashboard) ir formuoja užduotis sveikatos priežiūros specialistui. Pacientui siunčiami priminimai įvesti rodiklius, pažymėti vaistus ar atlikti numatytas veiklas. Taip pat galima stebėti emocinės ir fizinės savijautos klausimynų rezultatus bei koreguoti fizinės veiklos tikslus pagal paciento vertinimo skales. |
| Ataskaitos | Sistema automatiškai generuoja ir siunčia į paciento el. paštą savaitines ataskaitas su sveikatos rodiklių dinamika, įskaitant matavimus, kritines reikšmes ir fizinę veiklą. |
| Privatumo politikos įgyvendinimas | Sistema turi užtikrinti sveikatos priežiūros įstaigos nustatytus privatumo reikalavimus pacientų duomenų apsaugai. |

- INTEGRUOTOS PACIENTŲ NUOTOLINĖS STEBĖSENOS SISTEMOS FUNKCINĖ ARCHITEKTŪRA

Sistemos funkcinės architektūros aprašymas pateikiamas žemiau esančioje lentelėje

| Modulio pavadinimas | Funkcijos |
| --- | --- |
| Mobili programėlė |  |
| Mobili programėlė pacientui | Mobili programėlė skirta paciento duomenų įvedimui, užduočių ir rekomendacijų valdymui gydymo metu. Joje pacientas gali: - Rankiniu būdu įvesti ir stebėti sveikatos rodiklius (įskaitant Įrenginių duomenis); - peržiūrėti ir vykdyti sveikatos priežiūros plano užduotis (matavimus, fizinę veiklą); - bendrauti su sveikatos priežiūros specialistu; - peržiūrėti konsultacijų išrašus; - gauti ir peržiūrėti mokomąją medžiagą; - pildyti vaistų, vandens ir mitybos dienoraščius; - peržiūrėti treniruočių vaizdo įrašus ir pažymėti Borgo skalę; - įvesti diagnostinių klausimynų atsakymus; - prisegti ir įkelti dokumentus į sistemą; - valdyti paciento paskyros duomenis. |
| Internetinė programa |  |
| Pacientų registravimo modulis | Sistema turi užtikrinti šias funkcijas: - vartotojo autentifikavimą prisijungiant prie internetinės programos; - naujų pacientų registraciją ir prisijungimo duomenų siuntimą į mobiliąją programėlę; - pacientų sąrašų peržiūrą ir paiešką; - paciento registracijos metu kontaktinės informacijos (paciento vardą ir pavardę, asmens kodą, sveikatos priežiūros įstaigą, padalinį, prižiūrintį gydytoją, el. pašto adreso, telefono numerio, kt.) ir kitų duomenų įvedimą; - paciento paskyros ir nešiojamų Įrenginių paskyrų duomenų peržiūrą ir valdymą. |
| Paciento sveikatos kortelės modulis | Modulis paciento medicininei informacijai valdyti: - sveikatos kortelės duomenys: peržiūra, įvedimas, filtravimas, koregavimas; - sveikatos rodikliai: stebėsena (pulsas, kraujo spaudimas, fizinis aktyvumas, miegas, EKG, gliukozė, insulinas, kt.), įvedimas, individualus sveikatos normų nustatymas kiekvienam pacientui ir pagal tai formuojami įspėjamieji pranešimai, diagnozės ir dokumentai: diagnozių, su sveikata susijusių failų ir dokumentų valdymas; - fizinis aktyvumas ir mityba: fizinio aktyvumo, mitybos dienoraščio ir pasiektų tikslų peržiūra; - vaistai: vaistų vartojimo istorijos peržiūra, naujų vaistų paskyrimas; - užduotys: pacientui paskirtų užduočių rezultatų peržiūra; - klausimynai: įkelti, peržiūrėti diagnostinius klausimynus, jų atsakymus; - įkelti failus (pvz., medicinines nuotraukas, kt.). |
| Sveikatos priežiūros specialistų modulis | Posistemis sveikatos priežiūros specialistų informacijai ir darbui valdyti: - užduotys: peržiūra ir valdymas; - pacientai: priskirtų pacientų ir jų informacijos peržiūra; - sveikatos priežiūros specialistai: sąrašų peržiūra, paieška, naujų sveikatos priežiūros specialistų pridėjimas, informacijos valdymas (pvz. kontaktinė informacija, sveikatos priežiūros specialisto duomenys). |
| Konsultacijų modulis | Modulis nuotolinių konsultacijų informacijai valdyti: - konsultacijų išrašai: įvedimas, peržiūra, valdymas, matomumo nustatymai pacientui; - pacientui skirtos rekomendacijos ir nurodymai: įvedimas, siuntimas į mobiliąją programėlę; - gydymas: vaistų skyrimas, diagnozės aprašymas. |
| Pacientų stebėsenos modulis | Pacientų stebėsenos modulis: - sveikatos būklės vertinimas: sveikatos rodiklių, fizinės veiklos, mitybos įpročių, emocinės ir fizinės savijautos rodiklių analizė; - duomenų šaltiniai: nešiojamųjų Įrenginių ir paciento mobiliojoje programėlėje įvestų duomenų naudojimas vertinimui; - įspėjimai (angl. alert): pranešimų siuntimas sveikatos priežiūros specialistui apie staigius paciento sveikatos pokyčius. |
| Individualizuoto stebėsenos plano modulis | Modulis individualizuotiems sveikatos priežiūros planams: - plano sudarymas: laikotarpio nustatymas, sveikatos rodiklių matavimų ir užduočių (pvz. fizinė veikla, judėjimo tikslai, mitybos ir vandens suvartojimo registravimas) paskyrimas; - fizinės veiklos intensyvumo lygiai: priskyrimas (3 lygiai) ir treniruočių parinkimas; - stebėsena: diagnostinių klausimynų nustatymas plano laikotarpiui; - plano koregavimas: pratęsimas, nutraukimas, būsenų valdymas (pvz. „sukurtas“, „aktyvuotas“, „sustabdytas“, „atnaujintas“, „užbaigtas“); - plano uždarymas: sveikatos priežiūros specialistas uždaro planą priežastį pasirenkant iš sąrašo ar įvedant ranka. |
| Komunikavimo modulis | Modulis paciento ir sveikatos priežiūros specialisto komunikacijai: - pacientas gali susirašinėti su sveikatos priežiūros specialistu, gauti nurodymus ir rekomendacijas; - bendravimas vyksta per žinučių sistemą (angl. chat) per mobiliąją programėlę ir platformą. |
| Vartotojų paskyrų ir parametrų modulis | Modulis vartotojų paskyrų valdymui: - sveikatos priežiūros specialistų ir pacientų paskyrų kūrimas bei valdymas; - pacientų nešiojamųjų Įrenginių prijungimas ir valdymas; - sveikatos priežiūros specialistų priskyrimas pacientams. |
| Duomenų perdavimo modulis |  |
| Duomenų perdavimo modulis | - automatizuotas duomenų perdavimas iš Įrenginių į sistemą vykdomas saugiais, šifruotais kanalais, naudojant TLS 1.3, HTTPS protokolus, per mobiliąją programėlę. - Medicininė priemonė (išmaniosios apyrankės su papildomomis sveikatos stebėjimo funkcijomis) (MD CE ženklinimu), matuojanti širdies ritmo, kvėpavimo dažnio, EKG, SpO2, kūno temperatūros, aktyvumo ir miego duomenis - duomenų gavimas ne rečiau kaip kas valandą naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) integracija; - Medicininiai kraujospūdžio matuokliai - automatinis duomenų perdavimas po kiekvieno matavimo naudojantis SDK integracija; - Nemedicininė išmanioji apyrankė, skirta nuolatiniam širdies ritmo, aktyvumo ir miego duomenų gavimui turinti SDK ir API integracijas; - naudojant programinės įrangos kūrimo sąsaja nuolatiniam duomenų srautui užtikrinti gali būti naudojamos papildomos mobilios programėlės užtikrinančios duomenų perdavimą į duomenų centrą. |

- INTEGRUOTOS PACIENTŲ NUOTOLINĖS STEBĖSENOS SISTEMOS PALAIKYMO REIKALAVIMAI

Sistemos peravimo ir palaikymo reikalavimai

Tiekėjas privalo suteikti šias paslaugas: - Internetinės programos talpinimas tiekėjo serveryje ir veikimo užtikrinimas; - Priežiūra, atnaujinimai ir klaidų taisymas. - Tiekėjas privalo organizuoti mokymus sveikatos priežiūros specialistams, apimančius sistemos naudojimą, funkcionalumus ir geriausias praktikas. - Tiekėjas privalo parengti mokymų medžiagą, įskaitant vadovus, vaizdo įrašus ir interaktyvias sesijas. - Tiekėjas privalo teikti pagalbos liniją ar konsultacijas, kur sveikatos priežiūros specialistai galėtų kreiptis dėl iškilusių klausimų ar problemų. - Tiekėjas privalo teikti nuolatinius mokymus ir atnaujinimus, ypač po sistemos atnaujinimų ar naujų funkcijų įdiegimo. - Reakcijos į Vartotojo pranešimą apie gedimą laikas iki 4 darbo valandų.

Planiniai sistemos atnaujinimai: - Planiniai Sistemos priežiūros ar atnaujinimo darbai gali būti atliekami tik Pirkėjo nedarbo metu (t. y. šeštadieniais, sekmadieniais arba po 20:00 valandos darbo dienomis). - Planuojant atlikti sistemos atnaujinimo darbus, ne vėliau kaip dvi darbo dienos iki planuojamo sistemos atnaujinimo Pirkėjui turi būti išsiunčiamas pranešimas apie atliekamus darbus nurodytais įstaigos kontaktais.

Reikalavimai sistemos palaikymui: - Tiekėjas projekto įgyvendinimo laikotarpiu turi užtikrinti įdiegtos programinės įrangos (internetinės programos, mobiliosios programėlės, duomenų bazių ir kt.) palaikymą; - Palaikymo priežiūros terminas ne mažiau kaip 36 mėnesių nuo galutinio Sistemos perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo datos; - Sistemos palaikymo paslaugoms taikomas SLA (paslaugų lygio susitarimas) turi užtikrinti ne mažesnį kaip 95% prieinamumą; - Palaikymo priežiūros paslaugos apima sukurtos ir modernizuotos programinės įrangos kritinių sutrikimų šalinimą bei Pirkėjo atsakingų asmenų konsultavimą projekto vykdymo laikotarpiu; - Tiekėjas turi vykdyti Pirkėjo atsakingų asmenų konsultavimą Sistemos veikimo, naudojimo bei tobulinimo klausimais; - Programinės įrangos ar jos dalies (posistemio) visišku neveikimu laikoma situacija, kai Pirkėjo naudotojai dėl iš ¦Tiekėjo įsigytos programinės įrangos trūkumų visiškai nebegali naudotis Sistemos ar jos dalimi (posistemiu); - Tiekėjas Sistemos ar jos dalies (posistemio) visiško neveikimo atveju, turi užtikrinti veikimo atstatymą per ne ilgesnį nei 48 valandų laikotarpį. Jei sutrikimo per nurodytą laiką pašalinti negalima, kartu su Pirkėju suderinamas susitarimas dėl sutrikimo pašalinimo laiko. Kritinis sutrikimas – funkcijos neveikimas be galimybės reikiamą funkciją įvykdyti alternatyviai; - Programinės įrangos veikimo sutrikimu laikoma situacija, kai Pirkėjo naudotojai dėl iš Tiekėjo įsigytos programinės įrangos funkcionalumo trūkumų negali atlikti numatytų Sistemos funkcijų ar funkcijos veikia nekorektiškai; - Tiekėjas turi parengti prieinamas ir Pirkėjui tinkamas informavimo apie Sistemos sutrikimus, jų registravimo priemones: Pirkėjo ir Tiekėjo suderintus telefonus, el. pašto adresus.

- INTEGRUOTOS PACIENTŲ NUOTOLINĖS STEBĖSENOS FUNKCINIAI REIKALAVIMAI

- 4.1. Reikalavimai Paciento mobiliajai programėlei

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Paciento duomenų valdymas: - rankinis sveikatos rodiklių (pvz. pulsas, kraujospūdis, gliukozės, insulino, liemens, svoris, kt.) įvedimas; - duomenų gavimas iš nešiojamųjų Įrenginių per SDK/API; - sveikatos rodiklių peržiūra, istorija ir grafikai; - rankinių ir automatinių matavimų atskyrimas; - duomenų peržiūra pagal datą; - ranka įvestų duomenų ištrynimo galimybė. |
|  | Nešiojamųjų Įrenginių integracija: - Įrenginių prijungimas per Bluetooth ar Tiekėjų paskyras. Vienu metu turi būti palaikomi keli Įrenginiai; - Įrenginių informacijos peržiūra; - Įrenginių atjungimas. |
|  | Fizinė veikla ir pratimai: - paskirtų pratimų vaizdo įrašų peržiūra, trukmė, atlikimo istorija ir instrukcijos; - treniruotės /pratimo sustabdymas/pratęsimas; - Borgo skalės žymėjimas; - kitų fizinių veiklų registravimas. |
|  | Sistemos funkcijos: - vartotojo autentifikavimas, paskyros informacijos ir nustatymų koregavimas; - paskyros uždarymo prašymo pateikimas; - kalbos (lietuvių arba anglų) ir slaptažodžio keitimas; - programinės įrangos versijos informacija; - privatumo politikos ir naudojimo taisyklių patvirtinimas pirmojo prisijungimo metu. |
|  | Priminimai ir pranešimai: - priminimai apie užduotis ir svarbią gydymo informaciją; - trumpieji iššokantys pranešimai ( angl. push-notifications). |
|  | Užduočių ir plano valdymas: - užduočių peržiūra, istorija ir vykdymo rezultatų įvedimas; - fizinio aktyvumo užduočių peržiūra, savaitės trukmės suvestinė; - individualaus sveikatos priežiūros plano peržiūra; - sveikatos priežiūros plano trukmės atvaizdavimas; - priminimai apie užduotis ir galimybė nustatyti tylos valandas. |
|  | Medicininė informacija: - paskirto sveikatos priežiūros specialisto informacija; - paskirti vaistai; diagnostinių klausimynų pildymas; - konsultacijų išrašų peržiūra. |
|  | Komunikacija: - susirašinėjimas su sveikatos priežiūros specialistu/-ais; - informacijos ir pranešimų iš sveikatos priežiūros specialisto gavimas, peržiūra; - įspėjamieji pranešimai apie sveikatos rodiklių nukrypimus; - su sveikata susijusių failų (pvz. nuotraukos, dokumentai, kt.) įkėlimas. |
|  | Mitybos stebėsena: - mitybos dienoraščio pildymas; - maisto produktų pasirinkimas pagal valgymo laiką; - užkandžių ir vandens suvartojimo įvedimas; - maisto produktų paieška ir naujų produktų įvedimas. |
|  | Programėlės prieinamumas: - galimybė atsisiųsti iš „Google Play“ ir „App Store“ nemokamai. |

  - Reikalavimai Paciento registravimo moduliui

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| 4.2.1. | Sveikatos priežiūros specialistas gali užregistruoti naują pacientą Sistemoje, įvesdamas būtinus duomenis (pvz. kontaktinę informaciją, ūgį, svorį, kt.), priskirdamas prižiūrintį sveikatos priežiūros specialistą; |
| 4.2.2. | Užregistravus pacientą, automatiškai sukuriama jo paskyra, o prisijungimo duomenys (vartotojo vardas, laikinas slaptažodis, jo galiojimo trukmė) siunčiami el. paštu pacientui; |
| 4.2.3. | Sveikatos priežiūros specialistas gali peržiūrėti pacientų sąrašus, filtruoti naujus pacientus, vykdyti paiešką bei matyti pagrindinę informaciją išskleidžiamame lange; |
| 4.2.4. | Sveikatos priežiūros specialistas gali priskirti pacientui požymius (pvz., tikslinę grupę), registracijos metu ar vėliau keisti prižiūrintį sveikatos priežiūros specialistą; |
| 4.2.5. | Sistemoje galima prijungti ar atjungti paciento nešiojamųjų Įrenginių tiekėjus per paskyros nustatymus; |
| 4.2.6. | Sveikatos priežiūros specialistas gali priskirti registracijos klausimynus pacientui arba užpildyti juos pats. Taip pat galima nenaudoti klausimynų registracijos metu. |

  - Reikalavimai Paciento sveikatos kortelės moduliui

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Paciento sveikatos kortelė ir duomenų valdymas: 4.3.1.1. Paciento sveikatos kortelėje pateikiama ši informacija: - stebėjimo skydelis (angl. dashboard); - diagnozės, vaistų istorija, alergijos; - sveikatos rodikliai: - Kraujo spaudimas - Pulsas - Svoris - EKG - Liemens apimtis - Insulino kiekis - Gliukozės lygis - Miegas - Saturacija (SpO2) - Temperatūra - Kvėpavimo dažnis - konsultacijos, fizinio aktyvumo bei matavimo duomenys; - įkelti medicininiai failai, individualus planas, ataskaitos; - paciento paskyros informacija. 4.3.1.2. priskirtas sveikatos priežiūros specialistas gali pildyti, koreguoti ir šalinti paciento sveikatos kortelės duomenis; 4.3.1.3. sveikatos priežiūros specialistas gali peržiūrėti paciento kortelės duomenis, įvesti diagnozes iš integruoto TLK sąrašo ir nurodyti papildomą informaciją (diagnozės kodą, pavadinimą, aprašymą); 4.3.1.4. sveikatos priežiūros specialistas gali registruoti, koreguoti ir pašalinti paciento vartojamus vaistus bei peržiūrėti vaistų sąrašą; 4.3.1.5. sveikatos priežiūros specialistas gali įkelti, peržiūrėti, parsisiųsti ir pašalinti su paciento sveikata susijusius dokumentus (pvz. medicinines nuotraukas, sveikatos išrašus, kt. su gydymu susijusius failus). |
|  | Pranešimų Sistema: 4.3.2.1. sveikatos priežiūros specialistas gali siųsti pranešimus vienam ar keliems pacientams, pasirinkti gavėjus pagal požymius ar prižiūrintį sveikatos priežiūros specialistą ir peržiūrėti siųstų pranešimų sąrašą; 4.3.2.2. pranešime galima pridėti paveikslėlius, nuorodas, susijusius dokumentus ir nurodyti siuntimo datą bei laiką; 4.3.2.3. iš anksto suplanuotus pranešimus galima pašalinti, jei jie dar neišsiųsti. |

  - Reikalavimai Sveikatos priežiūros specialistų moduliui

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sukurti ir redaguoti sveikatos priežiūros specialisto paskyrą, įvesti bei koreguoti kontaktinę informaciją; |
|  | Sveikatos priežiūros specialistui turi būti galima peržiūrėti priskirtų pacientų sąrašą. |

  - Reikalavimai Individualizuotos sveikatos rodiklių stebėsenos plano moduliui

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įdiegti ir sudaryti, peržiūrėti individualizuotus sveikatos rodiklių stebėsenos planus pagal Pirkėjo poreikius; |
|  | Planai turi apimti fizinio aktyvumo analizę, teikiamas rekomendacijas dėl krūvio, pratimus su vaizdinėmis instrukcijomis, diagnostinius klausimynus (pagal Pirkėjo poreikius), mitybos ir vaistų vartojimo stebėseną; |
|  | Sistemoje turi būti galimybė kurti, koreguoti ir peržiūrėti treniruočių programas, nustatyti pratimus, jų trukmę, intensyvumą, pakartojimų skaičių bei skirtingus treniruočių grafikus; |
|  | Sistemoje turi būti galimybė registruoti ir koreguoti mitybos dienoraštį, vandens vartojimo stebėseną bei automatiškai apskaičiuoti rekomenduojamą vandens kiekį pagal paciento kūno svorį; |
|  | Sistemoje turi būti galimybė nurodyti maisto produktų rekomenduotinas porcijas savaitei ar mėnesiui; |
|  | Sistemoje turi būti galimybė nustatyti paciento matuojamus sveikatos rodiklius (pvz. širdies pulso, žingsnių, arterinio kraujo spaudimo, miego, kt.), leisti duomenis įvesti rankiniu būdu (pvz. svorio, liemens apimties, gliukozės, insulino lygio, kt.) priskirti diagnostinius klausimynus bei sveikatos rodiklių matavimo, diagnostinių klausimynų pildymo dažnumą; |
|  | Sveikatos priežiūros specialistas turi galimybę peržiūrėti ir koreguoti paciento sveikatos rodiklių ribas bei sveikatos rodiklių stebėsenos plano parametrus pagal sveikatos būklę (įjungti/išjungti fizinės veiklos pratimus, mitybos stebėseną, diagnostinius klausimynus ir kt.); |
|  | Individualiame plane turi būti matomi prijungti Įrenginių tiekėjai; |
|  | Planų sąraše turi būti nurodytas laikotarpis, būsena (aktyvuotas, užbaigtas, koreguotas ir kt.), o plano būsena turi keistis automatizuotai pagal plano pradžią, pabaigą ar sveikatos priežiūros specialisto atliktus pakeitimus; |
|  | Sistemoje turi būti automatiškai aktyvuojamas/deaktyvuojamas užduočių siuntimo pacientui mechanizmas, kai aktyvuojasi/deaktyvuojasi sveikatos priežiūros planas; |
|  | Sistema turi automatiškai siųsti pacientui užduotis ir pranešimus pagal plano nustatymus. |

  - Reikalavimai Paciento stebėsenos moduliui

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui nuotoliniu būdu peržiūrėti paciento sveikatos rodiklius: - Kraujo spaudimas - Pulsas - Svoris - EKG - Liemens apimtis - Insulino kiekis - Gliukozės lygis - Miegas - Saturacija (SpO2) - Temperatūra - Kvėpavimo dažnis Sveikatos rodiklių dinamiką laike, ir kitą svarbią informaciją sveikatos kortelėje; |
|  | Sistema turi automatiškai generuoti pranešimus apie naujai priskirtus pacientus ir paciento sveikatos rodiklių pokyčius (pvz., kai pasiekiamos kritinės vertės); |
|  | Sveikatos priežiūros specialistui turi būti prieinami valdymo skydeliai (angl. dashboard), kuriuose matoma paciento informacija, būklė, paskutiniai sinchronizuoti duomenys, plano informacija, įspėjamieji pranešimai, diagnostiniai klausimynai ir kita svarbi informacija; |
|  | Sveikatos rodikliai turi būti atvaizduojami grafikuose ir lentelėse, su galimybe filtruoti duomenis pagal pasirinktą laikotarpį (diena, savaitė, mėnuo ir kt.); |
|  | Sistemoje turi būti galimybė stebėti plano užduočių vykdymą laiko juostoje (angl. timeline) ir peržiūrėti užduočių vykdymo rezultatus paciento kortelėje; |
|  | Sistemoje turi būti galimybė peržiūrėti mitybos dienoraščių informaciją; |
|  | Sistema turi generuoti ir saugoti automatiškai bei rankiniu būdu formuojamas ataskaitas apie paciento sveikatos būklę pagal nustatytus sveikatos rodiklius; |
|  | Ataskaitas turi būti galima peržiūrėti, filtruoti pagal laikotarpį, generuoti vienu mygtuko paspaudimu ir parsisiųsti (pvz., PDF formatu). |

  - Reikalavimai Konsultacijų moduliui

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui užpildyti konsultacijos informaciją, rekomendacijas pacientui ir kitiems sveikatos priežiūros specialistams bei įkelti dokumentą prie konsultacijos išrašo; |
|  | Sistemoje turi būti galimybė pažymėti, kurie išrašo laukai bus matomi ar nematomi pacientui mobiliojoje programėlėje, atsidarius konsultacijos išrašą; |
|  | Pildant konsultacijos išrašą, Sistema turi išsaugoti duomenis naviguojant tarp kitų modulių. |

  - Reikalavimai Komunikacijos moduliui

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sveikatos priežiūros specialistui/-ams komunikuoti su pacientu per žinučių Sistemą (angl. chat); |
|  | Sveikatos priežiūros specialistas turi galėti siųsti ir peržiūrėti paciento žinutes platformoje; |
|  | Sistema turi teikti informacinius ir įspėjamuosius pranešimus apie tolimesnius veiksmus. |

  - Reikalavimai Vartotojų paskyroms ir parametrams

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistema turi leisti koreguoti kontaktinę informaciją (asmeninę, darbinę, kalbos pasirinkimus, nuotrauką) ir keisti slaptažodį; |
|  | Sistema turi leisti priskirti pacientui nešiojamuosius Įrenginių tiekėjus; |
|  | Sistema turi leisti vartotojui pasirinkti lietuvių arba anglų kalbą, kuria bus pateikiama Sistema; |
|  | Prisijungimo metu vartotojui turi būti pateikta privatumo politika ir paslaugų teikimo taisyklės, o prisijungimas galimas tik patvirtinus sutikimą; |
|  | Sistema turi autentifikuoti vartotoją pagal paskyros duomenis ir suteikti prieigą prie funkcionalumų pagal vartotojo rolę; |
|  | Sistemoje turi būti užtikrintas vartotojų autentifikavimas, duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas ir archyvavimas; |
|  | Pirmojo prisijungimo metu vartotojas turi būti supažindintas su Sistemos naudojimo taisyklėmis ir asmens duomenų tvarkymu. |

  - Bendrieji reikalavimai

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti, kad sistema pilnai veikia su mobiliąja programėle ir palaiko duomenų perdavimą iš suderinamų nešiojamų Įrenginių; |
|  | Sistemoje vartotojas turi galėti pasirinkti reikšmes iš baigtinio klasifikatorių sąrašo, išskyrus atvejus, kai įvedimo laukas skirtas tekstui, skaitinei išraiškai, datai ar pasirenkamam laukui (angl. check box); |
|  | Sistemoje turi būti pateikiama kontekstinė pagalba (angl. tooltip) prie laukų, kuriuose reikalingas sąvokų paaiškinimas ar kita pagalbinė informacija; |
|  | Aprašomųjų laukų tekstas turi būti koreguojamas naudojant teksto stiliaus redaktorių; |
|  | Sąrašinėse formose turi būti nurodoma įrašo sukūrimo ar atnaujinimo data ir atsakingo asmens duomenys; |
|  | Vartotojai turi būti informuojami apie įvykius informaciniais pranešimais ar el. paštu; |
|  | Sistemoje turi veikti paieška sąrašinėse formose, su galimybe siūlyti galimus rezultatus vedant raktažodį; |
|  | Sistemoje turi būti galimybė įkelti dokumentus šiais formatais: PDF, JPG, PNG, TIFF, DOCX, XLSX; |
|  | Sistemoje turi būti galimybė eksportuoti duomenis į PDF formatą; |
|  | Tiekėjas turi pritaikyti Pirkėjo prekinio ženklo stilistiką ataskaitoms; |
|  | Tiekėjas turi suderinti su Pirkėju ir parengti sveikatos priežiūros plano struktūrą, sveikatos priežiūros ataskaitų formas bei turinį; |
|  | Tiekėjas turi adaptuoti Sistemą pagal Pirkėjo reikalavimus pasirinktų ligų priežiūrai. |

- INTEGRUOTOS PACIENTŲ NUOTOLINĖS STEBĖSENOS NEFUNKCINIAI REIKALAVIMAI

  - Reikalavimai vartotojams ir jų grupėms

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistemoje turi būti galimybė sistemos naudotojams priskirti vartotojų roles bei vartotojų rolėms priskirti teises. Vartotojų rolės gali būti: šeimos gydytojas, atvejo vadybininkas, kineziterapeutas, gyvensenos medicinos specialistas, kardiologas, endokrinologas ir kt. |

  - Reikalavimai architektūrai ir funkciniams komponentams

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Architektūrinis sprendimas turi užtikrinti EAIS aukštą 95% prieinamumą (angl. high availability), kuris gali būti realizuojamas operacinių sistemų funkcionalumu, techninės įrangos galimybėmis ar kitos programinės įrangos pagalba. Aukštas prieinamumas turi būti realizuojamas internetinės programos, mobiliosios programėlės, integracijų ir duomenų lygiuose; |
|  | Pacientui skirta mobili programėlė turi būti suderinta su ne žemesnės kaip 10.0 Android versijos ir ne žemesnės kaip 14.0 iOS versijos; |
|  | Sistemoje turi būti integracija su duomenų analitikos algoritmais skirtais analizuoti fizinio krūvio rodiklius, teikti duomenų analizės rezultatus dėl fizinės veiklos intensyvumo ir širdies ritmo parametrų; |
|  | Įdiegti priemones, užtikrinančias žurnalinių įrašų (angl. logs) surinkimą iš visų Sistemos kuriamų komponentų; |
|  | Sistemoje duomenys turi būti saugomi MS SQL ar analogiškoje duomenų bazių valdymo Sistemoje; |
|  | Sistemoje turi būti integruotas TLK diagnozių kodų klasifikatorius. TLK kodų klasifikatoriai turi būti peržiūrimi ir atnaujinami vieną kartą per ketvirtį; |
|  | Duomenų mainai turi būti vykdomi saugiais, šifruotais duomenų perdavimo kanalais (HTTPS, TLS, kt..) naudojant tinklines sąsajas (WS) ar lygiavertes technologijas ir protokolus. Esant objektyvioms priežastims, galimos išimtys, tačiau jos turi būti suderintos su pirkėju (technologijos, protokolai). |

  - Reikalavimai duomenų perdavimui ir jo posistemėms

| - Eil. - Nr. | - Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
| - 5.3.1. | - Sistemoje turi būti realizuota REST tipo programavimo sąsaja, kuri leistų perduoti duomenis šifruotais duomenų perdavimo kanalais (HTTPS, TLS, kt.) tarp internetinės programos ir paciento mobilios programėlės; |
| - 5.3.2. | - Sistemoje turi būti realizuota REST tipo programavimo sąsaja, kuri leistų perduoti duomenis tarp Paciento sveikatos duomenų saugojimo posistemės ir internetinės programos, pateikiant paciento sveikatos stebėsenos rezultatus; |
| - 5.3.3. | - Sistemoje turi būti realizuotas automatinis užduočių formavimo, pranešimų formavimo, įspėjimų formavimo ir pateikimo į internetinę programą/mobilią programėlę servisas; |
| - 5.3.4. | - Sistemoje turi būti realizuotas klaidų ir trikdžių saugojimo servisas, kuriame būtų kaupiama informacija apie integracijų, el. pranešimų, sisteminių trikdžių bei vartotojų jungimosi prie sistemos klaidas, skirtas Sistemos veiklos stebėsenai ir analizei (pvz.: Grafana ar analogiškas įrankis); |
| - 5.3.5. | - Sistemoje turi būti realizuotas duomenų apsaugos ir autentifikavimo servisas (2FA arba MFA), kuriame vykdoma informacijos saugumo ir duomenų apsaugos kontrolė, vartotojų autentifikavimas ir kiti procesai užtikrinantys BDAR reglamento reikalavimų ar kitų asmens duomenų apsaugą užtikrinančių teisės aktų laikymąsi; |
| - 5.3.6. | - Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) automatiniam duomenų gavimui iš medicininės priemonės (išmaniosios apyrankės) turinčio MD CE ženklinimą, matuojančio širdies ritmo, kvėpavimo dažnį, EKG, SpO2, pagrindinės kūno temperatūros, aktyvumo ir miego duomenis ir kt.; |
| - 5.3.7. | - Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) automatiniam duomenų gavimui iš medicininio kraujospūdžio matuoklio; |
| - 5.3.8. | - Sistemoje turi būti realizuota integracinė sąsaja naudojantis įrangos kūrimo rinkiniu (angl. SDK) arba programinės įrangos kūrimo sąsaja (angl. API) nuolatiniam automatiniam duomenų gavimui iš nemedicininės išmaniosios apyrankės, matuojančios širdies ritmo, aktyvumo ir miego duomenis ir kt.; |
| - 5.3.9. | - Sistemoje turi būti galimybė saugoti duomenis iš pacientui prijungtų nešiojamųjų Įrenginių tiekėjų; |
| - 5.3.10. | - Sistemoje turi būti galimybė saugoti duomenis paciento įvestus per mobiliąją programėlę; |
| - 5.3.11. | - Sistemoje turi būti galimybė saugoti duomenis įvestus vartotojų per internetinę programą; |
| - 5.3.12. | - Sistemoje turi būti galimybė saugoti pacientų sutikimus dėl duomenų apsaugos reikalavimų; |
| - 5.3.13. | - Sistemoje turi būti galimybė saugoti algoritmų rezultatus ataskaitų formavimui ir pateikimui per internetinę programą ar mobilią programėlę. |

  - Reikalavimai Analitikos servisui ir jo komponentams

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Sistema turi automatiškai apdoroti iš nešiojamųjų Įrenginių gautus sveikatos rodiklius, pacientų įvestus per mobilią programėlę rodiklius; |
|  | Sistema turi automatiškai įvertinti sveikatos rodiklius pagal integruotą fizinio aktyvumo vertinimo metodiką ir nustatyti pacientui tinkamą fizinį krūvį bei teikti kas savaitines rekomendacijas krūvio didinimui; |
|  | Sistema turi automatiškai siųsti pranešimus sveikatos priežiūros specialistui, kai pasiektos kritinės paciento sveikatos rodiklių ribos; |
|  | Sistemoje turi būti galimybė konfigūruoti sveikatos rodiklių ribas, pagal kurias turės būti vertinama paciento sveikatos būklė; |
|  | Sistemoje turi būti galimybė automatiškai informuoti sveikatos priežiūros specialistą apie paciento sveikatos pokyčius pagal nuolat stebimus paciento sveikatos rodiklius; |
|  | Sistemoje turi būti integruoti fizinio krūvio intensyvumo vertinimo algoritmai paciento stebėsenai; |
|  | Sistemoje turi būti vykdoma fizinio krūvio intensyvumo analizė bei jos rezultatų pateikimas vizualiai (pvz., grafikai, spalvų indikatoriai ir pan.) į mobiliąją programėlę; |
|  | Sistemoje turi būti automatiškai vykdoma paciento veiklos stebėsena, ir esant veiklos nevykdymui turi būti automatiškai formuojami įspėjamieji pranešimai pacientui bei susijusiam medicinos personalui apie veiklos nevykdymą (periodiškai, pagal nustatytus laiko intervalus); |
|  | Sistemoje turi būti automatiškai vykdoma paciento duomenų stebėsena, ir negaunant duomenų iš nešiojamųjų Įrenginių ar neįvedant pacientui per mobiliąją programėlę, turi būti automatiškai formuojami įspėjamieji pranešimai pacientui bei susijusiam medicinos personalui. Pranešimai turi būti siunčiami, jeigu parą laiko nebuvo gauti duomenys. |
|  | Paciento vertinimui ir stebėsenai turi būti naudojami duomenys gauti iš nešiojamų Įrenginių ar įvestų paciento per mobilią programėlę; |
|  | Sistema turi automatiškai teikti rekomendacijas/formuoti užduotis sveikatos priežiūros specialistui susijusias su paciento sveikatos stebėsena, t. y., keičiantis stebėsenos rodiklių reikšmėms, pacientui nevykdant užduočių ir t.t.; |
|  | Sistema turi palaikyti ne mažiau 100 vienu metu veikiančių pacientų paskyrų su aktyviu sveikatos priežiūros planu, o su neaktyviu priežiūros planu –ne mažiau negu 300 paskyrų. |

  - Reikalavimai saugumui

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Kadangi Sistema kaups ir apdoros sveikatos duomenis, turės būti gauti vartotojų sutikimai tokius duomenis kaupti ir apdoroti analizės tikslais. Turi būti realizuotas funkcionalumas surinkti/gauti vartotojo sutikimą ir laikantis visų duomenų saugumo ir privatumo užtikrinimo rekomendacijų pagal bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (BDAR, angl. GDPR general data protection regulation) ar kitus asmens duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. Būtina galimybė pacientui, atsisakius dalyvauti projekte ir panaikinus sutikimus, jo paskyrą palikti neaktyvią, išsaugant visus iki atsisakymo momento sukauptus duomenis; |
|  | Spendimas turi apimti kompleksines, įsilaužimo rizikos, jos valdymo ir Sistemos saugos priemones, kurios tenkina elektroninės sveikatos Sistemoms keliamus duomenų privatumo ir saugumo techninius reikalavimus; |
|  | Sistemoje turi būti apsauga nuo nesankcionuoto vartotojo sesijos perėmimo, nesankcionuoto duomenų perėmimo ar jų įterpimo; |
|  | Sistemoje turi būti numatyta apsauga nuo kenkėjiško kodo įkėlimo į internetinę programą, t. y., apribota galimybė įkelti failus su plėtiniais .com, .exe, .bat ir t.t.; |
|  | Sistemoje turi būti užtikrintas saugus prisijungimas prie internetinės programos, t. y. naudojamas šifruotas HTTPS ryšio SSL/TLS protokolus; |
|  | Tiekėjas turi pateikti ir įdiegti SSL sertifikatus (ne senesnis nei TLS 1.3.), kuriuos interneto naršyklės laiko patikimais (angl. trusted); |
|  | Vartotojų prisijungimas (2FA arba MFA) prie Sistemos autorizuotų vartotojų srities turi būti apsaugotas nuo neautentifikuotos prieigos, t. y. prie šių internetinės programos sričių gali prieiti tik identifikuoti, autentifikuoti ir autorizuoti vartotojai pagal Sistemoje nustatytą rolių ir teisių rinkinį; |
|  | Naudotojų prisijungimas prie internetinės programos ir mobilios programėlės turi būti apsaugotas naudotojo vardu ir slaptažodžiu; |
|  | Mobiliojoje programėlėje turi būti užtikrinta paciento duomenų tvarkymo procedūra laikantis BDAR reglamento ar kitų asmens duomenų apsaugą užtikrinančių teisės aktų reikalavimų; |
|  | Mobiliojoje programėlėje turi būti įdiegtos techninės priemonės užtikrinti duomenų apsaugos reikalavimus; |
|  | Sistemoje vartotojo duomenų valdymo ir saugojimo procesas turi būti vykdomas pagal BDAR reglamento reikalavimus ar kitus asmens duomenų apsaugą užtikrinančius teisės aktus. |

  - Reikalavimai Sistemos naudotojo sąsajai ir ergonomikai

| Eil. Nr. | Reikalavimo aprašymas |
| --- | --- |
|  | Tiekėjas turi sukurti dizainą, taikant geriausias UX ir UI praktikas, kad vartotojo sąsaja būtų kuo labiau intuityvi ir suprantama, vengiant perteklinių veiksmų; |
|  | Tiekėjas turi pritaikyti poliklinikos prekinio ženklo elementus (logotipą) internetinėje programoje; |
|  | Tiekėjas turi pritaikyti poliklinikos prekinio ženklo elementus (logotipą) mobiliojoje programėlėje; |
|  | Sistemos naudotojo sąsaja turi veikti standartinėmis naršyklių palaikomomis priemonėmis, vartotojų neturi būti prašoma instaliuoti papildomos programinės įrangos; |
|  | Sistema turi būti konstruojama prie ekrano prisitaikančio dizaino (angl. responsive Web design) principais (atsižvelgiant į skirtingus ekrano dydžius ir orientaciją (angl. portrait/landscape); |
|  | Sistemos naudotojo sąsaja turi būti intuityvi, suprantama ir nesudėtinga naudoti naudotojams, turintiems reikalaujamą kompiuterinio raštingumo lygį (ECDL ar aukštesnį), bei atitikti šiuolaikinius ergonomikos reikalavimus; |
|  | Per interneto naršyklę pasiekiami Sistemos komponentai turi vienodai funkcionuoti bei turi būti atvaizduojami šiose naršyklėse: Google Chrome, Firefox, Edge; |
|  | Internetinė programa ir mobilios programėlės naudotojo sąsaja turi būti realizuota lietuvių ir anglų kalbomis (apimant klasifikatorius, Sistemos pranešimus); |
|  | Naudotojų sąsajoje vartojama kalba turi atitikti bendrines lietuvių kalbos taisykles. |
|  | Naudotojų sąsajos pranešimai turi būti suformuluoti taip, kad vartotojui būtų aišku, kas atsitiko ir kokius veiksmus jam toliau reikia atlikti, kad galėtų tęsti darbą; |
|  | Naudotojo sąsaja turi būti intuityvi, suprantama ir nesudėtinga naudoti vartotojams bei atitikti šiuolaikinius ergonomikos reikalavimus; |
|  | Sistemos komponentų, pasiekiamų per interneto naršyklę, naudotojo sąsaja turi atitikti W3C XHTML arba lygiavertę specifikaciją ir turi būti naudojama ne žemesnė kaip 1.0 W3C XHTML arba lygiavertė versija; |
|  | Naudotojų sąsajos valdymas, neapribojant galimybių sąsajos valdyti lietimui jautrių ekranų / planšetinių kompiuterių įrenginiuose, turi remtis pelės ir klaviatūros įrenginiais; |
|  | Sistemoje turi būti realizuotas operatyvios duomenų paieškos priemonės funkcionalumas; |
|  | Sistemoje turi būti realizuotas užuominų ir paaiškinimų pateikimas pelės žymeklį užvedus ant objekto (angl. tooltip) funkcionalumas; |
|  | Sistemoje turi būti realizuotas automatinis įvestų duomenų išsaugojimas keičiant aktyvius langus, laukus ar nutrūkus naudotojo sesijai funkcionalumas; |
|  | Sistemoje turi būti realizuotas struktūrizuotas duomenų įvedimo funkcionalumas, kad duomenų įvedimui būtų naudojami klasifikatoriai, ar užpildoma duomenimis saugomais Sistemoje; |
|  | Sistemoje nenaudojami ar nematomi sąsajos elementai turi būti paslėpti ar pažymimi neaktyviais; |
|  | Sistemoje laukuose, kuriuose įvesta daug teksto, turi būti atvaizduojama tik dalis teksto su galimybe paslėptą tekstą išskleisti ar peržiūrėti slankios juostos pagalba; |
|  | Sistemoje duomenų sąrašai turi būti puslapiuojami arba peržiūrimi su slankios juostos pagalba (tose vietose, kur puslapiavimas nėra patogus, ar dėl objektyvių priežasčių neįmanomas); |
|  | Sistemoje turi būti realizuotas daugelio įrašų pažymėjimo funkcionalumas, tam tikrų veiksmų atlikimui (pvz. eksportavimui, pasirinktų įrašų šalinimui); |
|  | Sistemoje esantys įrašai gali būti eksportuojami į rinkmenas (.pdf ar lygiavertes); |
|  | Sistemoje duomenys, susidedantys iš lietuviškų rašmenų, turi būti rūšiuojami pagal lietuvišką abėcėlę; |
|  | Sistemoje turi būti apribota galimybė inicijuoti kitus veiksmus, jeigu jau yra iškviesta ilgiau trunkanti funkcija/procesas; |
|  | Sistema turi pateikti identifikatorių, kad ilgiau veikiantis procesas dar vyksta, nebent vartotojas inicijavo ilgiau trunkančio proceso atšaukimą; |
|  | Sistemoje turi būti pateikiami sėkmės pranešimai vartotojui, nurodantys, kad vartotojo atlikti veiksmai yra sėkmingi (pavyzdžiui, informuojama, kad įrašas išsaugotas / ištrintas / pakoreguotas, duomenys sėkmingai įkelti ir pan.); |
|  | Sistemoje klaidų pranešimai, sėkmės pranešimai ir informaciniai pranešimai turi būti išskirti skirtingomis spalvomis ar skirtingais simboliais, kad vizualiai būtų galima atskirti kokio tipo pranešimas yra pateiktas vartotojui; |
|  | Sistemoje vartotojui atlikus veiksmus, kurio rezultatai turės didelės įtakos tolimesniam veikimui ar duomenų būklei, prieš atliekant veiksmą Sistema turi pateikti pranešimą ir paprašyti vartotojo patvirtinti, kad veiksmą tikrai norima vykdyti ir įspėjimą, kas atsitiks patvirtinus veiksmą; |
|  | Sistemoje vartotojui turi būti pateikiamos pagalbinės priemonės padedančios greičiau išmokti naudotis Sistema, t. y. naudotojo instrukcijos, pagalba; |
|  | Sistemoje esančių duomenų įvedimo laukams turi būti taikomos duomenų validavimo taisyklės ir tikrinamas įvedamų duomenų logikos korektiškumas, t. y. tikrinami privalomi įvesties laukai, duomenų formatas, įkeliamų rinkmenų formatas ir dydis; |
|  | Sistemoje turi būti įgyvendintos duomenų vientisumo priemonės, kurios leistų užtikrinti rankiniu ir automatiniu būdu įvedamų, tvarkomų ar šalinamų duomenų suderinamumą ir vientisumą. Bandant atlikti neleistiną veiksmą, pavyzdžiui, neužpildžius būtino lauko ar pateikus duomenis, nesuderinamus su nustatytu duomenų tipu, kontrolės priemonės turi suformuoti ir pateikti Sistemos vartotojui informatyvius sisteminius pranešimus. |