- Techniniai reikalavimai defibriliatoriui, 3 vnt.

| Eil. Nr. | Techninis reikalavimas | Paramerai Techninių reikalavimų atitikimas, nuorodos į gamintojo tinklalapį, reklamines brošiūras |
| --- | --- | --- |
| 1 | Matuojami parametrai EKG, SPO2, CO2, temperatūra, neinvazinis kraujospūdis, invazinis kraujospūdis |  |
| 2 | Defibriliatoriaus darbo režimai. Rankinė defibriliacija, neinvazinis širdies stimuliavimas, automatinis AED, gyvybinių funkcijų monitoriavimas |  |
| 3 | Neinvazinio širdies stimuliavimo srovė reguliuojama ne daugiau nei 1 mA žingniais |  |
| 4 | Defibriliavimo energija nuo ≤2 iki ≥270 J |  |
| 5 | Defibriliatoriaus įsikrovimas iki 200 J ne daugiau nei 5 s |  |
| 6 | Defibriliatoriaus būsenos indikatorius, nusakantis personalui apie defibriliatoriaus techninį stovį, kai jis yra išjungtas |  |
| 7 | Integruotas vidinis ataskaitų spausdintuvas |  |
| 8 | Spalvotas ekranas nemažesnis nei 8,3 colio |  |
| 9 | Maitinimas iš elektros tinklo ir baterijos |  |
| 10 | Ataskaitos duomenų perdavimas į įstaigos personalinį kompiuterį, derinimo darbus atlieka tiekėjas montažo metu |  |
|  | Atitinka vibracijos ir atsparumo kategorijas MIL-STD-810F 514.5; Truck Restrained Cargo) MIL-STD-810F 514.5 Category: 9 (Helicopter) |  |
| 11 | CE serrtifikatas |  |
| 12 | Garantija ne mažiau 2 metai |  |
| 13 | Svoris ne daugiau 8 kg pilnai sukomplektuoto |  |
| 14 | Vartotojo instrukcijos lietuvių anglų kalbomis |  |
|  | Tiekėjas pateikia gamintojo įgaliojimą parduoti ir aptarnauti defibriliatorių lietuvos teritorijoje |  |
| 15 | Tiekėjas pristato visas reikiamas priemones (ne mažiau kaip po vieną komplektą) kad pademonstruoti matuojamus parametrus ir defibriliavimo režimus. Neinvazinio kraujospūdžio mandžetės didelio, vidutinio dydžio, vaikiška, SPO2 daviklis suaugusiam ir vaikui, elektrodai suaugusiam pacientui ir vaikui. |  |