TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

VAISIAUS KARDIOTOKOGRAFUI

| Eil. Nr. | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Vaisiaus monitorius |  |
| 2. | Vaisiaus širdies susitraukimų dažnio matavimo intervalo ribos (UG) ≥ (50-210) k/min. |  |
| 3. | Gimdos aktyvumo matavimas (TOCO) ne mažiau kaip iki 100 įvykių |  |
| 4. | Skaitmeninė gimdos aktyvumo reikšmė su nustatoma bazine reikšme |  |
| 5. | Garsiniai ir vizualiniai pranešimai |  |
| 6. | Garsinių pranešimų ir vaisiaus širdies veiklos garsų reguliavimas |  |
| 7. | Monitoruojami parametrai: 1. Vaisiaus širdies susitraukimų dažnis; 2. Gimdos aktyvumas; 3. Vaisiaus judesio indikacija (automatiškai registruojami vaisiaus judesiai ir pažymimi ant kardiotokogramos); 4. Motinos AKS; 5. Motinos EKG; 6. Motinos SpO2; |  |
| 8. | Galimybė vienu metu stebėti dvynukų širdžių susitraukimo dažnius, su dažnių atskyrimo galimybe (persidengus dvynukų širdies susitraukimo kreivėms, atskiriamos per tam tikrą atstumą) |  |
| 9. | Galimybė nustatyti testo laiką, kuriam praėjus automatiškai kardiotokogramos rašymas sustabdomas |  |
| 10. | Konfigūruojamos vaisiaus širdies susitraukimų dažnio aliarmo ribos |  |
| 11. | Integruotas šiluminis spausdintuvas, galimybė pasirinkti skirtingus popieriaus slinkimo greičius |  |
| 12. | Kryžminis visų kanalų patikrinimas (identifikuojama kai mamos širdies susitraukimai registruojami kaip vaisiaus širdies susitraukimai) |  |
| 14. | Įrangos svoris su baterija ≤ 8 kg |  |
| 15. | Integruotas vidinis akumuliatorius, maksimalus veikimo laikas ≥ 3 val. |  |
| 16. | Komplektuojama su: 1. UG daviklis; 2. Toco daviklis; 3. SpO2 daviklis; 4. Manžetės (3 skirtingų dydžių) su pajungimo žarnele; 5. Elastiniai diržai davikliams (2 kompl.); 6. Spausdinimo popieriumi (5 pak.) |  |
| 17. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija |  |
| 18. | Įrangai suteikiama garantija 2 metai. |  |