Statinio architektūros dalies

Aiškinamojo rašto papildymas

Pagal šią techninę užduotį, paprastojo remonto darbų apimtyje, numatyta atlikti darbus Kalinausko g. 7, Vilniuje esančio pastato II a. patalpose tarp ašių 3-6 ir F-G,  pagal pateiktą projektą 1-TP-002.07 ir žemiau nurodytus projekto keitimus.

Pirkimas skaidomas į dvi dalis:

Pirmoji dalis- remonto darbai K. Kalinausko g. 7, Vilniuje esančio pastato II a. patalpose tarp ašių 3-6 ir F-G,

Antroji dalis - evakuacinės laiptinės prie ašių G ir 6 remontas.

- Remontuojamų patalpų plotas - apie 176 m2. Ir evakuacinė laiptinė.

- Žemiau pateikti projekto Nr. 1-TP-002.07  sprendinių pakeitimai ir papildymai, kurie turi būti įvertinti teikiant pasiūlymą.

| Projekto sprendinys | Pakeitimai/ papildymai |
| --- | --- |
| I PIRKIMO DALIS |  |
| TS-3.1 Vidaus įstiklintos pertvaros mediniame rėme STV3, STV4, STV5, STV7. STV8 | Keičiama į - aliuminio duris su paketiniu užpildu 8 VSG/12/6 VSG ir nukrentantčiu slenksčiu, Rw=35dB. Matmenys 1030mmx2150mm. spalva derinti su užsakovu. |
| Pakabinamos lubos TS-2.3.2. Akustinės lubos juodos | Lubų spalva keičiama į baltą. |
| Pakabinamos lubos TS-2.3.3. Segmentinės lubos | Keičiamos į TS-2.3.2. akustines lubas (baltas) |
| Šviestuvai | Visi projekte nurodyti šviestuvai keičiami į LED paneles 150LM/W, 595x595mm, 36W, 4320lm, Garantija 5 metai. Šviestuvų poreikį vertinti pagal higienos normas biurų apšvietimui. |
| Duris, kurioms montuojami pritraukėjai ir kurioms taikomi GS reikalivimai, tikrinti GS dalyje | Naujai įrengiamos durys į laiptines 2 vnt – aliuminio durys su paketiniu užpildu, turi atitikti GS dalyje keliamus reikalavimus. Matmenis tikslinti vietoje. Visoms durims įvertinti spynas su užraktu. |
| TS-2.1.2 PVC TIPO GRINDŲ DANGA | Papildomai įvertinti esamų grindų visų sluoksnių demontavimą. Įvertinti armuotų betono grindų C20/25 įrengimą visame remontuojamame plote pagal grindų detalę GD-2 |
| WiFi mašrutizatoriai | Įvertinti WiFi stotelių įrengimą 4 vnt, stotelės turi būti suderinamos su naudojamomis pastate. |
| Radiatoriai | Įvertinti papildomų radiatorių poreikį, radiatorius turi būti kiekvienoje patalpoje; |
| II PIRKIMO DALIS |  |
|  | Evakuacinės laiptinės prie ašių G ir 6 remontas: easmo nestabilaus tinko demontavimas, kalkių valymas nuo sienų ir lubų pavišių. Sienų tinkavimas arba aptaisymas GKP, glaistymas, dažymas. Lubų ir laiptasijų tinkavimas glaistymas , dažymas. |
|  | Evakuacinės laiptinės šviestuvų įrengimas su judesio jutikliais. |
|  | Apsauginės signalizacijos įrengimas evakuacinėje laiptinėje: magnetiniai jutikliai ant durų ir judesio jutikliai laiptinėje. |

PASTABA:

Laiptų pakopų apdaila ir turėklų remontas bus perkama atskiru pirkimu.