2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

MODULINIO VIEŠOSIOS PASKIRTIES TUALETO PIRKIMAS

1.	Modulinis gaminys turi būti naujas, kokybiškas, atitikti kokybę nustatančių dokumentų reikalavimus bei kilnojamajam daiktui keliamus reikalavimus. Modulinis tualetas turi būti pristatytas ir sumontuotas Skuodo r., Mosėdžio sen., Krakių k.

2.	Pasirašęs sutartį su užsakovu Tiekėjas per 5 darbo dienas pateikia Užsakovui suderinti siūlomo modulinio tualeto planą su įrangos išdėstymu, su plane nurodytais matmenimis ir kitą reikiamą techninę informaciją (pateikiamos skaitmeninės kopijos). Tiekėjas gavęs iš užsakovo  suderintus brėžinius, gali gaminti ir/ar sumontuoti  modulinį tualetą.

Tiekėjo siūloma prekė turi minimalius  techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus prekei.

3.	Objekto techniniai duomenys:

| Pavadinimas | Reikalavimai |
| --- | --- |
| Matmenys ir spalva | Ilgis – ne mažiau kaip 4000 mm (išoriniai matmenys); Plotis – ne mažiau kaip 2500 mm (išoriniai matmenys); Aukštis – ne mažiau kaip 2800 mm (išoriniai matmenys); Spalva – RAL 7016, RAL 9005 |
| Išplanavimas / patalpos | Dvi atskiros wc patalpos. Viena patalpa pagal matmenis ir sumontuotą įrangą pritaikyta neįgaliesiems |
| Stogas | Stogo danga – ne mažiau kaip 80mm storio PIR „sandwich“ stoginė plokštė |
| Sienos | Išorės danga - ne mažiau kaip 80mm sieninė PIR „sandwich“ plokštė. Išorės sienų apdaila: medžio dailylentės, impregnuotos – įskandintos rėmo konstrukcijoje paliekant matytis metalo kolonas |
| Grindų konstrukcija | Grindų konstrukcijoje naudojamas ne mažiau kaip 80mm PIR „sandwich“ plokštė + ne mažiau kaip 20mm storio drėgmei atspari grindų plokštė (durelis) Grindų danga - PVC danga, pritaikyta drėgnoms patalpoms, neslystanti, ne mažiau kaip 1,5 mm storio su ne mažiau kaip 0,5 mm dėvimuoju sluoksniu; |
| Langai | 2 vnt. ne mažesni nei 400x600mm Ne mažiau 6 kamerų PVC profilių, įstiklinti dviejų stiklų paketu RAL7016 ar panašaus tamsaus atspalvio |
| Durys | Ne mažesnės nei 900x2000 mm, plieninės su apšildymo sluoksniu viduje; Spalva: RAL7016, RAL 9005 |
| Elektros instaliacija | Įvadinis lizdas išorėje trifazis 32 A – 1 vnt; Įvadinis skydas IP44, paviršinio montavimo, pilnai sukomplektuotas. Elektros instaliacija paviršinė, instaliaciniuose kanaluose (kanalų sujungimui naudoti gamyklinius sujungimus). Galima naudoti instaliacinius vamzdžius. Kištukiniai lizdai, jungikliai paskirstymo dėžutės IP 44 atsparumo klasės. Vidaus šviestuvai LED, atsparumo klasė IP 44, šviesos spalvos spektras 4000K, užtikrinti patalpų dirbtinį apšvietimą ne mažiau kaip 300 lx. Lauko šviestuvas su judesio davikliu: |
| Šildymas | Elektriniai radiatoriai su termostatu, apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP24, apsauga nuo perkaitimo, pakabinami, spalva – balta arba pilka. Ne žemiau 800 W galingumo, 2 vnt. Matmenis derinti su Perkančiuoju subjektu. |
| Vėdinimas | Natūrali ventiliacija su galimybe uždaryti. |
| Papildomi | Tiekėjas šalia numatytos WC pastatymo vietos įrengia nuotėkų kaupimo įrenginį (ne mažesnį 5,8 kub.) ir pajungia modulinį wc prie jo, atveda ir pajungia vandentiekį į modulinį wc, prijungia modulį prie šalia esančios elektros skydinės, paruošia pagrindą modulinio wc montavimui. Popieriaus laikiklis – nerūdijančio plieno antivandalinis, apvalus, uždaras. Veidrodis – net plieno 2 vnt. ne mažesnis 500x400 mm. Muilo dozatorius – antivandalinis. Rankų džiovintuvas – antivandalinis, elektrinis, sensorinis. Šiukšlių dėžė – antivandalinė. Kabliukai – antivandaliniai, ne mažiau 2 vnt. |
| Transporta-vimas ir montavimas | Pristatymą į objektą ir montavimą užtikrina Tiekėjas. |
| Kiti reikalavimai perdavimo-priėmimo metu | Dokumentas patvirtinantis, kad tualetui ir įrangai suteikiama ne mažiau kaip 24 mėnesių garantija nuo prekės perdavimo užsakovui dienos. Tiekėjas kartu su perdavimo-priėmimo aktu turės pateikti tualeto gamybai naudotų medžiagų, gaminių, įrenginių atitikties deklaracijas, pasus. |

Skuodo rajono savivaldybės administracijos 				Regina Ramanauskienė

Mosėdžio seniūnijos seniūnė

Tel.: (0 686) 038 08

El. p.: regina.ramanauskiene@skuodas.lt