Statybos rangos sutarties Nr. ___

6 priedas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

| Eil. Nr. | Darbų aprašymas | Mato vnt. | Preliminarus darbų kiekis* | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | PATALPŲ PRITAIKYMAS NEĮGALIESIEMS |  |  |  |
|  | 1-140 VESTIBIULIO REMONTO DARBAI |  |  |  |
|  | SKYRIUS ARDYMO DARBAI |  |  | TS-01 |
|  | Grindų dangos ardymas (teraco plytelių h-40 mm) | m2 | 84,37 |  |
|  | Betoninių grindjuosčių iki 20 cm aukščio ardymas | m | 30 |  |
|  | „Armstrong“ tipo pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis išardymas | m2 | 84,37 |  |
|  | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 10 | Pakabinamose lubose ar kabinamų ant kronšteinų demontavimas |
|  | Patalpos elektros instaliacijos, jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | kompl. | 1 |  |
|  | Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | vnt./m2 | 2/4,2 |  |
|  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 6 |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais | t | 6 |  |
|  | SKYRIUS SIENŲ APDAILA |  |  | TS-03 |
|  | Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas skiediniu | m2 | 104 |  |
|  | Sienų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 | 104 |  |
|  | Langų, sienų angokraščių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 | 10 | Angokraščių kampų sutvarkymas |
|  | Radiatorių, vamzdynų labai geras dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 10 |  |
|  | SKYRIUS LUBŲ APDAILA |  |  | TS-02 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas | m2 | 84,37 |  |
|  | SKYRIUS GRINDŲ DANGA |  |  | TS-04 |
|  | Grindų betonavimas mechanizuotu būdu, kai betonuojamas storis iki 70 mm | m2 | 84,37 | Suvesti nuolydžius su kitomis patalpomis |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 84,37 |  |
|  | Sujungimo juostų dangų grindims tvirtinimas | m | 2 |  |
|  | SKYRIUS ELEKTROS INSTALIACIJA |  |  | TS-06 |
|  | Grandinės fazė-nulis tariamosios varžos matavimas | vnt. | 1 |  |
|  | Signalinio kabelio tiesimas, kai signalinis kabelis su jungtimis komplekte RJ45 (kompiuterinio tinklo (Ethernet) kabelis, CAT6 kategorijos) | m | 100 |  |
|  | Klasės kompiuterinės kištukinių lizdų montavimas RJ45 (LAN), kai kištukinis lizdas ir rėmelis komplekte | vnt. | 20 |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m | 60 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose | m | 60 |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius | m | 60 |  |
|  | LED šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas | vnt. | 10 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 3 |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas pakabinamose lubose | vnt. | 3 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 6 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | vnt. | 9 |  |
|  | Evakuacinio ženklo įrengimas | vnt. | 2 | Avarinio išėjimo LED šviestuvo - EXIT montavimas |
|  | Elektros instaliacijos prijungimas prie elektros esamų paskirstymo skydų | vnt. | 2 |  |
|  | Grandinės fazė-nulis tariamosios varžos matavimas | vnt. | 1 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami viršįtampių ribotuvas modulis | vnt. | 2 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojamas srovės nuotėkio relės modulis | vnt. | 4 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 16A | vnt. | 6 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 20A | vnt. | 3 |  |
|  | Apsaugos sistemos davikių perkėlimas | vnt. | 15 | Dūmų detektorių ir kt. apsaugos sistemos daviklių perkėlimas |
|  | Garso sistemos perkėlimas | vnt. | 10 |  |
|  | SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI |  |  | TS-05 |
|  | Durų montavimas (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida, laminuotos vidaus durys, su durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna | m2/vnt. | 4,2/2 |  |
|  | 1-03 KORIDORIAUS REMONTAS |  |  |  |
|  | SKYRIUS ARDYMO DARBAI |  |  | TS-01 |
|  | Grindų dangos ardymas (teraco plytelių h-40 mm) | m2 | 89,37 |  |
|  | Betoninių pakopų išardymas | m3 | 1,5 |  |
|  | Betoninių grindjuosčių iki 20 cm aukščio ardymas | m | 60 |  |
|  | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 10 | Pakabinamose lubose ar kabinamų ant kronšteinų demontavimas |
|  | Patalpos elektros instaliacijos, jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | kompl. | 1 |  |
|  | Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | vnt./m2 | 10/20 |  |
|  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 9 |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais | t | 9 |  |
|  | SKYRIUS SIENŲ APDAILA |  |  | TS-03 |
|  | Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas skiediniu | m2 | 140 |  |
|  | Sienų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 | 140 |  |
|  | SKYRIUS LUBŲ APDAILA |  |  | TS-02 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas | m2 | 89,37 |  |
|  | SKYRIUS GRINDŲ DANGA |  |  | TS-04 |
|  | Grindų betonavimas mechanizuotu būdu, kai betonuojamas storis iki 70 mm | m2 | 89,37 | Suvesti nuolydžius su patalpomis |
|  | Grindų betonavimas mechanizuotu būdu, kai betonuojamas pandusas | m3 | 1,68 | Nuolydis nedidesnis 8,3 proc. |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 89,37 |  |
|  | Sujungimo juostų dangų grindims tvirtinimas | m | 10 |  |
|  | SKYRIUS ELEKTROS INSTALIACIJA |  |  | TS-06 |
|  | Elektros IP 30 paskirstymo potinkinio skydelio įrengimas | kompl. | 1 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 16A | vnt. | 10 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 20A | vnt. | 10 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai srovės nuotėkio relė komplekte | vnt. | 2 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai viršįtampių ribotuvas komplekte | vnt. | 2 |  |
|  | Grandinės fazė-nulis tariamosios varžos matavimas | vnt. | 1 |  |
|  | Signalinio kabelio tiesimas, kai signalinis kabelis su jungtimis komplekte RJ45 (kompiuterinio tinklo (Ethernet) kabelis, CAT6 kategorijos) | m | 100 |  |
|  | Klasės kompiuterinės kištukinių lizdų montavimas RJ45 (LAN), kai kištukinis lizdas ir rėmelis komplekte | vnt. | 20 |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m | 100 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose | m | 200 |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius | m | 300 |  |
|  | LED šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas | vnt. | 15 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 3 |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas pakabinamose lubose | vnt. | 3 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 6 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | vnt. | 3 |  |
|  | Evakuacinio ženklo įrengimas | vnt. | 2 | Avarinio išėjimo LED šviestuvo - EXIT montavimas |
|  | SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI |  |  | TS-05 |
|  | PVC nevarstomų langų blokų montavimas | m2/vnt. | 2/4 | Koridoriaus švieslangių įrengimas |
|  | Durų montavimas (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida, laminuotos vidaus durys be įstiklinimo su durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna | m2/vnt. | 21/10 |  |
|  | Laiptų porankių įrengimas iš d-50 mm nerūdijančio plieno, kai įrengimo aukštis 0,9 m | m | 4 | Turėklų vertikalaus (be horizontalių dalijimų) dalijimo bekliūtis tarpas turi būti ne didesnis kaip 0,10 m |
|  | SKYRIUS KELTUVŲ ĮRENGIMO DARBAI |  |  | TS-08 |
|  | Pilnai sukomplektuoto laiptinio keltuvo neįgaliesiems įrengimas | kompl. | 1 | Koridoriaus 1-03 patalpoje |
|  | 1-02 VESTIBIULIO REMONTO DARBAI |  |  |  |
|  | SKYRIUS ARDYMO DARBAI |  |  | TS-01 |
|  | Medinių pertvarų išardymas | m2 | 7 |  |
|  | Grindų dangos ardymas (teraco plytelių h-40 mm) | m2 | 71,43 |  |
|  | Betoninių grindjuosčių iki 20 cm aukščio ardymas | m | 28 |  |
|  | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 10 | Pakabinamose lubose ar kabinamų ant kronšteinų demontavimas |
|  | Patalpos elektros instaliacijos, jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | kompl. | 1 |  |
|  | Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | vnt./m2 | 3/14 |  |
|  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 6 |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais | t | 6 |  |
|  | SKYRIUS SIENŲ APDAILA |  |  | TS-03 |
|  | Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas skiediniu | m2 | 105 |  |
|  | Sienų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 | 105 |  |
|  | SKYRIUS LUBŲ APDAILA |  |  | TS-02 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas | m2 | 84,37 |  |
|  | SKYRIUS GRINDŲ DANGA |  |  | TS-04 |
|  | Grindų betonavimas mechanizuotu būdu, kai betonuojamas storis iki 70 mm | m2 | 71,43 | Suvesti nuolydžius su kitomis patalpomis |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 71,43 |  |
|  | Sujungimo juostų dangų grindims tvirtinimas | m |  |  |
|  | SKYRIUS ELEKTROS INSTALIACIJA |  |  | TS-06 |
|  | Grandinės fazė-nulis tariamosios varžos matavimas | vnt. | 5 |  |
|  | Signalinio kabelio tiesimas, kai signalinis kabelis su jungtimis komplekte RJ45 (kompiuterinio tinklo (Ethernet) kabelis, CAT6 kategorijos) | m | 350 |  |
|  | Klasės kompiuterinės kištukinių lizdų montavimas RJ45 (LAN), kai kištukinis lizdas ir rėmelis komplekte | vnt. | 15 |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m | 20 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose | m | 20 |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius | m | 100 |  |
|  | LED šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas | vnt. | 10 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 2 |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas pakabinamose lubose | vnt. | 3 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 6 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | vnt. | 8 |  |
|  | Evakuacinio ženklo įrengimas | vnt. | 1 | Avarinio išėjimo LED šviestuvo - EXIT montavimas |
|  | Elektros instaliacijos prijungimas prie elektros esamų paskirstymo skydų | vnt. | 2 |  |
|  | Grandinės fazė-nulis tariamosios varžos matavimas | vnt. | 1 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami viršįtampių ribotuvas modulis | vnt. | 2 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojamas srovės nuotėkio relės modulis | vnt. | 4 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 16A | vnt. | 6 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 20A | vnt. | 3 |  |
|  | Apsaugos sistemos davikių perkėlimas | vnt. | 3 | Dūmų detektorių ir kt. apsaugos sistemos daviklių perkėlimas |
|  | Garso sistemos perkėlimas | vnt. | 3 |  |
|  | SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI |  |  | TS-05 |
|  | Dvivėrių vidaus durų montavimas (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida, laminuotos vidaus durys, su durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna | m2/vnt. | 8,5/2 |  |
|  | Dvivėrių plastikinių durų blokų montavimas su įstiklinimu, durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna | m2/vnt. | 5/1 | Durų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis U=1,1 W/m²K, |
|  | 1-41 KORIDORIAUS REMONTO DARBAI |  |  |  |
|  | SKYRIUS ARDYMO DARBAI |  |  | TS-01 |
|  | Grindų dangos ardymas (teraco plytelių h-40 mm, keraminių ar akmens plytelių) | m2 | 236,86 |  |
|  | Betono sluoksnio išardymas | m3 | 11 | 54 m2 |
|  | Betoninių grindjuosčių iki 20 cm aukščio ardymas | m | 140 |  |
|  | Vidaus palangių su tvirtinančiomis konstrukcijomis ardymas | m | 21 | Iki 25 cm pločio |
|  | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 20 | Pakabinamose lubose ar kabinamų ant kronšteinų šviestuvų demontavimas |
|  | Pakabinamų lubų konstrukcijos ardymas su plokštėmis komplekte | m2 | 236,86 | Lubų konstrukciją su plokštėmis sukraunama įstaigos nurodytoje vietoje |
|  | Patalpos elektros skydo išardymas | kompl. | 2 |  |
|  | Patalpos elektros instaliacijos, jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | kompl. | 1 |  |
|  | Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | vnt./m2 | 20/40 |  |
|  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 48 |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais | t | 48 |  |
|  | SKYRIUS SIENŲ APDAILA |  |  | TS-03 |
|  | Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas skiediniu | m2 | 350 |  |
|  | Sienų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 | 350 |  |
|  | Sienų paviršių aptaisymas gipso kartono plokštėmis ir užtaisant siūles | m2 | 10 |  |
|  | Langų angokraščių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 | 20 | Angokraščių kampų sutvarkymas |
|  | Radiatorių, vamzdynų labai geras dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 20 |  |
|  | SKYRIUS LUBŲ APDAILA |  |  | TS-02 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas | m2 | 236,86 |  |
|  | SKYRIUS GRINDŲ DANGA |  |  | TS-04 |
|  | Grindų betonavimas mechanizuotu būdu, kai betonuojamas storis iki 70 mm | m2 | 236,86 | Suvesti nuolydžius su patalpomis |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 236,86 |  |
|  | Sujungimo juostų dangų grindims tvirtinimas | m | 20 |  |
|  | SKYRIUS ELEKTROS INSTALIACIJA |  |  | TS-06 |
|  | Elektros IP 30 paskirstymo potinkinio skydelio įrengimas | kompl. | 1 |  |
|  | Elektros instaliacijos prijungimas prie elektros esamų paskirstymo skydų | vnt. | 2 |  |
|  | Grandinės fazė-nulis tariamosios varžos matavimas | vnt. | 1 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami viršįtampių ribotuvas modulis | vnt. | 2 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojamas srovės nuotėkio relės modulis | vnt. | 4 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 16A | vnt. | 6 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 20A | vnt. | 3 |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m | 20 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose | m | 20 |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius | m | 200 |  |
|  | LED šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas | vnt. | 35 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 4 |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas pakabinamose lubose | vnt. | 6 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 6 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | vnt. | 6 |  |
|  | Evakuacinio ženklo įrengimas | vnt. | 2 | Avarinio išėjimo LED šviestuvo - EXIT montavimas |
|  | SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI |  |  | TS-05 |
|  | MDP palangės (storis nuo 25 mm) įrengimas su metalo tvirtinimo konstrukcijomis, kai palangės plotis ik 25 cm | m | 21 | Palangių įrengimas |
|  | Lango sandarinimas iš apačios besiplečiančia sandarinimo juosta, montavimo putomis | m | 21 | Langų sandarinimas, pakeitus palanges |
|  | Plastikinių durų blokų montavimas (su įstiklinimo, su durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna | m2/vnt. | 2,1/1 | Laiptinės durų įrengimas |
|  | Durų montavimas (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida, laminuotos vidaus durys be įstiklinimo su durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna | m2/vnt. | 42 |  |
|  | PAGALBINIŲ PATALPŲ REMONTAS |  |  |  |
|  | SANITARINIAI MAZGAI |  |  |  |
|  | SKYRIUS ARDYMO DARBAI |  |  | TS-01 |
|  | Grindų plytelių išardymas | m2 | 33,91 |  |
|  | Sienų keraminių plytelių ardymas | m2 | 70 |  |
|  | Plytų mūro ardymas be plytų atrinkimo | m3 | 2,1 | Visų sanitarinių mazgų mūro pertvarų ardymas |
|  | Šviestuvų, kabinamų ant kronšteinų, demontavimas | vnt. | 10 |  |
|  | Tualeto patalpų vamzdynų (nuotekų, vandens) demontavimas | kompl. | 1 |  |
|  | Klozeto puodų nuėmimas | vnt. | 7 |  |
|  | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | vnt./m2 | 2/4 |  |
|  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 6 |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant ekskavatoriais 0,25 m3 talpos kaušais | t | 6 |  |
|  | SKYRIUS SIENŲ APDAILA |  |  | TS-03 |
|  | Mūrinių vidaus sienų gerasis tinkavimas | m2 | 51 |  |
|  | Dvisluoksnių gipsokartonio pertvarų su metaliniu karkasu ir 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas, užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius | m2 | 29 |  |
|  | Akmens masės plytelių aptaisymas ant sienų išlyginto pagrindo, kai plytelė matmuo ne mažesnis 60x60 cm | m2 | 80 |  |
|  | Radiatorių, vamzdynų labai geras dažymas, paruošiant pagrindą | m2 | 5 |  |
|  | SKYRIUS LUBŲ ĮRENGIMAS |  |  | TS-02 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas | m2 | 33,91 |  |
|  | SKYRIUS GRINDŲ DANGA |  |  | TS-04 |
|  | Grindų teptinių (dviejų komponentų masės) hidroizoliacijų įrengimas po keraminių plytelių danga, šlifuojant ir gruntuojant pagrindą | m2 | 33,91 |  |
|  | Grindų akmens masės plytelių įrengimas, išlyginant ir gruntuojant paviršių | m2 | 33,91 |  |
|  | SKYRIUS ELEKTROS INSTALIACIJA |  |  | TS-06 |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m | 20 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose | m | 20 |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius | m | 200 |  |
|  | LED šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas | vnt. | 15 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 2 |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas pakabinamose lubose | vnt. | 6 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 4 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | vnt. | 6 |  |
|  | SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI |  |  | TS-05 |
|  | Durų montavimas (tuštumėtos medžio drožlių plokštės (MDP) užpildu) su užlaida, laminuotos vidaus durys be įstiklinimo su durų pritraukėjais, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna | m2/vnt. | 6,3/3 |  |
|  | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 | m | 30 |  |
|  | Vandentiekio, šildymo ir suspausto oro vamzdynų iš plastikinių vamzdžių tiesimas, tvirtinant prie konstrukcijų, kai vamzdžio išorinis skersmuo, mm iki 25 | m | 30 |  |
|  | Klozeto su prijungtu nuplovimo bakeliu montavimas, tvirtinant prie grindų, kai kanalizacija plastikinių vamzdžių | kompl. | 6 |  |
|  | Turėklas neįgaliajam prie sienos 60 cm | vnt. | 1 |  |
|  | Turėklas neįgaliajam prie sienos atlenkiamas 120 cm | vnt. | 1 |  |
|  | Plastikinių slėginių alkūnių, movų, kilpų, ventilių D16-32 mm montavimas pagal poreikį | kompl. | 1 |  |
|  | Praustuvų su vandens maišytuvais montavimas, tvirtinamų prie sienų | vnt. | 6 |  |
|  | Horizontalių skylių gręžimas daugiau 80 mm iki 250 mm skersmens deimantiniais grąžtais betono konstrukcijose, kai skylės skersmuo 160 mm | vnt. | 3 |  |
|  | Ortakių iš 0,8 mm skardos montavimas, kurių d iki 160 mm | m | 24 |  |
|  | Kanalinių ventiliatorių montavimas apvaliuose ortakiuose | vnt. | 3 | Kanaliniai ventiliatorių našumas parenkamas pagal patalpos tūrį |
|  | Ventiliacijos grotelių (difuzorių) montavimas lubose | vnt. | 8 |  |
|  | Vidaus paviršių aptaisymas veidrodžiais | m2 | 6 |  |
|  | Pravalos durelių įrengimas | vnt. | 2 |  |
|  | Lengvų profilių metalinio karkaso įrengimas pertvaroms ir tvirtinimas gipso kartono plokšte | m2 | 2 |  |
|  | Plokščių tvirtinimas prie pertvarų, LMDP 22 mm | m2 | 14 |  |
|  | Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas, tvirtinant prie betoninių ir mūrinių konstrukcijų | m | 26 |  |
|  | FOJĖ LAIPTŲ ATNAUJINIMAS/PRITAIKYMAS |  |  |  |
|  | SKYRIUS ARDYMO DARBAI |  |  | TS-01 |
|  | Laiptų aikštelės iš plytelių (teraco), laiptų antpakopų dangos išardymas rankiniu būdu | m3 | 6 |  |
|  | Medinių turėklų išardymas, kai turėklų aukštis iki h-0,9 m | m | 65 | Laiptinės medinių (lentų) turėklų išardymas su metalinėmis konstrukcijomis |
|  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 19 |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais | t | 19 |  |
|  | SKYRIUS LAIPTŲ GRINDŲ DANGA |  |  | TS-04 |
|  | Laiptų aikštelės dangos iš surenkamų plokščių įrengimas, kai plokštės mozaikinės (teraco) h-40 mm | m2 | 26 | Su metalinėmis įdėtinėmis detalėmis |
|  | Grindų betonavimas mechanizuotu būdu, kai betonuojamas storis iki 70 mm | m2 | 15 | Grindų lygio suvedimas su esama danga (2 a. ir 3 a. koridoriai) |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 15 |  |
|  | Laiptų pakopų ir priešpakopių remontas cemento skiediniu pagal poreikį, pasiekti tinkamą pakopos aukštį, gruntuojant pagrindą | m2 | 90 | Betoninių laiptų maršo remontas |
|  | Surenkamų antpakopių įrengimas, kai antpakopės teraco h-40 mm iš skirtingų elementų: | m2 | 65 | Antpakopių įrengimas naudojant spec. mišinius (klijus) |
|  | Laiptų antpakopių elementai (teraco elementų matmenys – nuo 1,45 iki 2,7 m ilgio | m2 | 65 |  |
|  | Surenkamų priešpakopių įrengimas, kai priešpakopės teraco h-40 mm iš skirtingų elementų: | m2 | 25 | Priešpakopių įrengimas naudojant spec. mišinius (klijus) |
|  | Priešpakopių surenkami elementai (teraco elementų matmenys – nuo 1,45 iki 2,7 m ilgio | m2 | 25 |  |
|  | SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI |  |  | TS-05 |
|  | Aptvėrimų, turėklų montavimas ir tvirtinimas į laiptų maršą | m2 | 80 | Turėklų vertikalaus (be horizontalių dalijimų) dalijimo bekliūtis tarpas turi būti ne didesnis kaip 0,10 m |
|  | Laiptų porankių įrengimas iš nerūdijančio plieno, kai įrengimo aukštis 0,9 m | m | 55 | Porankių skersmuo d 40-50 mm |
|  | SKYRIUS KELTUVŲ ĮRENGIMO DARBAI |  |  | TS-08 |
|  | Pilnai sukomplektuoto laiptinio keltuvo neįgaliesiems įrengimas | kompl. | 1 | Turėklinis keltuvas iki 3 aukšto |
|  | Pilnai sukomplektuoto laiptinio keltuvo neįgaliesiems įrengimas | kompl. | 1 | Turėklinis keltuvas iki 4 aukšto (iš trečio į ketvirtą aukštą, atskira laiptinė) |
|  | LAIPTŲ APLINKOS PRITAIKYMAS |  |  |  |
|  | SKYRIUS ARDYMO DARBAI |  |  | TS-01 |
|  | Grindų dangos ardymas (teraco plytelių h-40 mm) | m2 | 105 |  |
|  | Betoninių grindjuosčių iki 20 cm aukščio ardymas | m | 42 |  |
|  | Šviestuvų demontavimas | vnt. | 10 | Pakabinamose lubose ar kabinamų ant kronšteinų demontavimas |
|  | Patalpos elektros instaliacijos, jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | kompl. | 1 |  |
|  | Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | vnt./m2 | 2/4,2 |  |
|  | PVC įstiklintų pertvarų išardymas | m2 | 30 |  |
|  | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 9 |  |
|  | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais | t | 9 |  |
|  | SKYRIUS SIENŲ APDAILA |  |  | TS-03 |
|  | Sienų atskirų vietų daugiau kaip 5 m2 ploto tinko remontas skiediniu | m2 | 175 |  |
|  | Sienų paviršių dažymas vandens emulsiniais dažais, paruošiant paviršių dažymui nuvalant senus dažus, labai geras glaistymas ne mažiau nei 2 kartus, gruntuojant ir dažant du kartus | m2 | 175 |  |
|  | SKYRIUS LUBŲ APDAILA |  |  | TS-02 |
|  | Akustinių pakabinamų lubų su metalo konstrukcija ir plokštėmis 600 x 600 mm įrengimas | m2 | 105 |  |
|  | SKYRIUS GRINDŲ DANGA |  |  | TS-04 |
|  | Grindų betonavimas mechanizuotu būdu, kai betonuojamas storis iki 70 mm | m2 | 105 | Suvesti nuolydžius su kitomis patalpomis |
|  | Heterogeninės tarketo dangos įrengimas užklijuojant ant sienų visu perimetru 8 cm aukščio (vietoj grindjuosčių) | m2 | 105 |  |
|  | SKYRIUS ELEKTROS INSTALIACIJA |  |  | TS-06 |
|  | Signalinio kabelio tiesimas, kai signalinis kabelis su jungtimis komplekte RJ45 (kompiuterinio tinklo (Ethernet) kabelis, CAT6 kategorijos) | m | 100 |  |
|  | Klasės kompiuterinės kištukinių lizdų montavimas RJ45 (LAN), kai kištukinis lizdas ir rėmelis komplekte | vnt. | 5 |  |
|  | Vagų iškirtimas paslėptai instaliacijai tinkuotose sienose (kai laidų skaičius iki 10 vnt.) | m | 60 |  |
|  | Lizdų ir vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus apšvietimo ar rozečių tinklo laidus paviršiuose | m | 60 |  |
|  | Elektros instaliacijos laidų, kabelių iki 16 mm2 skerspjūvio ploto tiesimas paruoštose vagose ar patiesimas įtraukiant į gofruotus vamzdžius | m | 60 |  |
|  | LED šviestuvų montavimas į pakabinamas lubas | vnt. | 10 |  |
|  | Jungiklių, perjungiklių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 3 |  |
|  | Judesio jutiklio montavimas pakabinamose lubose | vnt. | 3 |  |
|  | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | vnt. | 6 |  |
|  | Lizdų paskirstymo dėžutėms, jungikliams gręžimas mūro sienose | vnt. | 9 |  |
|  | Evakuacinio ženklo įrengimas | vnt. | 2 | Avarinio išėjimo LED šviestuvo - EXIT montavimas |
|  | Elektros instaliacijos prijungimas prie elektros esamų paskirstymo skydų | vnt. | 2 |  |
|  | Grandinės fazė-nulis tariamosios varžos matavimas | vnt. | 1 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami viršįtampių ribotuvas modulis | vnt. | 2 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojamas srovės nuotėkio relės modulis | vnt. | 4 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 16A | vnt. | 6 |  |
|  | Elektros skydo modulių montavimas, kai montuojami automatiniai jungikliai, kirtikliai 20A | vnt. | 3 |  |
|  | Apsaugos sistemos davikių perkėlimas | vnt. | 2 | Dūmų detektorių ir kt. apsaugos sistemos daviklių perkėlimas |
|  | Garso sistemos perkėlimas | vnt. | 2 |  |
|  | Paveikslų, kurių plotas iki 6 m2 nukėlimas nuo sienų | vnt. | 2 |  |
|  | SKYRIUS MONTAVIMO DARBAI |  |  | TS-05 |
|  | Plastikinių durų blokų montavimas su įstiklinimu, automatinio atidarymo funkcija, sandarinančiais tarpikliais, apvadais, nerūdijančio plieno rankena ir spyna | m2/vnt. | 4,2 | Durų šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis U=1,1 W/m²K, |
|  | Plastikinių blokų pertvaros montavimas, kai pertvara iš grūdinto stiklo | m2/vnt. | 18 | Pertvaros šilumos perdavimo koeficientas ne didesnis U=1,1 W/m²K, |

PASTABOS:

- Statybos darbų kainą Rangovas įvertina pagal techninę specifikaciją, darbų kiekių žiniaraštį ir/ar nuvykęs į vietą apžiūrėti objekto.  Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas pirkimo dokumentuose – yra orientacinis ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu Darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

- Rangovas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos pateikia užpildytas lokalines sąmatas, detalizuojančias pasiūlymo kainą Excel formate.