TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

(PU-1335425) [INTP25] PATALPŲ PAPRASTASIS REMONTAS KRETINGOS MT

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Užsakovas – AB „Kelių priežiūra“.

  - Rangovas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Užsakovas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sudaroma tarp Užsakovo ir Rangovo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objekto pavadinimas – (PU-1335425) [INTP25] Patalpų paprastasis remontas Kretingos MT (toliau – Darbai).

- PIRKIMO OBJEKTO APRAŠYMAS, APIMTYS, REIKALAVIMAI

  - Pirkimo objekto aprašymas: Administracinių patalpų paruošimo ir perdažymo darbai (Pastatas-Mechaninės dirbtuvės, unikalus Nr. 5696-0005-8033).

  - Darbų atlikimo vieta – Vytauto g. 112, Kretingos m., Kretingos r. sav.

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Pirkimo objekto aprašymas ir detalizavimas:

    - Virtuvės patalpa:

| Eil. Nr. | Darbai | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sienų ir lubų dangos (dailylenčių) su tvirtinimo detalėmis demontavimas | m2 | 80 |
|  | Šviestuvų atjungimas-demontavimas | vnt. | 4 |
| 2. | Grindinių ir sieninių plytelių demontavimas | m2 | 32 |
| 3. | Durų demontavimas | vnt. | 1 |
| 4. | Praustuvų atjungimas ir demontavimas | vnt. | 2 |
| 5. | Grindų paruošimas naujoms plytelėms | m2 | 25 |
| 6. | Sienų ir lubų paruošimas tvirtinimo detalėms | kompl. | 1 |
| 7. | Gipskartonio (2600x1200x12,5) su profiliais ir tvirtinimo detalėmis montavimas | m2 | 62 |
| 8. | Radiatorių atjungimas ir iškėlimas iš nišos | vnt. | 3 |
| 9. | Radiatorių pajungimas ir sumontavimas ant sienos (nišos panaikinamos, uždengiamos įrengiant vientisą sieną ir ant jos sumontuojami, pajungiami radiatoriai, įvertinti ir įrengti tvirtinimus radiatoriams) | vnt. | 3 |
| 10. | Nišos angos apšiltinimas 10 cm storio akmens vata | m2 | 6 |
| 11. | Gipskartonio paruošimas (tinkavimas, glaistymas) ir dažymas 2 sluoksniais | m2 | 62 |
| 12. | Angokraščių aliuminių kampų dėjimas 3000x25x25 mm | vnt. | 10 |
| 13. | Langų angokraščių apdirbimas | m2 | 6 |
| 14. | Sieninių plytelių montavimas | m2 | 4,6 |
| 15. | Grindinių plytelių 450x450 mm montavimas, plytelės ne slidžiu paviršiumi | m2 | 25 |
| 16. | Pakabinamų lubų 600x600 mm („Armstrong tipo“) su tvirtinimo detalėmis montavimas | m2 | 25 |
| 17. | Įleidžiamo praustuvo (ne mažesnių išmatavimų kaip 500x400 mm (plotis x gylis)) su spintele įrengimo ir pajungimo darbai vietoj senojo praustuvo (įskaitant visas reikiamas detales-priedus, kaip pvz. sifonas, maišytuvas ir t.t.) | kompl. | 1 |
| 18. | Vandentiekio ir kanalizacijos perkėlimas 3,5 metro atstumu | kompl. | 1 |
| 19. | LED panelės-šviestuvai (600x600 mm, 36W, 4000 K) su montavimo ir pajungimo darbais | vnt. | 4 |
| 20. | OSB plokštė (2500x1250x22 mm – 1 vnt., 2500x1250x10 mm – 1 vnt.) | kompl. | 1 |
| 21. | Elektros dėžučių (šviesos jungikliui, rozetėms) sumontavimas į gipskartonį | vnt. | 20 |
| 22. | Elektros kabelio (vidinė gysla – 3 x 2,5 mm) išvedžiojimas į elektros dėžučių taškus | m | 150 |
| 23. | Elektros rozečių (19 vnt.) ir šviesos jungiklio (1 vnt.) įrengimas ir užmaitinimas | vnt. | 20 |
| 24. | PVC vidaus durys (800x2000 mm), spalva – pilka (antracitas), profilis 6 kamerų, 2 sandarinimo tarpinės, su spyna (komplekte mažiausiai 3 raktai), nulenkiamos durinės rankenos, vienvėrės, pilnu užpildu. Su pilna apdaila. Virtuvės durys. | vnt. | 1 |

    - Rūbinės patalpa:

| Eil. Nr. | Darbai | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sienų ir lubų dangos (dailylenčių) su tvirtinimo detalėmis demontavimas | m2 | 112 |
| 2. | Grindų PVC dangos demontavimas | m2 | 44 |
| 3. | Durų demontavimas | vnt. | 2 |
| 4. | Grindų paruošimas ir PVC grindų dangos įrengimas klijuojant (2,5 mm storis (0,7 mm dėvimasis sluoksnis ), medžio imitacija | m2 | 44 |
| 5. | Sienų ir lubų paruošimas tvirtinimo detalėms | kompl. | 1 |
| 6. | Gipskartonio (2600x1200x12,5) su profiliais ir tvirtinimo detalėmis montavimas | m2 | 67 |
| 7. | Gipskartonio paruošimas (tinkavimas, glaistymas) ir dažymas 2 sluoksniais | m2 | 67 |
| 8. | Angokraščių aliuminių kampų dėjimas 3000x25x25 mm | vnt. | 16 |
| 9. | Langų angokraščių apdirbimas | m2 | 4 |
| 10. | Pakabinamų lubų 600x600 mm („Armstrong tipo“) su tvirtinimo detalėmis montavimas | m2 | 44 |
| 11. | LED panelės-šviestuvai (600x600 mm, 36W, 4000 K) su montavimo ir pajungimo darbais | vnt. | 4 |
| 12. | Išpjaunamos-įrengiamos skylės skirtos elektros rozečių/elektros jungiklių dėžutėms montuojamoms į gipskartonį | vnt. | 8 |
| 13. | PVC vidaus durys (800x2000 mm), spalva – pilka (antracitas), profilis 6 kamerų, 2 sandarinimo tarpinės, su spyna (komplekte mažiausiai 3 raktai), nulenkiamos durinės rankenos, vienvėrės, pilnu užpildu. Su pilna apdaila. Rūbinės durys. | vnt. | 1 |
| 14. | PVC vidaus durys (800x2000 mm), spalva – pilka (antracitas), profilis 6 kamerų, 2 sandarinimo tarpinės, nulenkiamos durinės rankenos, vienvėrės, pilnu užpildu. Su pilna apdaila. Dušinės durys. | vnt. | 1 |
| 15. | Medinių durų paruošimas ir atnaujinimas dažant 2 sluoksniais | m2 | 2,5 |

  - Rekomenduojama, kad Rangovas atliktų tikslius darbų ir medžiagų pamatavimus objekto vietoje ir įvertintų galimus netikslumus bei darbų sudėtingumą. Potencialus Rangovas savo atsakomybe, kaštais bei rizika gali apžiūrėti objektą, kas gali būti reikalinga rengiant pasiūlymą, kad sutarties vykdymo laikotarpiu pilnai būtų įvykdyti Darbai.

  - Į darbų kainą turi būti įskaičiuota darbams suteikti visų reikalingų mechanizmų, elektros įrangos, statybinių medžiagų, įrankių, transportavimo išlaidos ir mokesčiai.

  - Darbams atlikti visomis reikalingomis medžiagomis pasirūpina Rangovas.

  - Nurodyti Darbai turi būti įvertinti kompleksiškai, kartu su visais palydinčiais darbais.

  - Prieš atliekant darbus Rangovas su Užsakovo organizacijos atstovu turi suderinti sienų spalvą, grindines plyteles, sienines plyteles, pakabinamų lubų plokštes, grindų PVC dangą, praustuvą su spintele ir maišytuvą. Taip pat suderinamos skylių vietos elektros rozečių/elektros jungiklių dėžutėms.

  - Rangovas dažus naudoja pritaikytus vidaus darbams, kurie pasižymi šlapio plovimo savybėmis.

  - Priede Nr. 2 (Virtuvės patalpos nuotraukos) matomi vamzdžiai turi būti paslėpti, t. y. Rangovas gipskartonio plokštes įrengia taip, kad būtų atitraukta atitinkamu atstumu nuo sienos.

  - Rangovas tam tikrose vietose (suderina su Užsakovo organizacijos atstovu) įrengia/sumontuoja tarp gipskartonio ir sienos OSB plokštes. Įrengimas reikalingas dėl planuojamų baldų, lentynų, televizoriaus laikiklio tvirtinimo per gipskartonio plokštę.

  - Galutinius visų durų išmatavimus atlieka Rangovas prieš pateikdamas užsakymą durų gamybą.

  - Atliekant darbus Rangovas pasirūpina kitų paviršių (kaip pavyzdžiui grindų, langų, durų ir t.t.) apsauga, kaip pvz. nuo dažų nutekėjimų ar kitų galimų poveikių.

  - Darbams taikomas garantijos terminas ne trumpesnis negu 12 mėnesių, elektros įrangai ne trumpesnis negu 24 mėnesių.

  - Rangovas po remonto darbų atlikimo pasirūpina susidariusių visų atliekų utilizavimu.

  - Rangovas defektus/trūkumus turi pašalinti ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo Rangovui.

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Darbai turi būti atlikti ne vėliau kaip per 3 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Užsakovo organizacijos atstovas: Mantas Višinskis, tel. +370 611 52063, el. p.: mantas.visinskis@keliuprieziura.lt

- PAPILDOMOS SĄLYGOS

Užsakovas siekia, jog jo ir Rangovo veiksmai darytų kuo mažesnį poveikį aplinkai, todėl:

  - Viešojo pirkimo ir sutarties vykdymo metu bendravimas tarp Rangovo ir Užsakovo bus vykdomas tik elektroninėmis   priemonėmis (CVP IS priemonėmis, telefonu, elektroniniu paštu, ar kt.)

  - Visa dokumentacija susijusi su Sutarties vykdymu teikiama Užsakovui ir Rangovui elektorinėmis priemonėmis (elektoriniu paštu ar kt.);

  - Sutartis bus pasirašoma tik elektroninėmis priemonėmis (elektroniniu parašu);

  - Rangovas įsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, jeigu bus naudojamos kanceliarinės prekės, jos turi būti pagamintos iš perdirbtų žaliavų arba tinkamos perdirbimui;

  - Rangovas įsipareigoja Darbų vykdymo metu susidariusias atliekas rūšiuoti ir atliekas tinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui, o netinkamas perdirbimui ar pakartotinam panaudojimui - utilizuoti specialiai tam skirtose vietose;

  - Jei Darbų vykdymo metu Rangovo naudojamos prekės/medžiagos/žaliavos turi būti tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, jos turi atitikti pakuotėms nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nebent tai prieštarauja higienos normoms. Pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas.

- PRIEDAI

Priedas Nr. 1, Virtuvės patalpos planas.

Priedas Nr. 2, Virtuvės patalpos nuotraukos.

Priedas Nr. 3, Rūbinės patalpos planas.

Priedas Nr. 4, Rūbinės patalpos nuotraukos.