Apklausos sąlygų 2 priedas

VIDAUS PATALPŲ PAPRASTOJO REMONTO

IR ATNAUJINIMO DARBŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

| 1. UŽSAKOVAS | Vilniaus r. Nemenčinės poliklinikos, kabinetų remontas(Švenčionių g. Nr. 86, Nemenčinė). Kontaktiniai asmenys: Dalia Burokienė, tel. Nr.+370699 20081, el. p. d.burokiene@nempol.lt |
| --- | --- |
| 2. PROJEKTO PAVADINIMAS | Vilniaus r. Nemenčinės poliklinikos, patalpų remontas, pirminė priežiūra (Sveikatos centro Švenčionių g. 86, Nemenčinė, 15168 Vilniaus r. sav.), vidaus paprastojo remonto ir atnaujinimo darbai |
| 3. STATINIO KATEGORIJA | Ypatingas statinys |
| 4. STATYBOS RŪŠIS | Paprastasis remontas |
| 5. REIKALAVIMAI KAINOS PASKAIČIAVIMUI | - Konkurso dalyviai atsako už visų konkurso dokumentų išnagrinėjimą, įskaitant konkurso sąlygų paaiškinimus ir papildymus. Sutarties vykdymo metu nebus priimtas joks reikalavimas pakeisti pasiūlymo sumą arba sąlygas, grindžiamas klaidomis ar praleidimais. - Sutarties vykdymo metu 1 priede nurodytų darbų keisti (atsisakyti arba įtraukti papildomai) negalima, išskyrus, kai jie neišvengiami, norint užbaigti Darbus, ir kurių šalys negalėjo numatyti iki Sutarties pasirašymo. Darbų pakeitimai turi būti įforminami vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu. |
| 6. REMONTUOJAMOS PATALPOS | Vilniaus r. Nemenčinės poliklinikos, kabinetų remontas (Sveikatos centro įkūrimas Vilniaus rajone, Švenčionių g. 86, Nemenčinė, 15168 Vilniaus r. sav.). |
| 7. PASLAUGOS, KURIOS TURI BŪTI ĮSKAIČIUOTOS Į PASIŪLYMO KAINĄ | - Statybvietės įsirengimas; - Pastatams keliamų higienos normų bei Visuomenės sveikatos inspekcijos reikalavimų užtikrinimas remonto metu; - Šiukšlių išvežimas ir teritorijos sutvarkymas atlikus remonto darbus; - Pasirašant pirkimo sutartį Rangovas perkančiajai organizacijai pateikia du sąmatų egzempliorius. |
| 8. PAPRASTOJO REMONTO DARBŲ APIMTYS | Paprastojo remonto darbai bus atliekami patalpose, 1 ir 2 aukšte; Numatoma atlikti remonto darbai(preliminarus kiekių žiniaraštis pridedamas Priedas Nr. 1): - Esamų durų demontavimas ir naujų „Horman“ tipo montavimas; - Senos sienų ir lubų dangos, senų plytelių šalinimo, senos PVC dangos ir pertvarų šalinimo darbai; - Sanitarinių prietaisų ir kt. prietaisų demontavimas; - Armavimo gipsiniu tinku darbai; - Angų platinimo, sąramų montavimo darbai; - Paslėptos ir plast. kanaluose elektros ir kompiuterinių tinklų instaliacijos įrengimas; - Gruntavimo, glaistymo ir dažymo darbai; - Pakabinamų „Armstrong“ tipo lubų montavimas; - Rozečių, jungiklių ir kompiuterinių kištukinių lizdų montavimas; |
|  |  | - Grindų betonavimo ar grindų lyginimo darbai; - Gipso kartono pertvarų įrengimas; - PVC grindų dangos (ne mažiau 3 mm storio, dėvimasis storis ne mažiau 0,7 mm) įrengimas; - Senų šviestuvų demontavimas, naujų LED šviestuvų 600x600mm sumontavimas; ne mažiau 800 liumenų - Praėjimo kontrolės duryse montavimas; - Statybinių šiukšlių išvežimas; - Kiti darbai susiję su patalpų apdailos remonto darbais. |
| 9. STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ PRISTATYMAS |  | - Visos į objektą Rangovo pristatomos ir numatomos panaudoti medžiagos, įranga ir prietaisai prieš tai turi būti suderintos su Užsakovu ir turėti atitikties deklaracijas bei sertifikatus; - Užbaigęs remonto darbus Rangovas privalo pagal aprašą perduoti Užsakovui panaudotų medžiagų, sumontuotos įrangos ir prietaisų deklaracijas bei sertifikatus. |
| 10. PASTABOS |  | Remontuojamas patalpas galima apžiūrėti iš anksto susiskambinus su administracija tel. +37069920081 |
| 11. PRIEDAI |  | 1. Kiekių žiniaraštis 5 lapai Priedas Nr. 1; 2. Patalpų schema 2 lapai Priedas Nr. 2. 3. Patalpų priėmimo - perdavimo aktas Priedas Nr.3. |

REIKALAVIMAI ATLIEKAMIEMS DARBAMS, PANAUDOJAMOMS MEDŽIAGOMS

Bendra informacija

Statyboje leidžiama naudoti tik Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotas statybines medžiagas bei gaminius.

Patalpų remonto darbų atlikimo eiliškumas, medžiagų ir įrengimų parinkimas iš anksto, prieš pradedant remonto darbus, derinami sutartyje nurodytu atsakingu asmeniu.

Rangovas suremontuotas patalpas Perkančiajai organizacijai eksploatacijai priduoda su veikiančiais prietaisais, pasais ir naujai sumontuotos elektros instaliacijos schemos varžų ir izoliacijos matavimo protokolais.

Medžiagos turi atitikti tai prekių rūšiai keliamus reikalavimus ir higienos normas bei turi būti sertifikuotos bent vienoje iš Europos sąjungos šalių arba turėti kitą lygiavertį dokumentą. Užsakovui pareikalavus, rangovas privalo pateikti medžiagų sertifikatus arba kitus lygiaverčius dokumentus.

Rangovas prietaisams ir jų montažui suteikia ne trumpesnį nei 24 mėnesių garantinį laikotarpį.

Garantinis terminas pradedamas skaičiuoti nuo baigiamojo darbų priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.

Garantinio laikotarpio metu atsiradus defektams, garantinis laikotarpis yra sustabdomas laikotarpiui nuo Užsakovo pirmojo pranešimo apie defektus dienos iki visiško defektų pašalinimo dienos.

Po visiško defektų pašalinimo garantinis terminas yra pratęsiamas tam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdytas. Kai medžiagų, įrangos, priemonių komplektuojamoji detalė pakeičiama garantinio aptarnavimo būdu, naujai detalei taikomas toks pat garantijos terminas.

Garantiniu laikotarpiu išaiškėjusius trūkumus (defektus) rangovas šalina savo lėšomis. Rangovas turi pasirūpinti, kad patalpų remonto vietoje esantys baldai, prietaisai, grindys,

langai, durys ir kt. įranga būtų uždengti plėvele ar kitaip apsaugoti nuo dulkių, dažų mechaninių ar kt. pažeidimų.

    - Bendrieji reikalavimai

  - .	Atlikti vidaus patalpų paprastojo remonto ir atnaujinimo darbus;

  - Vykdydamas remonto darbus privalo:

    - Visų atliekamų darbų laiką ir apimtis susiderinti su perkančiąją organizacija, nes

remontas bus vykdomas veikiančioje įstaigoje;

    - Užtikrinti kitų pastato patalpų apsaugą nuo purvo ir statybinių dulkių;

    - Suderinti su perkančiąja organizacija spalvą (sienų bei grindų plytelės, durys, surenkamų lubų segmentai ir pan.) bei numatomus montuoti šviestuvus, WC pertvaras, prausyklų sienines spintas;

    - Išvežti statybines atliekas ir šiukšles.

    - Specialieji reikalavimai

  - Projektiniai sprendiniai:

    - Elektra. Prieš darbų pradžią su perkančiąja organizacija suderinti elektros jėgos, apšvietimo tinklų ir komp. tinklų sprendinius. Kištukinius lizdus ir jungiklius numatyti perkančiosios organizacijos nurodytose vietose;

    - Grindų įrengimas. Suderinti su perkančiąja organizacija grindų įrengimo detalę PVC dangoms;

    - Darbus, nurodytus Techninės specifikacijos 2.1.1. - 2.1.2. punktuose, pradėti suderinus su perkančiąja organizacija.

Pagrindiniai reikalavimai medžiagoms, gaminiams ir remonto darbams:

| Eil. Nr. | Pavadinimas / aprašymas / techninės charakteristikos |
| --- | --- |
| 1 | GLAISTYMO DARBAI |
|  | Gaminant ir naudojant glaistą turi būti laikomasi darbų saugos taisyklių. Vidaus sienų, pertvarų ir lubų apdailai turi būti naudojamas akrilinis glaistas (AD), pagamintas akrilinės dispersijos pagrindu ir turintis plastifikatorių. Pagal išvaizdą glaistas turi būti vienalytis, be varškėjimo požymių ir mechaninių priemaišų. Glaistas neturi susitraukti. Džiūvant (0,3 - 0,5) mm storio glaisto sluoksnyje neturi atsirasti įtrūkimų. Glaistas neturi temptis ir velti glaistyklės, gerai turi lipti prie gruntuoto paviršiaus. Nuglaistytas išdžiūvęs paviršius šiek tiek patrynus neturi teptis. Glaistas, skirtas išorinei apdailai, turi būti atsparus statiniam vandens poveikiui. Išlaikius vandenyje 24 h, glaistytame paviršiuje neturi atsirasti matomų defektų (pūslių, įtrūkių ir pan.). Glaistas turi būti naudojamas pagal gamintojo instrukciją. Glaistomi paviršiai turi būti sausi, nedulkėti, be riebalų dėmių ir statybinio skiedinio likučių, neturi reaguoti su glaisto komponentais, neturi tepti. Tepantys paviršiais parą prieš glaistymą gruntuojami. Antrą kartą glaistyti galima, tik visiškai išdžiūvus ankstesniam sluoksniui. Gamintojas turi garantuoti, kad glaistų kokybė atitiks LST 1519:1998 standarto reikalavimus, jei vartotojas laikysis gabenimo ir laikymo taisyklių. |
| 2 | DAŽYMO DARBAI |
|  | Dažų techninės charakteristikos: |

|  | Dažų paskirtis – vidaus darbai (sienų ir lubų dažymas); Dažų rišiklis – Akrilinis; Skiediklis – vanduo; Tankis ≥ 1,37 g/cm3; Blizgumas – derinama su Užsakovu; Atsparumas drėgnam trynimui ≥ 5000 ciklų Džiūvimo trukmė: kai oro temperatūra +20° C ir santykinis oro drėgnumas 65%, paviršius išdžiūsta ir galima dažyti po 4-6 val. Visiškai sausas ir pakeliantis apkrovą būna po 3 dienų. Kai temperatūra žemesnė ir oro drėgnumas didesnis, džiūvimo trukmė ilgesnė. Dengimo būdas: teptuku, voleliu arba purkšti beoriais purkštuvais. Darbų vykdymas: būtina atlikti visus reikalingus paviršiaus paruošimo darbus. Visada atsižvelgti į dažų gamintojo rekomendacijas ir laikytis jų nurodymų. Paviršiaus paruošimas Nuo nedažytų tinkuotų paviršių vieliniu šepečiu reikia nuvalyti teršalus, svetimkūnius, druskas, birias medžiagas. Nuo anksčiau dažytų paviršių pašalinti nusilupančius dažų sluoksnius. Kalkes būtina nuvalyti visiškai. Dažomieji paviršiai nuplaunami vandeniu aukšto slėgio aparatais. Nuplautas sienos turi išdžiūti. Sienų įtrūkimai ir nelygumai užglaistomi glaistu. Prieš dažant paviršių reikia nugruntuoti. Gruntas pasirenkamas pagal dažus, kuriais bus dažoma. Grunto rūšis nurodoma dažų gamintojo instrukcijoje. Gruntuojama teptuku, voleliu ar elektriniu dažymo aparatu. Pirma bandoma mažame plote. Gruntą reikia dengti vienu sluoksniu. Po 16-24 valandų nugruntuotą paviršių galima dažyti. Prieš dažymą dažus reikia gerai išmaišyti. Dažant volelį reikia visą mirkyti dažuose, jų perteklių nuvalyti į groteles. Volelį reikia vesti įstrižai iš viršaus žemyn. Paviršių reikia dengti dviem sluoksniais. Tarp dažymų daroma pertrauka. Jos trukmė nuo 4 iki 12 valandų, atsižvelgiant į dažų rūšį ir oro sąlygas. Nuo metalinių paviršių rūdys ir purvas nuvalomi metaliniais grandikliais ir šepečiais. Rūdys pašalinamos cheminiu rūdžių valikliu, po to paviršius nuplaunamas ir išdžiovinamas. Nuo naujų galvanizuotų paviršių, kurie bus dažomi, turi būti kruopščiai tirpikliu pašalintos tepalų dėmės ir dulkės. Ventiliacijos grotelių keitimas. Vadovautis konkretaus gamintojo dažymo darbų technologija ir rekomendacijomis. |
| --- | --- |
| 3 | LUBŲ ĮRENGIMAS |
|  | Įrengiamos mineralinės vatos plokščių pakabinamos modulinės lubos. Spalva balta. Lubos įrengiamos pagal lubų gamintojo rekomendacijas/montavimo instrukcijas. Lubų pakabinimo konstrukcija įrengiama iš gamykloje dažytų metalinių 24 mm pločio T formos profilių, profiliai, konstrukcija, kraštų ir kitos užbaigimo detalės turi būti vieno gamintojo. Įrengtas lubų paviršius turi būti lygus, tvirtas, standus ir nevibruoti. Lubose neturi būti plyšių. Šviestuvų ar įrangos tvirtinimo vietose pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti išpjaunami pagal reikalingą kontūrą. Lubų konstrukcija turi būti įžeminta. Pakabinamų lubų apdailiniai elementai turi būti iš ne mažiau kaip 15 mm storio mineralinės vatos plokščių, kurių matmenys 600×600mm. Elementai turi būti pateikti su nurodytais gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklų, specifikacija, interjero ar eksterjero naudojimui, spalvos nuoroda, įrengimo instrukcija, pagaminimo data. Išorinė (matoma) mineralinės vatos plokštės pusė padengta gamykloje dažytu stiklo pluošto audiniu, kita pusė bespalvis stiklo pluošto audinys. Plokštės turi būti lengvai valomos. Kad išvengti spalvų skirtumo, naudoti tos pačios partijos gaminius. Degumo klasė ne blogesnė kaip A2–s1d0; Garso sugėrimas αw ≥ 0,95; Garso sugerties klasė A; Atsparumas nuolatinei santykinei drėgmei ≥95 % ; Formaldehido išskyrimas E1; Perdirbtų žaliavų kiekis gaminyje ≥50 proc. Elektros apšvietimo ir kita inžinerinė įranga, esanti tarp pakabinamų lubų̨ ir statybinių konstrukcijų̨, turi turėti atskirą tvirtinimą̨ prie statybinių konstrukcijų̨. Reikalavimai lubų lygumui; Leistini ribiniai nuokrypiai, mm; Kontrolė. Visos plokštumos nuokrypos pagal diagonalę, vertikalę ir horizontalę nuo projektinės:; Matuojama 5 kartus 50-70 m2 paviršiaus arba mažesniame plote su matomais defektais. - 1-am metrui; 1,5. - visam paviršiui; 5. |
| 4 |  | ELEKTROS INSTALIACIJA |
|  |  | LED Šviestuvai 600x600mm. Kištukiniai lizdai 220V-240V. Jungikliai 220V-240V. Kompiuteriniai kištukiniai lizdai. |
| 5 |  | DURYS |
|  |  | Plieninės durys: Varčia: su užlaida; rėmas sustiprintas plieniniu U formos profiliu varčios viduje; užpildas – kartono korys; plieno lakštas ne mažiau 0,8 mm storio; miltelinis dažymas. Stakta: lankstytas ne mažiau kaip 1,5 mm storio plieno lakštas; staktos profilio storis ne mažiau 80 mm; stakta kampinio arba vidinio montavimo; be slenksčio. Vyriai: cilindriniai atraminiai; nerūdijančio plieno. Spyna: cilindrinė, liežuvėlis ir skląstis plieniniai. Rankena: nerūdijančio plieno, U formos. Durų matmenis tikslinti vietoje. |
| 6 |  | GRINDŲ BETONAVIMAS |
|  |  | Smėlbetonis – S2, C16/20. Skiriamasis sluoksnis PE plėvelė 200 Mkr. Armavimo tinklas – Vielos skersmuo ne mažiau 3,8 mm. Išlyginamasis savaime išsilyginantis sluoksnis. |
| 7 |  | GIPSO KARTONO PERTVAROS |
|  |  | Dvisluoksnio gipskartonio pertvarų su dvigubu metaliniu karkasu ir izoliacijos sluoksniu įrengimas. |
| 8 |  | HETEROGENINĖS PVC GRINDŲ DANGOS ĮRENGIMAS |
|  |  | Bendrasis storis (EN 428): ne mažiau 3,0 mm Reakcija į ugnį(EN 13501-1): ne mažiau Bfl-s1 Dėvimasis sluoksnio storis (ISO 23997 (EN 429)): ne mažiau 0,7 mm Liekamasis įspaudas (EN 433 (ISO 24343-1)): ne daugiau 0,02 mm Atsparumas kėdžių ratukams (EN 425 (ISO 4918)): Taip Atsparumas slydimui (DIN 51130): ne mažiau R9 |
| 9 |  | STATYBINIŲ ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMAS |
|  |  | Visos statybinės šiukšlės turi būti surenkamos ir išvežamos į sąvartyną. Baigus remonto darbus, aplinka turi būti švari, tvarkinga, išvalytos atliekos. Atliekos sukraunamos rankiniu būdu. Į išardytų betono konstrukcijų kiekį įeina ir nuardytas tinkas, taip pat visos kitos atliekos, kurios gali atsirasti remontuojant. |

MINIMALŪS APLINKOS APSAUGOS KRITERIJAI

STATYBINĖS MEDŽIAGOS

Visos, remonto darbams naudojamos medžiagos, turi tenkinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. Nr. D1-508 įsakymu patvirtinto  Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo kriterijus.

Mediena ir jos produktai:

- ne mažiau kaip 80 proc. statiniuose naudojamos medienos, medienos medžiagų ir gaminių turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

- plokštėse, kuriose yra formaldehido rišamųjų medžiagų, formaldehido emisija į atmosferą E1 klasės plokštėms turi būti ne didesnė kaip 0,124 mg/m3 oro pagal bandymo metodą LST EN 13986 „Medienos skydai, naudojami statybinėms konstrukcijoms. Charakteristikos, atitikties įvertinimas ir ženklinimas“ (arba lygiavertį standartą) arba formaldehido koncentracija turi būti ne didesnė kaip 0,1 ppm pagal bandymo metodą LST EN 717-1 „Medienos skydai. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas. 1 dalis. Formaldehido išsiskyrimo nustatymas kameros metodu“ (arba lygiavertį standartą).

Dažai:

- paruoštų naudoti patalpų vidaus ir išorės dažų produkte lakiųjų organinių junginių (LOJ), kurių pradinė virimo temperatūra, esant standartiniam 101,3 kPa slėgiui, yra ne aukštesnė kaip 250 ˚C, turi būti ne daugiau kaip:

Eil. Nr.	Produkto aprašymas	LOJ ribinė vertė, g/l (įskaitant vandenį)

1.	Vidinių sienų ir lubų matinės dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos	15

2.	Vidinių sienų ir lubų blizgiosios dangos (blizgesys esant 60º kampui, mažesnis kaip 25) dengimo medžiagos	60

3.	Išorinių sienų mineraliniam pagrindui skirtos dangos	30

4.	Vidaus ir (ar) išorės apdailos ir padengimo dažai medienai ir metalui	90

5.	Vidaus apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus	75

6.	Išorės apdailos lakai ir medienos beicai, įskaitant neskaidrius medienos beicus	90

7.	Vidaus ir išorės plonasluoksniai medienos beicai	75

8.	Gruntai ir rišamieji gruntai	15

9.	Rišamieji gruntai	15

10.	Vienkomponentės dangos dengimo medžiagos	100

11.	Dvikomponentės reaktyviosios dangos, skirtos specialiam galutiniam naudojimui (pvz., grindims)	100

12.	Dekoratyvinės dangos	90

13.	Antikoroziniai dažai	80

- patalpų vidaus ir išorės dažų sudėtyje neturi būti daugiau kaip 0,01 proc. pagal masę pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H304, H310, H311, H330, H331), toksiška patekus į akis (EUH070), kenkia organams (H370), galinčios pakenkti organams (H371), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios sukelti alerginę odos reakciją (H317), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd, H362), pavojingos vandens aplinkai H400, H410, H411, H412), gali sukelti ilgalaikį kenksmingą poveikį vandens organizmams (H413), pavojinga ozono sluoksniui (EUH059).

Termoizoliacinės medžiagos:

- produktas neturi išskirti šių cheminių medžiagų:

- fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 842/2006 dėl fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų;

- pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H411).

- produktų, pagamintų medienos pagrindu (pvz., kamštinė medžiaga, celiuliozė), gamyboje naudojama mediena ar jos dalis turi būti iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas.

Gipso plokštės:

- gipso plokščių sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 2 proc. perdirbtų medžiagų;

- gipso plokščių gamybai naudojamas popierius turi būti pagamintas iš 100 proc. perdirbto popieriaus plaušų ar ne daugiau kaip 5 proc. pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas, kita dalis – iš perdirbto popieriaus plaušų.

Plytelės:

- produkto žaliavoje neturi būti pavojingų cheminių medžiagų ar jų junginių, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd,), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413), pavojingos ozono sluoksniui (EUH059);

- glazūruotų plytelių prieduose naudojamo švino, kadmio ir stibio (arba jų junginių) turi būti ne daugiau kaip:

Eil.

Nr.	Pavadinimas	Ribinė vertė,

proc. nuo glazūrų svorio

1.	Švinas (Pb)	0,5

2.	Kadmis (Cd)	0,1

3.	Stibis (Sb)	0,25

Langai, stoglangiai ir išorinės įstiklintos durys:

- ne mažiau kaip 80 proc. langų gamybai naudojamos medienos turi būti gauta iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas arba lygiavertes sertifikavimo sistemas;

- visose plastikinėse detalėse, kurių masė ≥ 50 g, švino ar kadmio junginiai neturi viršyti 100 ppm;

- visos plastikinės detalės, kurių masė ≥ 50 g, turi būti paženklintos pagal LST EN ISO 11469 ar lygiavertį standartą;

- produkte neturi būti naudojamas  poveikį šiltnamio efektui darantis dujų užpildas, kurio globalinio šiltėjimo potencialas (GWP) > 5 (per 100 metų laikotarpį);

- produktas,  naudojamas normaliomis naudojimo sąlygomis, neturi išskirti pavojingų cheminių medžiagų, klasifikuojamų priskiriant bet kurią iš nurodytų pavojingumo frazę pagal Europos Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008: kancerogeninės (H350, H350i, H351), toksiškos reprodukcijai (H360D, H360F, H360FD, H360Fd, H360Df, H361f, H361d, H361fd), toksiškos ar labai toksiškos (H300, H301, H310, H311, H330, H331), įkvėpus gali sukelti alerginę reakciją, astmos simptomus arba apsunkinti kvėpavimą (H334), sukeliančios paveldimus genetinius defektus (H340, H341), veikdamos ilgą laiką pakenkia kai kuriems organams (H372, H373), galinčios pakenkti organams (H371), pavojingos vandens aplinkai (H400, H410, H411, H412, H413).

|  |  |  | PRIEDAS NR. 1 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Statinių grupė 20231023 Nemenčinės poliklinikos, kabinetų remontas (Sveikatos centro įkūrimas Vilniaus rajone, Švenčionių g. 86, Nemenčinė, 15168 Vilniaus r. sav.) |  |  |  |  |  |
| Statinys 1 Nemenčinės poliklinikos, kabinetų remontas (Sveikatos centro įkūrimas Vilniaus rajone, Švenčionių g. 86, Nemenčinė, 15168 Vilniaus r. sav.) |  |  |  |  |  |  |
| Žiniaraštis 1 Kabinetų remontas |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Suma žiniaraščiui |  |  |  |
| Sąm. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis | Kaina EUR |  |  |
| eil. | aprašymai | vnt |  | Vieneto kaina | Iš viso |  |
|  | 1-12 procedūrinis kabinetas |  |  |  |  |  |
| 1 | Durų varčių išėmimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 2 | Durų staktų išėmimas iš mūro | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 3 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 4 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 5 | Viršutinės grindų dangos išardymas | 100m2 | 0,1188 |  |  |  |
| 6 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0,1 |  |  |  |
| 7 | Šviestuvų demontavimas | 100vnt | 0,04 |  |  |  |
| 8 | Angų platinimas | m3 | 0,3 |  |  |  |
| 9 | Sąramų montavimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 10 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu betono sienose | 100m | 0,5 |  |  |  |
| 11 | Dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 1,02 |  |  |  |
| 12 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus tinklo laidus | 100m | 0,5 |  |  |  |
| 13 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms | 100vnt | 0,11 |  |  |  |
| 14 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus | 100vnt | 0,11 |  |  |  |
| 15 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,01 |  |  |  |
| 16 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,06 |  |  |  |
| 17 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie betono sienos ( MINI instaliaciniai kanalai) | 100m | 1,0 |  |  |  |
| 18 | UPT kabelio tiesimas tarp nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemos elementų ( tiesimas instaliaciniuose mini kanaluose) | 100m | 1,0 |  |  |  |
| 19 | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 4,0 |  |  |  |
| 20 | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas | m2 | 2,0 |  |  |  |
| 21 | Sienų atskirų vietų tinko remontas | m2 | 12,1 |  |  |  |
| 22 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 0,4083 |  |  |  |
| 23 | Sienų vidinių paviršių glaistymas glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,4083 |  |  |  |
| 24 | Sienų vidinių paviršių glaistymas glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,4083 |  |  |  |
| 25 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,4083 |  |  |  |
| 26 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0,4083 |  |  |  |
| 27 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0,4083 |  |  |  |
| 28 | Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija įrengimas | m2 | 11,88 |  |  |  |
| 29 | Vidaus apšvietimo šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | vnt. | 4,0 |  |  |  |
| 30 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas | 100m2 | 0,1188 |  |  |  |
| 31 | Linoleumo grindų dangų įrengimas (heterogeninė danga) | m2 | 11,88 |  |  |  |
| 32 | Durų įstatymas, kai angos plotas iki 3,0 m2 (dūrys metalinės Horman tipo) | m2 | 2,2 |  |  |  |
| 33 | Praėjimo kontrolerių montavimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 34 | Plautuvių su vandens maišytuvais montavimas | vnt. | 2,0 |  |  |  |
| 35 | Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas | vnt. | 2,0 |  |  |  |
| 36 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 37 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 38 | Praėjimo kontrolės sistemų derinimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 38.1 | Metalinių ventiliacijos grotelių montavimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 39 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,5 |  |  |  |
|  | Skyriuje 1 |  |  |  |  |  |
|  | 1-13 procedūrinis kabinetas |  |  |  |  |  |
| 1 | Durų varčių išėmimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 2 | Durų staktų išėmimas iš mūro | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 3 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 2,0 |  |  |  |
| 4 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 5 | Viršutinės grindų dangos išardymas | 100m2 | 0,1184 |  |  |  |
| 6 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0,1 |  |  |  |
| 7 | Šviestuvų demontavimas | 100vnt | 0,04 |  |  |  |
| 8 | Angų platinimas | m3 | 0,3 |  |  |  |
| 9 | Sąramų montavimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 10 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu betono sienose | 100m | 0,54 |  |  |  |
| 11 | Dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 1,02 |  |  |  |
| 12 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus tinklo laidus | 100m | 0,54 |  |  |  |
| 13 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms | 100vnt | 0,11 |  |  |  |
| 14 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus | 100vnt | 0,11 |  |  |  |
| 15 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,01 |  |  |  |
| 16 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,06 |  |  |  |
| 17 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie betono sienos ( MINI instaliaciniai kanalai) | 100m | 1,0 |  |  |  |
| 18 | UPT kabelio tiesimas tarp nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemos elementų ( tiesimas instaliaciniuose mini kanaluose) | 100m | 1,0 |  |  |  |
| 19 | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 4,0 |  |  |  |
| 20 | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas | m2 | 2,0 |  |  |  |
| 21 | Sienų atskirų vietų tinko remontas | m2 | 12,1 |  |  |  |
| 22 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 0,4083 |  |  |  |
| 23 | Sienų vidinių paviršių glaistymas glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,4083 |  |  |  |
| 24 | Sienų vidinių paviršių glaistymas glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,4083 |  |  |  |
| 25 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,4083 |  |  |  |
| 26 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0,4083 |  |  |  |
| 27 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0,4083 |  |  |  |
| 28 | Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija įrengimas | m2 | 11,84 |  |  |  |
| 29 | Vidaus apšvietimo šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | vnt. | 4,0 |  |  |  |
| 30 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas | 100m2 | 0,1184 |  |  |  |
| 31 | Linoleumo grindų dangų įrengimas (heterogeninė danga) | m2 | 11,84 |  |  |  |
| 32 | Durų įstatymas, kai angos plotas iki 3,0 m2 (dūrys metalinės Horman tipo) | m2 | 2,2 |  |  |  |
| 33 | Praėjimo kontrolerių montavimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 34 | Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas | vnt. | 2,0 |  |  |  |
| 35 | Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas | vnt. | 2,0 |  |  |  |
| 36 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 37 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 38 | Praėjimo kontrolės sistemų derinimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 38.1 | Metalinių ventiliacijos grotelių montavimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 39 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,5 |  |  |  |
|  | Skyriuje 2 |  |  |  |  |  |
|  | 2-24 kabinetas |  |  |  |  |  |
| 1 | Durų varčių išėmimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 2 | Durų staktų išėmimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 3 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 4 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 5 | Viršutinės grindų dangos išardymas | 100m2 | 0,0912 |  |  |  |
| 6 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0,05 |  |  |  |
| 7 | Šviestuvų demontavimas | 100vnt | 0,02 |  |  |  |
| 8 | Angų platinimas | m3 | 0,3 |  |  |  |
| 9 | Sąramų montavimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 10 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu betono sienose | 100m | 0,2 |  |  |  |
| 11 | Dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 0,5 |  |  |  |
| 12 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus tinklo laidus | 100m | 0,2 |  |  |  |
| 13 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms | 100vnt | 0,05 |  |  |  |
| 14 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus | 100vnt | 0,05 |  |  |  |
| 15 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,01 |  |  |  |
| 16 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,03 |  |  |  |
| 17 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie betono sienos ( MINI instaliaciniai kanalai) | 100m | 0,4 |  |  |  |
| 18 | UPT kabelio tiesimas tarp nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemos elementų ( tiesimas instaliaciniuose mini kanaluose) | 100m | 0,4 |  |  |  |
| 19 | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 2,0 |  |  |  |
| 20 | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas | m2 | 2,0 |  |  |  |
| 21 | Sienų atskirų vietų tinko remontas | m2 | 10,1 |  |  |  |
| 22 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 0,3625 |  |  |  |
| 23 | Sienų vidinių paviršių glaistymas glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,3625 |  |  |  |
| 24 | Sienų vidinių paviršių glaistymas glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 0,3625 |  |  |  |
| 25 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0,3625 |  |  |  |
| 26 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0,3625 |  |  |  |
| 27 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 0,3625 |  |  |  |
| 28 | Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija įrengimas | m2 | 9,12 |  |  |  |
| 29 | Vidaus apšvietimo šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | vnt. | 2,0 |  |  |  |
| 30 | Betoninių grindų įrengimas | 100m2 | 0,0912 |  |  |  |
| 31 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas | 100m2 | 0,0912 |  |  |  |
| 32 | Linoleumo grindų dangų įrengimas (heterogeninė danga) | m2 | 9,12 |  |  |  |
| 33 | Durų įstatymas, kai angos plotas iki 3,0 m2 (dūrys metalinės Horman tipo) | m2 | 2,2 |  |  |  |
| 34 | Plautuvių su vandens maišytuvais keitimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 35 | Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas | vnt. | 2,0 |  |  |  |
| 36 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 37 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 37.1 | Metalinių ventiliacijos grotelių montavimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 38 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,3 |  |  |  |
|  | Skyriuje 3 |  |  |  |  |  |
|  | 2-23 kabinetas (padalijamas į du kabinetus) |  |  |  |  |  |
| 1 | Durų varčių išėmimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 2 | Durų staktų išėmimas iš mūro | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 3 | Praustuvų arba kriauklių nuėmimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 4 | Vandens maišytuvų nuėmimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 5 | Medinių pertvarų išardymas ???? | 100m2 | 0,2715 |  |  |  |
| 5.1 | Mūrinių pertvarų išardymas | 100 m² | 0,16 |  |  |  |
| 6 | Viršutinės grindų dangos išardymas | 100m2 | 0,3683 |  |  |  |
| 6.1 | Grindų išlyginamojo sluoksnio išardymas | 100 m² | 0,3683 |  |  |  |
| 7 | Jungiklių, perjungiklių, rozečių demontavimas | 100vnt | 0,1 |  |  |  |
| 8 | Šviestuvų demontavimas | 100vnt | 0,1 |  |  |  |
| 9 | Angų platinimas, kirtimas angos durims | m3 | 1,0 |  |  |  |
| 10 | Sąramų montavimas | vnt. | 2,0 |  |  |  |
| 10.1 | Metalinių lovinio profilio sąramų montavimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 11 | Dvisluoksnių gipskartonio pertvarų su dvigubu metaliniu karkasu ir izoliacijos sluoksniu įrengimas | 100m2 | 0,2784 |  |  |  |
| 12 | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas | 100m2 | 0,2784 |  |  |  |
| 13 | Vagų iškirtimas paslėptai elektros instalicijai vagotuvu betono sienose | 100m | 1,0 |  |  |  |
| 14 | Dviejų - trijų gyslų laidų tiesimas paruoštose vagose (po tinku) | 100 m | 2,04 |  |  |  |
| 15 | Vagų užtaisymas (tinkavimas), nutiesus tinklo laidus | 100m | 1,0 |  |  |  |
| 16 | Lizdų gręžimas potinkinėms elektros instalicijos dėžutėms | 100vnt | 0,22 |  |  |  |
| 17 | Potinkinių elektros instaliacinių dėžučių įstatymas į paruoštus lizdus | 100vnt | 0,22 |  |  |  |
| 18 | Jungiklio montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,02 |  |  |  |
| 19 | Rozečių montavimas, kai instaliacija paslėptoji | 100vnt | 0,12 |  |  |  |
| 20 | Plastikinių elektros instaliacijos kanalų montavimas, tvirtinanat prie betono sienos ( MINI instaliaciniai kanalai) | 100m | 2,0 |  |  |  |
| 21 | UPT kabelio tiesimas tarp nuotolinio duomenų nuskaitymo sistemos elementų ( tiesimas instaliaciniuose mini kanaluose) | 100m | 2,0 |  |  |  |
| 22 | Kompiuterinio kištukinio lizdo montavimas | vnt. | 8,0 |  |  |  |
| 23 | Anksčiau dažytų metalinių paviršių dažymas | m2 | 3,0 |  |  |  |
| 24 | Sienų atskirų vietų tinko remontas | m2 | 30,25 |  |  |  |
| 25 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 1,015 |  |  |  |
| 26 | Sienų vidinių paviršių glaistymas glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1,015 |  |  |  |
| 27 | Sienų vidinių paviršių glaistymas glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1,015 |  |  |  |
| 28 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais voleliu | 100m2 | 1,015 |  |  |  |
| 29 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 1,015 |  |  |  |
| 30 | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 1,015 |  |  |  |
| 31 | Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija įrengimas | m2 | 36,83 |  |  |  |
| 32 | Vidaus apšvietimo šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose | vnt. | 8,0 |  |  |  |
| 33 | Betoninių grindų įrengimas | 100m2 | 0,3683 |  |  |  |
| 34 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas | 100m2 | 0,3683 |  |  |  |
| 35 | Linoleumo grindų dangų įrengimas (heterogeninė danga) | m2 | 36,83 |  |  |  |
| 36 | Durų įstatymas, kai angos plotas iki 3,0 m2 (dūrys metalinės Horman tipo) | m2 | 4,4 |  |  |  |
| 36.1 | Durų įstatymas, kai angos plotas iki 3,0 m2 (dūrys metalinės Horman tipo) | m² | 2,2 |  |  |  |
| 37 | Plautuvių su vandens maišytuvais montavimas | vnt. | 2,0 |  |  |  |
| 38 | Kompiuterinių tinklų parametrų matavimas | vnt. | 2,0 |  |  |  |
| 39 | Kabelio izoliacijos varžos matavimas | vnt. | 1,0 |  |  |  |
| 40 | Įžeminimo kontūro varžos matavimas | vnt | 1,0 |  |  |  |
| 40.1 | Metalinių ventiliacijos grotelių montavimas | vnt | 6,0 |  |  |  |
| 41 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | t | 0,8 |  |  |  |
|  | Skyriuje 4 |  |  |  |  |  |
|  | Žiniaraštyje 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% |  |  |  |  |  |
|  | Iš viso žiniaraštyje 1 |  |  |  |  |  |

Priedas Nr. 2 Patalpų schema

Priedas Nr. 3 Patalpų perdavimo priėmimo aktas