Techniniai reikalavimai nešiojamai radijo stotelei

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) __________________________________________________

| Eil. Nr. | Reikalavimai įrangai |  | Techniniai parametrai | Siūlomi parametrai (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečias reikšmes. Pildo konkurso dalyvis) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Radijo stoties tipas |  | Nešiojama dvikryptė radijo stotelė |  |
|  | Radijo ryšio technologija |  | Skaitmeninė (atitinkanti ETSI TS 102 361-1, -2, -3 standarto reikalavimus) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas |  | Turi atitikti elektromagnetinio sude-rinamumo (EMC) reikalavimus ir nekelti trukdžių kitoms sistemoms |  |
|  | Komplektacija |  | Nešiojama radijo stotis, baterija, baterijos įkroviklis, atjungiama antena, sagtis tvirtinimui prie diržo, ir vartotojo vadovas lietuvių kalba |  |
|  | Dažnių diapazonas |  | Ne siauresnis kaip 136 - 174 MHz |  |
|  | Siųstuvo galia | maksimali (High) | Ne mažesnė kaip 5 W |  |
|  |  | maža (Low) | Ne didesnė kaip 1 W |  |
|  | Programuojamų kanalų skaičius |  | ne mažiau kaip 32 |  |
|  | Suprogramuotų kanalų parinkimas |  | Ne mažiau kaip 16 padėčių kanalų pasirinkimo pasukama rankenėlė ant radijo stotelės korpuso |  |
|  | Radijo stotelės veikimo maksimalia galia laikas su pilnai įkrauta baterija (siuntimas – 5% laiko, priėmimas – 5% laiko, laukimas – 90% laiko) |  | Ne mažiau kaip 24 val. |  |
|  | Baterijos įkrovėjas | Įkraunamų baterijų tipas | NiMh, Li-Ion |  |
|  |  | Maitinimo įtampa | ~230 V, 50 Hz (Euro plug) |  |
|  |  | Šviesinė indikacija | Įkrovimo pabaigos indikatorius |  |
|  | Radio stotelės dydis su baterija (A x P x G) |  | Ne didesnis kaip 130 x 60 x 40 mm |  |
|  | Radio stotelės svoris su baterija |  | Ne didesnis kaip 0,3 kg |  |
|  | Apsaugos klasė |  | Ne mažesnė kaip IP55 |  |
|  | Darbinės temperatūros ribos (min. ÷ max.) |  | Ne mažesnės kaip -15 ÷ +45 °C |  |
|  | Imtuvas |  |  |  |
|  | Kanalų atskyrimas (dažnių juosta tarp gretimų kanalų) |  | Programuojamas 12,5 / 20,0 / 25,0 kHz |  |
|  | Imtuvo jautrumas skaitmeniniame režime, esant 5% bitų klaidų rodikliui (BER) |  | Ne daugiau kaip 0,16 µV |  |
|  | Imtuvo selektyvumas (esant 12.5 kHz kanalų atskyrimui) |  | Ne mažiau kaip 53 dB |  |
|  | Imtuvo pašalinių signalų slopinimas |  | Ne mažiau kaip 68 dB |  |
|  | Audio signalo apdorojimo technologija |  | AMBE+2 |  |
|  | Audio signalo galia (nominali/maksimali) |  | Ne mažesnė kaip 1W / 2W |  |
|  | Audio signalo galios reguliavimas |  | Pasukama rankenėlė ant radijo stotelės korpuso |  |
|  | Audio signalo iškraipymai |  | Ne didesi kaip 3,5 % |  |
|  | Triukšmo lygis |  | Ne didesnis kaip -40 dB |  |
|  | Triukšmų slopintuvas |  | Reguliuojamas (su programine įranga) |  |
|  | Siųstuvas |  |  |  |
|  | Siųstuvo šalutinis spinduliavimas dažnių ruože iki 1 GHz |  | Ne daugiau kaip -36 dBm |  |
|  | Siųstuvo šalutinis spinduliavimas dažnių ruože virš 1 GHz |  | Ne daugiau kaip -30 dBm |  |
|  | Siunčiamo signalo moduliacija |  | Keturių skirtingų dažnių skaitme-ninė moduliacija (4FSK) |  |
|  | Skaitmeninio ryšio kanalo apsaugos lygis |  | Ne mažiau kaip 40 bitų |  |
|  | Ryšio kanalo apsaugos rakto valdymas |  | Sukuria ir valdo vartotojas |  |
|  | Siųstuvo dažnio stabilumas |  | Ne blogesnis kaip ±0,5 ppm |  |
|  | Mikrofono jautrumas |  | Reguliuojamas (su programine įranga) |  |