Techniniai reikalavimai radijo retransliatoriui

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) __________________________________________________

| Eil. Nr. | Reikalavimai įrangai | Techniniai parametrai | Siūlomi parametrai (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečias reikšmes. Pildo konkurso dalyvis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Radijo ryšio technologija | Skaitmeninė (atitinkanti ETSI TS 102 361-1, -2, -3, -4 standarto reikalavimus) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas | Turi atitikti elektromagnetinio sude-rinamumo (EMC) reikalavimus ir nekelti trukdžių kitoms sistemoms |  |
|  | Dažnių diapazonas | Ne siauresnis kaip 136 - 174 MHz |  |
|  | Siųstuvo galia (min. – max.) | Ne mažesnė kaip 1 - 50 W |  |
|  | Programuojamų kanalų skaičius | ne mažiau kaip 32 |  |
|  | Audio signalo apdorojimo technologija | AMBE+2 |  |
|  | Maitinimo įtampa | ~230 V, 50 Hz (Euro plug) |  |
|  | Vartojama srovė budėjimo režime (max.) | Ne daugiau kaip 0,25 A |  |
|  | Vartojama srovė siuntimo režime (max.) | Ne daugiau kaip 1,5 A |  |
|  | Jungčių tipai | N, USB B |  |
|  | Darbinės temperatūros ribos (min. ÷ max.) | Ne mažesnės kaip -15 ÷ +45 °C |  |
|  | Imtuvas |  |  |
|  | Kanalų atskyrimas (dažnių juosta tarp gretimų kanalų) | Programuojamas 12,5 / 20,0 / 25,0 kHz |  |
|  | Imtuvo jautrumas skaitmeniniame režime, esant 5% bitų klaidų rodikliui (BER) | Ne daugiau kaip 0,23 µV |  |
|  | Imtuvo selektyvumas (esant 12,5 kHz kanalų atskyrimui) | Ne mažiau kaip 53 dB |  |
|  | Imtuvo pašalinių signalų slopinimas | Ne mažiau kaip 90 dB |  |
|  | Audio signalo iškraipymai | Ne didesi kaip 3.5 % |  |
|  | Triukšmo lygis | Ne didesnis kaip -40 dB |  |
|  | Siųstuvas |  |  |
|  | Siųstuvo šalutinis spinduliavimas dažnių ruože iki 1 GHz | Ne daugiau kaip -36 dBm |  |
|  | Siųstuvo šalutinis spinduliavimas dažnių ruože virš 1 GHz | Ne daugiau kaip -30 dBm |  |
|  | Kanalų atskyrimas (dažnių juosta tarp gretimų kanalų) | Programuojamas 12,5 / 20,0 / 25,0 kHz |  |
|  | Siųstuvo dažnio stabilumas | Ne blogesnis kaip ±0,5 ppm |  |
|  | Audio signalo iškraipymai | Ne didesi kaip 1,5 % |  |
|  | Triukšmo lygis | Ne didesnis kaip -40 dB |  |