Techniniai reikalavimai radijo ryšio bazinei antenai

Gamintojas, modelis (įrašo tiekėjas) __________________________________________________

| Eil. Nr. | Reikalavimai įrangai | Techniniai parametrai | Siūlomi parametrai (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečias reikšmes. Pildo konkurso dalyvis) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Anteno tipas | Visakryptė, dviejų diapazonų (VHF/UHF), vertikalios poliarizaci-jos, stiklo pluošto, atspari oro sąlygoms (įrengimo metu suderinti optimaliam darbui su RRT leidime nurodytais dažniais) |  |
|  | Elektromagnetinis suderinamumas | Turi atitikti elektromagnetinio sude-rinamumo (EMC) reikalavimus ir nekelti trukdžių kitoms sistemoms |  |
|  | Banginė varža | 50 Ω |  |
|  | Stovinčios bangos koeficientas | Ne didesnis kaip 1,5 : 1 |  |
|  | Įėjimo galia (max.) | Ne mažiau kaip 150 W |  |
|  | Jungties tipas | N |  |
|  | Antenos ilgis | Ne mažesnis kaip 5,0 m |  |
|  | Stiebo diametras (max.) | Ne didesnis kaip 65 mm |  |
|  | Antenos svoris (max.) | Ne didesnis kaip 3,0 kg |  |
|  | Maksimalus atlaikomas vėjo stiprumas | Ne mažesnis kaip 40 m/s |  |
|  | Tvirtinimo ir kiti išoriniai metaliniai antenos komponentai | Nerūdijantis plienas |  |