TECHNINĖ SPECIFIKACIJA MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI

- EKG popierius, tinkantis turimam EKG aparatui iMAC120:

- bendras plotis: 210 mm ± 0,5 mm;

- tinklelio zonos plotis: 200 mm ± 0,5 mm;

- lanksto ilgis: 140 mm ± 0,5 mm;

- bendras ilgis: 20 – 22 m;

- lankstų skaičius – ne mažiau 140 lapelių;

- puslapius fiksuojančio juodo stačiakampio dydis 6x7 mm ± 0,5 mm;

- popieriaus tipas: sulankstomas, knygutės formos;

- suderinamas su gamintojo Zoncare kardiografo modeliu iMAC120.

Orientacinis poreikis: 40 vnt.

- Transabdominalinės adatos genetinėms amniocentezėms 22Gx15 cm:

- vienkartinės (pažymėta simboliu);

- sterilios (simbolis ant pakuotės);

- individualiame įpakavime;

- ant pakuotės pažymėta produkto pagaminimo data ir galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta;

- nerūdijančio plieno ar lygiaverčio metalo naudojamo adatoms skysčių aspiracijai arba biopsijai;

- komplektas susideda iš punkcinės adatos su mandrenu;

- adatos yra echogeniškos, t. y. turi specialią šiurkštumą prie adatos galiuko, kuri yra  gerai matoma ultragarsu;

- reikalingas adatų dydis: punkcinė adata 22G x 15cm;

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Fiksuojamasis tvarstis:

- vientisas;

- elastinis;

- neištempto tvarsčio išmatavimai 6±1 cm x 20±1 m;

- pasižymi dvigubu sukibimo efektu, kurį suteikia specialios mikrostruktūros  krepinis ar lygiavertis audinys;

- tvarsčio sluoksniai gerai sukimba tarpusavyje, bet neprikimba prie odos, plaukų ar drabužių;

- sudėtyje nėra natūralaus kaučiuko latekso, chloro ar akrilatų (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- pralaidus orui;

- laidus orui, nedirgina odos

- naudojamas tvarsčių fiksavimui;

- tvarsčio nereikia rišti;

- elastingumas ne mažiau 80 %

- susideda iš: medvilnės – ne mažiau 35%, viskozės – ne daugiau 45% ir poliamido – ne daugiau 20% ar lygiaverčių medžiagų.

- išvengiant asociacijų su kraujuojančia žaizda, reikalaujame, kad tvarstis nebūtų raudonos spalvos.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Dantų gelis, 2 ± 0,5 g:

- vienkartinis (pažymėta simboliu);

- skirtas burnos priežiūrai sunkios būklės pacientams;

- gelio sudėtyje nėra fluorido ir chlorheksidino (pateikti tai patvirtinančius dokumentus);

- supakuotas po 2 ± 0,5 g;

- ant pakuotės pažymėtas produkto galiojimo laikas;

- su numatyta pakuotės atidarymo vieta.

Orientacinis poreikis: 5 000 vnt.

5.1.-5.3. Markiravimo dažai:

- skirti operacinės medžiagos žymėjimui, išsilaikantys per šaldomuosius pjūvius, audinių įmirkymą, pjovimą ir tinkami mikroskopavimui, permanentiniai;

- pageidaujama fasuotė: 50-60 ml;

- CE-IVD atitiktis.

| Poz.Nr. | Dažų spalva | Orientacinis poreikis (vnt.) |
| --- | --- | --- |
| 5.1. | Žali | 3 |
| 5.2. | Geltoni | 3 |
| 5.3. | Raudoni | 3 |

Priemonės (prietaisai) turi atitikti tarptautinių kokybės standartų reikalavimus, turi būti žymimos CE ženklu pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių.

Siūloma prekė turi atitikti Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 59.1 str. ir turi būti įregistruota į teikiamų rinkai medicinos priemonių registrą. Jei siūloma prekė neregistruota, pateikiamas įrodymas, kad toks registravimas jai netaikomas.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.