Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

JUTIKLIAI SU PRIEDAIS

techninė specifikacija

Bendrieji reikalavimai:

1. Perkančioji organizacija numato įsigyti skaitmeninę laboratorinę įrangą – jutiklius su priedais, perkamų prekių aprašymai pateikti techninės specifikacijos specialiuosiuose reikalavimuose, kur nurodomos prekių techninės charakteristikos ir kiekiai.

2. Visos prekės turės būti pristatomos, tiekėjo lėšomis, adresais Vytauto Didžiojo universitete Kaune ir/ar Kauno rajone. Tiekėjas prieš pristatant prekes turės iš anksto suderinti su Perkančiosios organizacijos atsakingu asmeniu vietą, laiką ir kontaktinį asmenį prekėms priimti.

3. Prekių pristatymo terminai:

Prekės turi būti pristatytos per 60 kalendorinių dienų nuo sutarties įsigaliojimo dienos.

4. Įrangai suteikiama ne mažiau kaip 12 mėn. garantija nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos

Pastabos:

- Teikiant pasiūlymą pirkimo dalių, kurioms dalyvis pasiūlymo neteikia, specialiųjų reikalavimų lenteles rekomenduojama ištrinti.

- Siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams privaloma pagrįsti gamintojo oficialiais dokumentais (brošiūros ir pan.),  kuriuose būtų pateiktos kiekvieno deklaruojamo parametro vertės. Nurodyti dokumentą ir puslapį bei pažymėti reikiamą parametrą.

- Jeigu perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje  nurodytas konkretus (t. y. šalia nenurodytas žodis „arba lygiavertis“) prekės ženklas, gamintojas, modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas (būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms), patentas, tipas, metodas, protokolas, standartas, sertifikatas, konkreti kilmė ar gamyba (dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti), normos, direktyvos, formatas, medžiaga, sistema, jungtis ar panašiai - tiekėjas gali siūlyti ir lygiaverčius prekės ženklus, gamintojus, modelius ar tiekimo šaltinius, procesus, patentus, tipus, metodus, protokolus, standartus, sertifikatus, normas, direktyvas, formatus, medžiagas, sistemas, jungtis ir panašiai. Jei techninėje specifikacijoje nurodyta konkreti (t. y. šalia nenurodytas žodis „ne žemesnė kaip“) klasė, kategorija ar pan. - gali būti siūloma ir ne žemesnė kaip techninėje specifikacijoje nurodyta klasė, kategorija ar pan. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje nurodytos konkrečios (t. y. nenurodyti žodžiai ne siauresnėse) ribos, intervalai ar pan. - gali būti siūlomos prekės kurių konkrečios ribos, intervalai ar pan. yra ne siauresni kaip nurodyti  techninėje specifikacijoje. Jei perkančiosios organizacijos parengtoje techninėje specifikacijoje yra nurodyti konkretūs (t. y. nenurodytos paklaidos, nuokrypiai, procentai ar pan.) matmenys, dydžiai ar pan. - siūlomų prekių matmenų neatitikimo techninės specifikacijos reikalavimams paklaida gali būti ne didesnė kaip 1 proc.

Specialieji reikalavimai pirkimo objektui:

Jutikliai su priedais

| Eil. Nr. | Parametras | Minimalūs reikalaujami techniniai rodikliai | Siūloma įranga, gamintojo pavadinimas, modelis ir tiksli parametro reikšmė arba Taip/Ne |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dirvožemio jutikliai, retransliatoriai ir bazinė stotis turi komunikuoti kaip vieninga sistema. |  |
|  |  | Dirvožemio jutikliai 24 vnt. | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1. | Radijo perdavimo galia | Ne mažesnė 26,0 dBm |  |
| 2. | Akumuliatoriaus talpa | Ne mažesnė kaip 3000 mAh |  |
| 3 | Jutiklio korpusas | Poliuretanas arba ABS plastikas |  |
| 4. | Jutiklio tipas | Integruotas drėgmės kiekio ir EC / druskingumo matavimo jutiklis |  |
| 5. | Drėgmės jutiklio tikslumas | ±2 % vidutinė paklaida |  |
| 6. | EC / druskingumo jutiklio tikslumas | ± 0,2 dS/m vidutinė paklaida |  |
|  |  | Dvigubi dirvožemio jutikliai 24 vnt. | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1. | Radijo perdavimo galia | Ne mažesnė 26,0 dBm |  |
| 2. | Akumuliatoriaus talpa | Ne mažesnė kaip 3000 mAh |  |
| 3. | Jutiklio korpusas | Poliuretano arba ABS plastikas |  |
| 4. | Jutiklio tipas | Integruotas drėgmės kiekio ir EC / druskingumo matavimo jutiklis |  |
| 5. | Drėgmės jutiklio tikslumas | ±2 % vidutinė paklaida |  |
| 6. | EC /Druskingumo jutiklio tikslumas | ± 0,2 dS/m vidutinė paklaida |  |
|  |  | Retransliatorius 4 vnt. | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1. | Imtuvo RF jautrumas | Ne mažesnis kaip -100 dBm |  |
| 2. | Radijo perdavimo galia | Ne mažesnė 26,0 dBm |  |
| 3. | Maitinimo šaltinis | Saulės baterija įkrauna ne mažiau 2400 mAh 3,7 V akumuliatorių. Su galimybe pajungti papildomą maitinimo šaltinį. |  |
| 4. | Veikimo atstumas | Ne trumpesnis nei 10 km |  |
| 5. | Montavimas | Laikiklis montavimui ant 50 mm stulpo |  |
|  |  | Bazinė stotis 1 vnt. | (nurodyti gamintojo pavadinimą, modelį) |
| 1. | Imtuvo RF jautrumas | Ne mažesnis -100 dBm |  |
| 3. | Duomenų sąsaja | GSM / WCDMA korinio ryšio modemas |  |
| 4. | Maitinimo šaltinis | 230 V 50 Hz kintamos srovės su ne trumpesniu kaip 5 m. maitinimo kabeliu |  |
| 5. | Būtini priedai | Antena, duomenų perdavimo ir kaupimo sistema (debesies saugykla) ne mažiau 36 mėn. |  |