|  | TVIRTINU: Justas Norbutas (Vardo raidė, pavardė, parašas) ____________________ (data). TECHNINĖ UŽDUOTIS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR / ARBA JŲ ELEMENTŲ PROJEKTAVIMUI. 1. Statytojas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 2. Užsakovas: Akcinė bendrovė Via Lietuva. 3. Komplekso pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1818 Miežonys–Pašuliai–Pravieniškės ruožo nuo 0 km iki 5,776 km kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas, projekto vykdymo priežiūra ir darbų atlikimas 4. Projekto pavadinimas: Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 1818 Miežonys–Pašuliai–Pravieniškės ruožo nuo 0 km iki 5,776 km kapitalinis remontas 4. Statybos rūšis: kapitalinis remontas. 5. Etapas: techninis darbo projektas. 6. Statinio kategorija: ypatingasis statinys. 7. Statinio rūšis: inžinerinis statinys. 8. Inžinerinių statinių grupė: susisiekimo komunikacijos. 9. Inžinerinių statinių pogrupis: keliai.. 10. Nurodymai statinių ir / arba jų elementų projektavimui ir jų techniniai parametrai:. 10.1. numatoma darbų vykdymo riba: ruožas nuo 0 km iki 5,776 km (darbų ribas tikslinti projektavimo metu); 10.2. kelio kategorija: V; 10.3. dangos konstrukcijos klasė: dangos konstrukcijos klasės skaičiavimus ir dangos konstrukcijos sprendinį pateikia Užsakovas. Vadovautis priedu Nr.5 „Dangų konstrukcijos“; 10.4. nuovažų skaičius: nustatoma projektavimo metu; 10.5. numatomi / rekonstruojami inžineriniai tinklai: poreikis nustatomas projektavimo metu; 10.6. vandens pralaidos: poreikis nustatomas projektavimo metu; 10.7. vandens nuleidimas nuo kelio: spręsti lietaus vandens surinkimą ir nuvedimą projektavimo metu (neprojektuoti lietaus vandens nuvedimo į privačias teritorijas); 10.8. autobusų sustojimo aikštelių skaičius: poreikis nustatomas projektavimo metu; 10.9. inžinerinės eismo saugos priemonės: poreikis nustatomas projektavimo metu, vadovaujantis „Inžinerinių eismo saugumo priemonių įgyvendinimo rekomendacijomis“; 10.10. kiti reikalavimai: ties Vilionių gyvenviete kelio ženklus Nr. 550 / 551 keisti į kelio ženklus Nr. 612 / 613 ribojant leistiną važiavimo greitį iki 70 km/val. Horizontaliose kreivėse, kuriose projektinis važiavimo greitis dėl horizontalios kreivės parametrų yra ≤ 70 km/val., numatyti kelio ženklus Nr. 146/147 bei kitą horizontalų ir vertikalų ženklinimą pagal poreikį.. 11. Projektuojant vadovautis šiais dokumentais:. 11.1. Lietuvos Respublikos kelių įstatymu, Lietuvos Respublikos statybos įstatymu, kelių techniniu reglamentu, statybos techniniais reglamentais, higienos normomis, kitais poįstatyminiais teisės aktais: taip; 11.2. kitais galiojančiais įstatymais, teisės aktais ir normatyviniais statybos techniniais dokumentais, įskaitant, bet neapsiribojant, nurodytais Akcinės bendrovės AB Via Lietuva automobilių kelių direkcijos interneto svetainėje adresu https://vialietuva.lt/normatyviniai-dokumentai: taip; 11.3. projekto rengimo dokumentais: taip; 11.4. prisijungimo sąlygomis: taip.. 12. Finansavimo šaltinis: kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos. 13. Projekto apimtis: pagal STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“. 14. Papildomos paslaugos (paslaugos, deleguotos Statytojo projektuotojui): atlikti kitas papildomas paslaugas kaip tai numato Techninė specifikacija ir Sutarties sąlygos. 15. Su šia užduotimi pateikiami Statytojo privalomieji ir kiti dokumentai projektui rengti bei šių dokumentų pateikimo laikotarpis: Priedas Nr.1-Techninė specifikacija; Priedas Nr.2-Kadastrinių matavimų bylos (pateikiama pasirašius paslaugų sutartį); Priedas Nr.3-Bendrųjų statinio rodiklių forma; Priedas Nr.4-Statinio fizinių rodiklių sąrašas; Priedas Nr.5-Dangų konstrukcijos; Priedas Nr.6-Darbų kiekių žiniaraščių formos Priedas Nr.7- Gręžinių diagrama Priedas Nr.8- Preliminarūs esamos dangos konstrukcijos storio matavimo duomenys 16. Žemės sklypo statinio teisinės registracijos Nekilnojamojo turto registre duomenys: – žemės sklypų unikalūs numeriai: 4400-3808-2523; – inžinerinio statinio unikalus numeris: 4400-4163-8840.. STATYTOJAS Akcinė bendrovė Via Lietuva (vardas, pavardė, parašas, data); PROJEKTUOTOJAS (vardas, pavardė, parašas, data).. |  |
| --- | --- | --- |