Specialiųjų sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

1.1.	Pirkėjas / Perkančioji organizacija – Vilniaus universitetas.

1.2.	Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

1.3.	Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

1.4.	Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą, Nr. 10-082-T „Įrangos, skirtos astrofotometriniams tyrimams Molėtų astronomijos observatorijoje, įsigijimas bei esamo teleskopo valdymo sistemos atnaujinimas), numato įsigyti toliau įvardintas prekes.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – Molėtų astronomijos observatorijos Maksutovo teleskopo ir astrofotometrinės sistemos modernizavimas (toliau – prekės/sistema) su sistemos pristatymu, instaliavimu ir Pirkėjo personalo mokymais. Perkamos prekės bus integruojamos, kaip kompleksinė VU turimos sistemos dalis, todėl siekiant užtikrinti tinkamą bendros sistemos veikimą turi būti užtikrinamas prekių integralumas (kaip nurodyta techninėje specifikacijoje) su VU esamos sistemos įranga.

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai.

  - Prekių pristatymo vieta – Vilniaus universiteto Molėtų astronomijos observatorija, Žvaigždžių g. 12, Kulionių k., Molėtų r., LT-33354, Lietuva.

  - Prekių kiekiai

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Astrofotometrinė sistema | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 180 k.d. |
| 2. | Teleskopo valdymo sistema |  |  |  |  |
| 3. | Valdymo kompiuteris |  |  |  |  |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis yra tikslus ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

    - užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Tiekėjas nuo Sutarties įsigaliojimo per 180 (šimtą aštuoniasdešimt) kalendorinių dienų įsipareigoja pristatyti prekes, jas instaliuoti, apmokyti tiekėjo personalą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Siūlomos įrangos techniniai parametrai, tikslios nuorodos į techninius dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| Astrofotometrinės kameros sistema |  |  |  |
| 1.1 | Kameros gamintojas ir modelis | Būtina | Nurodoma siūloma prekė/ modelis/ pavadinimas |
| 1.2. | Kameros sensorius | - Fiziniai sensoriaus vaizdą registruojančios srities matmenys: ne mažiau 47.5x47.5 mm. - Individualaus pikselio matmenys: ne didesni nei 13 x 13 m. - Maksimali pikselio talpa: ne mažiau nei 100 ke-. - Sensoriaus nuskaitymo greitis ne mažiau nei 10 kadrų per sekundę. - Nuskaitymo triukšmas < =1 e-rms - Skaitmenizavimo keitiklio bitų skaičius – 16 bitų ar daugiau - Tamsinė srovė ne daugiau nei 0.05 e-/pikseliui/s. - sensorius padengtas „anti-fringing” danga. - Prie santykinio oro drėgnumo <=90 , nesikondensuoja |  |
| 1.3. | Apribojimai sensoriaus defektams | ,,grade 1” mokslinis sensorius |  |
| 1.4. | Sensoriaus kvantinis našumas | - Kvantinis našumas ties 350 nm: ne mažiau nei 40 %. - Kvantinis našumas ties 400-750 nm: ne mažiau nei 70 %. - Kvantinis našumas ties 900 nm: ne mažiau nei 50 %. - Maksimalus kvantinis našumas ne mažiau kaip 90% |  |
| 1.5. | Kameros sklendė | Turi būti ,,Global shutter” ir ,,Rolling shutter” |  |
| 1.6. | Aušinimo įrenginys kamerai | Kamera turi būti šaldoma ir oru ir skysčiu. |  |
| 1.7. | Išorinės jungtys | USB 3.0 jungtis, CXP jungtis ar geriau. |  |
| 1.8. | Išoriniai laidai kameros prijungimui | - Ne trumpesnis nei 15 m. CXP kabelis. - Energijos tiekimo kabelis aprūpinantis energija kamerą ne trumpesnis nei 5 m. |  |
| 1.9. | Filtrų disko parametrai | - Galimas filtrų skaičius diske – ne mažiau 5. (pageidaujama daugiau); - Kvadratinių filtrų kraštinės dydis 76 mm (+/- 0.125 mm). Storis nuo 1 iki 5,5 mm. |  |
| 1.10. | Mechaninė sklendė | Turi būti |  |
| 1.11. | Vilniaus astrofotometrinės sistemos UPXYZVS filtrai | Kiekvieno filtro dydis 76 x 76 mm, storis – 3 mm |  |
| 1.12. | Fokusavimo mechanizmas | - Atstumas nuo teleskopo iki detektoriaus yra keičiamas nuo 5 iki 8 cm. - Turi būti galimybė reguliuoti fokuso plokštumą |  |
| 2. | Teleskopo valdymo sistema |  |  |
| 2.1 | Varikliai | - 2 servo varikliai - Sukimo momentas iki 6 Nm - Sukimosi greitis 0 – 4000 Rpm - Darbo temperatūra nuo –25 C iki +40 C. |  |
| 2.2. | Jutikliai | - Teleskopo padėties jutikliai. - Paklaida nedaugiau ±10 lanko sekundžių - Lauko ir vidaus temperatūros jutikliai nuo –40 C iki +40 C. - Santykinės drėgmės jutiklis. - Lietaus kritulių jutiklis. - Kupolo padėties jutikliai. |  |
| 2.3. | Teleskopo valdymas | Belaidžio ryšio pultelis teleskopo ir kupolo valdymui: - teleskopo sekimo įjungimas/išjungimas; - teleskopo gidavimo greičio įjungimas; - rektascensijos ašies sukimas; - deklinacijos ašies sukimas; Teleskopo kupolo atidarymo mechanizmas. |  |
| 2.4. | Teleskopo valdiklis | - Visų komandų ir funkcijų palaikymas iš teleskopo valdymo programinės įrangos. - Teleskopo valdymas iš pultelio. - Kupolo valdymas iš teleskopo programinės įrangos ir pultelio. - Informacijos surinkimas iš jutiklių. - ASCOM protokolo palaikymas. - Visų nustatymų išsaugojimas dingus maitinimo įtampai ir jai atsistačius. - Darbo temperatūra nuo –25 C iki +40 C. |  |
|  | Valdymo kompiuteris * (teleskopo, kameros, filtrų disko valdymui) | Komplektuojamas pagal aukščiau įvardintos įrangos gamintojo rekomendacijas. Privaloma komplektuoti visas reikalingas jungtis ir priedus būtinus prietaiso valdymui. |  |

** Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz. gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl.).

- APLINKOSAUGINIAI REIKALAVIMAI

4.1. Pirkimui yra taikomi Aplinkos apsaugos kriterijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo II skyriaus „Pakuotės“ reikalavimais.

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimas | Atitiktį įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pakuotėms: - Jeigu prekės tiekiamos ar perduodamos pirkimo vykdytojui antrinėje pakuotėje1, antrinės pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos: Eil. Nr.; Pakuotės medžiaga; Ženklinimas. 1.; Stiklas; GL (arba GL nuo 70 iki 79). 2.; Metalas; FE (arba FE 40), ALU (arba ALU 41) Nuo 42 iki 49. 3.; Popierius ar kartonas; PAP (arba PAP nuo 20 iki 39). 4.; Medis ar kamštinė medžiaga; FOR (arba FOR nuo 50 iki 59). 5.; Medvilnė ar džiutas; TEX (arba TEX nuo 60 iki 69). 6.; Polietilentereftalatas; PET arba PET 1. 7.; Aukšto tankumo polietilenas; HDPE (arba HDPE 2). 8.; Polivinilchloridas; PVC (arba PVC 3). 9.; Žemo tankumo polietilenas; LDPE (arba LDPE 4). 10.; Polipropilenas; PP (arba PP 5). 11.; Polistirenas; PS (arba PS 6). | Jei Tiekėjas teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir reikalavimo dėl antrinės pakuotės (jeigu ji bus naudojama), tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Sutarties vykdymo metu, jeigu prekės yra tiekiamos arba perduodamos antrinėje pakuotėje, tokiu atveju Tiekėjas patiekdamas prekes pirkimo vykdytojui, turi pateikti prekės (-ių) antrinės (-ių) pakuotės (-čių) tinkamumą perdirbti (perdirbamumą) patvirtinančius dokumentus nurodytus Sutartyje. (dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami) |

KITA INFORMACIJA

- Prekės turi turėti CE ženklą. Kartu su pristatytomis prekėmis tiekėjas turės pateikti CE ženklinimą įrodančius dokumentus.

- Prekių kaina turi apimti ir siūlomos sistemos pristatymą, pilną instaliavimą darbo vietoje bei bendrai 24 (dvidešimt keturių) akademinių valandų 4 (keturių) asmenų Pirkėjo personalo apmokymus darbui su įranga Pirkėjo patalpose.

- Garantinis terminas  - ne trumpiau kaip 36 mėnesiai. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus, turi atvykti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo. Tiekėjas privalo pašalinti trūkumus ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo.

Pirkėjas prie įsigytų prekių turės užtikrinti atvirąją prieigą Pirkėjo nustatytomis sąlygomis ir tvarka pagal Europos Sąjungos finansuojamos programos „Europos horizontas“ reikalavimus.

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.

1 Grupinė, arba antrinė, pakuotė – pakuotė, kurioje vartotojams ar gaminio naudotojams pateikiama tam tikra grupė prekinių vienetų ar kuri naudojama prekių atsargoms papildyti. Grupinę pakuotę galima pašalinti nepažeidus gaminio (Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo 2 straipsnio 5 dalis).