Prašymo atlikti Savivaldybės teritorijos aplinkos stebėsenos 2021-2026 m. programos   2025 m. priemonių plano įgyvendinimo viešąjį pirkimą

Priedas Nr. 1

Techninė specifikacija

Kaunas

Aplinkos stebėsenos programos įgyvendinimo Kauno rajono savivaldybėje 2025 m. priemonių planas

| Monitoringo vietų skaičius | Stebimi rodikliai | Stebėjimų periodiškumas | Matavimo metodai ir procedūros |
| --- | --- | --- | --- |
| Aplinkos oro stebėsena |  |  |  |
| 5 taškai | NO2, SO2, LOJ, KD10, CO | 4 kartus per metus, skirtingais metų sezonais | Programoje numatyti Metodai ir procedūros |
| Vandens stebėsena |  |  |  |
| Paviršinio vandens stebėsena |  |  |  |
| 52 taškai: - 21 taškų upėse - 31 taškai tvenkiniuose | o upėse: ištirpusio deguonies kiekis, suspenduotos medžiagos, BDS7; fosfato kiekis; nitrito kiekis; nitratų kiekis, amonio kiekis; Pbendras ir Nbendras o tvenkiniuose: BDS7; Pbendras ir Nbendras Mėginių ėmimo metu registruojama aplinkos oro temperatūra | 4 kartus per metus, skirtingais metų sezonais 4 kartus per metus šiltuoju metų periodu (balandžio mėn. II pusėje–gegužės mėn., liepos mėn. II pusėje, rugpjūčio mėn. II pusėje, rugsėjo mėn. II pusėje–spalio mėn. I pusėje) | Programoje numatyti Metodai ir procedūros |
| Požeminio vandens stebėsena |  |  |  |
| 86 šachtinių šulinių | Amonio jonai; Ištirpęs deguonis; Nitratai; Nitritai Permanganato indeksas pH; Savitasis elektrinis laidis | Kartą metuose, pavasarį | Programoje numatyti Metodai ir procedūros |
| Gyvosios gamtos stebėsena |  |  |  |
| 13 taškų: * 5 bendri taškai * 4 papildomi taškai Ispaniniam arionui * 4 papildomi taškai Sosnovskio barščiui | * Ispaninio ariono radaviečių skaičius, individų gausumas * Sosnovskio barščio augimo vietų skaičius, užimamas plotas | Kartą metuose liepos II pusė – rugpjūčio mėn. | Programoje numatyti Metodai ir procedūros |
| Visa rajono teritorija | Kovų perėjimo kolonijų skaičius, porų gausumas kiekvienoje kolonijoje | Kartą metuose gegužės I pusė | Programoje numatyti Metodai ir procedūros |
| Kurortinės teritorijos stebėsena |  |  |  |
| Kulautuva ir Kačerginė | * Elektromagnetinės ir akustinės taršos matavimas | Kartą metuose – rugpjūčio mėn. | Programoje numatyti Metodai ir procedūros |
| Kulautuva | * Erkių gausos skaičiavimai | Kartą metuose – rugpjūčio ar rugsėjo mėn. | Programoje numatyti Metodai ir procedūros |

Stebėsenos užduotis, stebimų parametrų vietas, dažnumą ir periodiškumą atlikti, vadovaujantis patvirtintu Programos įgyvendinimo 2025 m. planu (pridedamas) ir Kauno rajono savivaldybės tarybos 2021-03-25 sprendimu Nr. TS-133 patvirtinta Kauno rajono savivaldybės teritorijos stebėsenos 2021–2026 m. programa.

1. Pabaigus vykdyti stebėsenos plane numatytas priemones, pateikti:

1.1. išsamią atliktų tyrimų ataskaitą kartu su išvadomis apie aplinkos komponentų kitimo tendencijas;

2.2. numatytų stebėsenos plane stebimų vietų mėginių ėmimo nuotraukas;

2.3. laboratorinių tyrimų protokolus.

2. Numatytas stebėsenos plano 2025 m. priemones įgyvendinti iki 2025 m. gruodžio 15 d.