Priedas Nr. 4

TRAKTORIAUS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendrieji reikalavimai:

- Traktorius turi atitikti nacionalinius ir/arba ES standartus, gamyklos gamintojos technines sąlygas, turi būti pilnai sukomplektuotas, turėti CE atitikties deklaraciją lietuvių kalba. Pristatant prekę turi būti pateikiama ES atitikties sertifikatas  ir CE atitikties deklaracija.

- Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo“ 4.4.4. punkto 4.4.4.4. papunktį: perkamas traktorius – ilgo naudojimo prekės, jo dalys, detalės ir komplektuojama įranga tinkama naudoti daug kartų, yra taisoma ir keičiama: visi traktoriaus planiniai, techniniai patikrinimai, priežiūra bei remonto darbai atliekami atsakingai, laiku, užtikrinant traktoriaus tinkamumą naudoti kuo ilgesnį laiką, susidėvėjusios dalys ir detalės keičiamos į ne prastesnės kokybės dalis ir detales, vadovaujantis gamintojo rekomendacijomis; ir 4.4.4.5. papunktį, traktorius t. y. visos metalinės konstrukcijos ir dalys virtę atliekomis, tinkami priduoti į metalo supirktuvę perdirbimui.

- Traktorius turi atitikti techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto LR socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 reikalavimus.

- Garantinis remontas turės būti atliekamas perkančiosios organizacijos patalpose arba pardavėjui pačiam išsivežant traktorių į jo remonto dirbtuves.

- Techniko atvykimo laikas užsakovo nurodytu adresu ne ilgesnis kaip 2 darbo dienos nuo gedimo registravimo dienos.

- Tiekėjas turi turėti galimybė atlikti garantinį ir po garantinį remontą, tiekti atsargines dalis, turėti apmokytą personalą ir mobilias priemones remontuoti techniką jos darbo vietoje.

- Tiekėjas savo lėšomis ir jėgomis įsipareigoja apmokyti perkančiosios organizacijos darbuotojus darbui su traktoriumi prekės pristatymo vietoje.

- Prekė privalo būti pristatyta pirkėjo nurodytu adresu (Taikos g. 1, Vištytis, Vilkaviškio raj. sav.).

- Kartu su traktoriumi pateikiami šie dokumentai: traktoriaus registracijos liudijimas, traktoriaus eksploatavimo, aptarnavimo ir priežiūros instrukcijos lietuvių kalba.

- Servisas. Pardavėjas privalo turėti traktorių remonto dirbtuvę nutolusią ne daugiau kaip 100 km atstumu nuo Vištyčio mstl., Vilkaviškio raj. sav.

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos techninių rodiklių (parametrų) reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1 | Traktorius ratinis, su kabina, turi būti naujas, neeksploatuotas, pagamintas ne anksčiau kaip 2024 m. | taip |
| 2 | Variklis aušinimas skysčiais | taip |
| 3 | Kuro tipas - dyzelinas | taip |
| 4 | Visi varantys ratai | taip |
| 5 | Pavarų dėžė mechaninė su reversu | taip |
| 6 | Galinio diferencialo blokavimas | taip |
| 7 | Kabina turi atitikti apsaugos nuo krentančių objektų (FOPS) standartus | taip |
| 8 | Kabina su kondicionavimu ir šildymu | taip |
| 9 | Priekinio stiklo valytuvas su apiplovimu. | taip |
| 10 | Galinio vaizdo veidrodžiai iš abiejų šonų | taip |
| 11 | Vairuotojo sėdynė reguliuojama, su saugos diržu | taip |
| 12 | Vairo mechanizmas hidraulinis | taip |
| 13 | Vairo padėtis reguliuojama | taip |
| 14 | Galinis darbinis velenas nepriklausomas ir ne mažiau dviejų greičių | taip |
| 15 | Gale prikabinimas priekabai vilkti | taip |
| 16 | Masės išjungėjas | taip |
| 17 | Įspėjamasis švyturėlis | taip |
| 18 | Variklis ne mažiau kaip 4 cilindrai | taip |
| 19 | Nominali variklio galia AG ne mažiau kaip | 57 |
| 20 | Variklio darbinis tūris cm3 ne mažiau kaip | 2200 |
| 21 | Pavarų skaičius pirmyn ir atgal ne mažiau | 12/12 |
| 22 | Traktoriaus maksimalus važiavimo greitis km/h ne mažesnis kaip | 28 |
| 23 | Aukštis mm ne didesnis kaip | 2500 |
| 24 | Pagrindinio hidraulinio siurblio našumas l/min ne mažesnis | 40 |
| 25 | GTV galia kW ne mažiau | 35 |
| 26 | Kabinos garso izoliacija: triukšmo lygis dB pilnai apkrauto traktoriaus kabinoje ne daugiau | 88 |
| 27 | Darbiniai žibintai ant traktoriaus kabinos stogo gale vnt. ne mažiau | 2 |
| 28 | Darbiniai žibintai ant traktoriaus kabinos stogo priekyje vnt. ne mažiau | 2 |
| 29 | Kuro bako talpa l ne mažesnė nei | 40 |
| 30 | Traktoriaus ilgis mm ne daugiau | 3500 |
| 31 | Galinės tritaškės pakabos keliamoji galia kg ne mažiau | 1450 |
| 32 | Traktoriaus svoris kg be priedų ne daugiau kaip | 2100 |
| 33 | Galiniai hidropajungimai: hidraulinių išėjimų porų gale ne mažiau kaip | 2 |
| 34 | Papildomi svoriai traktoriaus priekyje kg. ne mažiau kaip | 100 |
| 35 | Garantija | Ne mažiau 2000 moto valandų arba ne trumpesnis kaip 36 mėnesiai nuo technikos perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos |

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (Parašas) |  | (Vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |