Specialiųjų pirkimo sąlygų

- priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Perkančioji organizacija perka Garso sistemą Nemenčinės muzikos mokyklai bei susijusias paslaugas.

Tiekėjas sutarties vykdymo metu turės pristatyti šiame dokumente nurodytą įrangą, ją sumontuoti, suderinti, išbandyti, atlikti bandymus, paleidimo ir derinimo darbus, įskaitant elektros instaliacijos įrengimą, bei apmokyti personalą.

Pirkimu įsigyjama skydų, elektrotechninių komponentų, skirtų visų garso įrenginių elektros paskirstymui ir valdymui, komplektas ir visi būtini komponentai technologinės įrangos valdymo poreikio, įrenginių sklandaus veikimo užtikrinimui.

Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai pirkimo objektui. Tiekėjai gali siūlyti produktus atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

II SKYRIUS

MINIMALŪS REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Minimalūs reikalavimai Garso režisieriaus pultas ir scenos jungčių blokas

Bendri

- Perkamas garso režisieriaus pultas ir scenos jungčių blokas

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

    - Skaitmeninis garso pultas.

    - Diskretizavimo dažnis ne mažesnis kaip 96 kHz.

    - Ne mažiau kaip 48 įėjimo valdymo kanalai.

    - Ne mažiau kaip 16 AUX/Grupių magistralės su pilnu apdirbimu.

    - Ne mažiau kaip 20 motorizuotų lietimui jautrių 100 mm ilgio šliaužiklių.

    - Ne mažiau kaip 24 analoginės įvestys.

    - Ne mažiau kaip 12 analoginių išvesčių.

    - Ne mažiau kaip viena AES/EBU įvestis.

    - Ne mažiau kaip viena AES/EBU įšvestis.

    - Ne mažiau kaip dvi RJ-45 tinklo jungtys.

    - Galimybė pajungti ne mažiau nei du laisvai pasirenkamus įvesties/išvesties plėtinius.

    - Ne mažiau kaip viena išorinio ekrano išvesties jungtis.

    - Sinchronizacijos „Word Clock“ BNC įvesties ir išvesties jungtis.

    - Ne mažiau kaip 16 vnt. 32-juostų grafinių EQ.

    - Ne mažesnė kaip 10 x 8 matrica su pilnu išėjimų apdirbimu.

    - Ne mažiau kaip 8 skaitmeniniai efektų procesoriai.

    - Ne mažiau kaip 20 plačiajuosčių kompresorių galimų kiekvienam kanalui, išėjimui

    - (Aux/Grupių magistralėms).

    - Ne mažiau kaip 20 dinaminių EQ galimų kiekvienam kanalui, išėjimui (Aux/Grupių

    - magistralėms).

    - Laisvai priskiriamas darbalaukio išdėstymas.

    - Kartu komplektuojamas scenos jungčių blokas:

    - Diskretizavimo dažnis ne mažesnis kaip 96 kHz.

    - Ne mažiau kaip 2 BNC tipo jungtys (IN/OUT).

    - Ne mažiau kaip 48 analoginės įvestys.

    - Ne mažiau kaip 24 analoginės išvestys.

    - Privalo veikti kartu su siūlomu garso pultu.

- Minimalūs reikalavimai Garso procesorius

Bendri

- Perkamas Garso procesorius valdomas per kompiuteryje įdiegtą vartotojo sąsają.

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

    - Ne mažiau kaip 4 analoginės garso įvestys.

    - Ne mažiau kaip 8 analoginės garso išvestys.

    - Ne mažiau kaip 5-ių juostų parametriniai EQ įėjimams.

    - Ne mažiau kaip 8-ių juostų parametriniai EQ išėjimams.

    - “HP/LP” filtro kreivė ne mažiau kaip 48 dB per oktavą.

    - Kiekvieną įvestį galima priskirti norimai išvesčiai arba pasirinktam išvesčių kiekiui.

    - Procesorius valdomas per kompiuteryje įdiegtą vartotojo sąsają.

- Minimalūs reikalavimai Plačiajuostė garso kolonėlė

Bendri

- Perkama plačiajuostė garso kolonėlė

- Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 60 Hz – 18 kHz.

- Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias maksimalus garso slėgis (SPL) turi būti ne

- mažesnis kaip 135 dB.

- Horizontalus garso padengimo kampas 70° (±5°).

- Vertikalus garso padengimo kampas 50° (±5°).

- Ne mažiau kaip du ir ne mažesni nei 8 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai.

- Ne mažiau kaip vienas ir ne mažesnis nei 1.5 colio aukštų dažnių garsiakalbis.

- Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.

- Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

- Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

- Minimalūs reikalavimai Laikiklis 3.3 kolonėlei

Bendri

1. Pirkimu įsigyjamas Laikiklis 3.3 kolonėlei

2. Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

    - Laikiklis pritaikytas garso kolonėlei poz. 3.3.

    - Galimas kabinti kolonėlių skaičius – 1

- Minimalūs reikalavimai Plačiajuostė garso kolonėlė galinėms eilėms

Bendri

- Perkama Plačiajuostė garso kolonėlė galinėms eilėms

- Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 65 Hz – 18 kHz.

- Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias maksimalus garso slėgis (SPL) turi būti ne

- mažesnis kaip 125 dB.

- Horizontalus garso padengimo kampas 110° (±5°).

- Vertikalus garso padengimo kampas 50° (±5°).

- Ne mažiau kaip du ir ne mažesni nei 5 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai.

- Ne mažiau kaip vienas ir ne mažesnis nei 1.5 colio aukštų dažnių garsiakalbis.

- Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.

- Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

- Gamintojo numatyta aukštų dažnių garsiakalbio ruporo pasukimo funkcija, leidžianti naudoti reikiamą garso padengimo kampą garso kolonėlei esant tiek vertikalioje, tiek horizontalioje padėtyje.

- Minimalūs reikalavimai Laikiklis 3.5 kolonėlei

Bendri

- Pirkimu perkamas Laikiklis 3.5 kolonėlei

- Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Laikiklis pritaikytas garso kolonėlei poz. 3.5.

- Galimas kabinti kolonėlių skaičius – 1

- Minimalūs reikalavimai Žemų dažnių kolonėlė

Bendri

- Pirkimu perkama Žemų dažnių kolonėlė

- Kiekis – 4 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 35Hz – 125 Hz

- Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias maksimalus garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 130 dB

- Ne mažiau kaip vienas ir ne mažesnis 15” žemų dažnių garsiakalbis.

- Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėles arba nutolę stiprintuvai.

- Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

- Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo kanalų skaičius ne mažiau kaip 2.

- Minimalūs reikalavimai Laikiklis 3.7 kolonėlei

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas Laikiklis 3.7 kolonėlei.

- Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Laikiklis pritaikytas garso kolonėlei poz. 3.7.

- Galimas kabinti kolonėlių skaičius – ne mažiau kaip 2 vnt..

- Minimalūs reikalavimai Monitorinė garso kolonėlė atlikėjams

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas Monitorinė garso kolonėlė atlikėjams

- Kiekis – 6 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 55 Hz – 18 kHz

- Ne mažiau kaip du ir ne mažesni nei 8 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbiai.

- Ne mažiau kaip vienas ir ne mažesnis nei 1.5 colio aukštų dažnių garsiakalbis.

- Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo klasė ne prastesnė kaip “D”.

- Individualaus šiai kolonėlei skirto stiprintuvo kanalų skaičius ne mažiau kaip 3

- Minimalūs reikalavimai Garso kolonėlė grimerinėje

Bendri

1. Pirkimu įsigyjamas Garso kolonėlė grimerinėje

4. Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse ribose nei 90 Hz – 19 kHz.

- Garso kolonėlės sukuriamas didžiausias maksimalus garso slėgis (SPL) turi būti ne mažesnis kaip 95 dB.

- Horizontalus garso padengimo kampas 125° (±5°).

- Vertikalus garso padengimo kampas 125° (±5°).

- Ne mažiau kaip vienas ir ne mažesni nei 5 colių žemų/vidutinių dažnių garsiakalbis.

- Ne mažiau kaip vienas ir ne mažesnis nei 1 colio aukštų dažnių garsiakalbis.

- Garso stiprinimui naudojami integruoti į kolonėlę arba nutolę stiprintuvai.

- Komplektuojama kartu su laikikliais tvirtinimui prie sienos.

- Minimalūs reikalavimai Bevielės mikrofono sistemos imtuvas

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas Bevielės mikrofono sistemos imtuvas

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Dviejų kanalų skaitmeninis imtuvas.

- Sistemos signalo vėlinimas (latency) ne didesnis kaip 2 ms.

- Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 130 dB.

- Galimybė imtuvą montuoti į Rack tipo dėžę.

- Imtuve ne mažiau kaip dvi BNC tipo jungtys antenoms.

- Imtuve ne mažiau kaip dvi XLR tipo signalo jungtys.

- Imtuve ne mažiau kaip viena RJ45 tipo tinklo jungtis.

- Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz - 20kHz ribose.

- Minimalūs reikalavimai Dinaminis bevielis rankoje laikomas mikrofonas

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas Dinaminis bevielis rankoje laikomas mikrofonas

- Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- „Handheld“ tipo siųstuvas su dinamine mikrofono kapsule.

- Siųstuvas to paties gamintojo kaip imtuvas (poz. 3.11), vieningai sistemai užtikrinti.

- Bevielė siųstuvo ir imtuvo sinchronizacija.

- Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz - 20 kHz ribose.

- Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Supercardioid“

- Maksimalus garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 150 dB.

- Akumuliatorių ar elementų veikimo trukmė ne mažiau kaip 10 valandų.

- Galimybė keisti mikrofono kapsules.

- Minimalūs reikalavimai Vokalinis mikrofonas

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas Vokalinis mikrofonas

- Kiekis – 4 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Mikrofono kapsulės tipas – dinaminis.

- Kryptingumo charakteristika: „Supercardioid“.

- Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 50 Hz – 16 kHz ribose.

- Nominalus jautrumas prie 1kHz ne mažiau kaip: 2.5 mV/Pa.

- Minimalūs reikalavimai Instrumentinių mikrofonų komplektas

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas Instrumentinių mikrofonų komplektas

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Komplektą sudaro ne mažiau kaip 25 vnt. instrumentinių mikrofonų laikiklių.

- Mikrofono tipas – kondensatorinis.

- Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose.

- Mikrofono kapsulės kryptinė charakteristika – „Supercardioid“

- Maksimalus garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 140 dB.

- Nominalus jautrumas prie 1kHz ne mažiau kaip 6mV/Pa.

- Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 105 dB.

- Minimalūs reikalavimai Kondensatorinis instrumentinis mikrofonas

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas Kondensatorinis instrumentinis mikrofonas

- Kiekis – 8 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Mikrofono kapsulės tipas – kondensatorinis.

- Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“.

- Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 20 Hz – 20 kHz ribose.

- Nominalus jautrumas prie 1kHz ne mažiau kaip: 8 mV/Pa.

- Maksimalus garso slėgis (SPL) ne mažiau kaip 155 dB.

- Dinaminis diapazonas ne mažiau kaip 130 dB.

- Minimalūs reikalavimai Dinaminis instrumentinis mikrofonas

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas Dinaminis instrumentinis mikrofonas

- Kiekis – 4 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Mikrofono kapsulės tipas – dinaminis.

- Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“.

- Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 40Hz - 15kHz ribose.

- Nominalus jautrumas prie 1kHz ne mažiau kaip: 1.5 mV/Pa.

- Minimalūs reikalavimai Būgnų mikrofonų komplektas

Bendri

Pirkimu įsigyjama Būgnų mikrofonų komplektas. Komplektą sudaro ne mažiau kaip 5 vnt. dinaminių mikrofonų.

- Įsigyjamas kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

Komplektą sudaro ne mažiau kaip 5 vnt. dinaminių mikrofonų:

- Dinaminis mikrofonas (1 vnt.)

  - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 30 Hz – 15 kHz

  - ribose.

  - Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 140 dB/SPL.

  - Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“.

  - Nominalus jautrumas prie 1kHz ne daugiau kaip: 1 mV/Pa.

- Dinaminis mikrofonas (1 vnt.)

  - Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 50 Hz – 16 kHz

  - ribose.

  - Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 140 dB/SPL.

  - Kryptingumo charakteristika: „Cardioid“.

  - Nominalus jautrumas prie 1kHz ne daugiau kaip: 1.5 mV/Pa.

- Dinaminis mikrofonas (1 vnt.)

- Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 40 Hz – 18 kHz ribose.

- Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 140 dB/SPL.

- Kryptingumo charakteristika: „Hypercardioid“.

- Nominalus jautrumas prie 1kHz ne daugiau kaip: 1.5 mV/Pa.

- Dinaminis mikrofonas (2 vnt.)

- Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 70 Hz – 18 kHz ribose.

- Maksimalus garso slėgis ne mažiau kaip 140 dB/SPL.

- Kryptingumo charakteristika: „Hypercardioid“.

- Nominalus jautrumas prie 1kHz ne daugiau kaip: 1.5 mV/Pa.

- Minimalūs reikalavimai Stereo Direct Box

Bendri

- Pirkimu įsigyjamas Stereo Direct Box

- Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Stereo „Di-Box“.

- Ne mažiau kaip dvi kombinuotos (XLR x 1/4" TRS jack) Left/Right įvestys.

- Ne mažiau kaip viena 1/8" stereo TRS jack įvestis.

- Ne mažiau kaip dvi XLR išvestys stereo (Left/Right).

- Ne mažiau kaip -20dB PAD.

- Minimalūs reikalavimai Mono Direct Box

Bendri

- Pirkimu įsigyjama Mono Direct Box

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Mono „Di-Box“.

- Ne mažiau kaip dvi kombinuotos 1/4" TRS jack įvestys.

- Ne mažiau kaip viena XLR įvestis.

- Ne mažiau kaip viena XLR išvestis.

- Ne mažiau kaip -20dB PAD.

- Minimalūs reikalavimai Kompiuteris garso režisieriui

Bendri

- Pirkimu įsigyjama Kompiuteris garso režisieriui

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Kompiuterio tipas: “All in one”.

- Kompiuteryje turi būti sumontuotas ne mažesnės kaip 510GB „SSD“ tipo diskas.

- Kompiuteris turi turėti ne mažesnį kaip 24 colių įstrižainės ekraną, jo maksimali rezoliucija turi būti ne mažesnė nei 3840x2160 pikselių.

- Procesorių turi sudaryti ne mažiau kaip 8 branduoliai.

- Procesoriaus našumas ne mažesnis kaip 19 000 taškų pagal „PassMark CPU Benchmark“ arba lygiaverčių testų rezultatus (visų atliktų testų vidurkis).

- Siūlomo procesoriaus našumo parametras skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/.

- Kompiuteris turi turėti ne mažiau nei 16GB operatyvinės atminties (RAM), ne prastesnės nei DDR4 tipo.

- Kompiuteris turi turėti ne mažiau 2x Thunderbolt / USB 4 jungtis.

- Minimalūs reikalavimai Signalų tinklo šakotuvas

Bendri

- Pirkimu įsigyjama Signalų tinklo šakotuvas

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Skirtas signalų tinklo linijų išplėtimui.

- Ne mažiau kaip 8 RJ-45 tipo tinklo prievadų.

- Palaikoma ne prastesnė kaip 1Gbit/s tinklo sparta.

- Elektros energijos tiekimo funkcija iš kiekvienos išvesties (PoE).

- Minimalūs reikalavimai Technologinio ryšio sistema

Bendri

- Pirkimu įsigyjama Technologinio ryšio sistema

- Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Visi prietaisai to paties gamintojo vieningai sistemai užtikrinti.

- Technologinio ryšio sistemą sudaro ne mažiau kaip:

- 1 vnt. Technologinio ryšio centrinė stotelė:

- Palaiko ne mažiau kaip 8 „beltpack“ imtuvus-siųstuvus.

- Galimybė palaikyti ne mažiau kaip 3 kanalus.

- Elektros energija tiekiama iš 4.5 signalų tinklo šakotuvo.

- Veikimo radijo dažnių juosta ne siauresnėse kaip 1700 MHz – 1850 MHz ribose.

- 4 vnt. Bevielės sistemos siųstuvas - imtuvas „beltpack“

- „Beltpack“ tipo siųstuvas - imtuvas, pritaikytas tvirtinti prie drabužių.

- Maksimalus atstumas nuo antenos ne mažesnis kaip 300m.

- Veikimo radijo dažnių juosta ne siauresnėse kaip 1700 MHz – 1850 MHz ribose.

- Atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 250Hz – 7kHz ribose.

- 1 vnt. Akumuliatorių įkroviklis

- Galimybė krauti nemažiau kaip aštuonis akumuliatorius vienu metu.

- Įkrovimo trukmė ne ilgesnė kaip 3 valandos.

- 8 vnt. „Beltpack“ baterija

- Skirta naudoti su „beltpack“ siųstuvu-imtuvu.

- Akumuliatorių ar elementų veikimo trukmė ne mažiau kaip 5 valandos.

- 4vnt. Ausinės su mikrofonu

- Mikrofono kapsulės tipas – dinaminis.

- Mikrofono atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 350 Hz – 10 kHz ribose.

- Ausinių atkuriamų dažnių juosta ne siauresnėse kaip 300 Hz – 10 kHz ribose.

- Minimalūs reikalavimai Garso įrangos komutacinė spinta

Bendri

- Pirkimu įsigyjama Garso įrangos komutacinė spinta

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Standartinė 19“ įrangos montavimo spinta.

- Spintos aukštis ne mažiau kaip 32U.

- Korpuso spalva – juoda.

- Minimalūs reikalavimai Skydų, elektrotechninių komponentų, skirtų visų garso įrenginių elektros paskirstymui ir valdymui, komplektas

Bendri

- Pirkimu įsigyjama Skydų, elektrotechninių komponentų, skirtų visų garso įrenginių elektros paskirstymui ir valdymui, komplektas

- Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Visi būtini komponentai technologinės įrangos valdymo poreikio, įrenginių sklandaus

veikimo užtikrinimui.

II SKYRIUS

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

III SKYRIUS

PREKIŲ PRISTATYMO REIKALAVIMAI PAGAMINTOMS PREKĖMS

Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.). Prekės turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

GARANTIJA IR GARANTINIS LAIKOTARPIS

Pirkimo objektui (šiame skyriuje toliau – Daiktas) taikoma Tiekėjo suteikiama Daiktų kokybės garantiją, kurios terminas yra ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Daiktų perdavimo momento. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu.

Keičiant Daiktą ar jo komplektuojamąsias detales garantiniu laikotarpiu, Daiktui ar jo komplektuojamajai detalei taikomas naujai vieną kartą skaičiuojamas 24 mėnesiai garantijos terminas. Jei detalė nepriskiriama prie komplektuojamų detalių (pavyzdžiui, tai kompiuterio vaizdo plokštė ar procesorius kai perkamas kompiuteris), jos pakeitimas laikomas pagrindinio daikto trūkumų šalinimu ir šiuo atveju vieną kartą tęsiama pagrindinio daikto garantija, t.y. pagrindiniam daiktui taikomas naujai skaičiuojamas 24 mėnesiai garantijos terminas.

Jeigu Perkančioji organizacija negali naudotis Daiktu, kuriam yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo Tiekėjo priklausančių kliūčių, tuomet garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Tiekėjas tas kliūtis pašalins, t.y . garantinis terminas pratęsiamas ta apimtimi, kiek įsigytu Daiktu Perkančioji organizacija negalėjo naudotis dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių.

V SKYRIUS

DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PREKĖMIS

Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba elektroninėmis priemonėmis.

VI SKYRIUS

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.