TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Perkančioji organizacija perka Garso sistemą Pagirių gimnazijai bei susijusias paslaugas.

Tiekėjas sutarties vykdymo metu turės pristatyti šiame dokumente nurodytą įrangą, ją sumontuoti, suderinti, išbandyti, atlikti bandymus, paleidimo ir derinimo darbus, įskaitant elektros instaliacijos įrengimą, bei apmokyti personalą.

Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai pirkimo objektui. Tiekėjai gali siūlyti produktus atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

II SKYRIUS

MINIMALŪS REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Minimalūs reikalavimai: garso pultas.

Bendri

- Perkamas garso pultas su USB garso interfeisu, kuris leidžia įrašyti arba leisti muziką tiesiai iš kompiuterio.

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

    - Tipas: Analoginis mikšerinis pultas.

    - Ne mažiau 16 kanalų.

    - Ne mažiau 24-bit/192kHz 2in/2out USB Audio plokštės funkcijų.

    - Ne mažiau 10 mikrofoninių / 16 linijinių įvesčių.

    - Ne mažiau 4 AUX įvesčių.

    - +48V fantominis maitinimas.

    - XLR balansuotos išvestys.

    - Mikrofoniniai garso įėjimai: ne mažiau 8 x XLR/TRS Combo, 2 x XLR, 4 x TRS.

    - Linijiniai garso įėjimai: ne mažiau 4.

    - Pagrindiniai garso išėjimai: ne mažiau 2 x XLR.

    - Ausinių jungtis: ne mažiau 1.

    - EQ: ne mažiau 3 juostų.

- Minimalūs reikalavimai: akustinė sistema.

Bendri

- Perkamas akustinė sistema - aktyvios kolonėlės, kurias lengva transportuoti ir įrengti.

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

    - Tipas: portatyvi kolonėlė.

    - Maksimalus slėgis ne mažiau 100 dB SPL.

    - Žemų dažnių atsakas ne mažiau 35 Hz.

    - Bluetooth technologija su ne mažiau 4 prietaisų kontrole.

    - Skaitmeninis mikšeris su priešstiprintuviais ne mažiau 4 kanalų.

    - Baterijos veikimo laikas ne mažiau 8 valandų.

    - Ne mažiau 2 XLR/TRS jungčių su fantominiu maitinimu kondensatoriniams mikrofonams.

    - 6,3 mm jungtis su hi-Z gitarine įvestimi.

    - 3,5 mm jungtis.

    - Ausinių išvestis.

    - Planšetės laikiklis.

    - Žemų ir aukštų dažnių garsiakalbiai.

    - Efektai ne mažiau Reverb, Delay, Chorus.

    - Bendra galia ne mažiau 100 Watt.

    - Atkūriamų dažnių diapazonas: ne siauriau 80 Hz – 15 kHz.

    - USB jungtis.

- Minimalūs reikalavimai: belaidžiai mikrofonai.

Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Tipas: dinaminis.

- Dažnių juosta: UHF.

- Kryptingumas: kardioidė.

- Vienu metu veikiančios sistemos: ne mažiau 5.

- Imtuvo išėjimai: ne mažiau 1 XLR, 1  6,3 mm TS.

- Minimalūs reikalavimai: mikrofonas vokalui.

Kiekis – 4 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

    - Tipas: dinaminis.

    - Dažnio atsakas pritaikytas vokalui.

    - Kryptingumas: kardioidė.

    - Integruotas amortizatorius, mažinant triukšmą.

    - Sferinis ir pop filtras.

    - Atkūriamų dažnių diapazonas: ne siauriau 80 Hz – 15 kHz.

    - Jautrumas ne mažiau -50 dBV / Pa.

    - Maksimalus slėgis ne mažiau 90 dB SPL.

    - XLR jungtis.

- Minimalūs reikalavimai: mikrofonas tinka įrašymui studijoje.

Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Tipas: kondensatorinis.

- Kryptingumas: kardioidė.

- Atkūriamų dažnių diapazonas: ne siauriau 80 Hz – 15 kHz.

- Maksimalus slėgis ne mažiau 130 dB SPL.

- Jautrumas ne mažiau -50 dBV / Pa.

- Triukšmas: ne daugiau 7 dB.

- XLR jungtis.

- Minimalūs reikalavimai: stovai mikrofonams.

Kiekis – 6 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Korpuso medžiaga: plienas.

- Kojų konstrukcija: trikojė.

- Reguliuojamas aukštis: ne siauriau 900 – 1600 mm.

- Alkūnės ilgis: nuo 750 iki 850 mm.

- Minimalūs reikalavimai: žemų dažnių kolonėlė.

Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Tipas: PA kolonėlė.

- Galia ne mažiau 1200 W peak / 600 W RMS

- Atkuriamų dažnių diapazonas: ne siauriau 80 Hz – 15 kHz.

- Maksimalus slėgis ne mažiau 120 dB SPL.

- Integruotas skaitmeninis mikšeris ne mažiau 3 kanalų.

- XLR įvesties ir išvesties jungtys.

- Padengimas ne mažiau 90° x 50°.

- Bluetooth technologija.

- Transportavimo rankena.

- Minimalūs reikalavimai: garso procesorius.

Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Ne mažiau 4 skaitmenų LED ekranas ir įvesties lygio valdymas.

- FBQ grįžtamojo ryšio aptikimo sistema.

- Galimas kabinti kolonėlių skaičius – ne mažiau kaip 2 vnt.

- Minimalūs reikalavimai: prie įrangos derantis profesionalus DJ stalas.

Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Sulankstomas ir su transportavimo krepšiu.

- Svorio apkrova ne mažiau 20 kg.

- Minimalūs reikalavimai Skydų, elektrotechninių komponentų, skirtų visų garso įrenginių elektros paskirstymui ir valdymui, komplektas

Bendri

- Pirkimu įsigyjama Skydų, elektrotechninių komponentų, skirtų visų garso įrenginių elektros paskirstymui ir valdymui, komplektas

- Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Visi būtini komponentai technologinės įrangos valdymo poreikio, įrenginių sklandaus

veikimo užtikrinimui.

II SKYRIUS

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

III SKYRIUS

PREKIŲ PRISTATYMO REIKALAVIMAI PAGAMINTOMS PREKĖMS

Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.). Prekės turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

GARANTIJA IR GARANTINIS LAIKOTARPIS

Pirkimo objektui (šiame skyriuje toliau – Daiktas) taikoma Tiekėjo suteikiama Daiktų kokybės garantiją, kurios terminas yra ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Daiktų perdavimo momento. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu.

Keičiant Daiktą ar jo komplektuojamąsias detales garantiniu laikotarpiu, Daiktui ar jo komplektuojamajai detalei taikomas naujai vieną kartą skaičiuojamas 24 mėnesiai garantijos terminas. Jei detalė nepriskiriama prie komplektuojamų detalių (pavyzdžiui, tai kompiuterio vaizdo plokštė ar procesorius kai perkamas kompiuteris), jos pakeitimas laikomas pagrindinio daikto trūkumų šalinimu ir šiuo atveju vieną kartą tęsiama pagrindinio daikto garantija, t.y. pagrindiniam daiktui taikomas naujai skaičiuojamas 24 mėnesiai garantijos terminas.

Jeigu Perkančioji organizacija negali naudotis Daiktu, kuriam yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo Tiekėjo priklausančių kliūčių, tuomet garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Tiekėjas tas kliūtis pašalins, t. y . garantinis terminas pratęsiamas ta apimtimi, kiek įsigytu Daiktu Perkančioji organizacija negalėjo naudotis dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių.

V SKYRIUS

DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PREKĖMIS

Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba elektroninėmis priemonėmis.