Specialiųjų pirkimo sąlygų

- priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

Perkančioji organizacija perka Garso sistemą Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijai bei susijusias paslaugas.

Tiekėjas sutarties vykdymo metu turės pristatyti šiame dokumente nurodytą įrangą, ją sumontuoti, suderinti, išbandyti, atlikti bandymus, paleidimo ir derinimo darbus, įskaitant elektros instaliacijos įrengimą, bei apmokyti personalą.

Techninėje specifikacijoje yra pateikiami tik minimalūs reikalavimai pirkimo objektui. Tiekėjai gali siūlyti produktus atitinkančius minimalius reikalavimus nurodytiems parametrams arba produktus su geresniais parametrais, nei tai nurodyta šioje techninėje specifikacijoje.

II SKYRIUS

MINIMALŪS REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

- Minimalūs reikalavimai salės priekinio garso sistemai

Bendri

- Pirkimu perkama salės priekinio garso sistema.

- Garso kolonėlių komplektas leidžiantis suformuoti iš abiejų scenos pusių pakabintų kolonėlių kekes (stereo garso sistemos konfigūracija).

- Turi būti numatyta reikiama įranga kolonėlių pakabinimui.

- Turi būti numatyti visi, gamintojo rekomenduojami laidai kolonėlių sujungimui tarpusavyje ir su stiprintuvų komplektu.

- Kiekis – 1 kompl. (2 kolonėlės).

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Kolonėlė – ne mažiau kaip 2-jų juostų kolonėlė.

- Kolonėlės korpuso konstrukcija „ported“, „bass-reflex“, „vented box“ arba „reflex port“.

- Kolonėlei skirto stiprintuvo klasė: D, E, F arba I.

- Kolonėlės atkuriamų dažnių juosta: ne siauresnė kaip nuo 80 Hz iki 18 kHz.

- Turi užtikrinti ne siauresnę kaip 40° vertikalią ir ne siauresnę kaip 90° horizontalią garso bangų sklaidą.

- Didžiausias pikinis kolonėlės sukuriamas garso slėgis (SPL) vieno metro atstumu, matuojant LST EN IEC 60268 standarto arba EN IEC 60268 standarto, arba pagal lygiaverčio standarto metodika, naudojant „pink noise“ garso signalą, ne mažiau kaip 138 dB/1 m.

- Kolonėlės spalva – derinama su statinio architektu, turi būti galimybė kolonėlės spalvą parinkti iš RAL spalvų paletės.

- Minimalūs reikalavimai salės priekinio garso žemų dažnių sistemai

Bendri

- Pirkimu perkama salės priekinio garso žemų dažnių sistema.

- Kolonėlės kabinamos kartu su salės priekinio garso sistema.

- Turi būti numatyta reikiama įranga kolonėlių pakabinimui į kekę kartu su salės priekinio garso sistema.

- Turi būti numatyti visi, gamintojo rekomenduojami laidai kolonėlių sujungimui tarpusavyje ir su stiprintuvu.

- Kiekis – 1 kompl. (2 kolonėlės).

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Komplektas komplektuojamas taip, kad jį sudarytų ne mažiau kaip 2, ne mažesnio kaip 18“ diametro garsiakalbiai.

- Žemų dažnių kolonėlė, pasyvi.

- Kolonėlei skirto stiprintuvo klasė: D, E, F arba I.

- Kolonėlės atkuriamų dažnių juosta: ne siauresnė kaip nuo 35 Hz iki 80 Hz (-10 dB) arba ne siauresnė kaip nuo 40 Hz iki 70 Hz (-6 dB), arba ne siauresnė kaip nuo 45 Hz iki 60 Hz (-3 dB).

- Didžiausias pikinis kolonėlės sukuriamas garso slėgis (SPL) vieno metro atstumu, matuojant LST EN IEC 60268 standarto arba EN IEC 60268 standarto, arba pagal lygiaverčio standarto metodiką, naudojant „pink noise“ garso signalą, ne mažiau kaip 138 dB/1 m.

- Kolonėlės spalva – derinama su statinio architektu, turi būti galimybė kolonėlės spalvą parinkti iš RAL spalvų paletės.

- Minimalūs reikalavimai aktyvioms garso kolonėlėms

Bendri

- Kiekis – 2 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Amplifikacija: Aktyvus.

- Kanalų skaičius: ne mažiau 2.

- Galia ne mažiau 1000 W, pikinė ne mažiau 2000 W.

- Kolonėlės atkuriamų dažnių juosta: ne siauriau 100 Hz iki 18 kHz

- Maksimalus slėgis ne mažiau 120 dB SPL.

- Įvestys: minijack, 2 x combo XLR.

- Išvestys: XLR mix out, 2 x XLR.

- Minimalūs reikalavimai priekinio garso sistemos, priekinio garso žemų dažnių sistemos, stiprintuvui

Bendri

- Pirkimu perkama salės priekinio garso sistemos, priekinio garso žemų dažnių sistemos, scenos erdvės įgarsinimo sistemos, stiprintuvas.

- Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Stiprintuvas turi užtikrinti ne mažiau kaip 4 stiprinimo kanalų galimybę, taip garantuojant galingą ir lankstų garso atkūrimą.

- Stiprintuvas turi turėti integruotą arba išorinį skaitmeninio signalų apdorojimo (DSP) procesorių, leidžiantį tiksliai valdyti garso parametrus ir taikyti įvairius efektus.

- Stiprintuvo klasė – D, E, F arba I.

- Atkuriamų dažnių juosta – ne siauresnė kaip nuo 20 Hz iki 20 kHz (esant 8 Ω apkrovai);

- Stiprintuvas turi turėti ne mažiau kaip 105 dB stiprintuvo išėjimo dinaminį diapazoną (20 Hz – 20 kHz dažnių diapazone esant 8 Ω apkrovai), užtikrinant aukštą garso kokybę ir mažą triukšmo lygį.

- Stiprintuvo kanalo išėjimo signalo uždelsimo galimybė turi būti ne siauresniame nei 0 – 800 ms diapazone, leidžiant tiksliai sinchronizuoti garso sistemas.

- Stiprintuvo iškraipymų THD+N (bendri harmoniniai iškraipymai ir triukšmas) ne daugiau kaip 0,1 proc.

- Stiprintuvas turi ne mažiau kaip 1 skaitmeninio signalo jungtį.

- Galimybė akustiškai ir mechaniškai sumodeliuotą akustinės sistemos konfigūraciją, naudojant originalią gamintojo arba jo aprobuotą programinę įrangą, duomenų perdavimo tinklo (LAN ir/arba WiFi) pagalba (modeliavimo ataskaitą pateikti prieš vykdant darbus), perkelti į stiprintuvų komplekto stiprintuvų nustatymus.

- Stiprintuvas komplektuojami su „rack“ tipo montažine spinta, užtikrinant patogų ir saugų montavimą.

- Minimalūs reikalavimai garso procesoriui

Bendri

1. Kiekis – 1 vnt.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Ne mažiau dviejų kanalų grįžtamojo ryšio slopinimo procesorius.

- Sistemos stiprinimo padidinimas ne mažiau10 dB.

- Ne mažiau 32 filtrų vienam kanalui.

- Filtrai ne mažiau kaip iki 1/20 oktavos.

- Priekinio skydelio valdiklis su slopinimo ir filtro nustatymo iš naujo mygtukais.

- Ne mažiau kaip du subalansuoti/nesubalansuoti įėjimai – linijos lygio XLR/TRS. kombinacija ir 3 kontaktų Euroblock jungtys.

- Minimalūs reikalavimai Skydų, elektrotechninių komponentų, skirtų visų garso įrenginių elektros paskirstymui ir valdymui, komplektas

Bendri

- Pirkimu įsigyjama Skydų, elektrotechninių komponentų, skirtų visų garso įrenginių elektros paskirstymui ir valdymui, komplektas

- Kiekis – 1 kompl.

Apibūdinti tiksliais duomenimis

- Visi būtini komponentai technologinės įrangos valdymo poreikio, įrenginių sklandaus

veikimo užtikrinimui.

II SKYRIUS

TECHNINIAI PARAMETRAI

Jeigu pirkimo dokumentuose apibūdinant pirkimo objektą yra nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu pirkimo dokumentuose yra nurodomas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (toliau šioje pastraipoje – nurodymas), tai yra laikytina, kad toks nurodymas yra pateiktas kartu su žodžiais „arba lygiavertis“.

Jeigu tiekėjas teikdamas pasiūlymą numato, kad jis tieks lygiaverčius sprendinius, tai jis apie tai turi papildomai pažymėti pasiūlyme ir kartu su pasiūlymu pateikti lygiavertiškumą įrodančius dokumentus.

III SKYRIUS

PREKIŲ PRISTATYMO REIKALAVIMAI PAGAMINTOMS PREKĖMS

Prekės turi būti naujos, turi būti originalioje gamintojo pakuotėje, nenaudotos, neeksponuotos, mechaniškai nepažeistos ir su visais joms priklausančiais priedais (instrukcijomis, laidais, kabeliais ir kt.). Prekės turi būti paženklintos teisės aktų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

GARANTIJA IR GARANTINIS LAIKOTARPIS

Pirkimo objektui (šiame skyriuje toliau – Daiktas) taikoma Tiekėjo suteikiama Daiktų kokybės garantiją, kurios terminas yra ne trumpesnis kaip 24 mėnesiai. Garantijos terminas pradedamas skaičiuoti nuo Daiktų perdavimo momento. Komplektuojamųjų detalių kokybės garantijos terminas yra toks pat kaip pagrindinio gaminio ir pradedamas skaičiuoti kartu su pagrindinio gaminio kokybės garantijos terminu.

Keičiant Daiktą ar jo komplektuojamąsias detales garantiniu laikotarpiu, Daiktui ar jo komplektuojamajai detalei taikomas naujai vieną kartą skaičiuojamas 24 mėnesiai garantijos terminas. Jei detalė nepriskiriama prie komplektuojamų detalių (pavyzdžiui, tai kompiuterio vaizdo plokštė ar procesorius kai perkamas kompiuteris), jos pakeitimas laikomas pagrindinio daikto trūkumų šalinimu ir šiuo atveju vieną kartą tęsiama pagrindinio daikto garantija, t. y. pagrindiniam daiktui taikomas naujai skaičiuojamas 24 mėnesiai garantijos terminas.

Jeigu Perkančioji organizacija negali naudotis Daiktu, kuriam yra nustatytas kokybės garantijos terminas, dėl nuo Tiekėjo priklausančių kliūčių, tuomet garantijos terminas neskaičiuojamas tol, kol Tiekėjas tas kliūtis pašalins, t. y . garantinis terminas pratęsiamas ta apimtimi, kiek įsigytu Daiktu Perkančioji organizacija negalėjo naudotis dėl nuo Tiekėjo priklausančių aplinkybių.

V SKYRIUS

DOKUMENTACIJA PATEIKIAMA KARTU SU PREKĖMIS

Kartu su prekėmis tiekėjas Perkančiajai organizacijai pateikia prekės priežiūros ir naudojimosi instrukcijas lietuvių kalba elektroninėmis priemonėmis.